## Wonder Swan

Total Sound Driver

### Version 1.0a

Developer’s Manual

- Digitalis

- 始めに

ＷＴＤ Professional Edition又はDeveloper’s Editionをお買いあげ頂き、まことにありがとうございます。

本製品は、WTDを使用したアプリケーション開発を行う方々の為のエディションです。また、本書の内容に関するご質問、技術サポートは、ユーザ・サポートBBSで受け付けております。どうぞご利用下さい。

本製品のアセンブルソースリストは、Microsoft 16bit Device Driver Kit ( 16bitDDK )に含まれるMicrosoft Macro Assembler (MASM) Version 5.10を用いることでアセンブルすることが可能です。MASM Ver,5.10は、Microsoft Developer’s Network ( msdn ) Professional Subscription 以上のグレードを購読することで入手可能です。詳細は、msdn事務局にお問い合わせて下さい。

本書に記載されている技術情報および、ユーザ・サポートBBS等で得られた技術情報は、如何なる手段を用いても公開・配布を禁止します。但し、取扱説明書の「制約事項」の条文による行為はこの限りではありません。

※Microsoft macro assemblerは、米国Microsoft社およびその他の登録商標です。

- Microsoft Developer’s Networkは、米国Microsoft社およびその他の登録商標です。

- Microsoft 16bitDDKは、米国Microsoft社およびその他の登録商標です。

- １．目次

- 目次	---------------------------------------------------------------	p.  2

- 制御用ワークエリア構造	------------------------------------------	p.  3

２－１．ユーザ用ワーク					p.  4

２－２．WS内蔵PCM音色データ				p.  5

２－３．エンベロープ制御用ワーク				p.  5

２－４．パート共通構造体					p.  7

２－５．パート個別構造体					p. 10

- 関数一覧	---------------------------------------------------------------	p. 15

３－１．ILファンクションのロード				p. 15

３－２．ILファンクション一覧				p. 16

- 曲・効果音ファイルフォーマット	-------------------------------	p. 28

４－１．ヘッダーフォーマット				p. 28

４－２．拡張ヘッダー					p. 29

４－３．定義データ						p. 29

４－４．演奏データ						p. 30

４－４－１．演奏データ書式				p. 30

４－４－２．演奏データコマンド				p. 31

- PCM Voiceファイルフォーマット	-------------------------------	p. 37

５－１．ヘッダーフォーマット				p. 37

５－２．データフォーマット					p. 37

- 音色ファイルフォーマット	------------------------------------------	p. 38

６－１．ヘッダーフォーマット				p. 38

６－２．データフォーマット					p. 38

- サポートについて	----------------------------------------------------	p. 38

- ２．制御用ワークエリア構造

インダイレクトライブラリ版(以後、IL)は、ユーザプロセス用SRAM領域のヒープエリアの先頭から4096[byte]を制御用ワークエリアとして使用します。

ライブラリ版については、セグメントDGROUPにグローバル変数”_WTD_Work”（C言語では(char WTD_Work[0x1000])を制御用ワークエリアとして確保しており、ユーザープログラムからExturn宣言することでアクセスが可能です。

尚、DQROUPの存在するセグメントによって使用するライブラリが異なります。DGROUPがIRAMに配置される場合はI-RAM版のライブラリ(WTD_IRAM.lib or WTDHIRAM.lib)、DGROUPがS-RAMに配置される場合はS-RAM版のライブラリ(WTD_SRAM.lib or WTDHSRAM.lib)をご使用ください。WonderWitchにつきましては、DGROUPはS-RAMに配置されます。

下記の表は、制御用ワークのメモリマップである。変更の可能性は無いとは限らないので、アドレスは本製品付属のヘッダーファイルにて定義されている定数を使用することが望ましい。

0000h - ユーザ用ワーク

- 音色格納バッファ

- エンベロープ格納バッファ

- 共通ワーク構造体

- 個別ワーク構造体 - ( 効果音 、 Pcm Voice )

- 個別ワーク構造体 - ( 演奏 )

- 0100h

- 0200h

- 0380h

- 0400h

- 0600h

- 0FFFh

- 図２－１　制御用ワークエリア・メモリマップ

- ２－１．ユーザ用ワーク

- 主にゲームなどのフラグ管理を目的とする領域である。

この領域は、ユーザプログラム及び、曲データからのランダムアクセスが可能である。

曲データ中からは、以下の機能を有す。

・コマンドの引数をワークから参照する。この時、引数は8bitのアドレスを指定し、データは8bitである。引数が16bitの命令ではワーク参照はできない。

- 任意のアドレスにデータを代入(mov,LD)することができる。

- 任意のアドレスのデータを加算(add,ADD)することができる。

- 任意のアドレスのデータを減算(sub,SUB)することができる。

- 任意のアドレスのデータを論理積(and,AND)することができる。

- 任意のアドレスのデータを論理和(or,OR)することができる。

- 任意のアドレスのデータを排他的論理和(xor,XOR)することができる。

- 任意のアドレスのデータをビットセット(SET)することができる。

- 任意のアドレスのデータをビットリセット(RST)することができる。

- 任意のアドレスのデータを比較(cmp,CP)することができる。

- 任意のアドレスのデータをテスト(test)することができる。

・以上の演算結果による条件ループジャンプをすることができる。フラグは、Cy(オーバーフロー)、Ze(演算結果０)が用意されている。

()中の記号は、小文字が8086系の命令、大文字がZ80系の命令コードに相当する。

- ２－２．WS内蔵PCM音色データ

- WS内蔵のPCM波形データを記憶する領域である。

WTD内部に0～15番までの16個の音色を登録することが可能である。

それぞれの音色は、16byte１組みのデータでありそれぞれが領域の先頭から順に16個格納されている。計256byteの領域を有す。

音色ファイルをそのままこの領域に一括転送することで、0～15番まで16個の音色を登録することができる。

参考：「６．音色ファイルフォーマット」

- ２－３．エンベロープ制御用ワーク

本ドライバは、ソフトウェアレベルでのエンベロープに対応しており、音程、音量ともにそ機能を有している。

エンベロープは、0～23番まで登録することが可能であり、音程、音量また、演奏・効果音で共通のワークエリアを使用している。

それぞれの音色は、16byte１組みのデータでありそれぞれが領域の先頭から順に24個格納されている。計384byteの領域を有す。

- パラメータについて　（次ページの表・図を参照）

- 傾き　：1回で変化するレベルの度合い

- 速度　：1回の変化に要する時間（単位[step]）。上位1bitは、傾き方向。

- レベル：音程・音量の度合い。

音程　0(低い)～128(中央)～255(高い)

音量　0(無音)～255(最大)

以下に、エンベロープデータの構造を示す。

表２－３　エンベロープパラメータ

引数	名前		内容				範囲		初期値

no	number	音色番号			0～15		255

fl	First Level	Key On時の出力レベル	0(小)～255(大)	-

ar	Attack Rate	Key On時立ち上がりの早さ	0(遅)～255(早)	-

as	Attack Speed	Key On時立ち上がりの早さ	※１		1

al	Attack Level	Key On時立ち上がりのレベル	0(小)～255(大)	255

dr	Decay Rate	１回目立ち下りの速さ		0(遅)～255(早)	-

ds	Decay Speed	１回目立ち下りの速さ		※１		-1

dl	Decay Level	１回目立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	-

sr	Sustain Rate	２回目立ち下りの速さ		0(遅)～255(早)	-

ss	Sustain Speed	２回目立ち下りの速さ		※１		-1

sl	Sustain Level	２回目立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	0

rr	Release Rate	Key Off後の立ち下りの速さ	0(遅)～255(早)	-

rs	Release Speed	Key Off後の立ち下りの速さ	※１		-1

rl	Release Level	Key Off後の立ち下りのレベル	0(小)～255(大)	0

※１	Speedについて		増加方向		1(早)～127(遅)

減衰方向		-1(早)～-128(遅)

以下に、エンベロープ形状を示す。

Level

AR.AS 		DR･DS

AL

DL			SR･SS

FL		RR･RS

RL		SL

KeyOn				KeyOff

Time

図２－３　エンベロープ形状

- ２－４．パート共通構造体

ＷＴＤでは、システム全体の制御として「パート共通構造体」を有している。

以下にその内容を示す。

●構造体定義

- typedef struct {

- int	Flag;				/* 00	Flag */

- int	ProgramOffset;		/* 02	Program Offset Address */

- int	ProgramSegment;		/* 04	Program Segment Address */

- int	MusicOffset;			/* 06	Music Offset Address*/

- int	MusicSegment;		/* 08	Music Segment Address */

- int	EffectOffset;			/* 0A	Effect Offset Address */

- int	EffectSegment;			/* 0C	Effect Segment Address */

- int	PcmOffset;			/* 0E	Pcm Offset Address */

- int	PcmSegment;			/* 10	Pcm Segment Address */

- int	StayOutMask;			/* 12	常駐解除禁止 */

- int	OldIntvector[2];		/* 14	前の割り込みベクタ */

- int	OldIntvectorCom[2];		/* 18	前の割り込みベクタ */

- int	ComFIFO_Offset;		/* 1C	FIFO Offset Address */

- int	ComFIFO_Segment;		/* 1E	FIFO Segment Address */

- char	Null_20;			/* 20	未使用 */

- char	VolumeMusic;			/* 21	ソフトウェア音量 演奏 */

- char	VolumeEffect;			/* 22	ソフトウェア音量 効果音 */

- char	VolumePCM;			/* 23	ソフトウェア音量 PCM */

- int	Tempo;				/* 24	テンポ */

- int	TempoCounter;		/* 26	テンポカウンタ */

- char	MusicPart;			/* 28	演奏のパート数(最大20) */

- char	EffectPart;			/* 29	効果音のパート数(最大3) */

- int	ComFIFO_Cnt;		/* 2A	FIFO Counter */

- int	ComFIFO_Adr;		/* 2C	FIFO Address */

- int	ComFIFO_Size;		/* 2E	FIFO Size */

- char	RunningStatus			/* 30	MIDI Running Status */

- char	WTD_Sys_InterruptBase;	/* 31	割り込みベースベクタ */

- int	VoiceTableOffset;		/* 32	音色テーブル(IRAM)アドレス */

- } Wtd_Sys;

- 表２－４－１　パート共通構造体

- 型	Name			内容

- int	Flag			bit 1	曲データを演奏中

- bit 2	効果音を発生中

- bit 3	PCM Vocieを発声中

- bit 4	未使用 (元：PCM Voice終了)

- bit 5	MIDIマスク(現在未使用)

- bit 6	未使用

- bit 7	未使用

- bit 8	タイマーをエミュレート中

- bit 9	ch1のチャンネルモードの状態

- bit 10	ch2のチャンネルモードの状態

- bit 11	ch3のチャンネルモードの状態

- bit 12	ch4のチャンネルモードの状態

- bit 13	効果音でch1を使用中

- bit 14	効果音でch2を使用中

- bit 15	効果音でch3を使用中

- bit 16	効果音でch4を使用中

- int	ProgramOffset		ドライバのあるオフセットアドレス

- int	ProgramSegment	ドライバのあるセグメントアドレス

- int	MusicOffset		曲データのあるオフセットアドレス

- int	MusicSegment		曲データのあるセグメントアドレス

- int	EffectOffset		効果音データのあるオフセットアドレス

- int	EffectSegment		効果音データのあるセグメントアドレス

- int	PcmOffset		PCM Voiceデータのあるオフセットアドレス

- int	PcmSegment		PCM Voiceデータのあるセグメントアドレス

- int	StayOutMask		常駐解除の禁止状態(0:常駐解除可)(未使用)

- int	OldIntvector[2]	常駐前の割り込みベクトル タイマー割り込み

- int	OldIntvectorCom[2]	常駐前の割り込みベクトル シリアル通信割り込み

- char	ComFIFO_Offset	FIFO領域オフセットアドレス

- char	ComFIFO_Segment	FIFO領域セグメントアドレス

- char	NULL_20		未使用

- char	VolumeMusic		演奏の音量（0(無音)～255(最大)）

- char	VolumeEffect		効果音の音量（0(無音)～255(最大)）

- char	VolumePCM		PCM Voiceの音量(bit0,1:右の音量／bit2,3:左の音量)

- int	Tempo			現在の割り込み周期(テンポに起因)

- int	TempoCounter		PCM Voice発声時のタイマーエミュレート用

- char	MusicPart		演奏している曲のパート数。

- char	EffectPart		発生している効果音のパート数。

- int	ComFIFO_Cnt		FIFO書き込み用ポインタ

- int	ComFIFO_Adr		FIFO読み込み用ポインタ

- int	ComFIFO_Size		FIFO領域のサイズ

- char	RunningStatus		MIDIランニング・ステータス記憶用

- char	InterruptBase		ハードウェア割り込みのベースベクトル

- int	VoiceTableOffset	PCM音色のアドレス (IRAM)

- ２－５．パート個別構造体

演奏処理用20[ch]、効果音処理用3[ch]、PCM Voice処理用1[ch]のそれぞれのトラックは、パート共通構造体とは別に個別の構造体「パート個別構造体」を有している。

以下にその内容を示す。

●構造体定義

- typedef struct {

- int	FlagControl;			/* 00-01	フラグ */

- char	FlagTai;			/* 02		タイフラグ */

- char	FlagSharp;			/* 03		#フラグ */

- char	FlagFlat;			/* 04		bフラグ */

- char	Channel;			/* 05		ﾁｬﾝﾈﾙ/ﾄﾗｯｸ */

- int	Address;			/* 06-07	演奏中のｱﾄﾞﾚｽ */

- char	LoopCount[8];			/* 08-0F	ループ回数/PCM Adr */

- char	LoopCountPointer;		/* 10		上記ﾎﾟｲﾝﾀ */

- char	Program;			/* 11		音色 */

- char	SweepLevel;			/* 12		ｽｳｨｰﾌﾟ値/ﾉｲｽﾞﾓｰﾄﾞ */

- char	SweepTime;			/* 13		ｽｳｨｰﾌﾟ時間 */

- int	Leng;				/* 14-15	音長 */

- int	LengCounter;			/* 16-17	音長カウンター */

- int	LengDefault;			/* 18-19	ﾃﾞﾌｫﾙﾄの音長 */

- int	KeyOffTime;			/* 1A-1B	ｹﾞｰﾄﾀｲﾑ制御値 */

- int	KeyOnDelay;			/* 1C-1D	ｷｰｵﾝﾃﾞｨﾚｲ */

- char	KeyShift;			/* 1E		移調値 */

- char	Key;				/* 1F		音程 */

- char	KeySet[8];			/* 20-27	出力した音程 */

- char	KeySetPointer;			/* 28		上記ﾎﾟｲﾝﾀ */

- char	AcsentVelocity;			/* 29		アクセント値 */

- int	BendSet;			/* 2A-2B	出力した周波数 */

- int	Bend;				/* 2C-2D	指定周波数 */

- int	BendDetune;			/* 2E-2F	ディチューン */

- char	BendLfoDecayRate;		/* 30		LFOディケイレイト */

- char	BendLfoSpeedRate;		/* 31		LFOスピード */

- int	BendLfoLevel;			/* 32-33	LFO変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	BendLfoCount;			/* 34		LFO変化回数 */

- char	BendLfoRateCounter;		/* 35		LFOレイト用カウンタ */

- int	BendLfoLevelSet;		/* 36-37	LFO現在の変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	BendLfoCountCounter;	/* 38		LFO回数用カウンタ */

- char	BendEmbAddress;		/* 39		EMB番号（ｱﾄﾞﾚｽ） */

- char	BendEmbRate;			/* 3A		EMBレイト */

- char	BendEmbCounter;		/* 3B		EMBカウンター */

- char	BendEmbMaxMin;		/* 3C		EMB最大／最小値 */

- char	BendEmbLevelSet;		/* 3D		EMB変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	Null_3E;			/* 3E		未使用 */

- char	ExprPanSet;			/* 3F		出力/ｳﾞｪﾛｼﾃｨｰ */

- char	ExprSet;			/* 40		出力音量/ｴｸｽﾌﾟﾚｯｼｮﾝ */

- char	Expr;				/* 41		音量/ｴｸｽﾌﾟﾚｯｼｮﾝ */

- int	ExprDetune;			/* 42-43	音量増減値 */

- char	ExprLfoDecayRate;		/* 44		LFOディケイレイト */

- char	ExprLfoSpeedRate;		/* 45		LFOスピード */

- int	ExprLfoLevel;			/* 46-47	LFO変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	ExprLfoCount;			/* 48		LFO変化回数 */

- char	ExprLfoRateCounter;		/* 49		LFOレイト用カウンタ */

- int	ExprLfoLevelSet;		/* 4A-4B	LFO現在の変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	ExprLfoCountCounter;	/* 4C		LFO回数用カウンタ */

- char	ExprEmbAddress;		/* 4D		EMB番号（ｱﾄﾞﾚｽ） */

- char	ExprEmbRate;			/* 4E		EMBレイト */

- char	ExprEmbCounter;		/* 4F		EMBカウンター */

- char	ExprEmbMaxMin;		/* 50		EMB最大／最小値 */

- char	ExprEmbLevelSet;		/* 51		EMB変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	WorkAddress;			/* 52		ワークｱﾄﾞﾚｽ上位8BIT */

- char	OctaveSet;			/* 53		出力したオクターブ */

- char	Octave;				/* 54		指定オクターブ */

- char	GateTime8;			/* 55		ｹﾞｰﾄﾀｲﾑ（Q,U) */

- int	GateTimeStepLast;		/* 56-57	ｹﾞｰﾄﾀｲﾑ(q) */

- int	GateTimeStepFirst;		/* 58-59	ｹﾞｰﾄﾀｲﾑ(u) */

- char	VolumeUpDown		/*5A		相対音量の増減値 */

- int	WTD_ModDecay		/*5B-5C	ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞｨｹｲﾚｲﾄ*/

- char	WTD_ModLevel		/*5D		ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾚﾍﾞﾙ */

- char	WTD_ModLevelSet		/*5E		現在ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾚﾍﾞﾙ */

- char	Null_5F			/* 5F		未使用 */

- char	PanSet				/* 60		出力パンポット */

- char	Pan				/* 61		パンポット */

- int	PanDetune			/* 62-63	音量増減値 */

- char	PanLfoDecayRate		/* 64		LFOディケイレイト */

- char	PanLfoSpeedRate		/* 65		LFOスピード */

- int	PanLfoLevel			/* 66-67	LFO変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	PanLfoCount			/* 68		LFO変化回数 */

- char	PanLfoRateCounter		/* 69		LFOレイト用カウンタ */

- int	PanLfoLevelSet		/* 6A-6B	LFO現在の変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	PanLfoCountCounter		/* 6C		LFO回数用カウンタ */

- char	PanEmbAddress		/* 6D		EMB番号（ｱﾄﾞﾚｽ） */

- char	PanEmbRate			/* 6E		EMBレイト */

- char	PanEmbCounter		/* 6F		EMBカウンター */

- char	PanEmbMaxMin		/* 60		EMB最大／最小値 */

- char	PanEmbLevelSet		/* 61		EMB変位ﾚﾍﾞﾙ */

- int	ProgramRate			/* 62-63	音色を変える。 */

- char	Program1st			/* 64		音色の初期値 */

- char	Program2nd			/* 65		経時変化 */

- char	Program3rd			/* 66		KeyOff後音色 */

- } Wtd;

- 表２－４－２　パート個別構造体

- 型	Name			内容

- int	FlagControl		bit 1	音程LFOスイッチ

- bit 2	音程エンベロープスイッチ

- bit 3	音量LFOスイッチ

- bit 4	音量エンベロープスイッチ

- bit 5	パンLFOスイッチ

- bit 6	パンエンベロープスイッチ

- bit 7	次のキーでアクセント(MIDI)

- bit 8	音程エンベロープ上位1bitアドレス

- bit 9	音量エンベロープ上位1bitアドレス

- bit 10	パンエンベロープ上位1bitアドレス

- bit 11	音量が０になった(未使用)

- bit 12	次のコマンドでワークを参照する

- bit 13	以前のワーク演算で、オーバーフローした

- bit 14	以前のワーク演算で、０になった

- bit 15	このパートは効果音であるか？

- bit 16	演奏・発生終了

- char	FlagTai		bit 0	タイフラグ

- char	FlagSharp		bit 0,1,～6と順にド、レ、ミに対して、半音上げる。

- char	FlagFlat		bit 0,1,～6と順にド、レ、ミに対して、半音下げる。

- char	Channel		bit 0～3	チャンネル・トラック番号

- bit 7	0 : MIDI ／ 1 : WS内蔵PCM

- int	Address		現在演奏しているアドレス

- char	LoopCount[8]		演奏・効果音	: 残りループ回数(ネストは８回分)

- long	PcmAddress		PCM Voice	: 発生中のアドレス

- long	PcmSize		PCM Voice	: データのサイズ

- char	LoopCountPointer	ループのネスト用のスタックポインタ

- char	Program		MIDI :	プログラム番号

- char	Voice			PCM :	音色番号

- char	SweepLevel		PCM ch2 :	Sweepレベル値

- char	NoiseMode		PCM ch3 :	ノイズモード値

- char	SweepTime		PCM : 	Sweepタイム値

- int	Leng			現在の音長

- int	LengCounter		音長制御用のカウンタ

- int	LengDefalut		音長省略時の音長

- int	KeyOffTime		ゲートタイム制御用

- int	KeyOnDelay		音量のキーオンの遅延時間

- char	KeyShift		移調(トランス)

- char	Key			発生すべきKeyCode

- char	KeySet[8]		今、実際に出力したKeyCode（８和音）

- char	KeySetPointer		和音制御用のポインタ

- char	AcsentVelocity		アクセント時の鍵盤を叩く強さ

- int	BendSet		MIDI :	出力したピッチベンド

- int	FrectionSet		PCM :	出力した周波数

- int	Bend			MIDI :	指定したピッチベンド

- int	Frection		PCM :	出力すべき周波数

- int	BendDetune		音程に対するディチューン(MIDIは、Bendを使用。)

- char	BendLfoDecayRate	音程LFO制御用	遅延時間

- char	BendLfoSpeedRate	音程LFO制御用	1回の変化に要する速度

- int	BendLfoLevel		音程LFO制御用	１回の変化量

- char	BendLfoCount		音程LFO制御用	変化回数

- char	BendLfoRateCounter	音程LFO制御用	速度制御用のカウンタ

- int	BendLfoLevelSet	音程LFO制御用	出力した変化量

- char	BendLfoCountCounter	音程LFO制御用	感化回数制御用のカウンタ

- char	BendEmbAddress	音程エンベロープ	パターンのアドレス

- char	BendEmbRate		音程エンベロープ	1回の変化に要する速度

- char	BendEmbCounter	音程エンベロープ	速度制御用のカウンタ

- char	BendEmbMaxMin	音程エンベロープ	変化の最大・最小値

- char	BendEmbLevelSet	音程エンベロープ	出力した変化量

- char	Mull_3E		未使用

- char	ExprPanSet		PCM :	実際にLSIに書き込んだ値

- char	Velocity		MIDI :	鍵盤をたたく強さ

- char	ExprSet		出力したエクスプレッション

- char	Expr			指定したエクスプレッション

- int	ExprDetune		エクスプレッションに対する変化量

- char	ExprLfoDecayRate	音量LFO制御用	遅延時間

- char	ExprLfoSpeedRate	音量LFO制御用	1回の変化に要する速度

- int	ExprLfoLevel		音量LFO制御用	１回の変化量

- char	ExprLfoCount		音量LFO制御用	変化回数

- char	ExprLfoRateCounter	音量LFO制御用	速度制御用のカウンタ

- int	ExprLfoLevelSet	音量LFO制御用	出力した変化量

- char	ExprLfoCountCounter	音量LFO制御用	感化回数制御用のカウンタ

- char	ExprEmbAddress	音量エンベロープ	パターンのアドレス

- char	ExprEmbRate		音量エンベロープ	1回の変化に要する速度

- char	ExprEmbCounter	音量エンベロープ	速度制御用のカウンタ

- char	ExprEmbMaxMin	音量エンベロープ	変化の最大・最小値

- char	ExprEmbLevelSet	音量エンベロープ	出力した変化量

- char	WorkAddress		ワークコマンド使用時の上位8bit

- char	OctaveSet		出力したオクターブ

- char	Octave			指定したオクターブ

- char	GateTime8		'Q','U'コマンドで指定した数値

- int	GateTimeStepLast	'q'コマンドで指定した数値

- int	GateTimeStepFirst	'u'コマンドで指定した数値

- char	VolumeUpDown	相対音量の増減値

- int	ModDecay		ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞｨｹｲﾚｲﾄ

- char	ModLevel		ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾚﾍﾞﾙ

- char	ModLevelSet		現在ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ﾚﾍﾞﾙ

- char	Null_5F		未使用

- char	PanSet			出力パンポット */

- char	Pan			パンポット */

- int	PanDetune		音量増減値 */

- char	PanLfoDecayRate	LFOディケイレイト */

- char	PanLfoSpeedRate	LFOスピード */

- int	PanLfoLevel		LFO変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	PanLfoCount		LFO変化回数 */

- char	PanLfoRateCounter	LFOレイト用カウンタ */

- int	PanLfoLevelSet	LFO現在の変位ﾚﾍﾞﾙ */

- char	PanLfoCountCounter	LFO回数用カウンタ */

- char	PanEmbAddress	EMB番号（ｱﾄﾞﾚｽ） */

- char	PanEmbRate		EMBレイト */

- char	PanEmbCounter	EMBカウンター */

- char	PanEmbMaxMin	EMB最大／最小値 */

- char	PanEmbLevelSet	EMB変位ﾚﾍﾞﾙ */

- ３．関数一覧

３－１．ILファンクションのロード

ライブラリ版のWTDを使用する場合、WtdIL構造体をグローバル変数として確保し、WTD_FunctionLoad関数にてWtdIL構造体を設定してください。

IL版のWTDを使用する場合は、WonderWitch標準の”ilibIL->_open()”関数でWtdIL構造体を設定し、この関数は使用しないで下さい。

- /*ヘッダーファイル*/

- #include 	"wtd.h"

- /*外部宣言*/

- extern		void		WTD_FunctionLoad(WtdIL	near	*Wtd_Function);

- /*IL構造体*/

- static 		WtdIL		Wtd_Function;

- /*メインルーチン*/

- void	main(){

- /* 構造体”Wtd_Function”にILファンクションのアドレスをロードする */

- WTD_FunctionLoad(&Wtd_Function);

- /* ILファンクション”Stay()”の呼び出し*/

- If(Wtd_Function.Stay() != 0){

- /*常駐失敗時の処理*/

- }

- };

- ３－２．ＩＬファンクション一覧

wtdILは、Ｃ言語で呼ばれることを前提としたアセンブラで記述されています。アセンブラで呼ぶ場合は、引数はスタックに入れて呼んで下さい。返値はWonder Witch付属のＣコンパイラの仕様で返されます。

返値レジスタ仕様

char型	ax	(ah=00h)

int型	ax

long型	dxax

int	wtdIL.Stay();

<引数>

無し

<返値>

int	エラーコード

0x0000	正常終了

0x0001	heap領域が足りない。

<処理>

ドライバーを常駐する。

割り込みベクタは、割り込みコントローラに設定されているベースベクトルより算出される為、この関数を呼ぶ前にベースベクトルを設定する事。尚、WonderWitchでは電源投入時に0x28が設定されるので、ユーザが考慮する必要は無い。

又、この関数ではサウンド用の音色テーブルを0x0180番地 (WonderWitchの仕様)に設定している。変更したい場合は、パート共通構造体の”VoiceTableOffset”にアドレス(64Byte単位)をセットしてから、wtdIL.Init()関数を呼ぶ。

IL版の場合、呼び出すプログラムはヒープ領域に4096byte以上の空き領域がある必要がある。ドライバーはヒープ領域の先頭から4096byteを制御用ワークエリアとして使用する。又、必ず、ユーザプロセスでこのILを使用しなければならず、ユーザシェルであるRunnableILでは常駐してはならない。

注意：	・常駐後は、以下の機能に対してユーザはアクセスしてはならない。

①	サウンド関連

②	通信関連

③	HBLANKタイマー割り込み制御関連

int	wtdIL.StayOut();

<引数>

無し

<返値>

int	エラーコード

0x0000	正常終了

0x0001	常駐していない

<処理>

ドライバーを常駐解除する。

現在は、常駐未チェックであるため、常駐せずにこの機能を呼ぶことは危険なので注意すること。

プロセス終了、子プロセスの起動、又、スリープ等のプロセスが変更される処理の前は、本ILを必ず常駐解除する必要がある。

子プロセス・新規プロセスでも引き続き使用した場合は、別途、そのプロセスで常駐をしなければならない。これは、制御用ワークエリアを現在起動しているプロセスのSRAMに確保している為である。

void	wtdIL.Init();

<引数・返値>

無し

<処理>

ドライバーを初期化する。

char	wtdIL.MusicPlay(char far *Music);

<引数>

char	far *Music	演奏データのあるアドレス

<返値>

char	エラーコード

0x00	正常終了

0x01	WTDの演奏データではない。

0x02	データのバージョンがドライバーより高い。

<処理>

演奏を開始する。

<処理内容>

演奏用構造体のセット　＆ キーオフ　＆　演奏フラグのセット

void	wtdIL.MusicStop();

<引数・返値>

無し

<処理>

演奏を終了する。

<処理内容>

演奏フラグをリセット　＆　音量を０にする。

char	wtdIL.EffectPlay(char far *Effect)

<引数>

char	far *Effect	データのあるアドレス

<返値>

char	エラーコード(wtdIL.MusicPlayと同じ)

<処理>

効果音を発生する。

<処理内容>

演奏用パートマスクのセット

発生用構造体のセット　＆ キーオフ　＆　効果音フラグのセット

void	wtdIL.EffectStop();

<引数・返値>

無し

<処理>

発生を止める。

<処理内容>

効果音フラグをリセット　＆　使っていたパートに対して以下の処理

①	演奏用パートマスクのリセット

②	現在出力されるべき数値を出力

char	wtdIL.PcmPlay(char far *Pcm)

<引数>

char	far *Pcm	データのあるアドレス

<返値>

char	エラーコード(0:正常終了／その他:異常終了)

<処理>

効果音を発生する。

<処理内容>

演奏用パートマスクのセット

発生用構造体のセット　＆ キーオフ　＆　効果音フラグのセット

void	wtdIL.PcmStop();

<引数・返値>

無し

<処理>

発生を止める。

<処理内容>

PCMフラグをリセット　＆　使っていたパートに対して以下の処理

①	演奏用パートマスクのリセット

②	現在出力されるべき数値を出力

char	wtdIL.PcmVoiceSet(char no,char far *wave);

<引数>

int	no	音色番号(0～15)

char	far *wave	音色データ格納アドレス（FreyaBIOS仕様）

<返値>

char	エラーコード

<処理>

音色をドライバーのワークに格納する。エラーコードは以下の通り。

00h	正常終了

11h	番号が異常

char	wtdIL.SoftEmbSet(char no,char far *emb);

<引数>

int	no	音色番号(0～23)

char	far *emb	ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟﾃﾞｰﾀ格納アドレス(WTD_Emb構造体)

<返値>

char	エラーコード(wtdIL.PcmVoiceSetと同じ)

<処理>

エンベロープデータをドライバーのワークに格納する。

char far	*wtdIL.ChangeFar(void far *add);

<引数>

char	far *add	ファーアドレス

<返値>

far *	ファーアドレス

<処理>

ファーアドレスのオフセットを、0000hに変換する。

void	wtdIL.SoundSetChannel(int mode);

<引数>

int	mode	サウンドBIOS ah=01hと一緒

<返値>

無し

<処理>

サウンドBIOSを利用してモードを設定する。

int	wtdIL.SoundGetChannel();

<引数>

無し

<返値>

int		サウンドBIOS ah=02hと一緒

<処理>

サウンドBIOSを利用してモードを取得する。

void	wtdIL.SoundSetOutput(int mode);

<引数>

int	mode	サウンドBIOS ah=03hと一緒

<返値>

無し

<処理>

サウンドBIOSを利用してモードを設定する。

int	wtdIL.SoundGetOutput(int mode);

<引数>

無し

<返値>

int		サウンドBIOS ah=04hと一緒

<処理>

サウンドBIOSを利用してモードを取得する。

int	wtdIL.SoundGetRandom();

<引数>

無し

<返値>

int		サウンドBIOS ah=0Ehと一緒

<処理>

サウンドBIOSを利用してチャンネル４の疑似乱数を取得する。

void	wtdIL.SetPlayMode(int mode);

<引数>

int	mode	演奏モード

00h	MIDI有りモード

その他	MIDI無しモード

<返値>

無し

<処理>

モードをセットする

現在、ドライバー内部ではこの数値は使われていない。

int	wtdIL.GetPlayMode();

<引数>

無し

<返値>

int	モード（wrdIL.SetPlayModeと同じ）

<処理>

モードを所得する

現在、ドライバー内部ではこの数値は使われていない。

void	wtdIL.SetMusicVolume(char volume);

<引数>

char	volume	音量（０(小)～２５５(大)）

<返値>

無し

<処理>

メインのソフトウェア音量を設定する。

ユーザがこのファンクションで指定する数値を管理することでフィードバック処理などがおこなえる。

int	wtdIL.GetMusicVolume();

<引数>

無し

<返値>

char	音量（０(小)～２５５(大)）

<処理>

メインのソフトウェア音量を所得する。

void	wtdIL.SetEffectVolume(char volume);

<引数>

char	volume	音量（０(小)～２５５(大)）

<返値>

無し

<処理>

効果音のソフトウェア音量を設定する。

int	wtdIL.GetEffectVolume();

<引数>

無し

<返値>

char	音量（０(小)～２５５(大)）

<処理>

効果音のソフトウェア音量を取得する。

void	wtdIL.SetPcmVolume(char volume);

<引数>

char	volume	bit 0,1	右の音量(0～3)

bit 2,3	左の音量(0～3)

<返値>

無し

<処理>

Pcmのハードウェア音量を設定する。

int	wtdIL.GetPcmVolume();

<引数>

無し

<返値>

char		bit 0,1	右の音量(0～3)

bit 2,3	左の音量(0～3)

<処理>

Pcmのハードウェア音量を取得する。

- void	wtdIL.SetFIFO(int size,char far *FIFO);

<引数>

int		size	FIFO領域のサイズ(単位：[Byte])

char	far	*FIFO	FIFO領域のファー・アドレスの先頭

<返値>

無し

<処理>

- MIDIとのシリアル通信用に送信用のFIFO領域を設定する。

- 初期設定は、_heap領域のWTD制御用ワークエリアの直後に4096[Byte]確保する。

- ４．曲・効果音ファイルフォーマット

- ４－１．ヘッダーフォーマット

- 以下にヘッダーのフォーマット及び構造体定義を示す。

- ●構造体定義

typedef struct{

char	Name[4];	/* 00-03h	:選別子 "'WTD',0" */

char	VersionN;	/* 04h		:Version 整数部 */

char	VersionS;	/* 05h		:Version 小数部 */

int	Extr;		/* 06-07h	:拡張ヘッダサイズ */

char	Emb;		/* 08h		:エンベロープ数量 */

char	Voice;		/* 09h		:波形データ数量 */

char	Part;		/* 0Ah		:パート数 */

char	TimeBase;	/* 0Bh		:４分音符の分割数 */

void	*ExtrAdr;	/* 0C-0Dh	:拡張ヘッダのアドレス */

char	*DataAdr;	/* 0E-0Fh	:データのアドレス */

void	*(*PartAdr);	/* 10-11h	:曲データ先頭アドレスのアドレス */

} WTD_Mus;

表４－１　ヘッダーフォーマット

address	型	内容

0000h～0003h	char	'WTD',0			;データ判別用

0004h		char	データバージョン　整数部	;バージョン違いによる暴走対策

0005h		char	データバージョン　小数部	;バージョン違いによる暴走対策

0006h		int	拡張ヘッダデータ数量		;拡張ヘッダのデータ数(byte単位)

0008h		char	ソフトエンベロープ数量	;ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟの定義数(17byte単位)

0009h		char	WS内蔵PCM音色数量	;音色の定義数(17byte単位)

000Ah		char	パート数			;パート数(現在は20)

000Bh		char	Time base			;4分音符の分割数

000Ch		*void	拡張ヘッダ			;拡張ヘッダ格納アドレス

000Eh		*void	音色，ｴﾝﾍﾞﾛｰﾌﾟ定義の先頭	;定義データ格納アドレス

0010h		*void	トラックのアドレス		Track1	;パート数だけ定義がある。

0012h		*void	トラックのアドレス		Track2	;パート数だけ定義がある。

…			･･･					･･･

????h～	????h		データ領域	ポインタはこの領域の任意アドレスを指す。

- ４－２．拡張ヘッダー

- 将来の拡張性のために確保した領域である。

Address	Data

0006h	word	拡張ヘッダのサイズ(単位:Byte)

000Ch	word	拡張ヘッダの先頭アドレス

現在は、未使用となっている。

- ４－３．定義データ

- ドライバー本体に転送するソフトウェア・エンベロープ形状データ及び、WS内蔵PCM波形データを定義する領域である。

Address	Data

0008h	byte	定義しているエンベロープの数量

0009h	byte	定義しているWS内蔵PCM音色の波形の数量

000Eh	word	上記定義データの存在しているアドレス

音色、エンベロープ共に17Byte１組みの構造体であり、先頭１Byteは音色若しくはエンベロープの番号であり、残りの16Byteは音色の波形データ、又は、エンベロープ形状となる。番号は、MML中に記述する番号と同一にしなければならない。

各定義の為の構造体は、「WS内蔵PCM音色波形データ」、「エンベロープ形状データ」の順に格納しなければならない。

備考：

音色についてのデータの書式は本書２－２項を参照。

エンベロープについてのデータの書式は本書２－３項を参照。

- ４－４．演奏データ

- 演奏すべきデータを格納する領域である。

Address	Data

- 000Ah	byte	演奏するトラック数

- 000Bh	byte	４分音符の分割数

- 0010h	word	Track 1の先頭アドレス

- 0012h	word	Track 2の先頭アドレス

- ……		Trackの数量だけ、アドレスを順に記述する。

- 以下に演奏データのコマンドを説明する。

- ４－４－１．音階データ書式

以下に、音階データの書式を示す。

表４－４－１　音階データ書式について

bit		Data		Categoly

bit0-2		0		r	休符

1		c	ド

2		d	レ

3		e	ミ

4		f	ファ

5		g	ソ

6		a	ラ

7		b	シ

bit3-4		0			何も無し

1		#	シャープ

2		b	フラット

3			ナチュラル

bit5				&	次、キーオフをしない。

bit6※				ｌ	次に来る数値は音長(byte or word)

bit7		1固定

※　bit 6 = ‘H’(音長指定有り)の引数について

ドライバー内部では、まず1[byte]のみデータ取得を行う。このとき、データが000h(0x00)～0Feh(0xFE)の場合は、この数値が音長となる。取得したデータが、0FFh(0xFF)であった場合は、次の2[byte]のデータ(インテル方式)を読み込み、この16[bit]の数値を音長とする。

- 例	080h			音長＝１２８

0FFh,000h,001h	音長＝２５６

これは、’l’(0x6C,06Ch)コマンドにも相当する。

- ４－４－２．演奏コマンド

- Command	Version 	Information

- 0x21	!	Ver,0,01	次のコマンドの引数をワーク参照にする。このとき、コマンドの引数はワークアドレスの下位8bitとして使われる。

- 0x22	"	Ver,0.01	ワークアドレスの上位8bitを指定する。このとき、0x00以外の値を指定した場合の動作は保証しない。

- byte		ワークアドレス上位8bit

- 0x27	'	Ver,0.01	次の音符のみに対してベロシティーを指定する。

- byte		ベロシティー

- 0x28	(	Ver,0.01	エクスプレッションまたは音量を減衰させる。差分は、0x78コマンドにて指定する。

- 0x29	)	Ver,0.01	エクスプレッションまたは音量を増加させる。差分は、0x78コマンドにて指定する。

- 0x2A	*	Ver,0.04	LFOのOn/Offを設定する。

- byte		0 : 音程　／ 1: 音量 ／ 2:パンポット

- byte		0…Off　／　1…On

- 0x2F	/	Ver,0.05	エンベロープのOn/Offを設定する。

- byte		0 : 音程　／ 1: 音量 ／ 2:パンポット

- byte		0…Off　／　1…On

- 0x30	0	Ver,1.00	ワークに数値を代入する。

- byte		ワークアドレス

- byte		代入する数値

- 0x31	1	Ver,1.00	ワークに数値を加算する。

- byte		ワークアドレス

- byte		加算する数値

- 0x32	2	Ver,1.00	ワークに数値を減算する。

- byte		ワークアドレス

- byte		減算する数値

- 0x33	3	Ver,1.00	ワークに数値を論理積する。

- byte		ワークアドレス

- byte		論理積する数値

- 0x34	4	Ver,1.00	ワークに数値を論理和する。

- byte		ワークアドレス

- byte		論理和する数値

- 0x35	5	Ver,1.00	ワークに数値を排他的論理和する。

- byte		ワークアドレス

- byte		排他的論理和する数値

- 0x36	6	Ver,1.00	ワークをビットセットする。

- byte		ワークアドレス

- byte		ビットセットするビット

- 0x37	7	Ver,1.00	ワークにビットリセットする。

- byte		ワークアドレス

- byte		ビットリセットするビット

- 0x38	8	Ver,1.00	ワークと数値を比較する。

- byte		ワークアドレス

- byte		比較する数値

- 0x39	9	Ver,1.00	ワークにビットテストする。

- byte		ワークアドレス

- byte		ビットテストする数値

- 0x3A	:	Ver,0.03	最後にループを抜ける。

- word		0x5Dコマンドのアドレス。

- 0x3B	;	Ver,1.00		WTD_Ctrl_Flagの下位8bitと条件を比較し一致した場合、ループを抜ける。

- byte		条件

- word		0x5Dコマンドのアドレス。

- 0x3C	<	Ver,0.01	オクターブを下げる

- 0x3E	>	Ver,0.01	オクターブを上げる。

- 0x40	@	Ver,0.01	音色を指定する。

- byte		音色番号(PCM 0～15 / MIDI 0～127)  or Voice Switch(bit8 = 1)

- ( byte )		音色番号(PCM 0～15 / MIDI 0～127)  and Disable / Enable Sw.

- ( word )		Decay Rate (Voice Switch = 081h)	↑(Voice Switch = 08xh)

- 0x42	B	Ver,0.08	ベンド及びベンドレンジを設定する。

- word	bit 15		0:Bend Rangeを省略する。／1:設定する。

- bit 0-13		Bend (0(低)～8192(中央)～16383(高))

- ( byte )			Bend Range(前引数bit15='1'のときのみ指定する。)

- 0x43	C	Ver,0.01	チャンネルおよびトラックを設定する。

- byte	bit 0-3	チャンネル／トラック

- bit 4-7	0000<b> : 外部MIDI音源 Port 1

- ～		～		～		(未対応)

- 0111<b> : 外部MIDI音源 Port 8		(未対応)

- 1000<b> : 内蔵PCM音源

- 0x44	D	Ver,0.01	周波数に対して変化量を指定する。

- word		変化量(-16384～16383)

- 0x45	E	Ver,0.05	エンベロープを指定する。

- byte		0 : 音程　／ 1: 音量 ／ 2:パンポット

- byte		エンベロープ番号(0～23)

- 0x46	F	Ver,0.08	音量を設定する。

- byte		音量(0～127)

- 0x47	G	Ver,0.08	チャンネルプレッシャーを設定する。

- byte		プレッシャー(0～127)

- 0x48	H	Ver,0.08	バンクセレクトを行う。

- byte		Bank MSB

- byte		Bank LSB

- 0x4B	K	Ver,0.01	キーオンの遅延時間を設定する。

- word		遅延時間 (0～65535)

- 0x4C	L	Ver,0.01	演奏終了、又は無限ループ。

- word		0000<h>	: 演奏終了

- Other		: ループ先のアドレス

- 0x4D	M	Ver,1.00	モジュレーションを指定する。

- byte		モジュレーション

- word		ディケイ・レイト

- 0x4E	N	Ver,0.08	ノン・レジスタード・パラメータの設定

- byte		NRPN LSB

- byte		NPRN MSB

- byte		NPRN Data

- 0x4F	O	Ver,0.08	ソヌーテートを指定する。

- byte		0 : Off  /  1 : On

- 0x50	P	Ver,0.03	MIDI : ダンパースイッチ　／　PCM : チャンネルモード

- byte	bit 1	スイッチ

- 0x51	Q	Ver,0.01	ゲートタイム　／８分割

- byte		ゲートタイム(1～8)

- 0x52	R	Ver,0.08	ブレス・コントローラ

- byte		ブレスコントローラ

- 0x53	S	Ver,0.08	ソフトを指定する。

- byte		0 : Off  /  1 : On

- 0x54	T	Ver,0.08	フット・コントローラ

- byte		フット・コントローラ

- 0x55	U	Ver,0.01	ゲートタイム　／１００分割

- byte		ゲートタイム(1～100)

- 0x56	V	Ver,0.01	音量に対する変化量を指定する。

- word		変化量(-16384～16383)

- 0x58	X	Ver,0.05	エクスクルーシブの送信

- byte[size]	エクスクルーシブ・データ（サイズ分）(0xF7が最後)

- 0x59	W	Ver,0.08	バランス

- byte		バランス

- 0x5A	Z	Ver,0.05	バイナリーデータの送信

- byte		データサイズ

- byte[size]	送信するデータ(サイズ分)

- 0x5B	[	Ver,0.03	ループ開始位置

- byte		ループ回数

- 0x5D	]	Ver,0.03	ループの終了位置

- word		0x5Bコマンドのアドレス

- 0x5F	_	Ver,0.01	音程のシフト量を設定する。

- byte		シフト量

- 0x6B	k	Ver,0.01	KeyOn時のベロシティーを指定する。

- byte		ベロシティー

- 0x6C	l	Ver,0.01	音長省略時の音長を指定する。

- byte		0x00　　　　　　音長=0[step] 和音発生時に使用する。

- 0x01～0xFE  音長

- 0xFF　　　　　　2Byteで音長を指定する。

- ( word )		音長（前引数が、0xFFの時のみ指定する。）

- 0x6D	m	Ver,0.04	音程の揺らぎを設定する。

- byte		0 : 音程　／ 1: 音量 ／ 2:パンポット

- byte		Decay Rate

- byte		Speed

- word		Level

- byte		Count

- 0x6E	n	Ver,0.01	ノイズモードを指定する。

- byte		ノイズモード(0～7)

- 0x6F	o	Ver,0.01	オクターブを指定する。

- byte		オクターブ(-2～9)

- 0x70	p	Ver,0.01	パンポットを指定する。

- byte		bit0~6		パンポット（0(右)～64(中央)～127(左)）

- bit7		パンポット・モード (0:直線 / 1:対数)　(Ver,1.07)

- 0x71	q	Ver,0.01	ゲートタイム　「音長ー指定した数値」[step]発音する。

- word		ゲートタイム(0～65535)

- 0x73	s	Ver,0.05	スイープモードを設定する。

- byte		Level

- byte		Rate

- 0x74	t	Ver,0.01	テンポを設定する。

- word		割り込み周期　(H-BLANK 12[kHz])

- 0x75	u	Ver,0.01	ゲートタイム　「指定した数値」[step]発音する。

- word		ゲートタイム(0(半永久),1～65535)

- 0x76	v	Ver,0.01	エクスプレッション／PCM 音量を指定する。

- byte		エクスプレッション／音量　(0～127)

- 0x78	x	Ver,0.05	相対音量の差分値を指定する。

- byte		差分値

- 0x79	y	Ver,0.05	コントロールチェンジをする。

- byte		レジスタ

- byte		データ

- 0x7B	{	Ver,0.08	臨時記号(半音)の初期値を設定する。

- byte	bit 0	ド

- bit 1	レ

- ～	～		～		～

- bit 6	シ

- bit 7	0 : Sharp set　／　1 : Flat set

- ５．PCM Voiceファイルフォーマット

- Microsoft社の’wav’形式のファイルを採用している。対応しているフォーマットは以下の仕様のファイルのみであるので留意すること。

・量子化数		8 [bit]

・チャンネル数		1 [ch] ( モノラル )

- サンプリングレイトは如何なるファイルも12 [kHz]として再生する。

本ドライバーでは、‘fmt ‘チャンク及び’data’チャンクがファイルの先頭から64 [kByte]以内に存在していなければならない。データチャンクのサイズは、論理的には4 [Gbyte]まで対応しているが、80186CPU及び、FreyaOS,BIOSがそれを許さない。ファイルサイズは、64[kByte]の壁は越えられない。

PCM Voiceの制御は、12[kHz]でH-BLANK(タイマー)割り込みをかけることにより12[kHz]のサンプリングレイトを実現している。このとき、音楽の演奏処理および効果音処理は、割り込み処理内部でタイマーをエミュレーションすることでテンポ処理を行うため、割り込み処理が非常に重たくなる。メインルーチンは、このことを留意した上でアプリケーションを開発しなければならない。

- ６．音色ファイルフォーマット

- ６－１．ヘッダーフォーマット

無し。

- ６－２．データフォーマット

0000h～000Fh		音色番号0番の音色データ

0010h～001Fh		音色番号1番の音色データ

0020h～002Fh		音色番号2番の音色データ

･･･

00F0h～00FFh		音色番号15番の音色データ

７．サポートについて

本製品についてのユーザサポート及び技術サポートは、ユーザサポートBBSにて行っております。また、他ユーザとの交流も兼ねてどうぞご利用下さい。

●FSPNETについて

閉鎖しました。

●連絡先

URL	http://homepage1.nifty.com/~sha_w/WTD/ (暫定)

E-mail:	sha_w@nifty.com

sha_w@pol.com

ｍｅｍｏ

作者略歴

#### 渡部 篤史

昭和54	2月4日生

平成11	東京都立工業高等専門学校 機械工学科卒業

半導体メーカに就職 半導体技術本部

平成12	同人チーム Digitalisに参加

主な作品

「蛸Project」（都立高専エレクトロニクス研究部）

「Fm Sound Player (FSP)」（個人）

##### Wonder Swan Total Sound Driver

##### Developer’s Manual

2001年 5月  4日	Version 0.01β

2007年 7月 19日	Version 1.0a

発 行   Digitalis

発行者 大串 公徳

作 者  渡部 篤史

渡辺 伊織

印刷　グランド印刷(株) TUM事業部

Standard Edition	無料

Pro.Edition製本無し	定価 （本体	\700 /	即売会特価  \500）

Professional Edition	定価 （本体  \1,600 /	即売会特価 \1,200）

Developer’s Edition	定価 （本体 \20,000）

製本マニュアル	定価 （本体  \1,200 /	即売会特価 \1,000）

※万一、落丁・乱丁の際にはお取り替えしいたします。

本製品の内容を無断で複製複写することは、著作者及び発行者の権利を侵害することがあります。その場合には、あらかじめ当サークル宛に承諾をお求めください。