## Wonder Swan

Total Sound Driver

### Version 1.0a

User’s Manual

### Digitalis

始めに

この度は、Wonder Swan Total Sound Driver(以後、WTDと略します。)をご購入いただきありがとうございます。

本製品は、Wonder Swan(以後、WSと略します。)用開発ツール Wonder Witchにおいて、統合的な音源環境を構築すべく開発しました。WS内蔵PCM音源、外部MIDI音源の制御が可能ですが、今後の拡張性も備えています。

本製品のドライバーは、全てアセンブリ言語によって記述することで、処理速度を向上させ、できる限り割り込み処理が軽くなるように設計されています。演奏20トラック、効果音3トラックの同時発生にもドライバーの重さを感じさせません。（しかし、PCM Voice発生時だけは頻度に割り込み処理を行う必要があり、処理速度が低下致しますが、なにとぞご了承下さい。）

本ドライバーを製作するに当たって多くの方にお世話になりました。

・(株)バンダイ様、(有)キュート様

Wonder Witchというすばらしい開発環境を与えていただきました。

・都立高専エレクトロニクス研究部様

測定器具の貸与、測定・実験方法の提案等をしていただきました。

この場を借りて、感謝の意を述べたいと思います。

2001.05.29  Digitalis

渡部 篤史 (S.W.)

Wonder Swanは、株式会社バンダイの登録商標です。

Wonder Witchは、株式会社バンダイの登録商標です。

Freya BIOS , Freya OS, Trans Magicは、有限会社キュートの登録商標です。

MS-DOS,MS-Windowsは、米国Microsoft Corporation及びその他の登録商標です。

Macro Assemblerは、米国Microsoft Corporation及びその他の登録商標です。

LSI-C86は、エル・エス・アイ・ジャパン株式会社の登録商標です。

Turbo Cは、米Inprise Corporationの登録商標です

渡辺 伊織 (FUN-X)

１．目次

１．目次	----------------------------------------------------	p.  2

２．付属品	----------------------------------------------------	p.  3

３．仕様	----------------------------------------------------	p.  4

３－１．ドライバー制御				p.  4

３－２．演奏・効果音制御				p.  5

３－３．PCM Voice制御				p.  6

４．付属ツールについて	-------------------------------	p.  7

４－１．プレイヤー					p.  7

４－１－１．準備					p.  7

４－１－２．操作方法				p.  7

４－１－３．ビューモード				p.  7

４－１－４．注意					p.  7

４－１－５．戯言					p.  7

４－２．MMLコンパイラ	-------------------------------	p.  8

４－２－１．コマンドライン書式			p.  8

４－２－２．MML文法				p.  9

４－２－３．Wonder Witchへの転送・演奏方法	p. 42

４－３．ROMイメージメーカ	---------------------	p. 43

４－３－１．WonderSwanエミュレータについて	p. 43

４－３－２．コマンドライン書式			p. 43

５．参考文献	----------------------------------------------------	p. 44

２．付属品

本製品は３つのエディションがございます。

- Standard Edition	…	(SE)

曲データの作成・演奏が可能です。開発にはご利用できません。

- Professional Edition	…	(PE)

主に、本製品を用いたアプリケーションの作製・開発にご利用頂けます。

- Developer’s Edition	…	(DE)

本ドライバー開発時の資料一式です。

- 文書、電子データになっている資料のみです。

表2-1 Wonder Swan Total Sound Driver付属品リスト

|  | SE | PE | DE | 再配布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driver(内蔵PCMのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Driver(内蔵PCM + 外部MIDI) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MML Compiler | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Music Selector & Viewer for WTD | ○ | ○ | ○ | ○ |
| User’s Manual | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Developer’s Manual |  | ○ | ○ |  |
| WTD Software Development Kit |  | ○ | ○ |  |
| WTD Source list |  |  | ○ |  |
| 開発時の資料(HCP Chart,他) |  |  | ○ |  |

（各々の価格は、最後のページを参照して下さい。）

３．仕様

３－１．ドライバー

本ドライバーは、ライブラリ(.libファイル)及び、WonderWitch用のインダイレクトライブラリ（以後、’IL’と略す）として作製されています。ユーザは、制御用関数を使用することで、本ドライバーの制御が可能となります。

本ドライバーは、アセンブリ言語にて作製することで、処理速度の向上・効率化を図っています。内部では、以下に示すデバイスを使用しており、ドライバーの常駐時にユーザはこれらのデバイスにアクセスをしてはいけません。

- サウンド関連（サウンドDMA含む）

- シリアル通信関連（wtd_h.fxの使用時は、アクセス可能です。）

- HBLANKタイマー割り込み関連

IL版のドライバーについては、ユーザがFreya OS及び、Freya BIOSを使用することを前提に作製しています。故に、本ドライバーを使用するプログラムはFreya OS及びFreya BIOSの規格に準拠したものである必要があります。又、制御用ワークエリアとしてユーザプロセス用SRAMを要求します。制御用ワークエリアは、ヒープ領域の先頭から4096byteの領域を使用します。

ライブラリ版のドライバーについては、WonderWitchを必要としません。DGROUPをI-RAM(DS=0x0000)に確保している場合はI-RAM版、DGROUPをS-RAM(DS=0x1000)に確保している場合(WonderWitch等)はS-RAM版を使用してください。又、制御用ワークエリアは、セグメントDGROUPに4096Byteのグローバル変数を確保します。

本ドライバーは、以下の機能を有します。

・ドライバー常駐／常駐解除機能を有します。

・WS内蔵PCMと、外部MIDI(38.4kbps)の同時制御が可能

・音楽、効果音、PCM Voiceの同時制御が可能

- 音楽、効果音、PCM Voiceについて、個別に演奏開始及び停止、又、ソフトウェアボリュームを有します。

３－２．演奏・効果音制御

本ドライバーは、HBLANKタイマー割り込みを用いて演奏、効果音制御を行っている。演奏及び、効果音は、以下の機能を有す。※１

- ４トラックのWS内蔵PCMの制御

- 16トラックの外部MIDI音源(38.4Kbps)の制御

- MIDI音源に指定したトラックは、最大８和音まで発生することができる。

- 16個のWS内蔵PCM用の音色をドライバーに記憶させることができる。

- MIDI音源の、バンクセレクトとプログラムチェンジに対応。

- WS内蔵PCMは、テーブルを用いた対数演算によって、128段階の音量及びパンポットを実現させ、MIDI音源にレンジを合わせた。

- WS内蔵PCMは、音階テーブルを持たせることで、キーレベル（ドレミ…）での制御にし、MIDI音源と制御ルーチンを同一にした。

- 音量、音程、パンポットの制御にそれぞれLFOとエンベロープ、ディチューンを有す。MIDIの音程制御はベンドによって行われ、音量制御はエクスプレッションによって行われる。ディチューン等の音程制御をMIDI音源のレンジに合わせる処理は、複雑な計算を必要とするため行っていない。

- HBLANKタイマー割り込みの周期を用いたテンポ制御。効果音のテンポは、現在演奏している曲のテンポと同一になる。

- MIDIに送信するデータを直接記述することができる。この時、エクスクルーシブ等のチェックサムの計算はユーザが行うものとする。MMLコンパイラレベルではチェックサムの計算に対応している。

<注意>

“wtd_h.fx”は、MIDI機能を削除しユーザがシリアル通信をいつでも使用できるようにしたドライバーです。”wtd_h.fx”の使用時は、MIDI機能を使用することができません。

- １　効果音の場合は、以下に示す機能は無い。

- MIDI制御関連

- テンポ制御関連

３－３．PCM Voice制御

本ドライバーは、HBLANKタイマー割り込みを用いて、PCM Voice処理も行っている。PCM Voiceは、以下の機能を有す。

- HBLANKタイマー割り込み周期を最速にし、WSで可能な最大のサンプリングレイト(12[kHz))でのPCM Voiceが発生可能。この時、タイマー割り込み処理は非常に重くなるので、メインの処理速度に及ぼす影響が大きいことを留意してプログラムを作成すること。

- PCM Voice発生中は、演奏・効果音処理は擬似的なタイマーを作動させるため、独立した発生が可能。但し、演奏・効果音処理のテンポ落ちは発生する。

・Microsoft社の’wave’ファイル(12[kHz],モノラル,8[bit])に対応する。

４．付属ツールについて

４－１．プレイヤー

このソフトはワンダーウィッチ用のサウンドドライバ「WTD」に対応したミュージックプレイヤー＆ビュアーです。

４－１－１．準備

ワンダーウィッチに「WMSVWTD.FX」と「WTD.IL」とWTDの演奏ファイルを/ROM0/ディレクトリに転送してください。

４－１－２．操作方法

X1～X4	：演奏ファイルの選択

Y2,Y4	：ビューモード変更

Y1,Y3	：トラックのスクロール

A		：再生

B		：停止

START	：終了

４－１－３．ビューモード

- 鍵盤モード

鍵盤付きで音階を表示します。

- ステータスモード

演奏データのメモリの状態を表示します。

演奏を再生させるだけに使う方には、必要の無いモードです。

４－１－４．注意

たぶん無いと思いますが、このソフトを使用してFreyaOS、FreyaBIOS他が壊れてしまっても作者は一切の責任を取りません。大切なファイルはちゃんとバックアップを取っておきましょう。

４－１－５．戯れ言

まだまだWonder Witchで曲データ作ってくれる人募集。

４－２．MMLコンパイラ

４－２－１．コマンドライン書式

MS-DOSのコマンドプロンプト上で、以下のように記述します。

WTC [filename(.mml)]

すると、指定したMMLファイルをwtdで演奏できる形式に変換します。

曲データをコンパイルして作成したら、Wonder Witch転送形式(“FX”ファイル)に変換する必要があります。MML中の”FX”コマンドにて1を指定することでWonder Witch転送形式を出力する事が可能です。それ以外の場合は、Wonder Witch付属の”mkfent.exe”を使用して、Wonder Witch転送形式に変換しなければなりません。

Wonder Witchを所有していない方は、MML中の”FX”コマンドにて1を指定して下さい。

MMLコンパイラレベルでWonder Witch転送形式に変換可能なため、チーム開発において作曲チーム及び、サウンド・チームはWonder Witchのカートリッジのみの購入で済み、開発費が安くなるメリットもあります。

WTV形式の音色ファイルに対応しております。別途、FUN-X氏の”wswa.exe” ( Win32アプリケーション ) を使用することで、音色ファイルの編集を行うことができます。

注意事項

MMLは、テキストエディタ等で編集します。本製品にはテキストエディタは付属していません。

本MMLコンパイラは、ループ命令以外の文法チェックは行っていません。

廉価版は4パート、通常版は20パートまで演奏制御が可能です。

廉価版は、MIDI音源を使用できません。

４－２－２．MML文法

ヘッダー

<書式>		行の先頭に書いてください。

TI	Title		説明文(最大半角24文字)

FI	Filename	ファイル名(最大半角16文字)

TB	Time Base	（４分音符の分割数）			ver,0.01

PA	Part		（使用するトラック数）		ver,0.01

FX	Switch		Wonder Witch転送形式ファイルを生成するか？

<出力>

曲データのヘッダーに数値が出力されます。

Developer's Manualを参照

<初期値・範囲>

Title		初期値　無し　(Switchを1にした場合は必ず指定する。)

Filename	初期値　無し　(Switchを1にした場合は必ず指定する。)

Time Base	初期値	48	範囲	1～255

Part		初期値	0	範囲	1～20(廉価版は4,効果音は3)

Switch		初期値	0	範囲	0 (生成しない) / 1 (生成する)

<解説>

データのヘッダーを定義します。

また、これらの引数はコンパイル作業時にも影響を及ぼします。

これ以外のヘッダーは、コンパイラが自動的に計算し出力します。

拡張ヘッダ

現在は、使われていません。

ファイル挿入

<書式>		行の先頭に書いてください。

IN	Filename(+改行)					ver,0.01

<出力>

コンパイル疑似命令です。

<解説>

コンパイル時にファイルを挿入します。

MS-DOS形式のファイル名（ファイル名:8/拡張子:3文字）で指定します。

ファイル名の終了は必ず、改行して下さい。

WS内蔵音色定義				PCM

<書式>		行の先頭に書いてください。

@	no , d0 , d1 , d2 , … , d31				ver,0.01

@F	no , no2 , Filename					ver,0.01

<出力>

Developer's Manualを参照

<書式>

曲データ中に音色データを埋め込みます。

ドライバーは、演奏開始時にドライバー内部に音色データを転送します。

ドライバーの常駐解除、又は、再度データ定義するまで引き継がれます。

no		0～15	音色番号

d0～d31	0～15	波形データ

no2		0～255	音色データ中の音色番号

Filename	音色ファイル名(WTV形式)

<図　PCM音色波形>

Level		１周期 T[sec]

15

8

time

0

d0	d1	d2	…	d31	d0	d1	…

<注意>

効果音と共通のワークエリアを使用しているので、お互いに干渉し合わないように注意して下さい。

エンベロープ定義				PCM	MIDI

<書式>		行の先頭に書いてください。

E	no , fl , ar , dr , dl , sr , rr				ver,0.01

Ex	no , fl , ar , as , al , dr , ds , dl , sr , ss , sl , rr , rs , rl	ver,0.01

<出力>

Developer's Manualを参照

<書式>

曲データ中にエンベロープデータを埋め込みます。

ドライバーは、演奏開始時にドライバー内部に音色データを転送します。

ドライバーの常駐解除、又は、再度データ定義するまで引き継がれます。

引数	名前		内容				範囲		初期値

no	number	音色番号			0～23		255

fl	First Level	Key On時の出力レベル	0(小)～255(大)	-

ar	Attack Rate	Key On時立ち上がりの早さ	0(遅)～255(早)	-

as	Attack Speed	Key On時立ち上がりの早さ	※１		1

al	Attack Level	Key On時立ち上がりのレベル	0(小)～255(大)	255

dr	Decay Rate	１回目立下りの速さ		0(遅)～255(早)	-

ds	Decay Speed	１回目立下りの速さ		※１		-1

dl	Decay Level	１回目立下りのレベル		0(小)～255(大)	-

sr	Sustain Rate	２回目立下りの速さ		0(遅)～255(早)	-

ss	Sustain Speed	２回目立下りの速さ		※１		-1

sl	Sustain Level	２回目立下りのレベル		0(小)～255(大)	0

rr	Release Rate	Key Off後の立下りの速さ	0(遅)～255(早)	-

rs	Release Speed	Key Off後の立下りの速さ	※１		-1

rl	Release Level	Key Off後の立下りのレベル	0(小)～255(大)	0

※１	Speedについて		増加方向		1(早)～127(遅)

減衰方向		-1(早)～-128(遅)

<図　エンベロープ形状>

Level

AR.AS 		DR･DS

AL

DL			SR･SS

FL		RR･RS

RL		SL

KeyOn				KeyOff

Time

<注意>

効果音と共通のワークエリアを使用しているので、お互いに干渉し合わないように注意して下さい。

MMLトラック指定

<書式>		行の先頭に書いてください。

Cn(,n,…)							ver,0.01

<出力>

Developer's Manualを参照

<解説>

これ以降のMMLは、この命令で指定した番号のトラックにコンパイルされます。

今まで指定されていた番号はすべてリセットされます。

番号は、','(カンマ)で区切ることで複数指定することができます。

トラック番号は、0から'PA'命令で指定した数値分だけ使えます。

マクロ

<書式>

$Sn	MML文字列		・・・マクロ定義（行頭に書きます。）

$Sn			・・・マクロ呼び出し

<出力>

コンパイル擬似命令です。

<初期値・範囲>

S ・・・	範囲	a～z , A～Z （１文字）

n ・・・	範囲	0～255				省略時0

MML文字列		MML文字列を書きます。改行まで有効です。

<解説>

行頭に書いた場合は、マクロを定義します。

MML文字列中に書いた場合は、定義したマクロを呼び出します。

マクロのネストは、８回までです。

ワーク・スイッチ				PCM	MIDI

<書式>

!							ver,0.01

<出力>

0x21

<解説>

次の命令の引数で、ワークを参照します。ワークの上位アドレスは"コマンドで指定し、下位アドレスは、コマンドの引数となります。

ワーク・アドレス上位8bitの指定		PCM	MIDI

<書式>

"address						ver,0.01

<出力>

0x22	address

<初期値・範囲>

address	初期値	0		範囲	0～255

<解説>

ワークの上位アドレスを指定します。

0以外の値を指定した場合の動作は保証しません。

アクセント						MIDI

<書式>

'velocity						ver,0.01

<出力>

0x27	velocity

<初期値・範囲>

velocity		初期値	127		範囲	0～127

<解説>

次のKeyのみに対して、ここで指定した数値のVelocityでKeyOnをします。

相対ボリューム					PCM	MIDI

<書式>

(	・・・	Volume down				ver,0.01

)	・・・	Volume up				ver,0.01

<出力>

0x28		・・・	Volume down

0x29		・・・	Volume up

<解説>

音量を相対的に変化させます。

変化量は、'x'コマンドにて指定します。

LFOスイッチ					PCM	MIDI

<書式>

*type , n						ver,0.04

<出力>

0x2a	type	n

<初期値・範囲>

n		初期値	0	範囲	0 (Disable)  or  1 (Enable)

<解説>

ソフトウェアLFOのスイッチです。typeは以下の通りです。

(typeは、ワーク参照ができません。)

0	音程 LFO

1	音量 LFO

2	パンポット LFO

エンベロープスイッチ				PCM	MIDI

<書式>

/type , n						ver,0.05

<出力>

0x2f	type	n

<初期値・範囲>

n		初期値	0	範囲	0 (Disable)  or  1 (Enable)

<解説>

ソフトウェア・エンベロープのスイッチです。typeは以下の通りです。

(typeは、ワーク参照ができません。)

0	音程 エンベロープ

1	音量 エンベロープ

2	パンポット エンベロープ

ワーク演算					PCM	MIDI

<書式>

command , address , no				ver,1.00

<出力>

command + 0x30	address	no

<範囲>

command	0～9		コマンド

address	0～255		アドレス

no		0～255		数値

<解説>

ワーク演算を行う。

commandについては、以下の通り。

0	代入

1	加算

2	減算

3	論理積

4	論理和

5	排他的論理積

6	ビットセット

7	ビットリセット

8	コンペア

9	ビットテスト

ループ						PCM	MIDI

<書式>

[		・・・	ループ開始位置			ver,0.03

:		・・・	最後のループで抜ける。	ver,0.03

;flag		・・・	条件一致で抜ける。		ver,1.00

]count		・・・	ループ終了位置			ver,0.03

<出力>

0x5B	count(byte)

0x3A	address(word)

0x3B	flag(byte)	,address(word)

0x5D	address(word)

<範囲>

count	1～255

flag	bit 0:Carry		bit 1:Zero		(ワーク演算結果)

<解説>

'[]'で囲ったMMLを指定数値分繰り返します。

':'がある場合は、最後のループ時にループを終了します。

';'は、前回のループ演算時の結果に応じてループを抜けます。

ループのネストは８回までです。

ループ回数は、ワーク参照ができません。

相対オクターブ					PCM	MIDI

<書式>

<	Octave Down					ver,0.01

>	Octave Up					ver,0.01

<出力>

0x3C		Octave Down

0x3D		Octave Up

<解説>

相対的にオクターブを増減させます。

音色・プログラムの指定。			PCM	MIDI

<書式>

@voice			KeyOn時の音色		ver,0.01

@F voice		KeyOn時の音色		ver,1.05

@S voice , decay	KeyOnからdecay後の音色	ver,1.05

@R voice		KeyOff後の音色		ver,1.05

<出力>

0x40	voice (bit8 = 0)

0x40	switch (bit8 = 1) , voice ( , decay (switch=”81h”の時) )

<初期値・範囲>

voice	(byte)	範囲	PCM:	0～15		@S , @Rの初期値	255

MIDI:	0～127

decay	(word)	範囲	0～65535

<解説>

音色(PCM)及び、プログラム(MIDI)番号を指定します。

‘@S’,’@R’コマンドは、128以降の数値を指定すると向こうになります。

ベンド							MIDI

<書式>

B bend (, range)					Ver,0.08

<出力>

0x42	bend※1		(range)

※1	'range'を記述する場合は、bit15は'1'になる。

<初期値・範囲>

bend (word)	初期値	8192		範囲	0(低)～8192(中)～16383(高)

range(byte)	初期値	2		範囲	1～127

<解説>

ベンド及び、ベンド・レンジを指定します。

音源、トラックの指定				PCM	MIDI

<書式>

C track							ver,0.01

<出力>

0x43	track

<初期値・範囲>

track	初期値	そのトラック番号	範囲	MIDI	0～15

PCM	128～131

<解説>

音源と、そのチェンネル又はトラック番号を指定します。

ディチューン（音程）				PCM	MIDI

<書式>

D detune						ver,0.01

<出力>

0x44	detune

<初期値・範囲>

detune(word)	初期値	0		範囲	-32768～32767

<解説>

音程のディチューン(ズレの度合い)を指定します。

エンベロープ					PCM	MIDI

<書式>

E type , no						ver,0.05

<出力>

0x45	type	no

<初期値・範囲>

no		初期値	0		範囲	0～23

<解説>

エンベロープ形状を指定します。ヘッダー'E','Ex'命令にて指定したエンベロープが使用されます。''ty'は、以下の通りです。

(typeは、ワーク参照ができません。)

0	音程

1	音量

2	パンポット

ボリューム						MIDI

<書式>

F volume						Ver,0.08

<出力>

0x46	volume

<初期値・範囲>

volume		初期値	100				範囲	0～127

<解説>

音量を指定します。

チェンネル・プレッシャー				MIDI

<書式>

G press							Ver,0.08

<出力>

0x47	press

<初期値・範囲>

press		初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

チャンネル・プレッシャーを指定します。

プログラム・バンクセレクト				MIDI

<書式>

H lsb , msb						Ver,0.08

<出力>

0x48	lsb	msb

<初期値・範囲>

lsb	初期値	MIDIのマニュアル参照			範囲	0～127

msb	初期値	MIDIのマニュアル参照			範囲	0～127

<解説>

プログラムのバンクセレクトをします。

キーオン・ディレイ				PCM	MIDI

<書式>

K delay							ver,0.01

<出力>

0x4B	delay

<初期値・範囲>

delay (word)	初期値	0			範囲	0～65535(単位:Step)

<解説>

キーオンからの遅延時間を指定します。

注意：ソフトウェアLFO,エンベロープに対してのみ有効となります。

無限ループ位置指定。				PCM	MIDI

<書式>

L							ver,0.01

<出力>

・このコマンドのあったアドレスを記憶する。

・MMLファイルの[EOF]を検出したらコマンドを書き込み、コンパイルを終了する。

0x4C	address('L'コマンドの記述がない場合は、0x0000を出力する。)

<解説>

無限ループ時の戻り位置を指定します。

モジュレーション					MIDI

<書式>

M decay , mod						Ver,0.0a

<出力>

0x4D	decay	mod

<初期値・範囲>

decay		初期値	0				範囲	0～65535

mod		初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

モジュレーションを指定します。

ノン・レジスタード・パラメータ			MIDI

<書式>

N lsb , msb , data					Ver,0.08

<出力>

0x4E	lsb	msb	data

<初期値・範囲>

lsb							範囲	0～127

msb							範囲	0～127

data		初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

ノン・レジスタード・パラメータを設定します。

ソヌーテート						MIDI

<書式>

O s							Ver,0.08

<出力>

0x4F	s

<初期値>

s		初期値	0		範囲	0 (Disable)  or  1 (Enable)

<解説>

ソヌーテート・ペダルを指定する。

モードスイッチ・ダンパースイッチ		PCM	MIDI

<書式>

P switch						ver,0.03

<出力>

0x50	switch

<初期値・範囲>

switch		初期値	0		範囲	0 (Disable)  or  1 (Enable)

<解説>

モード及びダンパー・スイッチを設定します。

PCM	ch0	0固定の事		PCM	ch1	0固定の事

PCM	ch2	Sweep Mode		PCM	ch3	Noise Mode

MIDI		Dumper Switch

ゲートタイム　8分率				PCM	MIDI

<書式>

Q gate time						ver,0.01

<出力>

0x51	gate time

<初期値・範囲>

gate time	初期値	8		範囲	1～8

<解説>

音のなる長さの割合を指定します。'4'などを指定することでスタッカートの効果が得られます。内部パラメータは、'U'コマンドと共通です。('U'コマンドと排他使用となります。)

ブレス・コントローラ					MIDI

<書式>

R bless							ver,0.08

<出力>

0x52	bless

<初期値・範囲>

bless		初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

ブレスコントローラを指定する。

ソフト・ペダル						MIDI

<書式>

S soft							ver,0.08

<出力>

0x53	soft

<初期値・範囲>

soft		初期値	0		範囲	0 (Disable)  or  1 (Enable)

<解説>

ソフト・ペダルを指定する。

フット・コントローラ					MIDI

<書式>

T foot							Ver,0.08

<出力>

0x54	foot

<初期値・範囲>

foot		初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

フットコントローラを設定する。

ゲートタイム　100分率			PCM	MIDI

<書式>

U gate time						ver,0.01

<出力>

0x55	gate time

<初期値・範囲>

gate time	初期値	100			範囲	1～100

<解説>

音のなる長さの割合を指定します。'50'などを指定することでスタッカートの効果が得られます。内部パラメータは、'U'コマンドと共通です。('U'コマンドと排他使用となります。)

ディチューン（音量）				PCM	MIDI

<書式>

V detune						ver,0.01

<出力>

0x56	detune

<初期値・範囲>

detune(word)	初期値	0			範囲	-32768～32767

<解説>

音量のディチューン(ズレの度合い)を指定します。

エクスクルーシブ					MIDI

<書式>

X{data(1),data(2),….,data(n)}				ver,0.05

X{data(1),data(2),….,(data(3),…,data(4)),…,data(n)}	ver,0.05

<出力>

0x58	0xF0	data(1) data(2)….	data(n)	0xF7

0x58	0xF0	data(1) data(2)…	data(3)… data(4) CRC data(n) 0xF7

<範囲>

data()	0～127

<解説>

MIDIにエクスクルーシブを送信します。数列は、'{}'で囲んでください。

数列を'()'で囲んだ場合は、自動的にコンパイラ側で'CRC'を演算して出力します。

この命令は、ワーク参照ができません。

バイナリーデータ・送信				MIDI

<書式>

Z{data(1),data(2),….,data(co)}				ver,0.05

<出力>

0x5A	co	data(1)	data(2)	…	data(co)

<範囲>

data()	0～127

<解説>

MIDIにバイナリ・データを送信します。数列は、'{}'で囲んでください。

この命令は、ワーク参照ができません。

移調						PCM	MIDI

<書式>

_ trance						ver,0.01

<出力>

0x5F	trance

<初期値・範囲>

trance	初期値	0			範囲	-128～127

<解説>

移調度を指定します。

音符・休符					PCM	MIDI

<書式>

①音階コード②半音③音長④付点⑤タイ		ver,0.01

①音階コードについて

c	ド		g	ソ

d	レ		a	ラ

e	ミ		b	シ

f	ファ		r	休符

②半音について

#	シャープ		-	フラット

+	シャープ		=	ナチュラル

③音長

%n	ステップ指定(1～65535)

n	n分音符指定(1～65535)

0の場合、次の音階と和音を演奏する。(MIDIのみ)

④付点

.	付点(何個でも可)

⑤タイ

&	タイ(KeyOff処理をしない。)

<出力>

com	(lengs)		詳細は、Developer's Manual※1を参照。

<初期値・範囲>

・音長	'l'コマンドで指定した値。

・半音	'{}'コマンドで指定した音階に対して自動的に半音のフラグが追加される。

<解説>

音符・休符を指定します。

キーオン・ヴェロシティー				MIDI

<書式>

k velocity						ver,0.01

<出力>

0x6B	velocity

<初期値・範囲>

velocity		初期値	0		範囲	0(小)～127(大)

<解説>

ヴェロシティーを設定します。

音長省略時の音長				PCM	MIDI

<書式>

l length						ver,0.01

l% step

<出力>

0x6C	( time base * 4 ) / length

0x6C	step

<初期値・範囲>

length	初期値	4  ( time base = 48の時 )	範囲	1～65535

step	初期値	48				範囲	1～65535

<解説>

音符・休符で音長を省略したときの音長を指定します。

この命令は、ワーク参照ができません。

LFO						PCM	MIDI

<書式>

m type , decay , speed , level , count			ver,0.04

<出力>

0x6D	type	decay	speed	level	count

<範囲>

type		0 : 音程	1 : 音程	2 : パンポット

decay		0～255　（単位:Step）

speed		1～255　（単位:Step）

level (word)	-32768～32767

count		1(One Shot LFO),2～255(Triangle LFO)

<解説>

ソフトウェアLFOの形状を指定します。

(typeは、ワーク参照ができません。)

<図　LFO形状>

Level

高・大

左

lv×co

0

Time

dr [step]	  sp * co [step]

低・小

右

ノイズ						PCM

<書式>

n noise							ver,0.01

<出力>

0x6E	noise

<初期値・範囲>

noise	初期値	0			範囲	0～7

<解説>

PCM ch4のノイズ・モードを指定する。

オクターブ					PCM	MIDI

<書式>

o octave						ver,0.01

<出力>

0x6F	octave

<初期値・範囲>

octave	初期値	4			範囲	-2(低)～4(中央)～10(高)

<解説>

オクターブを指定します。

パンポット					PCM	MIDI

<書式>

p pan (, mode)						ver,0.01

p%pan%(, mode)			mode=1使用時は、ver,1.07

<出力>

0x70	pan + mode*128

0x70	pan%*4 + mode*128	(pan%が32の場合は、計算値から1を引く)

<初期値・範囲>

pan	初期値	64			範囲	0(左)～64(中央)～12(右)

mode	初期値	0			範囲	0:一次関数変化, 1:対数変化

<解説>

パンポットを指定します。

ゲートタイム					PCM	MIDI

<書式>

q gate time						ver,0.01

<出力>

0x71	gate time

<初期値・範囲>

gate time (word)	初期値	0	範囲	0～65535 (単位:Step)

<解説>

キー・オフを指定した数値分早めます。

スウィープ					PCM

<書式>

s level , rate						ver,0.05

<出力>

0x73	level	rate

<初期値・範囲>

level	範囲	0(小)～255(大)

rate	範囲	0(早)～31(遅)

<解説>

スウィープモードを設定します。

テンポ						PCM	MIDI

<書式>

t tempo							ver,0.01

t% tempo%						ver,0.01

<出力>

0x74	720000 / (tempo × timebase)

0x74	tempo%

<初期値・範囲>

tempo (word)	初期値	120 ( timebase = 48の時 )	範囲	1～65535

<解説>

テンポを指定します。

ゲートタイム					PCM	MIDI

<書式>

u gate time						ver,0.01

<出力>

0x75	gate time

<初期値・範囲>

gate time (word)	初期値	0	範囲	0:無効

1～65535 ( 単位 : Step )

<解説>

キーオンから音を鳴らす時間を指定します。

エクスプレッション				PCM	MIDI

<書式>

v expression						ver,0.01

v% expression%					ver,0.01

<出力>

0x76	expression

0x76	expression% *8

<初期値・範囲>

expression	初期値	0	範囲	0(小)～127(大)

<解説>

音量を指定します。MIDIの場合は、エクスプレッションとして扱われます。

相対音量の増減値				PCM	MIDI

<書式>

x dev							ver,0.05

<出力>

0x78	dev

<初期値・範囲>

dev	初期値	1			範囲	0(小)～127(大)

<解説>

相対音量コマンド'(',')'の差分値を指定します。

コントロールチェンジ					MIDI

<書式>

y reg , data						ver,0.05

<出力>

0x79	reg	data

<初期値・範囲>

reg						範囲	0～127

data	初期値	MIDIのマニュアル参照	範囲	0～127

<解説>

コントロールチェンジを送信します。

半音指定					PCM	MIDI

<書式>

{①半音②音階コード}					Ver,0.08

①半音について

#	シャープ		-	フラット

+	シャープ		=	ナチュラル

②音階コードについて

c	ド		g	ソ

d	レ		a	ラ

e	ミ		b	シ

f	ファ		r	休符

<出力>

0x7B	data		詳細は、Developer's Manualを参照。

<初期値・範囲>

すべての音符は、半音指定はされていません。

<解説>

指定した音符に対して、ナチュラル'='が指定されていない限り自動的に半音が追加されます。ハ長調でない曲を打ち込み時に、役に立ちます。

この命令は、ワーク参照ができません。

４－２－３．Wonder Witchへの転送・演奏方法

Wonder Witchの機材を使用せずにWonder Witchに転送する方法は、以下の機材が別途必要になります。

- Wonder Swan本体(又は、上位互換)

- Wonder Witchのカートリッジ

- Wonder Wave

- 赤外線シリアル通信機能を備えた、MS-DOSが使用可能なコンピュータ

- MS-DOS Ver,3.30c ～ Windows XP Professional (NT Serverは不可。)

※64bit版のWindowsでは使用できません。

- X-modemに対応したシリアル通信ソフト。(例、KTX , WTERM等)

Wonder Witchのカートリッジには、Freya OSと呼ばれるカーネルが入っており、FTPと同等のコマンド (一部使用できないものもあります) が使用可能です。Wonder Witchのカートリッジにファイルを転送するには、

- Wonder Swanと、Wonder Waveを接続して、電源を投入する。

(Wonder Witchの通信速度は9600bpsモードに設定する。)

- 通信ソフトを起動し、以下のように設定する。

- 通信速度		9600 bps

- データビット		8bit

- ストップビット		1bit

- パリティー		無し

- フロー制御		無し

- “send 「送りたいファイル名」”と打ち込み、[ENTER]を押す。

- Wonder Swanの”A”ボタンを押す。

- X-modemでファイルを送信する。

曲データを演奏するには、

    - “WTSSV.FX”と、”WTD.FX”をWonder Witchに転送する。(４－１項参照)

    - Wonder Swanの”B”ボタンを押し、ランチャー・モードにする。

    - “wtdsv”を選択して”A”ボタンを押す。

（WTD標準のプレイヤー＆セレクターが起動します。）

    - 演奏したいファイルを”X”キーで選択して”A”ボタンを押します。

※プログラム開発を行う際には、必ずWonder Witchの正式なライセンスを入手して下さい。

４－３．ROMイメージ メーカ

４－３－１．WonderSwanエミュレータについて

作曲及び曲の打ち込みをする際に、WonderWitchへ転送しながら曲をチェックするのは非常に大変です。そこで、このツールではWonderSwanエミュレータ用のROMイメージファイル(128kByte)を作成し、WonderSwanエミュレータ上で曲データの演奏を可能にするものです。

このツールにて作成されるROMイメージは、イメージ内にWTD本体及び、曲データを含みます。尚、WonderWitchのOS, BIOSはROMイメージ中に含まないので、インターネットでの配付は問題ありません。

尚、”ROM_IMG.BIN”ファイルはWTD本体とプレイヤー・ビュアーを含むWonderSwan用の独自BIOSです。ROMイメージ作成時、”WSMAKE.COM”は同じフォルダに置かれている”ROM_IMG.BIN”ファイルをROMイメージファイルに埋め込むので、”WSMAKE.COM”と同じフォルダに置いて下さい。

動作確認しているエミュレータは以下のとおりです。

- Oswan

作者	toyo氏

URL	http://php.nm.land.to/

４－３－２．コマンドライン書式

MS-DOSのコマンドプロンプト上で、以下のように記述します。

WSMAKE [filename(.wtd)]

すると、指定したWTD形式の曲データファイルを、WonderSwanエミュレータ用のROMイメージファイルに変換し、WonderSwanエミュレータ上で演奏が可能になります。

５．参考文献

Wonder Swan 説明書			発行:（株）BANDAI

Wonder Witch 説明書			発行:（有）QUTE

LSI-C86 説明書				発行:（株）LSI Japan

Roland SC88～8850説明書			発行:（株）Roland

YAMAHA Mu80,128説明書			発行:（株）YAMAHA

JIS X 6054-1					発行:（財）日本工業規格協会

JIS X 6054-2					発行:（財）日本工業規格協会

MIDI 規格ver. 1.0				発行:（財）電子音楽事業団

Oh! X 88年  8月号				発行:（株）Soft Bank

Oh! X 88年12月号				発行:（株）Soft Bank

試験にでるX1		著:祝一平	発行:（株）Soft Bank

PC9800-86 説明書				発行:（株）NEC

PC9800 Series Technical Data Book		発行:（株）ASC

Z80の使い方			著:横田英一	発行:（株）オーム社

続Z80の使い方		著:横田英一	発行:（株）オーム社

初めてのMASM		著:薄池輝尚	発行:（株）ASCII

初めての４８６		著:薄池輝尚	発行:（株）ASCII

Ｃ言語入門			著:大角盛広	発行:西東社

Ｃ言語辞典			著:平林雅栄	発行:技術評論社

MML2MID説明書		著:門田暁人,藤井秀樹,黒田久泰,新出尚之

PMD説明書			著:梶原正裕	発行:（同）緑水ソフトウェア

誠に申し訳ありませんが、敬称は省略させていただきました。

ｍｅｍｏ

ｍｅｍｏ

ｍｅｍｏ

作者略歴

#### 渡部 篤史

昭和54	2月4日生

平成11	東京都立工業高等専門学校 機械工学科卒業

半導体メーカに就職 半導体技術本部

平成12	同人チーム Digitalisに参加

主な作品

「蛸Project」（都立高専エレクトロニクス研究部）

「Fm Sound Player (FSP)」（個人）

##### Wonder Swan Total Sound Driver

##### User’s Manual

2001年 5月  4日	Version 0.01β

2007年 7月 19日	Version 1.0a

発 行   Digitalis

発行者 大串 公徳

作 者  渡部 篤史

渡辺 伊織

印刷　グランド印刷(株) TUM事業部

Standard Edition	無料

Pro.Edition製本無し	定価 （本体	\700 /	即売会特価  \500）

Professional Edition	定価 （本体  \1,600 /	即売会特価 \1,200）

Developer’s Edition	定価 （本体 \20,000）

製本マニュアル	定価 （本体  \1,200 /	即売会特価 \1,000）

※万一、落丁・乱丁の際にはお取り替えしいたします。

本製品の内容を無断で複製複写することは、著作者及び発行者の権利を侵害することがあります。その場合には、あらかじめ当サークル宛に承諾をお求めください。