コンパスtoGIS.xlsm(Ver.8.23)　マニュアル

2024/05/01

●はじめに

コンパス測量の成果をGIS等のデータとして残しておけば、非常に有用な情報資産として活用できます。本ツールはそれをお手伝いするために作成しました。

●マクロの有効化について

インターネットから入手したVBAマクロブックは既定でブロックされています。
　本ツールについてもマクロが含まれていますので、ダウンロードしたファイルを開くと下図のように表示され、マクロを利用できない状態になります。

このボタンを押してもマクロが有効にならない

そこで、マクロを有効化するために、ダウンロードしたExcelファイルを下図のとおり設定してください。

- 右クリック ⇒ ② プロパティ ⇒ ③ セキュリティ「許可する」にチェック ⇒ ④ OK

- 右クリック

② プロパティ

③ 許可する

④ OK

●マクロの設定について

本ツールはVBAマクロを使用していますので、下記のとおり設定して使用してください。

・マクロの設定

３．セキュリティ センターの設定

デフォルトでこの設定に

なっている場合があります

２．セキュリティ センター

１．ファイル ⇒ オプション

５．警告を表示してすべてのマクロを無効にする

４．マクロの設定

・保護ビュー

「編集を有効にする」をクリック

・セキュリティの警告

「コンテンツの有効化」をクリック

これらの表示は環境によって

出ない場合があります

●画面構成

- 平面図 シート

（４）ファイル入出力等

（２）属性データ等の入力

（３）プレビュー画面

（６）図脳RAPID関連ツール

（５）測量データ図面出力

（７）ファイル変換ツール等

（１）コンパス測量データの入力

- 【(8)XYBL変換 シート】

（１）コンパス測量データの入力

５

６

４

３

１

２

７

８

９

- データ入力セル

黄色いセルに「測点」「方位角」「高低角」「斜距離」を入力します。

- 表のクリア

入力したデータをすべてクリアします。

- セル移動制御

チェックを入れるとEnterキーで、「測点」→「方位角」→「高低角」→「斜距離」→「次の測点」…という順番にセル移動します。

- 測点入力

３．セル移動制御 にチェックを入れた状態で「測点」セルに移動するかどうか選択します。

オートフィルで測点を一気に入力する場合等はチェックを外してください。

- 分割測量データ入力セル

エリアを複数回に分けて測量したときに使用します。BP1,BP2…の順に、隣接した測量データを入力していき、 ７．≪ 表の合成 で一つのデータに合成します。

- 分割測量の向き

BP1と測量の向きが同じ場合は「↓」、異なる場合は「↑」、合成対象から除外する場合は「×」を設定してください。

- ≪ 表の合成

ＢＰ１～ＢＰ１０まで入力した分割測量を、一つの成果表に統合します。

- 測点の合成

各分割測量の測点名を、統合する際に反映させます。

- BP別測点描画

平面図測点描画の際に、各測量のBPごとにリセットします。

（２）属性データ等の入力

４

３

２

１

属性データ

５

- 項目切り替え

ここを切り替えることで ４．属性データ の項目の内容等が自動で変わります。

（４）－②－９ 設定 画面で項目の内容をカスタマイズできます。

- シェープファイルの出力形式切り替え

（４）－①－１ シェープファイル の出力形式を「ポリゴン」「ライン」「ポイント」に切り替えることができます。

- トラバース種別の切り替え

「閉合」「解放」トラバースの切り替えができます。

「解放」は １．項目切り替え で「作業道」を選択したときに使用できます。

- 属性データ

水色のセルに値を入力できます。

１．項目切り替え を切り替えることで項目が変わります。

（４）－②－９ 設定 画面で項目の内容をカスタマイズできます。

- 「面積」手入力切り替え

通常、面積は計算式により自動計算されますが、直接手入力したい場合はここのチェックボックスをオンにしてください。オフにすると計算式が復活します。

- 図形情報の設定

７

８

３

２

１

９

４

５

６

10

- 端数処理

「周長」「面積」「誤差」のリンク先のセルで端数処理の方法（切り捨て、四捨五入）を切り替えることができます。

- CRC

「CRCチェックを行わない」に固定してあります。

- 桁数

「面積」および「誤差」の桁数を設定できます。

- 座標設定を行う測点の設定

５．座標設定 により設定を行う測点名を設定します。

- 座標設定

４．座標設定を行う測点の設定 で選択した測点の座標を設定します。

右のオプションボタンにより「公共座標」「緯度経度」入力の切り替えができます。

水色のセルに入力することが可能です。

- 座標確認

５．座標設定 で設定されている座標の場所を「Googleマップ」「地理院地図」で確認することができます。

- 座標取得 － RAPID

公共座標設定してある図脳RAPIDの図面上をクリックすることで、５．座標設定 に座標値を自動で入力することができます。

- 座標取得 － シェープファイル／GPS／GPXファイル／KMLファイル／ＧｅｏＪＳＯＮファイル

シェープファイル・GPX・KML・ＧｅｏＪＳＯＮファイルから、５．座標設定 に値を自動で入力することができます。

【シェープファイルの場合】

ポイントデータタイプの場合に座標値を取得できます。　　平面直角座標系のデータにのみ対応しています。

↓のインプットボックスに参照する項目の【項目番号】を半角数字で入力してください。

【GPSの場合】

USBケーブルで接続して外部ドライブとして認識させ、そのドライブを選択してください。（ＧＡＲＭＩＮ社ＧＰＳ）

  - 「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\Current\Current.gpx」

「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\」内のすべてのGPXファイル

↑のポイントデータをリストアップします。

- 座標取得　－　Googleマップ

Googleマップから ５．座標設定 に座標値を入力することができます。

- シェープファイル名

シェープファイルの名称を設定します。

- 図面情報等の設定

１

２

３

６

４

５

８

９

７

- 測量者氏名

平面図・縦断図に記入する測量者氏名を入力してください。

- 縮尺

平面図・縦断図の縮尺を設定します。右のスピンボタンでも増減できます。

縦断図の縦縮尺を変更する場合は、縮尺のリンク先のセルを変更してください。

- 用紙サイズ

平面図・縦断図の用紙サイズを指定します。

- 方位角

平面図の方位角を指定します。右のスピンボタンでも増減できます。

ここを変更すると プレビュー画面 （３）－６．方位角 も変更されます。

- 用紙方向

平面図・縦断図の用紙方向を指定します。

- 座標系

！本ツールを使用する際、最初に「座標系」の設定を正しく行ってください！

シェープファイルは「平面直角座標系」で出力されます。

測量した場所の「座標系」（1～19)を、ここで設定してください。

座標系については下記リンク国土地理院のHPを参照してください。

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jpc.html

- 磁気偏角補正

②－５．座標設定 の座標値から磁気偏角を自動で計算して補正を行うかどうか選択します。

計算で求められたものは近似値なので、磁気図とは微妙に異なる値になります。

磁気偏角については下記リンク国土地理院のHPを参照してください。

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/menu01_index.html

- 出力GPX・KML

出力するGPX・KML・GeoJSONのタイプを指定します。

ＧＰＸ：目印（ウェイポイント）

ＧＰＸ：トラック

ＧＰＸ：ルート

ＫＭＬ/ＧｅｏＪＳＯＮ：ポリゴン

ＫＭＬ/ＧｅｏＪＳＯＮ：パス

ＫＭＬ/ＧｅｏＪＳＯＮ：目印

- 仕様

「その他」に固定しています。

（３）プレビュー画面等

４

６

７

８

１

２

５

３

９

- 閉合表示

チェックを入れるとプレビュー画面を閉合表示します。

チェックを外すと開放表示になります。

- 上下移動

プレビュー画面の図形を上下に移動します。

- 左右移動

プレビュー画面の図形を左右に移動します。

- 拡大縮小

プレビュー画面の図形を拡大縮小します。

- リセット

プレビュー画面の表示をデフォルト状態に戻します。

- 方位角

プレビュー画面の方位角を示します。

（２）－③－４．方位角 とリンクしています。

- プレビュー画面

入力した測量データのプレビューを表示します。

Excelのグラフ機能を使用して描画しています。

- 面積

測量データの面積を表示します。

（２）－①－１．項目切り替え で「作業道」を選択すると非表示になります。

- シートの保護解除

本ツールはシートを一部保護していますが、プロテクトをかけていません。

カスタマイズ等したい場合はシートの保護解除が可能です。

  - 特定の動作を行うと、シート保護のマクロが自動実行されます。

（４）ファイル入出力等

１

２

３

４

５

６

７

８

９

1４

10

11

12

13

1５

- 測量データ入出力

- 保存

測量データをデータベースに保存します。

デフォルトでは同一フォルダの『DBコンパスtoGIS.mdb』に保存されます。

  - 保存と同時にDocumentフォルダにバックアップファイルを保存しています。（念のため新旧二つのデータベースを保存する設計にしています。）

- 開く

データベースからデータを読み込む等の処理を行います。

デフォルトでは同一フォルダの『DBコンパスtoGIS.mdb』から読み込みます。

【ワークシートに読み込む】

c

a

d

b

h

g

f

i

e

a. 【ワークシートに読み込む】

測量データをワークシートに読み込む等の処理を行います。

b. 検索抽出

測量データを検索抽出することができます。

デフォルトでは、左から「年度」「作業種」「所有者」が設定されています。

検索ワードはプルダウンメニューから選択するほか、自分で入力することもできます。「*」を使用して、ワイルドカード指定も可能です。（例：平成１*）

c. 測量データ一覧

処理したい測量データを一覧から選択してください。

このモードでは一つのデータのみ選択可能です。

d. プレビュー画面

選択した測量データの形状をプレビューします。

e. 属性データ表示画面

選択した測量データの属性データを表示します。

f. ワークシートに読み込む

選択した測量データをワークシートに読み込みます。

g. 選択データを削除

選択した測量データをデータベースから削除します。

h. データベース統合

現在開いているデータベース（デフォルトでは同一フォルダの「DBコンパスtoGIS.mdb」）に、他のデータベースの測量データをすべて取り込みます。

他のPCで管理しているデータベースを統合する場合等に使用してください。

i. キャンセル

この画面を閉じます。

【一括ファイル処理】

k

l

j

m

n

p

o

j. 【一括ファイル処理】

複数の測量データの出力等を行います。

k. 測量データ一覧

処理したい測量データを一覧から選択してください。

このモードでは複数のデータが選択可能です。

l. 選択の反転

測量データの選択状態を反転させます。

m. 出力ファイル

出力ファイル形式を選択します。

シェープファイル（SHP）、GPXファイル、KMLファイル、GeoJSONファイル から選択できます。

n. GPX／KML種別

GPX 、KML及びＧｅｏＪＳＯＮの出力形式を選択します。

（２）－③－８ 出力GPX・KML を参照してください。

※　シェープファイル（SHP）の出力形式は （２）－①－２ シェープファイルの出力形式切り替え で選択してください。ここは、後付けで機能を足していったため統一感がなくなってしまっています。

o. 一括ファイル出力

（２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

選択した測量データを一つのファイルにまとめて出力します。

m. 出力ファイル 及び n. GPX／KML種別 を選択してから出力してください。

p. 選択データを削除

選択した測量データをデータベースから（複数）削除します。

- フォルダ指定

測量データが登録されたデータベースが保存されているフォルダを指定します。

デフォルトではExcelファイルと同一のフォルダが指定されています。

- ファイル出力

「ファイル出力」は （２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

  - シェープファイル

測量データをシェープファイル（平面直角座標系）で出力します。

「出力形式」、「座標設定」を確認してから実行してください。

  - 磁気偏角を自分で指定する場合は、「いいえ」を押してから入力してください。

  - デフォルトではDBFファイルエンコードは「Shift_JIS」に設定されています。

  - GPS

GPS上の既定のログデータファイル（※）に測量データを追記します。

GPSをUSBケーブルで接続して外部ドライブとして認識させてから、そのドライブを選択してください。（ＧＡＲＭＩＮ社ＧＰＳ）

（２）－③－８．出力GPX・KML で出力するGPXのタイプを指定してください。

  - GPSドライブ:\GARMIN\GPX\Current\Current.gpx

  - GPS上に測量データを表示させるためにはGPXタイプを「トラック／パス」にして出力し、メニューの「軌跡管理」から当該データを選択して「地図上に表示」をオンにしてください。（GPSによってメニュー内容は異なります）

  - GPXファイル

測量データをGPXファイル（GPS等で使用）として出力します。

（２）－③－８．出力GPX・KML で出力するGPXのタイプを指定してください。

  - KMLファイル

測量データをKMLファイル(GoogleEarth等で使用)で出力します。

  - 保存ダイアログで、ファイルの種類「KML、KMZ」を選択することができます。

  - GeoJSONファイル

測量データをＧｅｏＪＳＯＮファイル（GIS、地理院地図等で使用）で出力します。

- その他

- 設定

各種パラメータなどの設定画面に移動します。

元の画面に戻る場合は左上の[戻る]をクリックしてください。

- 最新版のダウンロード

最新版をダウンロードできる画面に移動します。

- ホームページ

ツール作者のホームページに移動します。

- メール

ツール作者にメールを送ります。

意見・感想・要望などを送っていただけると嬉しいです。

- アンケート

アンケートフォームに移動します。

アンケートにご協力ください！（ユーザーの反応がモチベーションになります！）

- コンパスtoGIS.xlsmマニュアル

このマニュアルを開きます。

- 簡易ヘルプ

画面上に簡易な説明を表示します。

画面をクリックすると表示が消えます。

（５）測量データ図面出力

測量データを平面図・縦断図として出力する機能です。

１

２

３

４

5

6

7

8

9

10

- Excel図面出力

  - Excel 平面図

Excelの新規ワークブック上に、オートシェイプを使用して平面図を作図します。

CADになじみのない方でも図面を出力できる機能として作成しました。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向、方位角 等を設定してから出図してください。

オートシェイプはそれぞれグループ化してあるので、成果表などと合わせて位置を調整してください。

Excelはプリンタによって出力サイズが変わってしまうため、縮尺通り印刷するには、印刷倍率を調整する必要があります。

Word図面出力を行うと、ほぼ縮尺通りに印刷することができます。

「設定」の「図面種別」（セルBW15）を切り替えることで平面図及び縦断図の表題フォーマットが変更されます。（SXF、RAPIDも同仕様）

設定：「施業図」の場合　　　　　　　　　　　　　　設定：「治山図面」の場合

  - Excel縦断図

Excelの新規ワークブック上に、オートシェイプを使用して縦断図を作図します。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向 等を設定してから出図してください。

「設定」の「図面種別」（セルBW15）を切り替えることで縦断図帯部の記載順が逆転します。（SXF、RAPIDも同仕様）

設定：「施業図」の場合　　　　　　　　　　　　　　設定：「治山図面」の場合

  - Word図面出力

Excelで作図したオブジェクトを新規Word文書にコピーします。

Wordで作図すると、ほぼ縮尺通り印刷することができますが、処理に時間が掛かる場合があります。

● Excel図面出力　　　　　　　　　　　　　　　　　● Word図面出力

  - Excel面積計算簿

Excelで面積計算簿を出力します。

フォーマットについては岐阜県森林科学研究所の「簡易森林測量システム」↓を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
https://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/rd/rinsan/0004gr.html

  - Excel測量野帳

Excelで測量野帳を出力します。

PASCOの森林クラウドGISに取り込むことが可能です。
https://www.pasco.co.jp/products/pcl_shinrin/

- SXF図面出力

- SXF 平面図

平面図をSXF形式（拡張子sfc）で出力します。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向、方位角 等を設定してから出図してください。

  - SXF形式のファイルはJw_cadやAutoCADなど、多くのCADで開くことができます。

- SXF縦断図

縦断図をSXF形式（拡張子sfc）で出力します。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向 等を設定してから出図してください。

● Jw_cadでSXF縦断図を表示したところ

- RAPID図面出力

- ＲＡＰＩＤ地図図面に作図

本機能は（２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

公共座標設定してあるRAPID図面の上に、測量データを作図します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押してください。

  - 本県では1/5,000のモノクロ森林基本図を基図に設定した図面を良く使います。

カラー基図と異なり、モノクロ基図を設定した図面は、廉価版RAPIDでも開けるため、森林組合等との情報共有に使えて便利だと思います。

●　1/5,000 基本図に測量データを作図したところ

- RAPID 平面図

フォトロンの図脳CADシリーズで平面図を作図します。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向、方位角 等を設定してから出図してください。

- RAPID 縦断図

フォトロンの図脳CADシリーズで縦断図を作図します。

縮尺、用紙サイズ、用紙方向 等を設定してから出図してください。

（６）図脳RAPID関連ツール

フォトロンの図脳CADシリーズに関連したツールです。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

- GIS等ファイル　⇒　RAPID作図

- シェープファイル　⇒　RAPID 作図

シェープファイルに記録されているデータをすべて、公共座標設定してあるRAPID図面の上に作図します。

↓のインプットボックスに文字として作図する項目の【項目番号】を半角数字で入力してください。

半角カンマで複数項目を連結出力することができます。

下図で「1,3,5」と指定した場合、「Ⅲ伏山 - 3 – 7」と作図されます。

連結文字はセルBW７８で変更することができます。

- GPS　⇒　RAPID作図

GPS上の既定のファイル（※）に記録されているログデータをすべて、公共座標設定してあるRAPID図面の上に作図します。

あらかじめ図面を開いた状態にしてから、GPSをUSBケーブルで接続して外部ドライブとして認識させ、そのドライブを選択してください。（ＧＡＲＭＩＮ社ＧＰＳ）

  - 「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\Current\Current.gpx」

「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\」内の全てのGPXファイル

- GPXファイル　⇒　RAPID作図

GPXに記録されているデータをすべて、公共座標設定してあるRAPID図面の上に作図します。

あらかじめ図面を開いた状態にしてから実行してください。

●　1/5,000 基本図に目印（ウェイポイント）を作図したところ

- KMLファイル　⇒　RAPID作図

KMLファイルに記録されているデータをすべて、公共座標設定してあるRAPID図面の上に作図します。

あらかじめ図面を開いた状態にしてから実行してください。

- ＧｅｏＪＳＯＮファイル　⇒　RAPID作図

ＧｅｏＪＳＯＮに記録されているデータをすべて、公共座標設定してあるRAPID図面の上に作図します。

あらかじめ図面を開いた状態にしてから実行してください。

- RAPID図形変換

「RAPID図形変換」は （２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

- RAPID　⇒　シェープファイル

公共座標設定してあるRAPID図面上の図形を、シェープファイルに変換します。線、円、点、テキストをラインデータやポイントデータに変換します。

線が順番に連続していて閉じている場合はポリゴンに変換します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押して、変換したい図形を選択してください。

- RAPID　⇒　GPS

公共座標設定してあるRAPID図面上の図形を、GPS上の既定のログデータファイル（※）に追記します。

線、円、点、テキストをトラック（軌跡）データや目印（ポイント）データに変換します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押してか、変換したい図形を選択してください。

GPSもあらかじめUSBケーブルで接続して外部ドライブとして認識させてから、そのドライブを選択してください。（ＧＡＲＭＩＮ社ＧＰＳ）

※	GPSドライブ:\GARMIN\GPX\Current\Current.gpx

- RAPID　⇒　GPXファイル

公共座標設定してあるRAPID図面上の図形を、GPXファイルに変換します。

線、円、点、テキストをトラック（軌跡）データや目印（ポイント）データに変換します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押して、変換したい図形を選択してください。

- RAPID　⇒　KMLファイル

公共座標設定してあるRAPID図面上の図形を、KMLファイルに変換します。線、円、点、テキストをパスデータや目印データに変換します。

線が順番に連続していて閉じている場合はポリゴンに変換します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押して、変換したい図形を選択してください。

- RAPID　⇒　GeoJSONファイル

公共座標設定してあるRAPID図面上の図形を、GeoJSONファイルに変換します。

線、円、点、テキストをパスデータや目印データに変換します。

線が順番に連続していて閉じている場合はポリゴンに変換します。

あらかじめ図面を開いた状態でボタンを押して、変換したい図形を選択してください。

（７）ファイル変換ツール等

１

２

３

４

５

８

９

10

６

７

11

12

13

16

17

18

19

20

２1

15

14

    - 地籍フォーマット2000変換（複数同時変換可）

地籍フォーマット2000は「地区別情報(hed)」「地図番号情報(map)」「筆界点情報(pnt)」「仮行政界情報(lin)」「図根点(tcp)」「筆・長挟物図形情報(pol)」「筆属性情報(atr)」などのCSV形式データが一つのフォルダに格納されているので、変換を行う場合はその「フォルダ」を選択してください。

選択したフォルダ内に地籍フォーマット２０００データを収めた複数のフォルダがある場合、すべてのフォルダに対して変換処理を行います。（細かくバラバラにデータを出してくる市町村があるため複数処理に対応しました。）

変換後のファイルは地籍フォーマット２０００と同一のフォルダに保存されます。

平面直角座標系については「地区別情報(hed)」データから取得して、自動で設定を行います。

「PSEA 公共測量成果検査支援ツール」では出力されない属性データもすべて出力するようにしています。

- 地籍フォーマット2000　⇒　シェープファイル

地籍フォーマット2000のデータをシェープファイルに変換します。

ポイントタイプのシェープファイルは出力に時間が掛かる場合があります。

- 地籍フォーマット2000　⇒　GPXファイル

地籍フォーマット2000のデータをGPXファイルに変換します。

- 地籍フォーマット2000　⇒　KMLファイル

地籍フォーマット2000のデータをKMLファイルに変換します。

- 地籍フォーマット2000　⇒　GeoJSONファイル

地籍フォーマット2000のデータをGeoJSONファイルに変換します。

- 地籍フォーマット2000　⇒　RAPID作図

地籍フォーマット2000のデータを現在開いているRAPID図面上に、公共座標値で作図します。

※	処理を途中で中断したい場合は、【ESC】を押したまま、タスクバーでエクセルウィンドウを何度もクリックしてください。（外部ツール連携の場合、うまく動作しないので、割り込み処理は入れていません）

https://www.excel-chunchun.com/entry/2019/01/13/010851

- 筆界点出力（ポイントデータ）

「筆界点情報(pnt)」を変換する場合はチェックを入れてください。

- 図根点出力（ポイントデータ）

「図根点情報(tcp)」を変換する場合はチェックを入れてください。

- 筆・長挟物図形出力（ポリゴンデータ）

「筆・長挟物図形情報(pol)」を変換する場合はチェックを入れてください。

- 仮行政界線出力（ラインデータ）

「仮行政界情報(lin)」を変換する場合はチェックを入れてください。

- 地図番号出力（ポリゴンデータ）

「地図番号情報(map)」を変換する場合はチェックを入れてください。

    - SIMA変換（複数選択可）

SIMAフォーマットは「座標データ」「画地データ」などを収めたCSV形式のデータです。（SIMAフォーマット解説）

複数のSIMAデータを選択すればすべてのファイルに対して変換処理を行います。（細かくバラバラにデータを出してくる市町村があるため複数処理に対応しました。）

変換後のファイルはSIMAデータと同一のフォルダに保存されます。

SIMA変換は （２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

- SIMA　⇒　シェープファイル

SIMAデータをシェープファイルに変換します。

この機能は処理に時間が掛かる場合があります。（特にポイントデータ）

複数処理を行わない場合、mapinfoさんの提供している

「SIMAをSHPデータへ変換ユーティリティー SimaToShape」

の処理速度が非常に速いので、私は通常こちらのツールを使っています。↓

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/writing/se481042.html

- SIMA　⇒　GPXファイル

SIMAデータをGPXファイルに変換します。

- SIMA　⇒　KMLファイル

SIMAデータをKMLファイルに変換します。

- SIMA　⇒　GeoJSONファイル

SIMAデータをGeoJSONファイルに変換します。

- SIMA　⇒　RAPID作図

SIMAデータをGPXファイルに変換します。

SIMAデータを現在開いているRAPID図面上に、公共座標値で作図します。

※	処理を途中で中断したい場合は、【ESC】を押したまま、タスクバーでエクセルウィンドウを何度もクリックしてください。（外部ツール連携の場合、うまく動作しないので、割り込み処理は入れていません）

https://www.excel-chunchun.com/entry/2019/01/13/010851

- 座標出力（ポイントデータ）

座標データを変換する場合はチェックを入れてください。

- 画地出力（ポリゴン／ラインデータ）

画地データを変換する場合はチェックを入れてください。

  - １6・１7のどちらか、あるいは両方にチェックを入れてからコマンドを実行してください。

  - SIMAファイルと同一のフォルダに出力を行います。

- 地籍フォーマット2000／SIMA 追加項目

地籍フォーマット2000／SIMAのデータだけでは不十分な場合に項目を追加することができます。

e

d

c

b

a

### a. オン／オフ

その行のデータを出力する場合は「〇」、出力しない場合は「×」を選んでください。

### b. 項目名

任意の項目名を指定してください。（シェープファイルの場合は半角で１０文字までの制限があります）

### c. データタイプ

「数値」または「テキスト」を選択してください。

### d. フィールドサイズ、桁数

フィールドサイズと桁数を半角カンマ区切りで入力してください。
「１０．２１」のような数値データの場合「4,2」という指定になります。
テキストデータの場合は桁数0に指定してください。

### e. 値

任意の値を指定してください。デフォルトでは都道府県及び和歌山県の市町村名リストが設定してあります。リストの内容を変更したい場合はセルDB1から下のリストを編集してください。

- ファイル変換

ファイル変換は （２）－③－６ 座標系 を正しく設定してから実行してください。

- GPS ⇒ シェープファイル

GPS上の既定のファイル（※）に記録されているログデータをすべてシェープファイルに変換します。

GPSをUSBケーブルで接続して外部ドライブとして認識させ、そのドライブを選択してください。（ＧＡＲＭＩＮ社ＧＰＳ）

  - 「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\Current\Current.gpx」

「GPSドライブ:\GARMIN\GPX\」内の全てのGPXファイル

- GPX ⇒ シェープファイル

GPXファイルに記録されているデータをすべてシェープファイルに変換します。

  - QGISでGPXファイルが入力できるため、もはやこれらの機能を使う必要はあまり無いかと思います。（業務で使っているSuperMapでGPXファイルの入力ができなかったので作りました。）

- 他ツール紹介

私の作った他のツールを紹介しています。

（８）XYBL変換シート

平面直角座標系（XY）と緯度経度座標（BL）を相互に変換します。

９

８

７

４

３

2

１

14

16

15

13

12

11

10

６

５

- 座標系

変換する「座標系」（1～19)を、ここで設定してください。

座標系については下記リンク国土地理院のHPを参照してください。

https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jpc.html

- 緯度経度表記方式

緯度経度の表記方法を選択します。

【 dddmmss.s 】　：　DMS形式（度分秒.秒）

【 ddd.ddddd 】　：　DEG形式（度.度）

●表記例

緯度  36° 6′13.58925″

経度 140° 5′16.27815″

【 dddmmss.s 】    　　　　 【 ddd.ddddd 】

360613.58925 　　 　　　 36.103774792

1400516.27815 　　　　  140.087855042

- BLtoXY変換

５．BL表 に入力した緯度経度座標をXY座標に変換して、６．XY表 に代入します。

- XYtoBL変換

６．XY表 に入力したXY座標を緯度経度座標に変換して、５．BL表 に代入します。

- BL表

緯度経度座標を入力する表です。

- XY表

XY座標を入力する表です。

- BL表クリア

５．BL表 をクリアします。

- XY表クリア

６．XY表 をクリアします。

- すべてクリア

５．BL表 と ６．XY表 をクリアします。

- シェープファイル読込

シェープファイルを読込みます。（３０００ポイントまで読込、XY座標系のみ対応）

- GPXファイル読込

GPXファイルを読込みます。（３０００ポイントまで読込）

- KMLファイル読込

KMLファイルを読込みます。（３０００ポイントまで読込）

- GeoJSONファイル読込

GeoJSONファイルを読込みます。（３０００ポイントまで読込）

- ポイント／目印

読込みを行うデータタイプ（ポイント／目印）を選択します。

- ライン／トラック／パス

読込みを行うデータタイプ（ライン／トラック／パス）を選択します。

- ポリゴン／ルート

読込みを行うデータタイプ（ポリゴン／ルート）を選択します。

  - B ⇒ Breite（緯度）

L ⇒ Länge（経度）