# μITRON導入支援プログラム

V3.04

©2002年‐2026年

佐々木　芳

はじめに

本書では、Windows上でμITRON仕様OSを理解するためのツールCmtoyの説明と使用方法を解説します。CmtoyはC言語のプログラミングとμITRON仕様OSを理解するためのトレーニングツールです。

μITRON上で動作するサンプルプログラムをCmtoy上で動作させタスク、割り込みハンドラの関連する動きを確認できます。また、Microsoft Visual Studio6.0、Microsoft Visual C++ 2005/2008 Express Edition、Borland C++などのDLLを作成できる開発環境があればサンプルプログラムを変更して動作の違いを確認できます。このようにCプログラムの動きを確認しながらOSの役割や機能を理解するツールとして考えています。

1990年代後半ごろ実際にμITRON3.0仕様の実装、ITRONを使った通信機器ファームウェアの開発をする機会に恵まれました。その経験から時々ITRONの講習も頼まれてやっていました。そのとき感じたことは、簡単なプログラムの演習をしたいのにITRON仕様とは直接関係のないことで準備に時間がとられるということでした。具体的には開発用PC、ハードウェア、デバッグツール（ICE）などの設定やシリアルケーブルの準備や動作確認です。また組込みCPUの面倒な初期設定を理解するのにも時間がとられました。そこでWindows上のμITRON OSシミュレータあれば、効率がいいのではないかと考え始めました。それから２，３年かけてWindowsの機能を調査しCmtoy基本形をつくり公開するにいたりました。公開するにあたり、以下の点も考慮しました。

- サンプルプログラムを用意して段階的にμITRON仕様OSを理解する。

- 仕事としてプログラム開発するときに必要となる文書の基本構成（システム仕様書または要求仕様書、システム分析、実装設計書など）を理解する。

このようにプログラム開発には単にC言語などのコンピュータ言語を使えるだけでなく、日本語で書かれた文書の作成、読解が重要であることの雰囲気が伝わってくれればいいなあと思います。

V2.00リリースにあたって(2019,4,1)

退職して時間ができたことに加えて、偶然にもVisualStudio6.0がWindows10で使えることを知りました。そこで再びCPUや周辺ICのデータシート、ユーザーズマニュアルも読み直し、C-Machineのハードウェアのシミュレート方法の実装設計を見直すことにしました（2018年初め）。実装設計を見直して全面的にコードを書き換えたのでV1.07ではなくV2.00にすることにしました。それでも、μITRONアプリケーションのコード、バイナリには影響を与えないようにしたつもりです。

解説書も大幅に書き直しました。しかしチュートリアルの部分はほとんど同じです。チュートリアルの理解のためには以下の書籍でより詳しく解説しているので参考にしてください。

μITRON」入門―“組み込み系”「リアルタイムOS」の基礎 (I・O BOOKS)　 工学社

V3.00リリースにあたって(2023,3,1)

コマンドとスクリプト機能の実装を全面的に見直しました。主な追加、変更機能は

・新規コマンドの追加、バグの修正

・コマンド構文の見直し

・数値リテラルに16進数、10進数、2進数を導入

・数値式の導入

・変数型マクロ、定義済み関数型マクロの導入

・スクリプト制御命令の導入

・本書の間違いを修正、追記

・サンプルプログラムをVisualStudio2019 Professionalで動作確認。

最初は新しいコマンドを追加するだけで始めました。コマンド機能をテストする段階で同じ操作やパラメータを変更して同じ操作を繰り返すことが頻繁に起こります。この作業ではスクリプトを作成して行うと履歴も残り、修正後に同じ操作がすぐできるので便利です。その過程でコマンドやスクリプトの機能不足を感じました。

コマンドとスクリプトを実行するプログラムはコマンドライン・インタープリタ（Command Line Interpreter）と呼ばれます。このコマンドライン・インタープリタの実装を見直し、全面的に書き換えました。以後本書ではコマンドライン・インタープリタを単に「CLI」と呼ぶことにします。

一般にCLIはCommand Line Interfaceを指しますが本書ではCommand Line Interfaceを実現するプログラムであるコマンドライン・インタープリタを指すことにします。

参考文献

[1] μITRON4.0仕様 Ver4.01.00 （社）トロン協会 ITRON部会

[2] マイクロソフト MSDN ライブラリ 2001 年 10 月リリース

[3] INTEL 8086-datasheet

[4] INTEL 80386-datasheet

[5] INTEL 80386 Hardware Reference Manual

[6] INTEL Pentium4-datasheet

[7] INTEL Pentiumファミリー　ユーザーズマニュアル

[8] INTEL 8259A PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER

[9] MOTOLORA mc68040 32-BIT MICROPROCESSOR USER’S MANUAL

[10] National Semiconductor　PC16550D FIFO内蔵・汎用非同期レシーバ／トランスミッタ

[11]富士通　マイクロコントローラ16 ビットオリジナル CMOS MB90580Cシリーズ DATA SHEET

[12]TMS320C54x, TMS320LC54x, TMS320VC54x FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS

[13] NEC V25 V35 16-/8- and 16-Bit Single-Chip Microcontrollers Users Manual

[14]トランジスタ技術　SPECIAL　No.8　特集　データ通信技術のすべて　CQ出版社

[15]Ⅿ系列とその応用　柏木濶著　昭晃堂発行

[16]AT互換機　アーキテクチャハンドブック　ナツメ社

[17]Windows Internals sixth edition  Microsoft Press発行

[18]Install Visual Studio 6.0 on Windows 10 (https://www.codeproject.com/Articles/1191047/Install-Visual-Studio-on-Windows)

[19]INTEL ASM386 Assembly Language Reference

[20]740 ファミリ用リロケータブルアセンブラ

[21]C言語で書くアルゴリズム   著者 Andrew Binstock/John Rex、訳者 岩谷宏、発行 ソフトバンク株式会社

[22]C言語による最新アルゴリズム事典     著者 奥村晴彦、発行 株式会社 技術評論者

Copyright (C) 2002-2026 佐々木芳. All Rights Reserved.

ホームページμITRONトレーナCmtoy

1	Cmtoyの概要	11

1.1	GUI(Graphical User Interface)の概要	12

1.2	ファイル構成	13

1.3	修正履歴	15

1.4	C-Machineとは	15

1.4.1	システムバス	17

1.4.2	制御信号	19

1.4.3	メモリシステム（メモリの構成）	20

1.4.4	CPU	23

1.4.5	メモリマップドIOとポートマップドIO	29

1.4.6	メモリバンク	32

1.4.7	割込みコントローラ(IRC)	33

1.4.8	シリアルコントローラ	34

2	使用方法	36

2.1	インストール	36

2.1.1	Windows Vista,Windows 7でのインストール	37

2.1.2	Windows10でコマンドプロンプトを起動するには	38

2.1.3	Windows11でコマンドプロンプトを起動するには	38

2.2	Cmtoyを起動する	39

2.2.1	serial.ocx の使用するTCP/IPポート番号を変更する	40

2.2.2	作業ディレクトリを変更する	43

2.2.3	テキスト・エディタを変更する	43

2.2.4	変数型マクロを定義する	45

2.2.5	起動時に実行するスクリプト・ファイル	46

2.3	μITRONアプリケーション・プログラムを実行する	46

2.4	インターバル・タイマの操作	48

2.5	外部割込みの操作	50

2.6	ボリュームの操作	51

2.7	DIPスイッチ	52

2.8	押しボタン	52

2.9	表示専用LED	52

2.10	シリアルポート	53

2.11	μITRONカーネルの状態を参照する	53

2.12	コマンドラインによる操作	54

2.12.1	コマンド・コンソール	55

2.12.2	ヘルプ機能	55

2.12.3	コマンドラインの実行	57

2.12.4	listコマンド実行	58

2.12.5	ショートカット・ボタン	58

2.12.6	clearコマンドを実行	58

2.13	スクリプトによる操作	59

2.13.1	スクリプトの実行モード	61

2.13.2	スクリプトファイルの文字符号化方式	62

2.14	出力ウインドウ	62

2.14.1	記入	63

2.14.2	ファイルへ保存	64

2.14.3	コンテキストメニュー	64

2.14.4	出力ウインドウ内の検索	65

2.15	ターゲット・メモリ	65

2.16	コンソール端末	68

2.16.1	出力ウインドウ	68

2.16.2	TCP/IP端末	69

2.17	Cmtoyのバージョン情報	74

3	アプリケーション・プログラムの作成とデバッグ	76

3.1	アプリケーション・プログラムの作成方法	76

3.1.1	コンフィギュレーション	76

3.1.2	VisualStudio6.0を使う	77

3.1.3	Visual C++ 2008 Express Editionを使う	80

3.1.4	Visual Studio 2017を使う	81

3.2	ビルド方法	83

3.2.1	Visual Studio 6.0でのプロジェクトの設定	83

3.2.2	Visual C++ 2008 Express Editionでのプロジェクトのプロパティ	84

3.2.3	Visual Studio 2017でのプロジェクトのプロパティ	84

3.2.4	Borland　C++コンパイラ	85

3.3	VisualStudio6.0のデバッガの使用	85

3.3.1	μITRONアプリケーションのプロジェクトからデバッガを使う	85

3.3.2	Cmtoy起動後にデバッガを使う	87

3.4	VisualC++ 2008 Express Editionのデバッガの使用	88

3.4.1	μITRONアプリケーションのソリューションからデバッガを使う	88

3.5	Visual Studio 2017のデバッガの使用	90

3.5.1	μITRONアプリケーションのソリューションからデバッガを使う	90

4	μITRONカーネルの機能	92

4.1	カーネルの概要	92

4.1.1	外部割込み制御	92

4.1.2	タスク	92

4.1.3	タイマ機能	93

4.1.4	Cmtoy固有の機能	93

4.2	実装済みサービスコール一覧	97

4.3	Cmtoyでのリセット動作	98

5	C-Machine の機能	100

5.1	データタイプ	100

5.2	CPU、割込み制御関数	100

5.2.1	void halDisableInterrupt(void);	100

5.2.2	void halEnableInterrupt(void);	100

5.2.3	BOOL halInquireInterruptStatus(void);	101

5.2.4	void halMaskInterrupt(int level, BOOL mask);	101

5.2.5	void halEndOfInterrupt(int level);	101

5.3	デバッグ出力制御関数	101

5.3.1	void halDebugOutputString(const char *cstr);	101

5.3.2	void halDebugPrintf(const char *formatstring, …);	101

5.3.3	void halDebugSetTitle(const char* title);	102

5.4	LED表示制御関数	102

5.4.1	void halSetLED(WORD led);	102

5.4.2	void halSetSegLED(WORD stat);	102

5.5	ボリューム制御関数	103

5.5.1	WORD halGetVolume(int VolumeNo);	103

5.6	DIPスイッチ制御関数	103

5.6.1	WORD halGetSwitch(void);	103

5.7	ボタン制御関数	104

5.7.1	BOOL halGetPushButton(int ButtonNo);	104

5.8	簡易シリアル制御関数	104

5.8.1	void halSerialInit(int SerialNo);	105

5.8.2	int  halSerialReadChar(int SerialNo);	105

5.8.3	void halSerialWriteChar(int SerialNo, int c);	105

5.9	16550相当のシリアル制御関数	105

5.9.1	void hal16550WriteDATA(int SerialNo, BYTE d);	107

5.9.2	BYTE hal16550ReadDATA(int SerialNo);	107

5.9.3	void hal16550WriteIER(int SerialNo, BYTE d);	108

5.9.4	BYTE hal16550ReadIER(int SerialNo);	108

5.9.5	BYTE hal16550ReadIID(int SerialNo);	108

5.9.6	void hal16550WriteFCR(int SerialNo, BYTE d);	109

5.9.7	BYTE hal16550ReadLSR(int SerialNo);	109

5.9.8	BYTE hal16550ReadMSR(int SerialNo);	110

5.9.9	void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d);	110

5.9.10	BYTE hal16550ReadLCR(int SerialNo);	110

5.9.11	void hal16550WriteMCR(int SerialNo, BYTE d);	111

5.9.12	BYTE hal16550ReadMCR(int SerialNo);	111

5.10	PN 符号，疑似ランダム雑音（PseudorandomNoise）の生成	111

5.10.1	WORD halCalcPN9(WORD pn_code);	111

5.10.2	WORD halGenPN9(WORD pn_code, BYTE *buf, int bytes);	111

5.10.3	WORD halCalcPN15(WORD pn_code);	112

5.10.4	WORD halGenPN15(WORD pn_code, BYTE *buf, int bytes);	112

5.11	ターゲット・メモリ	112

5.11.1	BOOL halInqTargetMemorySpec(TARGET_MEMORY_SPEC* pSpec);	112

5.12	マクロ	112

5.12.1	CMTRACE (const char *formatstring, …)	112

5.12.2	CPU制御	113

5.12.3	ターゲット・メモリを操作（アドレスを即値で使用する場合）	113

5.12.4	ターゲット・メモリを操作する（構造体のメンバを使用する場合）	117

6	CLI(コマンドライン・インタープリタ)	120

6.1	コマンド機能	120

6.1.1	コマンドラインの構文（シンタックス）	121

6.1.2	コマンドラインの解析	123

6.1.3	コマンドパラメータ	124

6.1.4	前処理（プリプロセス）	127

6.1.5	コマンドマクロ	129

6.1.6	コマンドラインの解析、実行手順	131

6.2	スクリプト機能	132

6.2.1	スクリプト起動構文	133

6.2.2	定義済みオプション・パラメータ	134

6.2.3	オプション・パラメータを参照	136

6.2.4	実行制御	136

7	コンソール・コマンド一覧	138

7.1	CLI操作	140

7.1.1	ver	140

7.1.2	nolist	140

7.1.3	list [-d] |[ -p] |[ -s] | [-m] |[ -all]	140

7.1.4	cd [<path>f]	142

7.1.5	dir [<path>f] [-d] [-w] [-f]	142

7.1.6	define [<symbol>i [<string>m]]	142

7.1.7	define_literal [<symbol>i [<string>m]]	143

7.1.8	define_input <symbol>i [<string array>b] [-m<説明>m]	143

7.1.9	undef [<symbol>i ...] [-all] [-init]	144

7.1.10	alias [<名前>i [<command lines>b]] [-np] [-f]	145

7.1.11	unalias [[<名前>i] ...] [-all]	149

7.1.12	include <filename>f [-D<name>=<value> ] [-U<name>] [-F{SJIS | UTF8}] {[-L[dpsma]] | [-S]} [<任意のオプション・パラメータ列>]	149

7.1.13	include <command lines>b [-D<name>=<value> ] [-U<name>] {[-L[dpsma]] | [-S]} [<任意のオプション・パラメータ列>]	149

7.1.14	set_script_mode { I | E | S }	150

7.1.15	chcon [<コンソール番号>ne]	150

7.1.16	setcon <コンソール番号>ne [-e<ces>] [-n<newline>]	150

7.2	ターゲット・デバイス操作	151

7.2.1	load <ファイル名>f	151

7.2.2	reset [-t[<回数>ne]]	152

7.2.3	int <レベル１>ne　[<レベル２>ne]	152

7.2.4	set_interrupt_name [<レベル>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]	152

7.2.5	inivolume <最大値>ne	153

7.2.6	setvolume <現在値>ne	153

7.2.7	setswitch <スイッチ番号>ne {ON|OFF}	153

7.2.8	set_switch_name [<スイッチ番号>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]	154

7.2.9	setpush {UP | DOWN}	154

7.2.10	irc [-l<level>ne [-e] [-m{ON | OFF}]]	155

7.3	インターバル・タイマ操作	155

7.3.1	timerrun {ON | OFF}	156

7.3.2	timerlog {ON | OFF}	156

7.3.3	timermode {MANUAL | AUTO}	156

7.3.4	timerscale <スケール>ne	156

7.3.5	timer [<回数>ne] [-s]	156

7.3.6	wait_timer [<回数>ne]	157

7.4	ターゲット・メモリ操作	157

7.4.1	define_mem <メモリサイズ>ne <IOサイズ>ne {BE | LE} {BA | WA} [-f] [-D<データバス>ne] [-A]	158

7.4.2	add_mem_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne <バンク数>ne {R | RW} [-V]	161

7.4.3	add_permanent_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne <バンク数>ne {R | RW} [<ファイル名>f]	161

7.4.4	add_io_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne	162

7.4.5	delete_area <領域名>i	162

7.4.6	erase_area <領域名>i	162

7.4.7	rotate_bank <領域名>i [-i<レベル>ne]	163

7.4.8	fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-PN9 | -PN15} [-init]	163

7.4.9	fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] –t<fill_spec> [-init]	163

7.4.10	set_bank [<領域名>i[.<バンク番号>ne] <ファイル名>f [-o<オフセット>ne]]	164

7.4.11	copy_bank <先領域名>i[.<バンク番号>ne] <元領域名>i[.<バンク番号>ne]	165

7.4.12	set [-{s | p}<アドレス>a] {[-{b[u] | w | l}] <xx>ne | < string >q} ... [-i<レベル>ne]	165

7.4.13	get [-{s | p}<アドレス>a] -{b | w | l | c[u]}<個数>ne ]	167

7.4.14	fill [-{s | p}<アドレス>a] {[-{b | bu | w | l} <x>ne ...] | [<string>q]} ]	168

7.4.15	wait -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l} <xx>ne[.{OR | AND}]  [-t[<タイムアウト>]ne]	169

7.4.16	peek -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l}	170

7.4.17	poke -O<操作> -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l} [<data>ne] [-i<レベル>ne]	170

7.4.18	sum -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l}<個数>ne	172

7.4.1	crc [-{s | p}<アドレス>a -b<個数>ne -t{L | R}<ビット数>ne -P<poly> [-I<init>] [-X]]	172

7.4.2	tmem	175

7.5	シリアル・ポートの操作	175

7.5.1	serial <シリアルポート番号>ne <サブコマンド>sp	176

7.5.2	init <割込みレベル>ne <チップ種別>s	176

7.5.3	info	176

7.5.4	set {CTS | DSR | RI | DCD} {ON | OFF}	176

7.5.5	push {<xx>ne | <アスキー>" | sb | se} ... [-c<間隔>ne]	177

7.5.6	probe {DTR | RTS | OUT1 | OUT2} [–w[<タイムアウト>]ne]	177

7.6	ユーティリティ・コマンド	178

7.6.1	clear	178

7.6.2	print <メッセージ>m	178

7.6.3	trace <メッセージ>m	178

7.6.4	help [*][<コマンド名>s]	178

7.6.5	edit [<ファイル名>f]	179

7.6.6	win_app <ファイル名>f [<string>m]	179

7.6.7	calc <数値式>ne	180

7.6.8	set_title <タイトル>m	180

7.6.9	set_shortcut_name [<ボタン番号>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]	180

7.6.10	set_editor [<ファイル名>f] [-f]	183

8	定義済みマクロ	186

8.1	定義済み変数型マクロ	186

8.1.1	_APP_NAME	186

8.1.2	_APP_EXE	186

8.1.3	_APP_VER	186

8.1.4	_CM_VER	186

8.1.5	_KP_VER	186

8.1.6	_CLI_VER	187

8.1.7	_WD	187

8.1.8	_DATE	187

8.1.9	_TIME	187

8.1.10	_TIMESTAMP	187

8.1.11	_FILE	188

8.1.12	_FILE_NAME	188

8.1.13	_FILE_PATH	188

8.1.14	_DIR_PATH	188

8.1.15	_LINE	188

8.1.16	_FILE_HIST	189

8.1.17	_MSGBOX	189

8.1.18	_EXIT_CODE	189

8.1.19	_R	189

8.1.20	_ZF	189

8.1.21	_SF	189

8.2	定義済み関数型マクロ	190

8.2.1	16進数文字列を生成	190

8.2.2	メモリ/IOアドレス	195

8.2.3	スクリプトパラメータ	195

8.2.1	システムの状態	197

8.2.2	文字列操作、文字列生成	199

9	スクリプト制御機能	203

9.1	スクリプト制御命令の構文	203

9.2	スクリプト制御命令一覧	204

9.2.1	#exit [<終了コード>ne] [-if<条件式>ne]	204

9.2.2	#abort [-if<条件式>ne]	204

9.2.3	#break [-if<条件式>ne]	204

9.2.4	#msgbox <スタイル>ne  -t <タイトル>  -m <文字列>	205

9.2.5	#if <条件式>ne	206

9.2.6	#ifdef <変数型マクロ名>i	207

9.2.7	#ifndef <変数型マクロ名>i	207

9.2.8	#else	207

9.2.9	#endif	208

10	μITRONチュートリアル	209

10.1	ステップ１(app1.dll)	210

10.1.1	システム要求仕様	210

10.1.2	システム分析	211

10.1.3	実装設計	212

10.2	ステップ２(app2.dll)	213

10.2.1	システム要求仕様	213

10.2.2	システム分析	214

10.2.3	実装設計	215

10.2.4	ハイパーターミナルの設定方法	216

10.2.5	PuTTYの設定方法	218

10.2.6	デバッグタスクのメモリ操作の例	221

10.3	ステップ３(app3.dll)	222

10.3.1	システム要求仕様	222

10.3.2	システム分析	223

10.3.3	実装設計	225

10.4	ステップ４(app4.dll)	227

10.4.1	システム要求仕様	227

10.4.2	システム分析	228

10.4.3	実装設計	228

10.5	ステップ５(app5.dll)	229

10.5.1	システム要求仕様	229

10.5.2	システム分析	231

10.5.3	実装設計	232

10.6	ステップ６(app6.dll)	234

10.6.1	システム要求仕様	234

10.6.2	システム分析	234

10.6.3	実装設計	235

11	C-Machineのプログラム例	237

11.1	タスクと割込みハンドラの例	237

11.1.1	ファイル構成	237

11.1.2	システムの概要	237

11.1.3	使用関数、マクロ	239

11.2	ターゲット・メモリの例	240

11.2.1	ファイル構成	240

11.2.1	システムの概要	241

11.2.2	使用関数、マクロ	245

11.3	16550制御例	246

11.3.1	ファイル構成	246

11.3.2	システムの概要	246

11.3.1	使用関数、マクロ	248

11.3.2	端末PuTTYへの表示	249

12	考察	252

12.1	VisualStudio6.0のデバッガ	252

12.2	Regsvr32	252

12.3	Borland C++ 5.5.1	252

12.4	UMLについて	253

12.5	Visual C++ 2008 Express Edition	253

12.6	Windows XP 以前のOSへのインストール	253

12.7	Windows Vista、Windows 7で使用する場合	254

12.7.1	ハイパーターミナル	254

12.7.2	コマンドプロンプト	256

12.8	Windows10でVisual Studio 6.0を使う方法	256

12.9	システム初期化手順	256

12.9.1	実機での初期化手順	256

12.9.2	C言語の処理系での初期化	257

12.9.3	プログラムをメモリへ配置する	258

12.10	「マクロ」について	261

12.10.1	マクロアセンブラのテキストマクロ	261

12.10.2	ASM386のコードマクロ	262

12.10.3	C/C++言語のプリプロセッサ・マクロ	262

12.10.4	VBA（Visual Basic for Applications）とマクロ	262

12.11	VisualStudioのバージョンによる違い	263

12.11.1	MFCのCFileクラス	264

12.12	データのバス転送機構	265

Cmtoyの概要

Cmtoyは、Windowsのマルチバイト文字セット (MBCS)を採用した32ビットアプリケーションであり以下のモジュールから構成されています。

- Cmtoy.exe		 GUI（Windowsダイアログアプリケーション）

- cm.dll		 C-Machine（ターゲットハードウェアをシミュレート）

- kpdll.dll		 μITRONカーネルをシミュレート（固定ファイル名）

- app.dll		 μITRON上のアプリケーション（ファイル名は任意）

- ActiveXコントロール	 ボタン、LED、A/Dコンバータなどのデバイスをシミュレート

これらは、Windowsの同一プロセス内で実行されるプログラムです。ユーザはμITRON上のアプリケーションをC言語で記述して、32ビットDLL(Dynamic-Link Library)形式の実行モジュールとして作成します。各モジュールの関係は下図のとおりです。

GUI

コマンド/スクリプト

Active-Xコントロール

Cmtoy.exe

μITRON

カーネル

kpdll.dll

μITRON

アプリケーション

app.dll

（ファイル名は任意）

C-Machine

cm.dll

ターゲットプログラム

図 1-1プログラム構成

μITRONカーネルはCmtoyの一部として提供しています。皆さんはμITRON上のアプリケーションをC言語で記述して、実行形式をWindowsのDLLとして作成します。プログラムの作成、実行形式のDLL作成にはVisualStudio6.0のような開発環境が必要です。Microsoftは無料のVisualStudioバージョンも配布しているのでそれを使うこともできます。Cmtoyを起動した後でμITRON上のアプリケーションファイル(*.dll)を指定してロードし、実行します。開発環境のデバッグ機能を使ってソースレベルのデバッグも可能です。

Cmtoyの目的はパソコンだけあれば、μITRONマルチタスクプログラミングの学習、体験ができるようにすることです。

※Microsoftの無料のIDE(統合開発環境)としては、以下のバージョンがあるようです。

Visual Studio Express（2008,2015,2017版など）

Visual Studio Community 2013

Visual Studio Community 2019

Visual Studio Community 2022

※本書では言語Cの知識を前提に解説します。関数、変数、ポインタなどについては説明しません。その他ルーチン、サブルーチンなどの一般的に使用されているプログラミング用語についても説明せずに使用します。

ここで使用している用語（ターゲットハードウェア、ターゲットプログラムなど）はこれ以降の項で説明します。

GUI(Graphical User Interface)の概要

周辺装置を、GUIのダイアログ上にコントロールとして配置して、マウスで操作します。ハードウェア操作に加えて、デバッグ用に文字列を表示するための出力ウインドウもダイアログ内に持ちます。以下にCmtoyのダイアログイメージを示します。

ハードウェア

コントロ－ル群

出力ウインドウ

図 1-2 CmtoyのGUI構成

このダイアログ内の左側の「ハードウェア」の部分に配置されているコントロールがハードウェアをシミュレートするGUIとなります。それ以外の右側の部分はCmtoyを操作するGUIです。

GUIから以下の操作ができます。

- ファイル名を指定してμITRONアプリケーション（DLL形式）をCmtoy.exeのアドレス空間にロードする。

- μITRONカーネルを実行する。カーネルはユーザタスクを生成し、実行する。

- インターバル・タイマを起動、停止。割込み周期の設定。

- 外部割込みを発生する。

- ボリューム値を変更。最大値を設定。

- ボタン、スイッチの操作。

- コンソールからコマンドラインによる操作。

- スクリプトファイルによるコマンドライン操作のバッチ処理。

- 割込みコントローラ（IRC）のレジスタを参照。

- メモリ/IO空間の参照。

- ターゲットプログラム（μITRONカーネル）の情報を表示。

各ボタンの意味は、マウスポインタをその上に持っていくとツールチップが表示されて簡単な説明が表示されるので確認できます。

図 1-3「ロード」ボタンのツールチップ

ファイル構成

ホームページからダウンロードしたファイルを解凍すると以下のファイルが得られます。

Cmtoy-304\

doc\

Cmtoy_Vxxx.pdf        解説書

bin\

Cmtoy.exe			Cmtoyの実行モジュール

cm.dll				C-Machineの実行モジュール

kpdll.dll			μITRONカーネルの実行モジュール

cminit.cms			Cmtoy起動時に自動的に実行するスクリプト・ファイルの例

app1.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep1ディレクトリ内にソースがある）

app2.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep2ディレクトリ内にソースがある）

app3.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep3ディレクトリ内にソースがある）

app4.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep4ディレクトリ内にソースがある）

app5.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep5ディレクトリ内にソースがある）

app6.dll			μITRONアプリケーション（以下のstep6ディレクトリ内にソースがある）

start_app.txt		app?.dllを実行するスクリプトファイル

step2_mem.txt		step2で使用するターゲット・メモリを定義するスクリプト・ファイル

puch.ocx			ボタンをシミュレートするActiveXコントロール

segled.ocx			LED表示器をシミュレートするActiveXコントロール

led.ocx			LEDランプをシミュレートするActiveXコントロール

serial.ocx			TCP/IPポートを制御するActiveXコントロール

install.bat			ActiveXコントロール登録用バッチファイル

uninstall.bat		ActiveXコントロール登録解除用バッチファイル

REGSVR32.EXE		ActiveXコントロール登録ユーティリティ

script_sample\		各種スクリプトの例

sample\			プログラム例①の実行ファイル、スクリプトファイル

memory\			プログラム例②の実行ファイル、スクリプトファイル

16550\				プログラム例③の実行ファイル、スクリプトファイル

include\				アプリケーション・プログラムがインクルードするヘッダファイル

hal.h				C-Machineの機能を使うためのヘッダファイル

hal_uart.h			16550相当のシリアル機能を使うためのヘッダファイル

hal_systembus.h		バスオペレーションをサポートするためのヘッダーファイル（V3,03で追加）

itron.h			μITRONのC言語インタフェースを定義したヘッダファイル

kernel_cfg.h		μITRONのコンフィグレーションで使用するヘッダファイル

kernel_id.h			μITRONの機能に関する定義をしたヘッダファイル

LIB\					アプリケーションがリンクするライブラリファイル

cm.lib				VisualStudio6.0が生成したインポートライブラリ

kpdll.lib			VisualStudio6.0が生成したインポートライブラリ

2omf.bat			cm.lib,kpdll.libをOMF形式に変換するバッチファイル

tools\

cmtoy_700.ht          ハイパーターミナル定義ファイル（ポート700用）

cmtoy_701.ht          ハイパーターミナル定義ファイル（ポート701用）

cmtoy_702.ht          ハイパーターミナル定義ファイル（ポート702用）

mITRON\				μITRON用サンプルプログラム

sample\				プログラム例① 11.1 タスクと割込みハンドラの例のソースプログラム

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

test.c			サンプルタスク

sample.c			サンプルタスク、割込みハンドラなど

app\				V3.00でVisualStudio6.0のワークスペースファイルを分離

app.dsw		app.dllを作成するVisualStudio6.0のプロジェクトファイル

app.mke		VisualStudio6.0がイクスポートしたメイクファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル例

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app_08\			V3.00でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app_17\			V3.00でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

Bccapp\

bccapp.bdp		BCC Developperのプロジェクトファイル

sample_memory\			プログラム例② 11.2 ターゲット・メモリの例のソースプログラム

sample_16550\			プログラム例③ 11.3 16550制御例のソースプログラム

step1\					μITRONチュートリアル 10.1 ステップ１(app1.dll)のソースプログラム

app1\			V3.00でVisualStudio6.0のワークスペースファイルを分離

app.dsw		app1.dllを作成するVisualStudio6.0のプロジェクトファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app1_08\			V3.00でソリューションファイルを分離

app.sln		app1.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app1_17\			V3.00でソリューションファイルを分離

app.sln		app1.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

step2\					μITRONチュートリアル 10.2 ステップ２(app2.dll)のソースプログラム

step3\					μITRONチュートリアル 10.3 ステップ３(app3.dll)のソースプログラム

step4\					μITRONチュートリアル 10.4 ステップ４(app4.dll)のソースプログラム

step5\					μITRONチュートリアル 10.5 ステップ５(app5.dll)のソースプログラム

step6\					μITRONチュートリアル 10.6 ステップ６(app6.dll)のソースプログラム

修正履歴

Cmtoy V2.00では、以下のソースファイル、プロジェクトファイルを変更しています。

debug.c	バグの修正、機能追加を含む変更。「11.2.1(4) デバグコマンドの拡張」を参照。

hal.h	バグの修正、機能追加を含む変更

hal_uart.h	バグの修正、機能追加を含む変更

app.dsw	プリプロセッサ・マクロから”APP_EXPORTS”を削除

デバグバージョンのビルド後、*.dllを\binにコピーしない

デバグバージョンの「デバッグセッションの実行可能ファイル」にd:\cmtoy-200\bin\Cmtoy.exeを設定

app.sln	Visual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル（以前は2005 Express）

serial.ocx	バグの修正(V1.6)

Cmtoy V3.00での変更点。

debug.c	先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)、バグの修正。「10.2.3 実装設計」を参照。

serial.ocx	機能追加(V1.7)。「2.16.2 TCP/IP端末」を参照。

Cmtoy V3.03での変更点。

コンソール・コマンドdefine_mem、set_interrupt_name, set_switch_nameに機能を追加。

コンソール・コマンドset_titleの修正。

定義済み関数型マクロ@strcmpを追加。

C-Machineの機能にhalDebugSetTitleを追加

includeファイルhal_systembus.hを追加

debug.c	CLIコマンドの追加、修正。μITRONチュートリアル「ステップ2」を参照

mITRON\sample\ の修正

mITRON\sample_memory\ の修正

Cmtoy V3.04での変更点。

debug.c	修正。μITRONチュートリアル「ステップ2」を参照

コンソール・コマンドset_shortcut_name,set_editorを追加。

コマンド・ショートカットF3,F4のバグの修正

解説書の間違いを修正、追記

C-Machineとは

ここではC-Machineが想定しているコンピュータ・ハードウェアについて考察します。ハードウェアのうちコンピュータ上で実行されるプログラムの論理的な動作に関係する部分を取り出して考察します。これはプログラマにとっては実ハードウェアとC-Machineで同じようにプログラム設計ができることを意味します。例えば、外部割込みが発生した順番で決まる動作はC-Machine上でも実ハードウェアでも同じになります。

実際のハードウェアの実時間動作タイミングは以下の要因で変わりますが、プログラムの論理的な動作は同じことが保証されます。

- CPUが違えば異なる。動作周波数が異なる。

- 同じ命令セットを持ったx86 CPUでもIntel製とAMD製では同じ周波数でもCPU内部のタイミングは異なるし、命令のクロック数も異なることがある。

- 同じCPUで同じ動作周波数でもメモリの性能やキャッシュメモリの量が違えば異なる。

- 周辺装置（メモリ、IC,LSI）によりタイミングが変わる。

C-Machineで前提とするコンピュータモデルはいわゆるノイマン型（von Neumann architecture）です。主な特徴は、

- CPU（Central Processing Unit）とアドレス付けされた記憶装置（メモリ）

- プログラム内蔵方式（命令とデータを記憶装置に配置する）

- CPUと記憶装置、周辺装置はバス（bus）で接続（バス型トポロジ）され、同一クロックに同期して動作する（クロック同期）。

C-Machineでは、仮想の16～32ビットCPUを搭載したスタータキット程度のハードウェアをシミュレートします。本書ではこの仮想的なハードウェアを「ターゲットハードウェア」と呼びます。以下、この仮想CPUを「ターゲットCPU」と呼びます。また、ターゲットCPU上で動くシステムプログラムを「ターゲットプログラム」と呼びます。

ハードウェアの主な構成要素（周辺装置）は以下のとおりです。

・CPU		ステータスレジスタに１ビットの割込み制御フラグを持つx86のようなCPUをシミュレート

・外部割込み（16個）	割込みコントローラ(IRC)として8259をシミュレート（カスケード接続のない１６レベルの割込み要求を制御）

・インターバル・タイマ		レベル0の外部割込みを使い周期的な割り込みを発生する（μITRONのシステムタイマとして使う）

・LED（8個）		LEDのランプ

・表示器			7セグメントLEDを2個配置、2桁表示可能

・ボリューム(１個)	A/Dコンバータをシミュレート（4ビット～16ビット）

・スイッチ（4個）	ON/OFF切り替えのディップスイッチをシミュレート

・ボタン(１個)		押している間だけON,放すとOFFとなるボタンスイッチをシミュレート

・シリアルポート(2個)		UART(RS232-C)をシミュレート（Windowsのハイパーターミナルと通信できる）。16550をシミュレート。

・メモリ/IO空間	ターゲットCPUの物理アドレスに依存したRAM、EEPROM、フラッシュメモリ、メモリマップドIO、ポートIOなどをシミュレート。

・リセットボタン		リセット信号をシミュレートして、ターゲットCPUを実行開始させる

CPUとメモリ、割込みコントローラなどの各種周辺装置（peripheral device）は１つのバス(bus)で接続されています（バス型トポロジ）。CPU、周辺装置は実際には並列動作していてバスを使う通信の信号はすべての周辺装置に届いています。多くの場合CPUがバスマスターとなりバスの通信を開始しますがCPU以外の装置がバスマスターになることもあります。

バス通信の特性では必ずCPUと周辺装置の１：１通信です。この特性を利用してC-Machineはハードウェアをシミュレートします。C-MachineではCPUが実行する「ハードウェアを制御するプログラム」の構造、制御フロー、アルゴリズムを実機と変えずに動かすことを狙っています。

C-Machineで行うハードウェアのシミュレートは、回路設計で行うハードウェアのシミュレートとは違います。回路設計では実時間（システムクロック）に沿った回路動作を検証しますが、C-Machineでは回路レベルでの実時間タイミングは無視して、ターゲットプログラムの論理的な動き（制御フロー、アルゴリズム）だけをシミュレートします。

ここではハードウェアをシミュレートするために必要な要素を取り出して考察をします。

システムバス

一般的にCPUと周辺装置のバスによる接続関係を以下のようなブロック図で表現します。

IR15

IRn

IRm

ターゲットCPU

割込みコントローラ

（IRC）

RAM

ROM

インターバルタイマ

URAT1

URAT2

LED

表示器

ボタン

A/Dコンバータ

スイッチ

INTA

INTR

IR0

図 1-4ターゲットハードウェアのブロック図

ここで矢印　　　　　　　　は、システムバス(system bus)を表します。

システムバスとはCPUと周辺装置間を結ぶ伝送路で、以下の信号で構成されています。

- アドレスバス（16～24ラインを想定）

- データバス（8,16,32ラインを想定）

- 制御信号

アドレスバスとデータバスで同じ信号線を使うCPUもあるし、信号線を分けているCPUもあります。例えば8086 CPUでは20本のアドレス線があり、下位の0～15はデータバスと共通の信号線(multiplexed bus)となっています。

アドレス線の数によりCPUの物理アドレス（物理メモリ）の最大サイズが決まります。また、ポートIOをサポートするCPUは、アドレスバスに出ているアドレスがメモリアドレスかポートアドレスかを区別する制御信号を持っています。ポートアドレスとしてはアドレス線のすべてまたは一部を使います。例えば8086 CPUの場合20本のアドレス線を持っていて、メモリアドレスは0～220-1(0xfffff)となり、ポートアドレスは0～216-1(0xffff)の範囲です。このようにメモリ、ポートとも有限な整数値で指定される「アドレス空間（1次元配列）」を構成します。

制御信号にはクロック信号（システムクロック）が含まれていてCPUとすべての周辺装置の通信タイミングの基準となる信号を提供します。CPUと周辺装置が通信する場合はこのクロック信号に合わせて各信号を制御します（クロック同期）。

ほとんどの場合CPUがバスマスターになりCPUと各装置間で１：１のデータ送受信を行います。バスマスターがアドレスバスにアドレスを送出し、周辺装置は自分あてのアドレスを確認したらデータバスにデータを出力するか、データバスの内容を読み取ります。実際には各周辺装置がそれぞれアドレスバスを監視しるわけではなく、アドレスデコーダ(address decoder)という回路がアドレスバスを監視していて有効なアドレス信号を検出するとアドレス内容からどの周辺装置かを特定し、その周辺装置へたいてい1ラインのチップセレクト(chip select)信号を送出します。このように各周辺装置はチップセレクト信号だけを監視して自分が応答すべきか判断しています。データバスも各周辺装置にすべて接続しているわけではなく必要な数の信号線が接続しています。例えばデータバスが16ラインあっても周辺装置には8ラインしか接続していないこともあります。

CPUと周辺装置はCPUが定めるバスオペレーション(bus operation)またはバスサイクル(bus cycle)に従って通信します。制御信号にはバスサイクルを指定する信号線が含まれています。例えば8086 には以下のバスサイクルがあり、これらを区別するための3ラインの制御信号を持ちます。

- 割込みアクノリッジサイクル（CPUが割込みコントローラから割込みベクタ番号を読みだす）

- I/Oリードサイクル（CPUがIOポートからデータを読みだす）

- I/Oライトサイクル（CPUがIOポートへデータを書きだす）

- Haltサイクル（CPUはバス制御を停止）

- 命令フェッチサイクル（CPUがメモリから命令コードを読みだす）

- メモリリードサイクル（CPUがメモリからデータを読みだす）

- メモリライトサイクル（CPUがメモリへデータを書きだす）

CPUは命令をメモリから読み込むために⑤を使います。命令を解読してメモリ操作命令なら続いてバスサイクルを使います。メモリへ書き込む命令では⑥を使い、メモリからのデータを読み込む命令では⑦を使います。リードモディファイライト命令では⑥と⑦を使います。

リードモディファイライト命令とは、以下のような処理をする命令です。

- 指定された番地のメモリをテンポラリレジスタに読み込む（⑥を使う）

- テンポラリレジスタを書き換える（AND,OR,XORなどの演算、値の代入）

- テンポラリレジスタを元のメモリに書き戻す（⑦を使う）

※8086は1978年にインテル（Intel Corporation）が発表した16ビットマイクロプロセッサです。x86アーキテクチャの最初のプロセッサです。アドレスバスは20ビット、データバスは16ビットでCPU周波数は5 MHz から 10 MHzで1990年まで製造された。

※命令のバイト数はCPUにより違います。8086は可変長命令（1～5バイト）を採用しているので命令の1バイト目で続くバイト数が分かるような命令になっています。

※CPUのバス構造には命令用とデータ用に物理的に別なバスをもつハーバード・アーキテクチャもありますが、通常この違いをCコンパイラが隠してくれるのでプログラマは意識しなくても問題とはなりません。

※システムバスはCPUと周辺装置を結ぶ伝送路です。小規模なコンピュータならすべての周辺装置がCPUと同じ基板上に実装されていますが、中にはオプションの周辺装置を別基盤に実装したい場合もあります。そのような場合はPCI（Peripheral Component Interconnect）という規格に基づいてシステムバスを別基盤に延長します。PCIにより延長されたシステムバスに繋がった周辺装置はプログラムからは別基盤上にあることを意識せずに使うことができます。

制御信号

ターゲットCPUの主な制御信号をまとめます。これは、あくまでプログラマがCPUの動作を理解するための参考と考えてください。

| 信号シンボル | 入出力 | 信号名と説明 |
| --- | --- | --- |
| A19-A0 | 出力 | メモリまたはIOアドレス（この場合は20ビットバス） |
| Dn-D0 | 入出力 | データバス（8ビット、16ビット、32ビットバス） |
| INTR | 入力 | INTERRUPT REQUEST:命令の最後のクロックサイクルで評価し、割込みアクノリッジサイクルを開始するかどうか決める。 |
| INTA | 出力 | INTERRUPT ACKNOWLEDGE:CPUによる割込みアクノリッジサイクルを示す |
| S0,S1,S2 | 出力 | STATUS:バスサイクルを区別する |
| M/IO | 出力 | STATUS LINE:メモリアクセスとIOアクセスを区別する。 |
| RD | 出力 | READ:メモリリードサイクルまたはIOリードサイクル |
| WR | 出力 | WRITE: メモリライトサイクルまたはIOライトサイクル |
| CE0-CE3 | 出力 | CELL ENABLES:ライトサイクル時にデータバス上の書き込みデータ位置を示す。 |
| LOCK | 出力 | LOCK:他のバスマスターがシステムバスの制御権を取れないようにする |
| HOLD/HLDA | 入力／出力 | HOLD/HOLD ACKNOWLEDGE:他のバスマスターがシステムバスの制御権を要求するときに使う。 |
| CLK | 入力 | CLOCK:CPUおよびバスコントローラーの基本タイミングに使うクロックを供給 |
| READY | 入力 | READY:バスサイクルを終了していいか判断する。CPUはそれまでアイドル状態（複数クロック）をバスサイクルに挿入する。 |

この表の「入出力」はCPUから見た場合の入力と出力です。出力とある信号はCPUが駆動し、入力とある信号は周辺装置が駆動します。アドレスバスはCPUが駆動し、データバスはバスサイクルによりCPUまたは周辺装置が駆動します。

CPUと各周辺装置はこの１つのシステムバスを使って通信します。そのため必ずバスの使用権を持った装置がバスの制御を開始します。この使用権を持った装置をバスマスターと呼びます。複数の装置がバスの使用権を要求した場合にバスマスターが常に１つだけバス上に存在するように調停するバスアービトレーション（bus arbitration）という仕組みが組み込まれています。

CPU以外の周辺装置がバスマスターになる場合は、CPUへHOLD信号を送出します。CPUはHOLD信号を受け取ると規定の手順に従いバスを放棄しHLDA信号でそれを周辺装置に知らせます（HLDA信号以外の出力端子をハイインピーダンスにする）。周辺装置はメモリ操作が終了したらHOLD信号の送出をやめます。CPUはHOLD信号のなくなったことを確認しHLDAの送出を止めバスマスターに戻ります。

LOCK信号（出力）：CPUは複数の連続するバスサイクル間を他のバスマスターから保護するためにLOCK信号（BUS LOCK）を使います。例えば1命令でメモリからリードしてデータを修正し同じアドレスに書き戻す（READ/MODIFY/WRITE操作）場合、LOCK信号を使うとこの途中で他の周辺装置が同じアドレスのメモリを書き換える（衝突）のを防ぎます。

※x86アーキテクチャでは、命令実行中はLOCK信号で保護されるので、命令実行中に中断してバスマスターを放棄することはありません。

HOLD信号（入力）：CPUは周辺装置をバスマスターにするためHOLD信号（BUS HOLD REQUEST）を監視します。CPUはバスサイクルが終了してHOLD信号を受信していた場合、HLDA（Hold acknowledge）を出力してバスマスターを譲ることを知らせます。LOCK信号を出力している間はHLDAを出力しません。バスマスターを譲った後CPUはシステムバスを制御しません。

CPUはHalt命令を実行するとHaltサイクルを実行して、システムバスを使うのをやめHalt状態に入ります。PC（プログラムカウンター）はHalt命令の次のアドレスを指しています。外部割込みが発生するとHalt状態を終了し、通常の動作に戻ります。

※中にはREADY信号を操作しない遅い周辺装置もあります。そのような場合CPUが明示的に必要なクロック数間待つ必要があります。例えば8086ではNOP命令をプログラムで実行して必要なクロック数を確保します。C言語プログラムにNOP命令を挿入するには以下のようなマクロを定義して行います。（Microsoft C/C++ Compilerの場合）

#define NOP	_asm  nop

※実際のCPUのデータシートには、各バスサイクルでこれらの信号がどのように関連しあって使われているかを示すタイミングチャート（Timing Waveforms, Timing Diagram）が載っています。

メモリシステム（メモリの構成）

データ転送機構

メモリは8ビットまたは16ビットのメモリセルの配列です。アドレスバスはこのセルの配列要素を指定します。このメモリセルがCPUの読み書きする最小単位となります。ほとんどのCPUのメモリシステムのメモリセルは8ビットです。16ビットのメモリセルの場合、データバスは最低16ライン必要です。本書では、8ビットメモリセルを使うCPUを「バイト・アドレッシング」、16ビットのメモリセルを使うCPUを「ワード・アドレッシング」と呼ぶことにします。

CPUはデータバスのサイズ（ビット数）に応じて、連続した複数のメモリセルを1回で読み書きします。

アドレスバス(An-A0,CE0)

データバス(D7-D0)

CPU

8-Bit データバス

8-Bit

メモリ

アドレスバス(An-A1,CE1-CE0)

データバス(D15-D0)

CPU

16-Bit データバス

16-Bit

メモリ

アドレスバス(An-A2,CE3-CE0)

データバス(D31-D0)

CPU

32-Bit

メモリ

32-Bit データバス

バイト・アドレッシングのメモリインターフェース(8-Bitメモリセル)

CPUは２の倍数アドレスから

16ビット単位で読み書きする。

（バスオペレーション）

CPUは４の倍数アドレスから

32ビット単位で読み書きする。

（バスオペレーション）

CPUは各アドレスから

8ビット単位で読み書きする。

（バスオペレーション）

アドレスバス(An-A0,CE0)

データバス(D15-D0)

CPU

16-Bit データバス

16-Bit

メモリ

アドレスバス(An-A2,CE1-CE0)

データバス(D31-D0)

CPU

32-Bit

メモリ

32-Bit データバス

ワード・アドレッシングのメモリインターフェース(16-Bitメモリセル)

CPUは２の倍数アドレスから

32ビット単位で読み書きする。

（バスオペレーション）

CPUは各アドレスから

16ビット単位で読み書きする。

（バスオペレーション）

CPUの内部データ(命令オペランド)は以下の形式になります。

バイト（8ビット）

ワード（16ビット）

ダブルワード（32ビット）

D31               D15      D7     D0

32ビットデータバスを使ってメモリとの間でデータ転送する場合、実際に書き込むメモリセル位置をCE0-CE3で指定します。CEn=1に対応するデータバスの値のみがメモリセルに書き込まれます。

| アドレス（バイト・アドレッシング） | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| データバス（リトルエンディアン) | D7-0 | D15-8 | D23-16 | D31-24 |
| データバス（ビッグエンディアン） | D31-24 | D23-16 | D15-8 | D7-0 |
| セルイネーブル | CE0 | CE1 | CE2 | CE3 |
| CE0-CE3の起こりえるパターン | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |

アドレス1002Hに32ビットデータ12345678Hを書き込む場合、2回のバスオペレーションが必要となります。リトルエンディアンのCPUの以下のような命令を実行した場合を考えると、

MOV DWORD PTR [1002H],12345678H

| アドレス | データバス | セルイネーブル | バスオペレーション | バスデータ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | X | CE0=0 | メモリライト アドレス＝1000H | 5678xxxx |
| 1001 | X | CE1=0 |  |  |
| 1002 | 78 | CE2=1 |  |  |
| 1003 | 56 | CE3=1 |  |  |
| 1004 | 34 | CE0=1 | メモリライト アドレス＝1004H | xxxx1234 |
| 1005 | 12 | CE1=1 |  |  |
| 1006 | X | CE2=0 |  |  |
| 1007 | X | CE3=0 |  |  |

xは不定値。

ビッグエンディアンなら以下のようになります。

| アドレス | データバス | セルイネーブル | バスオペレーション | バスデータ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | X | CE0=0 | メモリライト アドレス＝1000H | xxxx1234 |
| 1001 | X | CE1=0 |  |  |
| 1002 | 12 | CE2=1 |  |  |
| 1003 | 34 | CE3=1 |  |  |
| 1004 | 56 | CE0=1 | メモリライト アドレス＝1004H | 5678xxxx |
| 1005 | 78 | CE1=1 |  |  |
| 1006 | X | CE2=0 |  |  |
| 1007 | X | CE3=0 |  |  |

xは不定値。

ワード・アドレッシングの場合以下のようになります。

| アドレス（ワード・アドレッシング） | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| データバス（リトルエンディアン) | D15-0 | D31-16 |
| データバス（ビッグエンディアン） | D31-16 | D15-0 |
| セルイネーブル | CE0 | CE1 |
| CE0-CE1の起こりえるパターン | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |

16ビットデータバスを使ってメモリとの間でデータ転送する場合、実際に書き込むメモリセル位置をCE0-CE1で指定します。

| アドレス（バイト・アドレッシング） | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| データバス（リトルエンディアン) | D7-0 | D15-8 |
| データバス（ビッグエンディアン） | D15-8 | D7-0 |
| セルイネーブル | CE0 | CE1 |
| CE0-CE1の起こり得るパターン | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |

※コンソール・コマンドdefine_memを参照のこと。

プログラミング上の注意点

8/16ビットのメモリセルの違いによりCコンパイラのデータタイプは以下のようになることが考えられるので注意が必要です。（charのビットサイズが違います。）

| メモリセルのタイプ C言語の データタイプ | 8-bitメモリセル バイト・アドレッシング | 16-bitメモリセル ワード・アドレッシング |
| --- | --- | --- |
| char,unsigned char | 8bit | 16bit |
| short,unsigned short | 16bit | 16bit |
| int,unsigned int | 16または32bit | 16または32bit |
| long,unsigned long | 32bit | 32bit |

バイト列00,01,02,03,04,05,06,...をワード・アドレッシングのa000番地のメモリ上に配置する場合の例を以下に挙げます。

| バイト列 |  | メモリ アドレス | リトル エンディアン | ビッグ エンディアン |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | a000 | 0100 | 0001 |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  | a001 | 0302 | 0203 |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  | a002 | 0504 | 0405 |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  | a003 | 0706 | 0607 |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  | a004 | 0908 | 0809 |
| 09 |  |  |  |  |
| 0a |  | a005 | 0b0a | 0a0b |
| 0b |  |  |  |  |

※物理的なメモリチップは通常8ビットメモリセルで物理的には8ビット単位でアドレス指定します。そのため、ワード・アドレッシングのメモリシステムにおいてCPUの扱う16ビットメモリセルと物理的な8ビットメモリセルとの関係はハードウェア設計依存となりますが、Cmtoyでは上記のような関係を想定します。

※メモリシステムの構成は、コンソール・コマンドdefine_memで指定します。

CPU

まずプログラマから見えるCPUの動作、プログラミングモデルを確認します。プログラム内蔵方式CPUではメモリを次のような用途に対応した領域に分けて使います。

- コード領域（命令コード、定数を格納する、書き換え不可で読み出しのみ）

- データ領域（読み書き可能）

- スタック領域	（後入れ先出しのデータ構造として使う、読み書き可能）

- 割込みベクターテーブル（書き換え不可または読み書き可能）

これらの領域を効率よく操作するためと演算を効率よく行うために以下のようなレジスタ構成を持ちます。

- PC（プログラムカウンタ）	コード領域内の次に実行する命令コードを指す

- SP（スタックポインタ）	スタック領域内で後入れ先出し構造を扱う

- SR（ステータスレジスタ）	命令実行するたびに変更される内部状態を示す。

割込み禁止／許可の1ビットの割込みフラグも含む。

- 汎用レジスタ（ｎ個）		演算オペランド、演算結果格納、メモリアドレッシングに使う

以下のフローチャートはプログラム内蔵式CPUの働きのすべてです。最新のCPUはマイクロアーキテクチャ構造を持ち、パイプライン、命令先読み、分岐予測などを行うものもありますが、プログラマおよびソフトウェア（プログラム）から見えるCPUの動作はこのフローチャートとなります。本書ではCPU例外が発生した場合の動作については考えないことにします。

なし

power on/reset

プログラムカウンタ(PC)初期化

割込み禁止

PCの指すメモリから命令フェッチ

PCを更新（次の命令）

命令をデコード

命令を実行

外部割込み要求

(INTR信号)

SR割込みフラグ

SRをスタックへ退避

SRを割込み禁止に設定

PCをスタックへ退避

メモリ上のベクターテーブルの値をPCに設定

あり

禁止

許可

１命令（複数バイト）をメモリから読み出し実行

PCは次の命令の先頭アドレスを指す

INTR信号はCPUの外部から

非同期に発生する

1-5 CPUの動作

これを見るとわかるようにCPUは常にバスサイクルを使ってメモリにアクセスします。メモリから命令を読み込み、その命令に従った動作をします。命令の内容によってはメモリからデータを読み込んだり、メモリへデータを書き出します。割込み要求が発生すると割込みアクノリッジサイクルで割込み要求に対応するベクタ番号を読み出し、メモリ上のベクターテーブルからベクタ番号に対応する内容を読み出しプログラムカウンタ（PC）へ設定します。

CPUの動作をまとめると、

- 1命令実行するために複数のバスサイクルを使用する。

- 割込みハンドラの起動は命令終了時に行われる。ある命令を実行している最中のバスサイクルを中断して割込みハンドラに移行することはない。

割込み受付前後のCPU、スタックの様子を以下に示します。

SP→

メモリ（スタック領域）

・

・

・

割込み前

SP→

PC

SR

・

・

・

割込み受付後

メモリ（スタック領域）

CPUのSRは

割込み許可

CPUのSRは割込み禁止に変わる

CPUのPCはベクタテーブルから取得した値

スタック上のSR値は割込み許可

アドレス小

アドレス大

割込み受付時のPC値

プログラミングモデル

ターゲットCPUのレジスタ構成は以下のように想定します。

PC（プログラムカウンタ）

SP（スタックポインタ）

SR（ステータスレジスタ）	割込み禁止／許可フラグを持つ

汎用レジスタ群			8ビット、16ビット、32ビットレジスタで構成される

ターゲットプログラムをC言語で開発することを想定しているのでプログラムがこのレジスタ構成に依存することはありません。

ターゲットCPUのアドレス空間は、論理アドレスと物理アドレスが一致しているものを想定しています。アドレス変換（ページ機構やセグメンテーション機構）を行わないCPUまたはその動作モードです。

物理アドレスとはアドレスバス（アドレス線）で指定されるメモリアドレスで、ハードウェアの実装で決まります。一方論理アドレスとはCPUの実行するプログラムで使用するメモリアドレスです。例えばC言語の以下のプログラムで0xe000は論理アドレスです。

char *p = (char*)0xe000;

*p = 0;

これは論理アドレス0xe000へ8ビットデータ0を書き込むという意味になります。論理アドレスと物理アドレスが一致しているということはアドレスバスへも0xe000が出力されるということです。

ターゲットCPUは8ビット、16ビット、32ビットの整数データを扱います。このデータをメモリに保存する方法を考察しましょう。ビッグエンディアン(big endian)とリトルエンディアン(little endian)という２つの保存方法を説明します。どちらもメモリセルのサイズより大きなデータは連続したメモリセルに保存します。

まず、メモリセルが8ビットのメモリとCPUのレジスタの間でデータを交換する場合を考えます。アドレス0x8000に16ビットデータを読み書きする場合と32ビットデータを読み書きする場合を以下に示します。

0x12

アドレス

(16進)

8000

8001

8002

8003

8004

0x34

0x56

0x78

メモリセル(8ビット)

・

・

・

16ビットレジスタ

32ビットレジスタ

0x1234

0x12345678

ビッグエンディアン

0x12

アドレス

(16進)

8000

8001

8002

8003

8004

0x34

0x56

0x78

メモリセル(8ビット)

・

・

・

16ビットレジスタ

32ビットレジスタ

0x3412

0x78563412

リトルエンディアン

8ビットメモリセル上のデータの並び

C言語のプログラムでもこの違いを確認しましょう。

typedef unsigned char       BYTE;

typedef unsigned short      WORD;

typedef unsigned long       DWORD;

BYTE* p = (BYTE*)0x8000;

BYTE B1, B2;

WORD W1, W2;

DWORD D1;

*p = 0x12;

*(p+1) = 0x34;

*(p+2) = 0x56;

*(p+3) = 0x78;

W1 = *(WORD*)p;

D1 = *(DWORD*)p;

B1 = (BYTE)W1;

B2 = (BYTE)D1;

W2 = (WORD)D1;

if(B1 == B2)

;//little endian B1 = B2 = 0x12

else

;//big endian 	B1= 0x34, B2= 0x78

if(W1 == W2)

;//little endian W1 = W2 = 0x3412

else

;//big endian W1= 0x1234, W2= 0x5678

次に、メモリセルが16ビットのメモリとCPUのレジスタの間でデータを交換する場合を考えます。アドレス0x8000に32ビットデータを読み書きする場合を以下に示します。

0x1234

アドレス

(16進)

8000

8001

0x5678

メモリセル(16ビット)

・

・

・

32ビットレジスタ

32ビットレジスタ

0x12345678

ビッグエンディアン

リトルエンディアン

0x56781234

16ビットメモリセル上のデータの並び

ちなみに、エンディアンが問題になるのは、ネットワークを通してバイナリデータを交換する場合やファイルを通して異なるシステムとバイナリデータを交換する場合です。参考までに、TCP/IP プロトコルスタックではビッグエンディアンに統一しているようです（ネットワークバイトオーダー）。

ところでWindowsが動いているx86 CPUは、8ビットメモリセルでリトルエンディアンです。そのためCmtoyではμITRONアプリケーションを作成するCコンパイラは8ビットメモリセルでリトルエンディアンのシステムを前提にしています。ですからCコンパイラの作成するコードセクション、データセクション、スタックセクションはすべて8ビットメモリセルかつリトルエンディアン形式で、配置されるアドレスはWindowsが決める32ビットアドレス内のどこかになります。このようにC言語で定義したデータはすべて8ビットメモリセルでリトルエンディアンとして扱われます。C言語はCPUに依存せずプログラムを書くために開発されてきた経緯があるので、Windowsで動作確認ができたプログラムは別なCPUに移植しても実行結果も同じになることが基本的に保証されています。C言語でカバーしきれないCPUに依存する処理はインラインアセンブラを使いマクロで記述すれば、移植の工数を大幅に減らすことは可能となります。

しかし、ハードウェアの実装で決まる物理アドレスに依存するメモリ、IOポートは、C-Machineがシミュレートします。C-Machineはエンディアン、メモリセルの組み合わせで決まる４通りのメモリシステムをシミュレートします。ハードウェアに依存するメモリをC言語から取り扱うためにはC-Machineの用意する関数を経由しなければ正しく扱えません。

ハーバード・アーキテクチャを採用したDSP(Digital Signal Processor)の中には特定の命令と命令の間に同期をとるためにプログラムで明示的にクロックを消費するためだけの命令を実行する必要があるものがあります。このような場合でもC言語でプログラムを開発しているとCコンパイラが命令の並びを判定して勝手に必要なクロック数を消費する命令を挿入するのでプログラマはそれを意識しなくても問題にはなりません。

バスサイクル（メモリオペレーション）

ターゲットCPUは以下のバスサイクルを定義します。

- 割込みアクノリッジサイクル（CPUが割込みコントローラから割込みベクタ番号を読みだす）

- I/Oリードサイクル（CPUがIOポートからデータを読みだす）

- I/Oライトサイクル（CPUがIOポートへデータを書きだす）

- Haltサイクル（CPUはバス制御を停止）

- 命令フェッチサイクル（CPUがメモリから命令コードを読みだす）

- メモリリードサイクル（CPUがメモリからデータを読みだす）

- メモリライトサイクル（CPUがメモリへデータを書きだす）

バスアービトレーションにはHOLD,HLDA,LOCK信号を使います。CPUはLOCK信号を使い一連のバスサイクルを保護し、終了するまで他のバスマスターへ制御権を譲りません。

※１回のリードサイクル、ライトサイクルはデータバスのサイズでメモリとデータ転送を行います。16ビットデータバスなら2バイト境界、32ビットデータバスなら4バイト境界でデータ転送をします。8086の16ビットデータバスシステムでCPUの命令が奇数アドレスnで16ビットリード命令(MOV AX,n)を実行した場合には、2回のリードサイクルが実行されます。8086は1回目はn-1偶数アドレスから16ビットデータを読み出し、2回目はn+1偶数アドレスから16ビットデータを読み出して、1回目の上位8ビットと2回目の下位8ビットを取り出して16ビットに合成してAXレジスタ格納します。
以下は概念図です。実際に8086がどのように信号制御しているかはデータシートを確認してください。（アドレスA0信号と/BHE(BusHighEnable)信号を制御して行っている）

0x12

AXレジス

0x34

アドレス

(16進)

8000

0x78

0x56

0x78

メモリセル(8ビット)

・

・

・

CPUの命令　MOV AX,[8001H]	；8001番地から2バイト読み出しAXレジスタに格納

0x34XX

0xXX56

0x5634

8086 CPU

8001

8002

8003

8004

1回目

A0=1,/BHE=0

2回目

A0=0,/BHE=1

割込みモデル

ターゲットCPUの割込みモデルは、8086と8259A（割込みコントローラ）を参考にしています。周辺装置の割込み要求信号IRはIRC(割込みコントローラ)のIRn（n=0～15）ピンにつながっています。周辺装置から割込み要求が発生してからCPUが割込みハンドラプログラムを起動するまでの流れは以下のようになります。

ターゲットCPU

割込みコントローラ

（IRC）

INTR

IR0

周辺装置から

IR15

INTA

- 周辺装置はIR信号をIRCへ送る。

- IRCはCPUへINTR信号を送る。

- CPUはSRとPCをスタックへ保存。（ライトサイクル）

- CPUはSRの割込みフラッグを割込み禁止にする。

- CPUはIRCから割込み番号を読み取る。（割込みアクノリッジサイクル）

- CPUは割込み番号からベクターテーブルの該当アドレスの内容を読み出して（リードサイクル）、PCへ設定する。

※8086では割込みベクターテーブルは0番地から予約されていて、256個の割込みハンドラプログラムのアドレスを格納する。外部割込みはこの中の連続した8個～を使用する。8259Aにはベクターテーブルの先頭のベクタ番号を初期化プログラムで設定しておく。

※8359Aはインテル（Intel Corporation）が開発した8086で使用できるProgrammable Interrupt Controllerです。8レベル以上の割込みを制御する場合はマスター／スレーブのカスケード接続で使用する。

メモリマップドIOとポートマップドIO

CPUが周辺装置と通信する方法を考察します。周辺装置のレジスタはハードウェアの実装設計で決めた特定のメモリアドレスまたはポートアドレスに配置されます。どちらのアドレスを使うかによってメモリマップドI/O（Memory-mapped I/O）とポートマップドI/O（Port-mapped I/O）と呼びます。ここでいうアドレスとは物理アドレスのことです。

CPUはバスマスターとなりこれらのレジスタを読み書きすることで周辺装置を制御します。メモリアドレスに配置されたレジスタはメモリリードサイクル／メモリライトサイクルを使って読み書きし、IOポートアドレスに配置されたレジスタはIOリードサイクル／IOライトサイクルを使って読み書きします。CPUがアドレスバスに出力したアドレスはアドレスデコーダ回路により設計時に決めたアドレスに従い対象周辺装置にチップセレクト信号を送ります。チップセレクト信号を受けた周辺装置はバスサイクルのタイミングに従ってデータバスにデータを出力したり、データバスからデータを入力します。遅い周辺装置はREADY信号を送出しデータがそろうまでCPUにバスサイクル終了を遅らせることができます。READY信号を使ってハードウェアがタイミングを遅らせてもプログラムは影響を受けません。また、その実行中の命令の時間が延びるだけなのでプログラムからはわかりません。

メモリマップドIOの場合は、周辺装置のレジスタはROM,RAMと同じメモリアドレス空間内に存在します。したがって、C言語で周辺装置を操作できます。しかし、周辺装置のレジスタとROM,RAMには決定的な違いがあります。それぞれの特徴を列記してみましょう。

①ROM内のデータは変更できません。CPUはいつ読み出しても同じアドレスからはいつも同じ値が得られます。

②RAM内のデータはCPUが書き込んだ値です。CPUが書き換えない限りいつまでも同じ値を保持しています。電源ON直後はRAMのデータは不定です。したがって、通常電源ON直後にRAM領域全体をプログラムで0x00に初期化します。パリティ付きRAMの場合はこの初期化は必須です。

③周辺装置のレジスタはCPUと関係なく値が変わります。CPUは読むたびに違う値が得られることを前提にしなければなりません。

④周辺装置のレジスタへ書き込んだ値は周辺装置へのコマンドとなることがあります。この場合は、書き込む値と順番が重要な意味を持ちます。

CPUから見ると特徴の③は、放っておくと消えてなくなってしまう揮発性物質を連想させます。このアドレスにはあたかも揮発性(volatile)データが格納されているといえます。この性質はC言語の型修飾子volatileを使って扱います。

C言語でメモリマップドIOを使う

簡単なCプログラムを使って考察しましょう。

ここで、ある周辺装置は２つのレジスタcom, statusを持っていて、comはアドレス0xff000、statusはアドレス0xff001に配置されているものとします。

com

アドレス

ff000

ff001

status

メモリ(8ビット)

・

・

・

typedef struct some_device_reg{

char	com;

char	status;

}DEV_REG;

DEV_REG* pDevReg = (DEV_REG*)0xff000;

void Clear()

{

char temp = pDevReg->status;

}

この関数Clear()内の変数tempは一度も使われないのでCコンパイラはこの代入文を機械語に変換する必要はないと判断して最適化を行い、何もしない関数となってしまいます。関数Clear()にメモリリード命令（１回のメモリリードサイクル）を実行させるには修飾子volatileを使用し、構造体の宣言を以下のように変えます。

typedef volatile struct some_device_reg{

char	com;

char	status;

}DEV_REG;

こうすることにより、Cコンパイラは構造体some_device_regのメンバに関する最適化を行いません。

また、周辺装置を設定するための以下のような関数を考えます。

void Init()

{

pDevReg->com	= (char)0x80;

pDevReg->com	= (char)0x01;

pDevReg->com	= (char)0x40;

pDevReg->com	= (char)0x55;

}

RAM領域のあるアドレスにこのようにデータを書きこんだ場合、1回0x55書き込めば同じことになりますが、メモリマップドIOの場合は違う意味になります。メモリマップドIOの場合は、周辺装置がこの順番に書かれたデータ内容に従って内部状態を変えるので、この順番に書かれたデータが重要な意味を持ちます。

ここで注意すべきは、以下のC言語プログラムの0xff000は論理アドレスです。

DEV_REG* pDevReg = (DEV_REG*)0xff000;

周辺装置を制御するためにはアドレスバスにもこの0xff000が出力される必要があります。そのためメモリマップドIOとして使われるアドレス領域はCPUがアドレス変換（ページ変換など）をしないことが重要です。同時にこの領域はメモリキャッシュの対象外にしておく必要があります。メモリキャッシュ領域では、CPUがリード命令、ライト命令を実行しても実際にメモリリードサイクル／ライトサイクルが実行されるのはいつになるのかプログラムでは感知できないので、周辺装置の制御が正しくできません。

Cmtoyでは、エンディアンを含めメモリマップドIOとポートマップドIO領域をシミュレートします。したがって、C-Machineの提供する関数を使ってこれらの領域にアクセスする必要があります。例えば、上記で示した関数は以下のようになります。

void Clear()

{

char temp = PREAD_BYTE(pDevReg->status);//READ_BYTE(0xff001)と同じ

}

void Init()

{

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x80);// WRITE_BYTE(0xff000, 0x80)と同じ

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x01);

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x40);

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x55);

}

C言語でポートマップドIOを使う

ポートIOを制御する場合、Cのプログラム内にはインラインアセンブラ機能を使って埋め込みます。インラインアセンブラ行は最適化の対象にならないので記述したとおりに実行されます。

x86互換CPUの場合、IOポートのアクセスに以下のような関数を定義します。これはマイクロソフトのC/C++コンパイラを使った場合の例です。

//ＩＯポートから入力

DWORD input_dword( WORD port )

{

DWORD data;

_asm{

mov	dx,port

in	eax,dx

mov	data,eax

}

return data;

}

//ＩＯポートへ出力

void output_dword( WORD port, DWORD data)

{

_asm{

mov	eax,data

mov	dx,port

out	dx,eax

}

}

※インラインアセンブラの記述方法はコンパイラ依存です。

メモリバンク

メモリバンクというメモリ実装について考察しましょう。メモリバンクとはメモリアドレスのある連続領域に複数のメモリを実装する仕組みです。CPUからアクセスできるのはその中の1つです。したがって、ハードウェアでどのバンクのメモリがアクセスできるか（CPUから見えるか）を変更する仕組みを実装しておく必要があります。これを「バンクメモリを選択する」とか「切り替える」ということにします。

アドレス

s

s+1

...

メモリ

バンク0

バンク1

バンクn

・・・

バンク0～バンクnの中から選択されたバンクメモリがCPUから見える

メモリバンクの構造

バンクメモリの選択はその目的によりプログラムから行うか、周辺装置から行うかが考えられます。フォントデータなど大量のROMデータを小さいメモリ領域で扱う場合などは、CPUが必要なバンクを選択してその中のデータにアクセスします。定期的に必ず受信する通信パケットをCPUに渡す場合に周辺装置がデータをバンクメモリに書き込み、書き込み完了後にバンクメモリを切り替えてCPUに割込みで通知するなどの使い方も考えられます。

割込みコントローラ(IRC)

ターゲットCPUの割込みモデルは、8086と8259A（割込みコントローラ）を参考にしています。ただし、IRCは16レベルを扱えて、8259Aに即していえばエッジトリガモード、固定優先度、指定EOI（EndOfInerrupt）コマンドモードと同等で、カスケード接続はないものとします。割込みレベル０が最高優先度とします。

IRCの主な制御信号をまとめます。これは、あくまでプログラマがIRCの動作を理解するための参考と考えてください。

| 信号シンボル | 入出力 | 信号名と説明 |
| --- | --- | --- |
| INTR | 出力 | INTERRUPT:CPUへ割り込みを通知する |
| IR0 - IR15 | 入力 | INTERRUPT REQUESTS:周辺装置からの割込み要求 |
| INTA | 入力 | INTERRUPT ACKNOWLEDGE:CPUによる割込みアクノリッジサイクルで割込みベクタ番号をデータバスへ出力するために使われる |
| CS | 入力 | CHIP SELECT:セットされたらCPUとIRCの通信が可能となる。INTAはCSと独立に評価する。 |

ここで、入出力は割込みコントローラから見た入力、出力です。

CPUとの接続は以下のようになります。

INTA

INTR

ターゲットCPU

・

・

・

IR15

IR0

IR1

IR14

IMR

IRR

ISR

IRC

周辺装置からの割込み要求

IRCは次の3つの16ビットレジスタで割込み信号を制御します。各レジスタのビット０はIR0、ビット１はIR1、…に対応します。（CPUはアドレスバス、データバスを使ってこれらのレジスタにアクセスします）

- IMR（割込みマスクレジスタ）

- IRR（割込み要求レジスタ）

- ISR（割込みサービス中レジスタ）

次に割込み制御手順を整理します。

- IR0-15に割込み要求が起きると対応するIRRのビットをセットする。

- IRCはマスクされていないIRが起きるとCPUへINTRを送る。

- CPUはINTRを検知するとINTA信号で応答する。

- IRCはINTA信号を受けるとIRRの中で最高優先度のレベルに対応するISRのビットをセットする。

- IRCは対応するベクタ番号をデータバスへ出力し、CPUがそれを読み込みINTAを終了。CPUはベクタ番号からベクタテーブル内の割込みハンドラアドレスを取り出し、割込みハンドラを実行する。

- ISRのセットされたビットは、割込みハンドラの最後で実行される指定EOIコマンドでリセットされる。

シリアルコントローラ

シリアルコントローラとして16550 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)をシミュレートします。

まず、16550の基本構成を示します。

A2-0

CS2

INTR

16550

システムバス

SOUT

SIN

RTS

DTR

DSR

DCD

CTS

RI

OUT1

OUT2

RS232C

Interface

CS1

CS0

D7-0

16550-CPU間の主な制御信号をまとめます。

| 信号シンボル | 入出力 | 信号名と説明 |
| --- | --- | --- |
| A0,A1,A2 | 入力 | REGISTER SELECT:UARTレジスタの選択 |
| CS0,CS1,CS2 | 入力 | CHIP SELECT: |
| INTR | 出力 | INTERRUPT:IRCのIRnへ割込み要求 |
| D7-0 | 入出力 | DATA BUS:CPUとデータ、制御ワード、ステータス情報の送受信に使う。 |
| RD | 出力 | READ:CPUはレジスタをリードする。 |
| WR | 入力 | WRITE:CPUはレジスタへライトする。 |

ここで、入出力は16550から見た入力、出力です。

A2-A0で指定されるレジスタアドレスは、0～7となります。各レジスタは8ビットです。レジスタの指定はレジスタアドレス、リード／ライト、DLAB(Divisor Latch Address Bit)の組み合わせで指定します。DLABはFIFO Control Register (FCR)のビット７で、リセット後は０となります。以下に16550のレジスタ一覧を示します。

| レジスタ名 | DLAB (FCR.bit7) | レジスタアドレス (A2,A1.A0) | Read/Write |
| --- | --- | --- | --- |
| Receiver Buffer Register (RBR) | 0 | 0 | Read |
| Transmitter Holding Register (THR) | 0 | 0 | Write |
| Interrupt Enable Register (IER) | 0 | 1 | Read/Write |
| Interrupt Identification Register (IIR) | X | 2 | Read |
| FIFO Control Register (FCR) | X | 2 | Write |
| Line Control Register (LCR) | X | 3 | Read/Write |
| Modem Control Register (MCR) | X | 4 | Read/Write |
| Line Status Register (LSR) | X | 5 | Read/Write |
| Modem Status Register (MSR) | X | 6 | Read/Write |
| Scratch Register (SCR) | X | 7 | Read/Write |
| Divisor Register (LS) | 1 | 0 | Read/Write |
| Divisor Register (LM) | 1 | 1 | Read/Write |

※ここでXはDLABの値によらないことを示します。

各レジスタは8ビットなので、連続する８個のアドレスに配置できます。ハードウェアの実装によっては偶数アドレスまたは奇数アドレスに各レジスタを配置することもあります。または４バイトおきに配置することもあります。

Cmtoyではこれらのレジスタを読み書きする関数を用意するのでメモリアドレスまたはIOアドレスのどこに配置されるかは気にすることはありません。RS232C側でのデータの送受信はTCP/IPのポートを使用してシミュレートします。送信FIFOにあるデータは１バイトずつ取り出しTCP/IPポートへ送信します。送信は10msおきに行うので毎秒100文字の送信スピードとなるのでRS232Cの1200BPSと同じくらいとなります。16550の割込みレベルはコンソール・コマンドで設定します。init <割込みレベル>ne <チップ種別>sを参照。

使用方法

インストール

ここではCmtoy-300.zipをWindows10のe:\cmtoy-300に解凍した前提で説明します。解凍すると「1.2 ファイル構成」で説明したフォルダ、ファイルが得られます。

※Windows10でExplzhを使って解凍すると以下のようなダイアログが表示されますが、「いいえ」をクリックして展開を続行してください。

まず、ActiveXコントロールを登録します。コマンドプロンプト（DOS窓）を管理者モードで開き、作業ディレクトリをcmtoy-300\binに変更し、install.batを実行します。以下のようなログがコマンドプロンプトウィンドウ（DOS窓）に表示されます。

図 2-1インストールの実行

これらのActiveXコントロールの登録を解除したい場合は、付属のuninstall.batを実行してください。

あとはCmtoy.exeを実行するだけです。ActiveXコントロールが登録されていなかったり、登録後フォルダ名を変えたり、フォルダを移動するとCmtoy.exeは起動しません（図1-2のウインドウは現われず警告音が2回鳴ります）。その場合は、正しいbinフォルダに移動し再度install.batを実行してください。

Windows Vista,Windows 7でのインストール

Windows Vista、Windows 7ではセキュリティが強化されたので、管理者モードでコマンドプロンプトを起動しinstall.batで登録する必要があります。以下に管理者モードでコマンドプロンプトを起動する例を示します。

①Windowsのスタートボタンをクリックして「すべてのプログラム」を表示します。

②「アクセサリ」を開きます。

③「アクセサリ」の中の「コマンドプロンプト」を右クリックすると以下のようにメニュが表示されます。

④ここで、「管理者として実行(A)...」をクリックすると、コマンドプロンプトが開きます。タイトルバーに「管理者：コマンドプロンプト」と表示されることを確認してください。

Windows10でコマンドプロンプトを起動するには

Windows10では、コマンドプロンプトは「Windowsシステムツール」の中にあります。ここから管理者モードで起動してください。以下のように選択します。

Windows11でコマンドプロンプトを起動するには

Windows11では、コマンドプロンプトは「Windowsシステムツール」の中にあります。ここから管理者モードで起動してください。

タスクバーの検索ボックスに「コマンドプロンプト」と入力します。

「コマンドプロンプト」と入力

以下のウインドウが現れるので、右側の「管理者として実行」からコマンドプロンプトを開きます。

これをクリックして、管理者として

「コマンドプロンプト」を起動

「コマンドプロンプト」と入力

Cmtoyを起動する

インストールが済んだらフォルダbinの中にあるCmyoy.exeを起動します。Cmtoyのコマンドライン形式は以下のとおりです。各オプション・パラメータは空白で区切ります。

Cmtoy [-c<作業ディレクトリ>] [-p<ポート番号>] [-e<editor>] [-D<name>[=<value>]]

ここで、

<作業ディレクトリ>	スクリプトファイルを配置するディレクトリ。このディレクトリ内のcminit.cmsを起動時に実行します。

<ポート番号>		シリアルコントロールserial.ocxが使うTCP/IPポート番号。省略すると700となる。

<editor>	テキスト・エディタの実行ファイル（*.exe）を指すフルパス名。空白を含む場合は2重引用符”で囲む。

<name>	コマンドラインで使用できる変数型マクロ名

<value>		変数型マクロに置き換える文字列。空白を含む場合は2重引用符”で囲む。

Cmtoy.exeを実行すると、図1-2のウインドウが現われます。 この段階でcm.dllとkpdll.dllはロードされています。このとき、作業ディレクトリにあるcminit.cmsを探して、見つかればスクリプトファイルとして無条件に実行します。スクリプトファイルについては「スクリプトによる操作」で説明します。

Cmtoyが正常に起動した場合、出力ウインドウには以下のメッセージを表示します。

;μITRONトレーナ Cmtoy Ver 3.00

;cm.dll : Ver.01.00.0010

;kpdll.dll : Ver.01.01.0010

;作業ディレクトリ＝"E:\cmtoy-300\bin"

;テキスト・エディタ＝"c:\Windows\System32\notepad.exe"

;シリアルで使用するTCP/IPポート番号＝700,701

;コンソール端末で使用するTCP/IPポート番号＝702

;cms: current directory = "E:\cmtoy-300\bin"

;cms: May/23/2022 08:10:28

;cms: Start "E:\cmtoy-300\bin\cminit.cms -fSJIS".

;▲スクリプトファイルが見つかりません。"E:\cmtoy-300\bin\cminit.cms"

Active-Xコントロールが正しくインストールされていないと、警告音を2回鳴らして終了します。Cmtoyのウインドウは表示されません。

Cmtoyを起動すると以下のウインドウが表示されます。GUIコンポーネントの概要を以下に示します。

μITRONアプリケーション関連

出力ウインドウ関連

コンソール切替え

スクリプト関連

コマンド・コンソールを表示

ハードウェア

コントロ－ル群

検索パネルを表示

serial.ocx の使用するTCP/IPポート番号を変更する

CmtoyはシリアルポートをTCP/IPを使ってシミュレートします。その際にシリアルポート制御コントロールごとに１つのTCP/IPポート番号を割り当てます。さらにTCP/IP端末をコンソールとして使うためにポート番号を1つ割り当てます。これらはserial.ocxにより制御します。

デフォルトのポート番号は、

シリアル１	TCP/IP ポート700

シリアル２	TCP/IP ポート701

TCP/IP端末	TCP/IP ポート702	V3.00で追加した機能

と割り当てます。

Cmtoy起動時のserial.ocxのアイコンには以下のようにポート番号が表示されます。

これを変更する場合は、Cmtoyを起動するときに渡すコマンド引数で行います。例えばポート番号48557を使用したい場合は、以下のように-pオプションを指定してCmtoyを起動します。

Cmtoy –p48557

このように起動すると

シリアル１	TCP/IP ポート48557

シリアル２	TCP/IP ポート48558

TCP/IP端末	TCP/IPポート 48559

となります。

シリアル１、２については「5.8 簡易シリアル制御関数」と「5.9 16550相当のシリアル制御関数」をTCP/IP端末については「2.16.2 TCP/IP端末」を参照してください。

コマンド引数をCmtoyに渡す２つの方法の例を示します。

- コマンドプロンプトからコマンドラインで起動する

図2-2コマンドラインからCmtoyを実行

- Cmtoy.exeのショートカットを作成し、ショートカットのプロパティを開き、ショートカットタブの「リンク先」で以下のように指定する
E:\cmtoy-300\Cmtoy.exe -p48557

図2-3ショートカットのリンク先指定

デスクトップに以下のように複数のショートカットを作ることもできます。

- TCP/IPのポート番号はすでに使用方法が決まっているものがあります。ポート番号については以下のThe Internet Assigned Numbers Authority (IANA)を参照してください。

http://www.iana.org/assignments/port-numbers

- シリアルコントロールとポート番号の使い方は、「10.2.4 ハイパーターミナルの設定方法」、「10.2.5 PuTTYの設定方法」を参考にしてください。

- Cmtoy起動時に、ポート番号が使用中であれば以下のダイアログが表示されます。

これが表示されても、serial.ocx以外の機能は使用できます。GUI上でserial.ocxのアイコンには”error”と表示がでます。

作業ディレクトリを変更する

作業ディレクトリはCmtoy.exeを含むディレクトリ（インストール・ディレクトリ\bin）となります。作業ディレクトリをbin\sampleに変更するにはコマンドプロンプトから-cオプションを指定して以下のように実行します。

この場合は、初期スクリプトファイルをbin\sampleから探します。cminit.cmsが見つからないと以下のようにメッセージを表示します。

;▲スクリプトファイルが見つかりません。"sample\cminit.cms"

もちろん、ショートカットからも同様のことができます。

テキスト・エディタを変更する

「編集」ボタンをクリックすると、実行済みのスクリプトファイルをテキスト・エディタで開くことができます。

デフォルトではWindowsの「メモ帳(notepad)」を使って開きますが、-eオプションでエディタを変更できます。例えば、TeraPadを使いたい場合は以下のように指定します。

-e"c:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe"

参考のため、フルパス名を取り出す1つの方法を以下に挙げます。

Cmtoyを起動しコンソール・ウインドウを開き、win_appと入力し、「ファイル選択」ボタンをクリックして目的の*.exeファイルを開きます。

すると、コマンド入力ボックスに開いたexeファイルのフルパス名が、引用符で囲まれて入力されます。

このフルパス名をクリップボードにコピーして使うと間違いが起こりません。ここで「実行」をクリックしてこのexeファイルが正しく動作することを確認することができます。

※V3.04で追加されたコンソール・コマンドset_editorでCmtoy起動後に変更することもできます。

変数型マクロを定義する

変数型マクロについては「6.1.4 前処理（プリプロセス）」を参照してください。

-Dオプションで変数型マクロを追加できます。-Dオプションの構文を以下に示します。

-D<name>[=<value>]

<name>		変数型マクロ名

<value>	変数型マクロを置換する文字列

空白を含むことはできません。<value>に空白を含めたい場合は、2重引用符”で囲みます。以下に例を挙げます。

-Da1

-Da2=1234

-Da3=”this is sample.\n”

起動時の-Dオプションは20個まで指定できます。例えば以下の指定をCmtoyのショートカットに加えて、起動すると

Cmtoy -D -Da -Da1=123表 -Db="abc fgh" -Db1=" "12\n 34" "

出力ウインドウに評価結果が表示されます。

1の-Dには<name>部分がないので「;▲no <identifier>」とエラーメッセージがついています。このとき変数型マクロの値は以下の通りです。（defineコマンドで確認できます。）

a  	=

a1 	= 123表

b  	= abc fgh

b1 	=  "12\n 34"

起動時に実行するスクリプト・ファイル

Cmtoyは起動時にCmtoy.exeと同じフォルダ（作業ディレクトリ）内にあるcminit.cmsをスクリプト・ファイルとして読み込み実行します。

例えば、cminit.cmsに以下のスクリプトを記述しておくと、

alias _F1 {win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe";}

set_shortcut_name 1 PuTTY -T"PuTTYを開く"

Cmtoy起動後にコンソール・ウインドウも開き、ショートカットF1ボタンをPuTTYを開くように設定します。コンソール・ウインドウは以下のように表示されます。

F1ボタン

コマンドマクロ_F1

ここで「PuTTY」ボタンをクリックするとPuTTYのウインドウが開きます。

μITRONアプリケーション・プログラムを実行する

μITRONアプリケーション・プログラムのロードと実行は以下の手順で行います。

- 「ロード」ボタンをクリックして、アプリケーション・プログラムのファイル名（例えばapp1.dll）を指定します。

- 「リセット」ボタンをクリックするとμITRONカーネルが実行を始めます。

「ロード」ボタンをクリックすると以下のダイアログボックスが表示されるので、アプリケーションのDLLを選択し「開く」をクリックします。ファイルの一覧にアプリケーションDLLが表示されないときは、「ファイルの場所」でフォルダを変更してください。

図 2-4アプリケーションファイルの指定

正しくロードされると、「ロード」ボタンの横のテキストボックスにアプリケーションファイルのフルパス名を表示します。出力ウインドウには以下のメッセージを表示します。

> Load "E:\cmtoy-300\bin\app1.dll"

kpdll: AttachItronApplication(00b61030H) が見つかりました.

; アプリケーション・プログラム(E:\cmtoy-300\bin\app1.dll) をロードしました.

図 2-5アプリケーションファイルのロード後

「リセット」ボタンをクリックするとカーネルが起動します。カーネルは初期化時にタイマを10msに設定し、アプリケーション・プログラムのタスクを生成、起動します。

このとき実行ログが出力ウインドウに出力されます。タイマ割込み発生や「リセット」ボタンの操作などのGUIを操作したログの行頭には’>’の文字がつきます（図2-6を参照）。

タイマ割込み発生

「リセット」ボタンを

クリック

図 2-6 ターゲットプログラムが実行開始

インターバル・タイマの操作

「リセット」ボタンをクリックすると、μITRONカーネルの初期化が始まります。

初期化時にインターバル・タイマを10msに設定します。

※このタイマはそれほど正確ではありません。時間計測にはWindowsのWM_TIMERイベントを使っているためWindowsのプロセス、スレッドスケジュール規則（各アプリケーション・プログラムにどの程度CPUタイムを割り当てるか）に依存します。

「リセット」をクリック

インターバル・タイマは定期的にレベル０の外部割込みを発生します。GUIの「タイマ起動」ボタンの表示が「タイマ停止」に代わり、背景色も変わります。

μITRONカーネルはこのレベル０の割込み回数で内部時刻をカウントします。Cmtoyでは実際の割込み間隔は、カーネルの設定した10msを整数倍した値となります。Cmtoy起動時は100倍となっているので実際の割込み間隔は10msx100=1000ms=1秒となります。この倍数を変えるにはテキストボックスで100を１～10000の範囲で変更して、マウスでテキストボックスの上で右クリックし、メニュが出たら「適用」をクリックします。適用をクリックするとタイマは停止してボタンの表示は「タイマ起動」となります。

インターバル・タイマを再開するには「タイマ起動」ボタンをクリックします。

テキストボックスに入力せずに変更するには、右クリックしてメニュから「変更」→「x1」をクリックします。これで10msx1=10msの間隔になります。この場合もタイマは停止するので、インターバル・タイマを再開するには「タイマ起動」ボタンをクリックします。

インターバル・タイマからの割込みを連続でなく手動で1回ずつ起こさせたい場合は、「手動制御」チェックボックスをクリックします。タイマ起動中ならボタン表示が「タイマ起動」に変わりタイマは停止します。ここでボタン「タイマ起動」をクリックすると1回だけレベル０の割込みが発生します。再び連続でインターバル・タイマの割込みを発生させるには、「手動制御」チェックを外します。

「手動制御」のチェックを外す

Cmyoyではインターバル・タイマの時間間隔はWindowsのWM_TIMERイベントでシミュレートしているのでそれほど正確ではありません。そのため、「WM_TIMER」ボタンはWM_TIMERのイベントの保守用トレースを表示します。

インターバル・タイマの割込みが発生すると出力ウインドウには以下のような文字列を表示します。ここで<n>はカーネルの割込みハンドラが起動した回数です。

>Timer #<n>

もしこの表示を止めたい場合は、出力ウインドウの「タイマログを出力」のチェックを外します。

外部割込みの操作

「リセット」ボタンをクリックしてアプリケーションを実行するとタイマイベントが自動的に発生します。この段階では、アプリケーションはインターバル・タイマのみで動作しています。Cmtoyではインターバル・タイマはレベル０の外部割込みを使っています。

例えば、レベル１の外部割込みを手動で発生させるには「INT1」ボタンをクリックします。このとき出力ウインドウには、

>Int 1 #1

の行が出力されます。

「INT0」はインターバル・タイマ

「INT1」ボタンを

クリック

図 2-7 INT1をクリック

Cmtoyでは16レベルの外部割込みを扱いますが、GUIから操作できるのはレベル０～７です。レベル０の操作は「2.4インターバル・タイマの操作」を参照してください。

CmtoyのGUIウインドウの「IRC情報」ボタンをクリックしてすると、割込みコントローラ(IRC)のレジスタ状態を表示するウインドウが表示されます。「表示更新」ボタンをクリックすると以下のように最新のレジスタ状態のスナップショットが表示されます。

コンソール・コマンドset_interrupt_nameを使うと、表示名INTnとツールチップを変更することができます。（n=0～7）

ボリュームの操作

以下のボリュームはA/Dコンバータをシミュレートしています。

スライダー

コントロール

スライダーコントロールの最大値

上記の場合、スライダーコントロールのハンドル位置で０～２５５の整数値が現在値となります。

最大値を変えるには、テキストボックスに数値を入力し、右クリックして「適用」を選択します。

右クリックから表示される「変更」メニュからも直接変更できます。

選択したビット数と最大値の関係は以下のようになります。

| ビット数 | 最大値 |
| --- | --- |
| ４ | １５ |
| ８ | ２５５ |
| １２ | ４０９５ |
| １６ | ６５５３５ |

DIPスイッチ

以下のチェックボックスで4個のDIP（Dual In-line Package）スイッチをシミュレートします。

DIPスイッチはON/OFFどちらかの状態を取ります。マウスでチェックボックスを操作します。

コンソール・コマンドset_switch_nameを使うと、表示名SWnとツールチップを変更することができます。（n=0～3）

押しボタン

以下のGUIコントロールは押しボタンをシミュレートします。マウスの左ボタンでUP/DOWNの操作をします。操作していない時がUPで、このコントロール上でマウスの左ボタンを押している間DOWN状態となります。

UP			DOWN（マウスの左ボタンを押した状態）

表示専用LED

8個のLEDランプをシミュレートします。点灯すると赤丸に、消灯は白抜き丸になります。

７セグメントLEDを2個シミュレートします。

シリアルポート

2個のシリアルポートをシミュレートします。

以下のように使用するTCP/IPポート番号が表示されます。この場合シリアル1ではTCP/IPポート700を使用することが分かります。

μITRONカーネルの状態を参照する

ターゲットプログラムであるμITRONカーネル（kpdll.dll）もGUIを持っています。「カーネル情報」ボタンをクリックするとkpdll.dllのGUI（モードレスダイアログボックス）を呼び出します。このGUIではタスク切替のトレース情報などのスナップショットを表示します。詳しくは「4.1.4 Cmtoy固有の機能」を参照してください。

図 2-8 μITRONのタスクトレース情報

図 2-9 μITRONのサービスコールトレース情報

図 2-10 μITRONのオブジェクト情報

コマンドラインによる操作

GUIをマウスで操作する代わりに、コンソールを開きコマンドラインから操作することができます。

コマンドラインの一般形は以下のようになります。

<コマンド名>	[<パラメータ１>	[<パラメータ２>	… ]]

コマンド名とパラメータの間、パラメータ間は1つ以上の空白、タブで区切ります。

コマンド・コンソール

コンソールを開くにはGUIの「コンソール」ボタンをクリックします。すると、以下のようなコンソールウインドウが表示されます。タイトルバーには作業ディレクトリが表示されます。

登録コマンドマクロを実行する

ショートカット・ボタン

作業ディレクトリ

listコマンド

コンソール

ウインドウ

コマンド入力ボックス

コンソールからコマンドラインを実行することでGUIからできない操作をすることができます。

このウインドウはCmtoy起動時には存在しません。最初に「コンソール」ボタンをクリックした時点で作られます。右上の×ボタンをクリックすると非表示になります。再度表示するには「コンソール」ボタンをクリックします。

このコマンド入力と「出力ウインドウ」がデフォルトコンソールとなります。「出力ウインドウ」については2.14 出力ウインドウで説明します。

ヘルプ機能

使用できるコマンドラインの一覧を見るには「ヘルプ」ボタンをクリックします。もう一度「ヘルプ」ボタンをクリックすると元の状態に戻ります。

ヘルプを表示させた状態でコマンド名loadをクリックすると’load ‘が入力ボックスの先頭に入ります。

loadをクリックすると

入力ボックスにload が入る。

リストボックスの「コマンド名」をクリックするとコマンド名がアルファベット順に並びます。もう一度クリックすると元に戻ります。

アルファベット順

クリックするとアルファベット順

表示に変更する

各コマンドの詳しい説明は。「7 コンソール・コマンド一覧」を参照してください。

helpコマンドを使用すると、コマンド一覧をフィルタ出来ます。例えば、メモリ領域を制御するためのコマンド一覧を得るには以下のようにhelpコマンドを実行します。

クリックすると表示が順次変わる

ここでリストボックスの「コマンド名」をクリックするとリストボックスの表示が順次切り替わります。

フィルタ後のコマンド名　→　初期状態　→　アルファベット順のコマンド名

コマンドラインの実行

例えば、割込み１を発生させるには、“int 1”と入力し、「Enter」キーを押すか、「実行」ボタンをクリックします。

コマンドラインの中でファイル名を指定する箇所で「ファイル選択」ボタンをクリックするとファイルダイアログからファイルを指定することができます。例えば、load コマンドの次にファイル名を指定する場合キーボードからファイル名を入力してもいいですが、「ファイル選択」から指定することもできます。

「ファイル選択」からファイルを指定すると、フルパス名が2重引用符”で囲まれて入ります。ここで「実行」ボタンをクリックするとコマンドが実行できます。

コンソールから実行したコマンドラインは履歴として残っているので、コマンド入力領域の右端の▼をクリックすると表示できます。

履歴一覧

履歴の中からマウスで選択すると、そのコマンドラインがコマンド入力領域に入ります。

「履歴のクリア」ボタンで履歴をすべて削除できます。

コマンド実行中は、「実行」ボタンは「取消」となります。ここで「取消」ボタンをクリックするとコマンドを中断します。

listコマンド実行

このコンボボックスからlistコマンドを実行できます。また、コマンド／スクリプトでlistコマンドを使用すると、このコンボボックスの表示も変わります。

ショートカット・ボタン

F1～F4のボタンにコマンドマクロ（一連のコンソール・コマンド列）を登録することができます。登録にはaliasコマンドを使いコマンドマクロを定義して行います。「F1」ボタンをクリックするとコマンドマクロ_F1を実行します。同様に「F2」～「F4」ボタンをクリックするとコマンドマクロ_F2～_F4を実行します。V3.04からコマンドマクロの登録されていないボタンは灰色となります。

ボタン番号は1

表示名はF1

コマンドマクロ名は_F1

スクリプトを実行する場合はスクリプトを実行するコマンドマクロを作成できます。

コマンドマクロについては「6.1.5 コマンドマクロ」を参照してください。

コンソール・コマンドset_shortcut_nameを使うと、表示名Fnとツールチップを変更することができます。（n=1～4）

clearコマンドを実行

「クリア」ボタンで出力ウインドウの表示を消去するclearコマンドを実行できます。

スクリプトによる操作

GUIをマウスで操作するか、コマンドラインから操作する代わりに一連の操作をテキストファイルとして作成しておき、そのファイルから毎回同じ操作を実行できます。いわゆるバッチ処理です。このテキストファイルを以後「スクリプト」ファイルと呼びます。「6.2 スクリプト機能」を参照してください。

スクリプトはテキストファイルで、1行に1コマンドを記述します。

コマンドの一般形は以下のようになります。

<コマンド名>	[<パラメータ１>	[<パラメータ２>	… ]] ;コメント<行末>

- コマンド名とパラメータ、パラメータとパラメータは空白またはタブで区切ります。

- 空白またはタブの直後の；（セミコロン）以降はコメント（注釈）とみなします。

使用できるコマンドは、「7 コンソール・コマンド一覧」を参照してください。

スクリプトを実行するには、「スクリプト」ボタンをクリックして以下のダイアログボックスからスクリプトファイルを指定します。

図 2-11 スクリプトファイルの指定

例えば、「2.3 アプリケーション・プログラムを実行する」で説明した操作をバッチ処理するスクリプトファイルstart.txtは、以下のようなテキストを含んでいます。

load app1.dll	;（カーネルと）アプリケーションをロード

reset -t		;カーネルを実行開始

以下にCmtoyを起動して、start.txtを実行した様子を示します。このstart.txtから読み込んだ行もすべて出力ウインドウに表示されます。先頭が’>’で始まる行がスクリプトファイルから読み込んだ行です（図2-12を参照）。

このスクリプトが正常に実行できた場合は、

- 「ロード」ボタンの横のテキストボックスにアプリケーションのフルパス名を表示

- 「スクリプト」ボタンの横のテキストボックスにスクリプトファイルのフルパス名を表示

- 「スクリプト」ボタンの下の「編集」ボタンをアクティブにする

ここで「編集」ボタンをクリックするとスクリプトファイルをWindowsの「メモ帳」で開いて編集できます。Cmtoy起動時に指定する-eオプションが指定されている場合は、そのテキスト・エディタで開きます。

スクリプト実行中のログ

文字符号化方式

図 2-12 サンプルプログラムをスクリプトで実行

注）スクリプトから実行したresetコマンドでは、タイマを停止（手動制御に）します。「reset」ボタンをクリックした場合は、タイマは自動的にスタートします。スクリプトでreset -tとすればタイマを自動的にスタートします。

スクリプト実行中は「スクリプト」ボタンが「強制終了」に変わります。ここで「強制終了」ボタンをクリックするとスクリプトを中断します。

スクリプトの実行モード

スクリプトの実行には３つのモードがあります。

- エラーを無視

- エラーで停止

- 1行ずつ実行して停止

スクリプト実行モードを②または③に変更して実行すると、以下のようなダイアログを表示してスクリプトの実行を停止します。

ファイル内の

行番号

スクリプトを終了する

エラーの場合は

エラーメッセージ

実行したコマンドライン

ここで「続行」ボタンをクリックすると、

- 「エラーで停止の」場合は、次にエラーを検出するまで実行を続けます。

- 「1行ずつ実行」の場合は、次の行を実行したあと停止します。

スクリプトファイルの文字符号化方式

文字符号化方式の

設定・表示

Cmtoyではスクリプトファイルの文字符号化方式（CES）としてシフトJISとUTF8（Unicode Transformation Format-8）をサポートします。

※CESはCharacter Encoding Scheme。

出力ウインドウ

Cmtoyは様々な情報を出力ウインドウに表示します。また、μITRONアプリケーションも情報を出力ウインドウに表示できます。

出力ウインドウ

出力ウインドウに表示できる文字数には制限があります。約30Kバイトのバッファがあふれた場合は以下のメッセージを表示してそれ以降のメッセージを廃棄します。

<<<<バッファがあふれたので出力を廃棄します。クリアすると再開します。>>>>

ここで「クリア」ボタンでバッファを空にすると表示を再開します。（clear コマンドを実行）

記入

「記入」ボタンをクリックすると以下のようなダイアログが表示されるので、コメントを入力して「OK」とすると出力ウインドウにコメントを埋め込むことができます。

コメント入力領域

上記のようにコメントを入力すると以下のように出力ウインドウに表示されます。

ファイルへ保存

ボタン「＞」と「＞＞」は出力ウインドウの内容をファイルに書き出すときに使います。

「＞」は出力ファイルを指定して上書き、「＞＞」は指定したファイルに追加します。

μITRONアプリケーションからは以下の関数で出力ウインドウに文字列を表示できます。「5.3 デバッグ出力制御関数」を参照してください。

CM_EXTERN void halDebugPrintf(const char *formatstring, ...);

コンテキストメニュー

出力ウインドウ上で右クリックすると以下のコンテキストメニューを表示します。

コンテキストメニュー

出力ウインドウはコマンド・コンソールの一部です。コマンド・コンソールについては「2.12 コマンドラインによる操作」を参照してください。

選択部をコピー

選択されているテキストをクリップボードへコピーします。

選択されたテキストがない場合はこのメニュは灰色となり選択できません。

すべてコピー

出力ウインドウ内のすべてのテキストをクリップボードへコピーします。

行をコンソールへ

すでにコマンド・コンソールのウインドウが作られていれば（非表示であっても）このメニュを選択できます。コマンド・コンソールが作られていないとこのメニュは灰色となり選択できません。

右クリックした行が‘>’で始まる場合に、先頭の‘>’を除いてコマンド・コンソールの入力領域にコピーします。

editコマンドをコンソールへ

すでにコマンド・コンソールのウインドウが作られていて（非表示であっても）かつ選択されたテキストがある場合にこのメニュを選択できます。コマンド・コンソールの入力領域には以下の文字列が入力されます。

edit <選択されているテキスト>

出力ウインドウ内のファイル名を選択してこのメニュを選択すればテキスト・エディタでそのファイルを開く準備ができます。

出力ウインドウ内の検索

出力ウインドウ内の文字列を検索します。「検索」ボタンをクリックすると検索パネルが表示されます。

検索する文字列を入力する

検索して見つかった文字列があると表示される位置にスクロールします。

見つかった文字列

ターゲット・メモリ

C-MachineはターゲットCPUの物理アドレスに依存するRAM、EEPROM、メモリマップドIO、ポートマップドIOをシミュレートします。これらをターゲット・メモリと呼びます。ターゲット・メモリは、メモリ空間、IO空間に分かれます。

・メモリ空間	ターゲットCPUのメモリアドレス空間（RAM、EEPROM、メモリマップドIOなど）

・IO空間	ターゲットCPUの ポートアドレス空間

※ C言語で記述したユーザプログラムのコード、データ、スタック領域はWindowsによりCmtoyと同じユーザ空間に配置されるので、ターゲット・メモリからは除外します。

C-Machineはターゲット・メモリをWindowsのプロセス空間内に確保してシミュレートするので、ターゲットCPUの物理アドレスとWindowsのプロセス空間内のアドレスを対応付けます。そのためユーザプログラムでこの領域にアクセスするための、C言語の関数やマクロを提供します。「5.12.3 ターゲット・メモリを操作（アドレスを即値で使用する場合）」、「5.12.4 ターゲット・メモリを操作する（構造体のメンバを使用する場合）」を参照。

ターゲット・メモリは、コンソール・コマンドを使って定義します。「7.4 ターゲット・メモリ操作」を参照してください。

例えば、16ビットCPU、バイト・アドレッシング、リトルエンディアンのRAMアドレス0x0000-0x00ff、IOポート0x0000-0x000fのターゲット・メモリを定義する場合は、以下のコマンドを実行します。

define_mem 		100000 10000 LE  BA

add_mem_area	reg	0000 0100 1 RW

add_io_area		switch	0000 0010

これを実行すると、GUIは以下のようになります。

スクリプト実行の履歴

ターゲット・メモリ管理

ウインドウ

定義したメモリ、IOの内容を見るにはメモリ管理ウインドウの該当箇所をダブルクリックします。するとメモリダンプウインドウが現れます。

メモリダンプウインドウ

ダブルクリック

以下のようなバンク指定を含むコマンドを実行した場合の例を示します。

;          　data  io   　endian addressing

define_mem 10000 10000 BE     　BA

add_mem_area	reg	0000 0100 1 RW

add_mem_area	com&io	8000 4000 2 RW

add_mem_area	exram	c000 4000 10 RW

add_io_area	switch	0000 0010

バンクあり

バンクなし

バンクあり／なしでアイコンが変わります。

データバスのサイズを指定した場合には、「MemOp」ボタンが表示されます。（V3.03の追加機能）

16ビットデータバスを指定

define_mem 100000 10000 BE  BA -D2

クリックするとメモリ操作トレースのウインドウを表示する

コンソール端末

Cmtoy起動時のデフォルトコンソールは、以下のようなコマンド入力ウインドウと出力ウインドウの構成となります。

コマンド入力

コンソールの文字符号化方式の指定

コンソールの

改行コード指定

コンソール指定

出力ウインドウ

コンソール設定で、以下の2つからコンソール端末を選びます。Cmtoy起動時は「出力ウインドウ」となります。

- 出力ウインドウ

- TCP/IP端末

出力ウインドウ

CmtoyはWindowsのマルチバイト文字セット (MBCS)を採用した32ビットアプリケーションです。出力ウインドウはWindowsアプリケーションの一部なので改行コードはCRLFで文字符号化方式はシフトJISで変更できません。

TCP/IP端末

ドロップダウンリストから「TCP/IP端末」を選択すると、serial.ocxのアイコンが表示され、改行コードと文字符号化方式が変更できるようになります。TCP/IPポートのポート制御はserial.ocxが行います。

文字符号化方式の指定

改行コード指定

serial.ocxのアイコン

改行コードは以下の中から選べます。

- CRLF		CR（キャリッジリターン）とLF（ラインフィード）

- CR		CR（キャリッジリターン）のみ

- LF		LF（ラインフィード）のみ

文字符号化方式は以下の中から選べます。

- SJIS		シフトJIS

- UTF8		UTF8（Unicode Transformation Format-8）

使用するTCP/IPポート番号を変更する場合は、「2.2.1 serial.ocx の使用するTCP/IPポート番号を変更する」を参照してください。

TCP/IP端末アプリケーションとしてハイパーターミナルやPuTTYなどが使えます。改行コードと文字符号化方式の設定は端末アプリケーションの設定と合わせる必要があります。

端末アプリケーションがCmtoyに接続するとserial.ocxのアイコンの色が以下のように変わります。

この例ではTCP/IPポート702を使って接続されています。

ハイパーターミナルの設定方法

Cmtoyを実行している同じPCのハイパーターミナルと接続するためには、ハイパーターミナルを以下のように設定してください。

1．ハイパーターミナルを起動後、ファイルメニュの「プロパティ」を開きます。

2．次に「接続方法(N)」から「TCP/IP(Winsock)」を指定します。

3．「ホストアドレス(H)」を”localhost”、「ポート番号(M)」を702と指定します。

4．次に「設定」タブを開きます。

5．ここで「ASCII設定(A)」をクリックし、受信データに改行文字を付ける」をチェックする。

6．ハイパーターミナルがCmtoyに接続できると、Cmtoy側のアイコンの色が変わります。

7．ここでハイパーターミナルのウインドウ内をクリックして（キーボードの入力権を与えて）「ENTER」キーを押すと以下のようにプロンプト文字が表示されます。

カーソルが点滅する

以後、キーボードからコマンドラインを入力し「ENTER」キーでコマンドを実行できます。キー入力はハイパーターミナル画面上に表示されます。コマンドを実行した結果もハイパーターミナル画面に表示されます。

PuTTYの設定方法

ハイパーターミナの代わりにPuTTYを使用する場合は以下のように設定してください。

PuTTYは/pˈʌṭi/と発音するらしい。日本語では「パティ」、「プッティ」、「プティ」などと呼ばれるらしい。以下はRelease 0.70の設定画面です。

1．PuTTYを起動すると、「PuTTY Configuration」ウインドウが開きます。

2．まずSessionの設定をします。

3．次にTerminalの設定をします。

4．次にTerminal/Keyboardの設定をします。

5．最後にWindow/TranslationのRemote character setがUTF8になっていることを確認します。

6．ここで「Open」をクリックすると、PuTTYのウインドウが開きます。

PuTTYがCmtoyに接続できると、Cmtoy側のアイコンの色が変わります。ここで改行コードをCR指定、文字符号化方式をUTF8指定に変えます。

7．ここでPuTTYのウインドウ内をクリックして（キーボードの入力権を与えて）「ENTER」キーを押すと以下のようにプロンプト文字が表示されます。

このカーソルが表示されるとキーボードからの入力がPuTTYに送られる。

以後、キーボードからコマンドラインを入力し「ENTER」キーでコマンドを実行できます。キー入力はPuTTY画面上に表示されます。コマンドを実行した結果もPuTTY画面に表示されます。

Cmtoyのバージョン情報

「お知らせ」ボタンをクリックすると、バージョン情報のウインドウを表示します。

情報ウインドウ

Cmtoyのバージョンと

Cmtoy.exeの位置

「情報ウインドウ」には以下のような情報が含まれています。各実行モジュールのバージョン以外の情報も含まれています。

μITRONトレーナ Cmtoy Ver 3.00

E:\cmtoy-300\bin\Cmtoy.exe

00400000

cm.dll, Ver.01.00.0010

E:\cmtoy-300\bin\cm.dll

10000000

kpdll.dll, Ver.01.01.0010

Cmtoyの各実行モジュールの

バージョンおよびファイル名

その他

E:\cmtoy-300\bin\kpdll.dll

02B00000

Cmtoy Led Control, Version 1.0

E:\cmtoy-300\bin\led.ocx

029F0000

Cmtoy Segmented Led Control, Version 1.1

E:\cmtoy-300\bin\segled.ocx

02990000

Cmtoy Push Control, Version1.2

E:\cmtoy-300\bin\push.ocx

Cmtoy作成時（コンパイル時）の

Windows依存パラメータおよび

C++/Cコンパイラバージョン

029C0000

Cmtoy UART over TCP/IP Control, Version 1.7

E:\cmtoy-300\bin\serial.ocx

029D0000

Windows build parameters :

WINVER=0500H  Windows 2000  _WIN32_WINNT_WIN2K

_WIN32_WINNT=0500H

_MSC_VER=1200  Visual Studio 6.0

Priority class = NORMAL_PRIORITY_CLASS

UI Thread : id = 7794, priority = THREAD_PRIORITY_NORMAL

実行時のWindowsの

プロセス、スレッド情報

Host name = "xxxxxxx"

IP address = 192.168.101.1

PCのネットワーク内の

ホスト名とIPアドレス

アプリケーション・プログラムの作成とデバッグ

アプリケーション・プログラムの作成方法

μITRONアプリケーション・プログラムは、C言語で記述しWindowsの32ビットDLL(Dynamic-Link Library)形式の実行モジュールとして作成します。ソースファイル（*.c）にはCmyoy\includeディレクトリにある以下のヘッダファイルをこの順番にインクルードしてください。

hal.h

hal_uart.h		//シリアル機能を使わなければ必要ない

itron.h

アプリケーション・プログラムの情報をカーネルへ教えるためにkernel_cfg.cを作成し、コンパイル、リンクして実行モジュールに加える必要があります。kernel_cfg.cには、Cmtoy\includeディレクトリにある以下のヘッダファイルをこの順番にインクルードしてください。

hal.h

itron.h

kernel_cfg.h

kernel_id.h

kernel_cfg.cでは、itron.hで定義されているプリプロセッサマクロ（静的API）を使いオブジェクトの登録をします。

- タスクの生成定義			CRE_TSK

- セマフォの生成定義		CRE_SEM

- イベントフラグの生成定義		CRE_FLG

- メイルボックスの生成定義		CRE_MBX

- 固定長メモリプールの生成定義	CRE_MPF

- 割込みハンドラの登録		DEF_INH

- 初期化ツーチンの登録		ATT_INI

Cmtoyでは、これらの静的APIはC言語のマクロでありitron.hで定義されています。以下の点に注意してください。

- 各オブジェクトに名前を割り当てるパラメータを追加している。

- タスク生成定義で指定するスタックサイズには０、スタックアドレスにはNULLを指定する。

※Visual Studio を使うと簡単にDLL形式の実行モジュールを作成できます。

※Cmtoyは32ビットアプリケーションなので、32ビットDLLとしか連携できません。

コンフィギュレーション

Cmtoyでは、タスク、割込みハンドラをC言語で記述します。標準C言語にはタスク、割込みハンドラという概念はなく、実行はmain()関数から始まるという約束になっています。例えばWindowsやUNIX上のC言語で作成されたコンソールアプリケーションの実行モジュールはオペレーティングシステム（OS）により、メモリにロードされmain()関数が呼び出されます。プログラムの実行という視点からはC言語はシングルタスクのプログラムを記述するといえます。一方μITRONでは複数のプログラム（タスク）が独立に、論理的には並列実行されます。また、割込みハンドラの関数は、タスクの実行とは関係なく（非同期に）呼び出されます。したがって、並列実行される関数、非同期に呼び出される関数を指定する方法が必要となります。このμITRONカーネルに並列実行されるタスクと非同期に呼び出される割込みハンドラ（どちらもC言語の関数）を教えてやる作業を「コンフィギュレーション」と呼びます。

さらに、タスク間および割込みハンドラ・タスク間で同期、通信を行う場合は、μITRONの定義する同期、通信オブジェクトを使用します。これらのオブジェクトを定義することもコンフィギュレーションで行います。

Cmtoyでは、コンフィギュレータと呼ばれるようなツールを使わずに直接C言語のソースファイルでタスク、割込みハンドラ、オブジェクトの一覧表を作成し、ユーザプログラムに組み込んでDLL形式の実行モジュールを作ります。CmtoyでのコンフィグレーションはC言語でこの一覧表を作ることです。C言語でこの一覧表を作るには静的API（実体はC言語のプリプロセッサマクロ）を使用します。

※μITRONアプリケーション内ではmain関数はほかの関数と同列なので、なくても問題になりません。最初に実行される関数はコンフィグレーションで指定されたタスク関数です。

VisualStudio6.0を使う

まず、mITRONの下にフォルダstep7を作ります。

Windowsフォルダ

ここで作成したフォルダstep7にVisualStudio6.0でDLLプロジェクトを作成します。

VisualStudio6.0の「ファイル」メニュの「新規作成（N）…」を選択します。プロジェクト作成ウィザードが起動し以下のウインドウが表示されるので、プロジェクトの種類として「Win32 Dynamic-Link Library」を選択します。位置とプロジェクト名app7を指定して「OK」をクリックします。

次に、以下の「単純なDLLプロジェクト」を選択し、「終了」をクリックします。

次に以下の「OK」をクリックします。

これでDLLプロジェクト・ワークスペースが作成されました。ウィザードはフォルダapp7の下に以下のファイルを自動生成します。

VisualStudio6.0の「FileView」タブ

Windowsフォルダ

app7\

StdAfx.h	windows.hをinclude

StdAfx.cpp	StdAfx.hをinclude

app7.cpp	DllMainを含む

app7.dsp	VS6プロジェクトファイル

app7.dsw	VS6ワークスペースファイル

ここで、「プロジェクト(P)」メニュの「設定(S)...」から追加のインクルードパス、ライブラリパス、ライブラリファイル、プリプロセッサ定義を登録します。詳細は「3.2ビルド方法」を参照してください。

その後、μITRONアプリケーションのC言語のソースファイル(*.c)、ヘッダファイル(*.h)をプロジェクトに追加します。ファイルの追加は「プロジェクト(P)」メニュの「プロジェクトへ追加(A)」→「ファイル(F)…」から。

Visual C/C++コンパイラは、拡張子 *.c のファイルはC言語のソースファイルとしてコンパイルします。

例えば、「10μITRONチュートリアル」で示すステップ１のワークスペースファイルをVisualStudio6.0で開くと以下のようになります。

VisualStudio6.0の「FileView」タブ

新規作成したフォルダ。

Windowsフォルダと連携していないので注意

ワークスペースに追加したユーザが作成したソースファイルをこのフォルダに移動

アクティブな構成の選択

Win32 Debug／Win32 Releaseを切り替える

実際のフォルダは以下のようになっています。

VisualStudio2008関連ファイルをお含む

VisualStudio6.0関連ファイルをお含む

ユーザ作成の

ソースファイル

Windowsフォルダ

Visual C++ 2008 Express Editionを使う

「ファイル」メニュの「開く(O)」→「プロジェクト／ソリューション(P)…」から既存のVisualStudio6.0のワークスペースファイル(*.dsw)を開くことができます。

ここでは新たにdllを作成する場合の説明をします。ファイルメニュの「新規作成」→「プロジェクト（P）」を選択し、プロジェクトの種類からWin32をテンプレートとして「Win32プロジェクト」を選び、場所とプロジェクト名を指定します。

「OK」をクリックすると、「Win32アプリケーション ウィザードへようこそ」のウインドウが表示されるので「次へ>」をクリックします。すると「アプリケーションの設定」が表示されます。ここで「DLL（D）」を選択して完了します。

このように、itron_appというプロジェクトを作成すると、以下のファイルが自動的に作成されます。

\itron_app

\itron_app

stdafx.cpp

dllmain.cpp

itron_app.cpp

stdafx.h

targetver.h

itron_app.vcproj	プロジェクトファイル

itron_app.sln		ソリューションファイル

ここで、「プロジェクト(P)」メニュの「プロパティ(P)」から追加のインクルードパス、ライブラリパス、ライブラリファイル、プリプロセッサ定義を登録します。詳細は「3.2ビルド方法」を参照してください。

その後、μITRONアプリケーションのC言語のソースファイル(*.c)、ヘッダファイル(*.h)をプロジェクトに追加します。Visual C++コンパイラは、拡張子*.cのファイルはC言語のソースファイルとしてコンパイルします。

- Visual C++ 2008 Express Editionでは、Platform SDKを別途インストールする必要はないようです。

- Visual C++ 2008 Express Editionでは、32ビットDLLプロジェクトのみです。

例えば、「10 μITRONチュートリアル」で示すステップ１のソリューションファイルをVisual C++ 2008 Express Editionでで開くと以下のようになります。

ソリューション構成の選択

Debug／Releaseを切り替える

新規作成したフォルダ

Visual Studio 2017を使う

「ファイル」メニュの「開く(O)」→「プロジェクト／ソリューション(P)…」から既存のVisualStudio6.0のワークスペースファイル(*.dsw)、VisualStudio2008のソリューションファイル(*.sln)を開くことができます。

ここでは新たにdllを作成する場合の説明をします。ファイルメニュの「新規作成」→「プロジェクト（P）」を選択し、「VisualC++」の中から「Windowsデスクトップ」を選び、その中の「ダイナミックリンクライブラリ(DLL)」を選び、場所とプロジェクト名を指定します。

このように、itron_appというプロジェクトを作成すると、以下のファイルが自動的に作成されます。

\itron_app

\itron_app

stdafx.cpp

dllmain.cpp

itron_app.cpp

stdafx.h

targetver.h

itron_app.vcproj	プロジェクトファイル

itron_app.sln		ソリューションファイル

32ビットDLL

ここで、「プロジェクト(P)」メニュの「プロパティ(P)」から追加のインクルードパス、ライブラリパス、ライブラリファイル、プリプロセッサ定義を登録します。詳細は「3.2ビルド方法」を参照してください。

その後、μITRONアプリケーションのC言語のソースファイル(*.c)、ヘッダファイル(*.h)をプロジェクトに追加します。Visual C++コンパイラは、拡張子 *.c のファイルはC言語のソースファイルとしてコンパイルします。

例えば、「10 μITRONチュートリアル」で示すステップ１のソリューションファイルをVisual Studio 2017でで開くと以下のようになります。

新規作成したフォルダ

32ビットDLL

ソリューション構成の選択

Debug／Releaseを切り替える

ビルド方法

コンパイル、リンクを行い実行モジュールを作る作業をビルドと呼びます。アプリケーション・プログラムの実行モジュールは、WindowsのDLL形式（*.dll）で作成します。この実行モジュールには、kernel_cfg.cも含めます。

ビルドを実行する前にコンパイラ、リンカの設定を確認してください。

Visual Studio 6.0でのプロジェクトの設定

付属の\mITRON\sample\app\app.dswをVisual Studio 6.0で開いて「プロジェクト(P)」メニュの「設定(S)…」を確認してください。特に以下の部分を確認してください。

●C/C++ タブ

カテゴリ：プリプロセッサ

「プリプロセッサの定義」に”,_CMTOY,_APP_EXPORT”を追加（デバグ／リリースバージョン）
「インクルードファイルのパス」は”..\..\..\include” （デバグ／リリースバージョン）

●リンク タブ

カテゴリ：一般

「出力ファイル名（N）」は、”Release/app.dll”（リリースバージョン）

“Debug/Dapp.dll”（デバグバージョン）

カテゴリ：インプット

「追加ライブラリパス」は、” ..\..\..\LIB” （デバグ／リリースバージョン）

●ビルド後の処理 タブ

実行モジュールapp.dllをCmtoy\binへコピーするためのコマンドを指定

“copy  release\app.dll  ..\..\..\bin”（リリースバージョン）

copy  debug\Dapp.dll  ..\..\..\bin（デバグバージョン）

●デバッグ タブ

「デバッグセッションの実行可能ファイル(E)」として以下を指定

Cmtoyインストールフォルダ

“E:\cmtoy-300\bin\Cmtoy.exe”（デバグバージョンのみ）

Visual C++ 2008 Express Editionでのプロジェクトのプロパティ

付属の\mITRON\sample\app_08\app.slnをVisual C++ 2008 Express Editionで開いて「プロジェクト(P)」メニュの「プロパティ(P)…」を確認してください。特に「構成プロパティ」の以下の部分を確認してください。

●C/C++ 内の

全般の「追加のインクルードディレクトリ」へ

”..\..\..\include” （デバグ／リリースバージョン）

プリプロセッサ内の「プリプロセッサの定義」へ

”_CMTOY,_APP_EXPORT”を追加（デバグ／リリースバージョン）

必要に応じて “_CRT_SECURE_NO_WARNINGS”　を追加

●リンカ内の

全般の「出力ファイル名」は、	”Release/app.dll”（リリースバージョン）

“Debug/Dapp.dll”（デバグバージョン）

全般の「追加のライブラリディレクトリ」へ

”..\..\..\LIB” （デバグ／リリースバージョン）

入力の「追加の依存ファイル」へ

”cm.lib kpdll.lib” （デバグ／リリースバージョン）

●ビルドイベント内の

ビルド後のイベントへ

実行モジュールapp.dllをCmtoy\binへコピーするためのコマンドを指定

コマンドラインは、

“copy  release\app.dll  ..\..\..\bin”（リリースバージョン）

copy  debug\Dapp.dll  ..\..\..\bin（デバグバージョン）

●デバッグ内の

「コマンド」へ

Cmtoyインストールフォルダ

”E:\cmtoy-300\bin\Cmtoy.exe”（デバグバージョンのみ）

Visual Studio 2017でのプロジェクトのプロパティ

付属の\mITRON\sample\app_17\app.slnをVisual Studio 2017で開いて「プロジェクト(P)」メニュの「appのプロパティ(P)…」を確認してください。特に「構成プロパティ」の以下の部分を確認してください。

●C/C++ 内の

全般の「追加のインクルードディレクトリ」へ

”..\..\..\include” （デバグ／リリースバージョン）

プリプロセッサの「プリプロセッサの定義」へ

”_CMTOY,_APP_EXPORT”を追加（デバグ／リリースバージョン）

必要に応じて “_CRT_SECURE_NO_WARNINGS”　を追加

●リンカ内の

全般の「出力ファイル名」は、	”Release/app.dll”（リリースバージョン）

“Debug/Dapp.dll”（デバグバージョン）

全般の「追加のライブラリディレクトリ」へ

”..\..\..\LIB” （デバグ／リリースバージョン）

入力の「追加の依存ファイル」へ、

”cm.lib kpdll.lib” （デバグ／リリースバージョン）

●ビルドイベント内の

ビルド後のイベント

実行モジュールapp.dllをCmtoy\binへコピーするためのコマンドを指定

コマンドラインは、

“copy  release\app.dll  ..\..\..\bin”（リリースバージョン）

●デバッグ内の

「コマンド」へ

Cmtoyインストールフォルダ

”E:\cmtoy-300\bin\Cmtoy.exe”（デバグバージョンのみ）

Borland　C++コンパイラ

Borland　C++コンパイラを使ってアプリケーションタスクを作るメイクファイルの例は、

Cmtoy\mITRON\sample\app\makefile.bcc

を参照してください。コンパイル時のオプションはマクロCPP_SWITCHESを、リンク時のオプションはマクロLINK32_FLAGS、LINKLIBS、LINKSTARTUPを参照してください。

中間ファイルをすべて削除するときは、以下のように指定します。

Cmtoy\mITRON\sample\app> make –f makefile.bcc clean

app.dllをビルドするときは、以下のように指定します。

Cmtoy\mITRON\sample\app> make –f makefile.bcc

これで、MFCを使用しないリリースバージョンのアプリケーション実行モジュールが作れます。

※Cmtoy V2.00以降ではBorland C++は未確認。

VisualStudio6.0のデバッガの使用

まず、VisualStudio6.0で付属のサンプルアプリケーションのワークスペース（*.dsw）を開き、「ビルド(B)」メニュの「アクティブな構成の設定(O)」で構成「Win32 Debug」を選択してリビルドします。リビルドすると実行モジュール内のソースファイルへのパス情報がそのマシンのものになり、デバッガがソースファイルを認識できるようになるようです。

μITRONアプリケーションのプロジェクトからデバッガを使う

まず、プロジェクトファイル(app.dsw)を開き「プロジェクト」メニュの「設定」を開きます。その中の「デバッグ」 タブ、カテゴリ「一般」を確認します。ここで「デバッグセッションの実行可能ファイル(E)」としてCmtoyのインストールフォルダからCmtoy.exeを指定します。（デバグバージョンWin32 Debugのみ）

以上を確認したら「OK」をクリックします。

ここで、プロジェクトのアクティブな構成が「Win32 Debug」であることを確認して、「ビルド」メニュの「リビルド(R)」を実行してエラーのないことを確認します。これでデバグの準備ができました。

ここで、「ビルド」メニュの「デバッグの開始(D)」→「実行(G)」を選択します。またはF5キーを押します。

ここで以下のダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。

これでデバグセッションが開始し、CmtoyのGUIウインドウが表示されます。Cmtoyの「ロード」ボタンからリビルドした実行ファイルDebug\Dapp.dllをロードします。

ここで、アプリケーションのソースファイルを開きブレークポイントを設定し、Cmtoyの「リセット」ボタンからμITRONカーネルとアプリケーションを実行します。

Cmtoy起動後にデバッガを使う

最初に、binディレクトリにあるCmtoy.exeを起動し、リビルドしたDapp.dllをロードします。ここでVisualStudio6.0を立ち上げ、「ビルド(B)」メニュの「デバッグの開始(D)」->「プロセスへアタッチ(A)…」をクリックすると以下のような実行中のプロセスの一覧を表示するダイアログが現れます。

図 3-1 実行中のプロセス一覧

ここでCmtoyを選んで「OK」ボタンをクリックすると実行中のプロセスをデバッガでデバッグできるようになります。例えば、デバッグしたいソースファイルを開きブレークポイントを設定した後、GUIの「リセット」ボタンをクリックしてμITRONカーネルとアプリケーションを実行します。

VisualC++ 2008 Express Editionのデバッガの使用

まず、VisualC++ 2008 Express Editionで付属のサンプルアプリケーションのソリューションファイル（*.sln）を開き、ソリューション構成が「Debug」、ソリューションプラットフォームが「Win32」であることを確認し、「ビルド(B)」メニュの「ソリューションのリビルド(R)」リビルドします。リビルドすると実行モジュール内のソースファイルへのパス情報がそのマシンのものになり、デバッガがソースファイルを認識できるようになるようです。

μITRONアプリケーションのソリューションからデバッガを使う

まず、ソリューションファイル(app.sln)を開きソリューション構成が「Debug」であることを確認します。「プロジェクト(P)」メニュの「プロパティ」を選択しプロパティページを表示します。

その構成プロパティのデバッグで、「コマンド」ボックスへCmtoyのインストールフォルダからCmtoy.exeを指定します。「コマンド」ボックスの右端の↓からドロップダウンメニュが表示されるのでその中の「参照...」を使って実行ファイルCmtoy.exeを指定します。「OK」で終了。

次に、ソリューション構成が「Debug」であることを確認して、「ビルド」メニュの「ソリューションのリビルド(R)」を実行してエラーのないことを確認します。これでデバグの準備ができました。

ここで、「デバッグ(D)」メニュの「デバッグの開始(S) F5」を選択します。またはF5キーを押します。

ここで以下のダイアログが表示されるので「OK」をクリックします。

これでデバグセッションが開始し、CmtoyのGUIウインドウが表示されます。Cmtoyの「ロード」ボタンからリビルドした実行ファイルDebug\Dapp.dllをロードします。

ここで、アプリケーションのソースファイルを開きブレークポイントを設定し、Cmtoyの「リセット」ボタンからμITRONカーネルとアプリケーションを実行します。

Visual Studio 2017のデバッガの使用

まず、Visual Studio 2017で付属のサンプルアプリケーションのソリューションファイル（*.sln）を開き、ソリューション構成が「Debug」、ソリューションプラットフォームが「Win32」であることを確認し、「ビルド(B)」メニュの「ソリューションのリビルド(R)」リビルドします。リビルドすると実行モジュール内のソースファイルへのパス情報がそのマシンのものになり、デバッガがソースファイルを認識できるようになるようです。

μITRONアプリケーションのソリューションからデバッガを使う

まず、ソリューションファイル(app.sln)を開きソリューション構成が「Debug」であることを確認します。「プロジェクト(P)」メニュの「プロパティ」を選択しプロパティページを表示します。

その構成プロパティのデバッグで、「コマンド」ボックスへCmtoyのインストールフォルダからCmtoy.exeを指定します。「コマンド」ボックスの右端の↓からドロップダウンメニュが表示されるのでその中の「参照...」を使って実行ファイルCmtoy.exeを指定します。「OK」で終了。

次に、ソリューション構成が「Debug」であることを確認して、「ビルド」メニュの「ソリューションのリビルド(R)」を実行してエラーのないことを確認します。これでデバグの準備ができました。

ここで、「デバッグ(D)」メニュの「デバッグの開始(S) F5」を選択します。またはF5キーを押します。

これでデバグセッションが開始し、CmtoyのGUIウインドウが表示されます。Cmtoyの「ロード」ボタンからリビルドした実行ファイルDebug\Dapp.dllをロードします。

ここで、アプリケーションのソースファイルを開きブレークポイントを設定し、Cmtoyの「リセット」ボタンからμITRONカーネルとアプリケーションを実行します。

μITRONカーネルの機能

カーネルの概要

ここでは、CPU依存、ハードウェア依存、実装依存となる機能を整理します。Cmtoyの想定しているハードウェアについては「1.4 C-Machineとは」を参照してください。

外部割込み制御

ユーザ割込みハンドラはCの関数として記述して、コンフィグレーションで割込みハンドラとして登録します。

CPUが割込みを受け付けると、カーネルの割込みハンドラが起動され、そこからユーザの割込みハンドラが呼び出されます。割込みハンドラのC言語の関数が終了すると、カーネルの割込みハンドラに戻ります。ここで割込みコントローラへEOIコマンドを送出し、最後にタスクスケジュールを実行します（遅延ディスパッチ）。

- 16個の外部割込みレベルにはμITRONの割込み番号（0～15）を割り当て、割込み番号＝割込みハンドラ番号とする。

- ユーザ割込みハンドラは、割込み禁止状態で開始される。

- CPUの割込みフラグを制御する実装依存サービスコールを用意する。(vchg_ifl, vget_ifl)

※現状のCmtoyでは多重割込みを起こすようなシミュレーションはできません。

タスク

タスクはCの関数として記述して、コンフィグレーションでタスクとして登録します。

静的APIで登録されたタスクはカーネル初期化時にレディキューに並びます。これは実行可能状態になるということです。

各タスクは、割込み許可状態で実行を開始します。

タスクのC言語の関数が終了した場合は、カーネルがext_tskを実行します。

タスクの状態遷移を以下に示します。

カーネル初期化（CRE_TSK）

ディスパッチ

プリエンプト

実行可能状態

READY

実行状態

RUNNING

待ち状態

WAITING

休止状態

DORMANT

待ち

待ち解除

終了(ext_tsk)

タスクが待ち状態になるのは、自ら待ち状態になるサービスコールを呼び出したときです。

待ち解除は待ち状態になるサービスコールが待ち時間経過した場合、実行中のタスクまたは割込みハンドラから待ち解除のサービスコールで指定された場合です。

すべてのタスクが待ち状態になった場合には、カーネルはアイドルタスクを実行状態にします。アイドルタスクはカーネルが用意していますが、コンフィギュレーションファイルのタスク登録でアイドルタスクを登録する作業は必要です。アイドルタスクの登録方法は静的API CRE_TSKを使い以下のように記述します（kernel_cfg.cを参照）。

CRE_TSK(IDLE_TASK_ID,(TA_HLNG | TA_ACT),NULL,NULL,TMAX_TPRI,	0,NULL, "idle")	/*idle task*/

アイドルタスクのタスクIDはIDLE_TASK_ID(0)、タスク優先度はTMAX_PRIとしてください。また、タスクスタートアドレスはNULLとしてください。

カーネルの用意しているアイドルタスクは以下のようになります。アイドルタスクが実行状態になってもWindowsのCPUタイムは消費しません。この状態でも割込み要求があれば割込みハンドラは動きタスクスケジュールは発生します。

void KpIdleTask(VP_INT exinf)

{

PRINT_INFO("kpdll:KpIdleTask started.\n");

while(1){

HALT;//CPUのHalt命令に相当、割込み許可状態

}

}

※Cmtoyではタスク登録で、スタックアドレスはNULL、スタックサイズは０としてください。Cmtoyではカーネルがスタック領域を割り当てます。現在は１MBを割り当てています。

タイマ機能

カーネルの時間管理は、インターバル・タイマで行います。カーネルはインターバル・タイマの時間間隔を10msに初期化します。インターバル・タイマは割込みレベル０を使います。カーネルはシステムの時間としてこのインターバル・タイマの割込み回数で管理します。サービスコールのタイムアウト時間もインターバル・タイマの割込み回数で管理します。

CmtoyはGUIからこのインターバル・タイマの動きを制御できます。以下のような操作ができます。

- インターバル・タイマの停止／開始の制御

- インターバル・タイマの割り込み間隔を10msの倍数で指定

- インターバル・タイマの割込みをマニュアル操作で１回ずつ起こす

このように操作してもカーネルは割込み回数だけを数えて時間管理をします。

※Cmtoyではインターバル・タイマの時間間隔をWindowsのWM_TIMERイベントでシミュレートしています。そのため10msのような短い時間ではそれほど正確ではありません。

Cmtoy固有の機能

カーネルでは、タスク切替とサービスコールの発行、戻りをそれぞれのトレースバッファに記録します。

トレース情報を見るにはCmtoyのGUIウインドウの「カーネル情報」ボタンをクリックします。するとトレース情報を表示するためのモードレスダイアログボックスが表示されるので、そこで「表示更新」ボタンをクリックするとトレースバッファの最新の情報が表示されます。

オブジェクト名

タスクなどのオブジェクトを静的に生成するAPIでオブジェクト名を指定できます。割込みハンドラの登録APIでも割込みハンドラ名を指定できます。

これらのオブジェクト名、割込みハンドラ名を指定しておくと、以下で説明するトレース機能やエラー発生時の表示に使われ、オブジェクトの識別がしやすくなります。

タスク切替のトレース

タスクトレースでは、ディスパッチャ内で旧タスクと新タスクを記録します。新タスクが待ち状態からの解除であれば待ちに入ったサービスコール名と解除時のエラーコードを記録します。「表示更新」ボタンでスナップショットを更新します。

図 4-1 タスク切替のトレース情報

上記の247の行の意味は、

タイムスタンプ0000004eにタスク0からタスク5へ切り替わり、

タスク5は、サービスコールtslp_tskが終了し、その戻り値は-50だった。

タスク5は、待ち状態から実行状態へ遷移

となります。アイドルタスクは常に実行状態か実行可能状態のどちらかなので

タスク0は、実行状態から実行可能状態へ遷移（プリエンプトされた）

となります。

※タイムスタンプはインターバル・タイマの割込み回数です。

サービスコールのトレース

サービスコールのトレースでは、発行時のパラメータと戻り時のエラーコードを記録します。待ちに入る可能性のあるサービスコールの戻り時とは待ちが解除された時点のことです。

発行時には、その時点のコンテキスト情報とサービスコールのパラメータを４つまで記録します。

戻り時には、サービスコールの返すエラーコードと１つのリターンパラメータを記録します。「表示更新」ボタンでスナップショットを更新します。

図 4-2 サービスコールのトレース情報

「コンテキスト」項目には、4文字でサービスコール発行時のコンテキスト情報を表示します。

第1文字	＝{T|H}		T:タスクコンテキスト、H：割込みハンドラ

第2文字	＝{E|D}		E:ディスパッチ許可状態、D：ディスパッチ禁止状態

第3文字	＝{U|L}		U:アンロック状態、L：ロック状態

第4文字	＝{e|d}		e:CPU割込み許可状態、d:CPU割込み禁止状態

サービスコールからの戻り時の「コンテキスト」項目は空白です。

上記の1291の行の意味は、

タイムスタンプ000001a2にタスク5がサービスコールtslp_tsk(20)を実行した。

タスク5は待ち状態に遷移

となります。

上図の1294の行の意味は、

タスク5のサービスコールtslp_tskが戻り値-50で終了した。

タスク5は、実行状態に遷移

となります。

※タイムスタンプはインターバル・タイマの割込み回数です。

μITRONオブジェクトの一覧

タスク/ハンドラの一覧とメモリプールの情報を表示します。「表示更新」ボタンでスナップショットを更新します。

定義済み割込みハンドラ一覧

ここで、タスク状態は、

タスクID=0	実行状態

タスクID=1,2,3	休止状態

タスクID=4	待ち状態		残り時間=95（950ms）

タスクID=5	待ち状態		残り時間=1（10ms）

となり、割込みレベル０，１，２，３，７に割込みハンドラが登録されています。

タスクID=0はアイドルタスク、割込みレベル０の割込みはインターバル・タイマでカーネルが登録したオブジェクトです。

サービスコールのエラー

サービスコールでエラーが発生した場合は出力ウインドウにエラー情報を以下の形式で表示します。

<タイムスタンプ>: <ercd> by <fncd> in task[<タスクID>].<タスク名>

<タイムスタンプ>: <ercd> by <fncd> in intr[<割込み番号>].<割込みハンドラ名>

ただし、以下のエラーコードの場合は表示しません。

E_TMOUT

E_RLWAI

例えばタスクID=2の“debug”というタスクでサービスコールref_mpfを呼び出したときにエラーが発生した場合は、以下のような表示となります。

00000010: E_NOEXS by ref_mpf in task[2].debug

実装済みサービスコール一覧

現在以下のサービスコールを実装しています。itron.hで定義しています。

/* (1) タスク管理機能 */

CRE_TSK		タスク生成定義（静的API）

ext_tsk		自タスクの終了

ref_tsk		タスクの状態参照

/* (2) タスク付属同期機能*/

get_pri		タスク優先度の参照

slp_tsk		起床待ち（タイムアウトなし）

tslp_tsk		起床待ち（タイムアウトあり）

wup_tsk		タスクの起床

iwup_tsk		タスクの起床（非タスクコンテキスト専用）

can_wup		タスクの起床要求のキャンセル

/* (3) タスク例外処理機能 */

/* (4) 同期・通信機能 */

/*セマフォ*/

CRE_SEM		セマフォ生成定義（静的API）

sig_sem		セマフォ資源の返却

isig_sem		セマフォ資源の返却（非タスクコンテキスト専用）

wai_sem		セマフォ資源の獲得（タイムアウトなし）

pol_sem		セマフォ資源の獲得（ポーリング）

twai_sem		セマフォ資源の獲得（タイムアウトあり）

ref_sem		セマフォの状態参照

/* イベントフラグ */

CRE_FLG		イベントフラグ生成定義（静的API）

set_flg		イベントフラグのセット

iset_flg		イベントフラグのセット（非タスクコンテキスト専用）

clr_flg		イベントフラグのクリア

wai_flg		イベントフラグ待ち（タイムアウトなし）

pol_flg		イベントフラグ待ち（ポーリング）

twai_flg		イベントフラグ待ち（タイムアウトあり）

ref_flg		イベントフラグの状態参照

/* データキュー */

/* メールボックス */

CRE_MBX		メイルボックス生成定義（静的API）

snd_mbx		メイルボックスへの送信

rcv_mbx		メイルボックスからの受信（タイムアウトなし）

prcv_mbx		メイルボックスからの受信（ポーリング）

trcv_mbx		メイルボックスからの受信（タイムアウトあり）

ref_mbx		メイルボックスの状態参照

/* (5) メモリプール管理機能 */

/* 固定長メモリプール */

CRE_MPF		固定長メモリプールの生成定義（静的API）

get_mpf		固定長メモリブロックの獲得（タイムアウトなし）

pget_mpf		固定長メモリブロックの獲得（ポーリング）

tget_mpf 		固定長メモリブロックの獲得（タイムアウトあり）

rel_mpf 		固定長メモリプールの状態参照

/* (6) 時間管理機能 */

/* システム時刻管理 */

set_tim		システム時刻の設定

get_tim		システム時刻の参照

/* 周期ハンドラ */

/* (7) システム状態管理機能 */

get_tid		実行状態のタスクIDの参照

iget_tid		実行状態のタスクIDの参照（非タスクコンテキスト専用）

dis_dsp		ディスパッチの禁止

ena_dsp		ディスパッチの許可

sns_ctx		コンテキストの参照

sns_dsp		ディスパッチ禁止状態の参照

sns_dpn		ディスパッチ保留状態の参照

/* (8) 割込み管理機能 */

DEF_INH		割り込みハンドラ生成定義（静的API）

dis_int		割込みの禁止

ena_int		割込みの許可

vchg_ifl		CPUの割込みフラグの変更（実装依存機能）

vget_ifl		CPUの割込みフラグの取得（実装依存機能）

/* (9) システム構成管理機能 */

ATT_INI		初期化ルーチンの追加（静的API）

Cmtoyでのリセット動作

Cmtoyが起動するとμITRONカーネル(kpdll.dll)もメモリ上にロードします。この段階ではμITRONカーネルはメモリ上に配置されただけで実行はしていません。その後GUIのロードボタンを使ってμITRONアプリケーションをメモリ上に配置します。

μITRONカーネルとμITRONアプリケーションがメモリ上に配置された状態で、GUIのリセットボタンをクリックするとμITRONカーネルの開始ルーチンが実行され、以下の手順でタスクを起動します。「2.3 アプリケーション・プログラムを実行する」を参照。

- カーネルの初期化（インターバル・タイマ、IRCの初期化も含む）

- 静的APIの処理
オブジェクトの生成（タスクはレディキューへ並ぶ）
初期化ルーチンの実行

- システム時刻の初期化、インターバル・タイマの起動

- 割込み許可、ディスパッチ許可

- レディキューの先頭のタスクを実行

その後、実行状態のタスクが待ち状態、休止状態になり、レディキューから外れると、カーネルはレディキューの先頭のタスクを実行状態にします。

C-Machine の機能

アプリケーション・プログラムの作成において以下のハードウェア（CPU、デバイス）を制御する関数、プリプロセッサ・マクロが使えます。これらはhal.hとhal_uart.hで定義しています。これらの関数、マクロの使用例は「11 C-Machineのプログラム例」を参照してください。

データタイプ

hal.hで定義している単純データタイプを以下の表に示します。

| データタイプ | 対応するC言語のデータタイプ | 説明 |
| --- | --- | --- |
| BYTE | unsigned char | 符号なし8ビット整数 |
| WORD | unsigned short | 符号なし16ビット整数 |
| DWORD | unsigned long | 符号なし32ビット整数 |
| CHAR | char | 符号付き8ビット整数 |
| SHORT | short | 符号付き16ビット整数 |
| LONG | long | 符号付き32ビット整数 |
| NULL | ((void *)0) | 無効ポインタ値 |
| BOOL | int | 真偽値、真(0以外)、偽(0) |

これ以外に必要な構造体、列挙子は以下のインクルードファイルで定義しています。

hal.h

hal_uart.h

hal_systembus.h

以下の関数プロトタイプではこれらのデータタイプを用いて宣言しています。

CPU、割込み制御関数

void halDisableInterrupt(void);

パラメータ

なし

戻り値

なし

説明

CPUの割込みを禁止する。

void halEnableInterrupt(void);

パラメータ

なし

戻り値

なし

説明

CPUの割込みを許可する。

BOOL halInquireInterruptStatus(void);

パラメータ

なし

戻り値

CPUの現在の割込みフラグ

説明

CPUの現在の割込みフラグを取得する。割込み禁止ならTRUE、割込み許可ならFALSEを返す。

void halMaskInterrupt(int level, BOOL mask);

パラメータ

level		割込みコントローラの割込みレベル

mask		割込みマスク指定（TRUEでマスク、FALSEでマスク解除）

戻り値

なし

説明

割込みコントローラの指定した割込みレベルのマスクを設定する。

void halEndOfInterrupt(int level);

パラメータ

level		割込みコントローラの割込みレベル

戻り値

なし

説明

割込み処理終了を割込みコントローラに通知する。

※μITRONカーネルが割込み制御で使うので、ユーザ・アプリケーションから使う必要はない。

デバッグ出力制御関数

GUIの出力ウインドウへ文字列を表示するための機能を提供する関数です。

void halDebugOutputString(const char *cstr);

パラメータ

cstr		文字列

戻り値

なし

説明

デバッグ用の文字列を出力する。

void halDebugPrintf(const char *formatstring, …);

パラメータ

formatstring	書式制御文字列

戻り値

なし

説明

printf関数と同様の書式でデバッグ用文字列を作成し出力する。

void halDebugSetTitle(const char* title);

パラメータ

title		GUIウインドウのタイトルバーに表示する文字列

戻り値

なし

説明

GUIウインドウのタイトルバーにこの文字列を追加します。V3.03で追加。

LED表示制御関数

GUI上の８個のLEDランプと表示器（2個の７セグメントLED）を操作する関数を提供します。

void halSetLED(WORD led);

パラメータ

led		各ビットでLEDのON(1)/OFF(0)を指定する。

戻り値

なし

説明

LEDのON/OFFを設定する。

Bit0＝０

Bit7＝1

void halSetSegLED(WORD stat);

パラメータ

stat		各ビットでLEDセグメントのON(1)/OFF(0)を指定する。

戻り値

なし

説明

表示器（2個の７セグメントLED）のLEDセグメントのON/OFFを設定する。

下位８ビットで指定

上位８ビットで指定

ビットとLEDセグメントの対応は以下のとおり。

bit 0

bit5

bit1

bit 6

bit4

bit2

bit 3

bit 7

ボリューム制御関数

WORD halGetVolume(int VolumeNo);

パラメータ

VolumeNo		ボリューム番号（０を指定）

戻り値

現在のボリューム値を返す。

説明

ボリューム値は０～最大値の間の整数値。

最大値を指定する

DIPスイッチ制御関数

WORD halGetSwitch(void);

パラメータ

なし

戻り値

下位4ビットで各スイッチのON(1)/OFF(0)を返す

説明

各ビットでスイッチの状態を返す。

ビット３

ビット０

ボタン制御関数

BOOL halGetPushButton(int ButtonNo);

パラメータ

ButtonNo		ボタン番号（０を指定）

戻り値

ボタンの状態UP(0)/DOWN(1)を返す。

説明

UP			DOWN（マウスの左ボタンを押した状態）

簡易シリアル制御関数

C-MachineはシリアルポートをWindowsのWinsock機能を使ってシミュレートします。TCP/IPのポート700と701を使います。ポート番号を変更するには「2.2.1 serial.ocx の使用するTCP/IPポート番号を変更する」を参照してください。

TCP/IPクライアント（端末アプリケーション）がこのポートに接続すると以下のようにコントロールの色が変わります。

クライアント未接続	クライアント接続中

シリアルポート番号＝０

クライアントからの受信データは、内部のバッファに蓄えます。

Cmtoyを立ち上げた直後は、割込みを使わないで1文字単位の送信、受信をすることができる簡易シリアル機能となります。簡易シリアルは割込みを使わずポーリング形式での制御のみ可能です。

簡易シリアル機能では以下の４つの制御関数が使えます。各制御関数ではシリアルポート番号を指定します。

- halSerialInit

- halSerialGetStatus

- halSerialReadChar

- halSerialWriteChar

シリアル１はシリアルポート番号０でTCP/IPのポート700を使い、シリアル２はシリアルポート番号１を使いTCP/IPのポート701を使います。

※TCP/IPクライアント（端末アプリケーション）とはハイパーターミナル、PuTTYなどです。

void halSerialInit(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

なし

説明

シリアルポートを初期化して、ここで送信許可、受信許可、RTS ON、DTR ONとする。

int  halSerialReadChar(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

内部のバッファから読み取った文字コード（バッファが空の場合は－1）

説明

受信データを取得する。

void halSerialWriteChar(int SerialNo, int c);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

c		出力する文字コード

戻り値

なし

説明

文字コードを速やかにTCP/IPポートから送信する。

16550相当のシリアル制御関数

C-MachineはシリアルポートをWindowsのWinsock機能を使ってシミュレートします。TCP/IPのポート700と701を使います。ポート番号を変更するには「2.2.1 serial.ocx の使用するTCP/IPポート番号を変更する」を参照してください。

Cmtoy起動後、簡易シリアル機能から16550相当のシリアル機能にコンソール・コマンドを使って変更することができます。シリアルを操作するコマンドについては「7.5 serial <シリアルポート番号>ne <サブコマンド>」を参照してください。

例えば、シリアル2に16550相当の機能をシミュレートさせる場合にはコマンドコンソールまたはスクリプトで以下のをコマンドラインを実行します。

serial 1 init 4 16550　；シリアル２に割込みレベル４を割り当てる

このコマンドを実行するとTCP/IPクライアントは未接続となり、GUIコントロールの表示は以下のように「簡易」から「１６５５０」変わります。

クライアント未接続	クライアント接続中

シリアルポート番号＝１

16550を制御するには以下で説明する制御関数を使います。ただし、ボーレートは1200bps相当（1文字送受信は10msおき）に固定のためディバイザラッチレジスタ（DLL,DLM）の読み書き込みはできますが、ボーレートは変わりません。また、パリティやストップビットを設定しても動作に影響はありません。常に8ビット文字として送受信します。

このGUIコントロール上で右クリックすると、以下のような16550のレジスタの内容を表示するモードレスダイアログボックスが現れます。

FCR=FIFO Control Register

LCR=Line Control Register

MCR=Modem Control Register

IER=Interrupt Enable Register

LSR=Line Status Register

DLM:DLL=Divisor Latch

SCR=Scratch Register

「表示更新」ボタンで更新

図 5-1シリアル２の16550のレジスタ

この状態ではFIFOを使用しない16450モードとなっています。

アプリケーション・プログラムで16550モードに初期化するプログラム例を以下に示します。

#include “hal.h”

#include “hal_uart.h”

int ch = 1;

WRITE_LCR(ch,0x80);	/*;DLAB=1*/

WRITE16550(ch,BAUDRATES_115200);	/*;DLAB=1: Diviser Latch(LS)*/

WRITE_IER(ch,BAUDRATES_115200>>8);/*;DLAB=1: Diviser Latch(MS)*/

WRITE_LCR(ch,0x03);	/*;DLAB=0: DATA=8, PARITY=NONE, STOPBIT=1*/

WRITE_MCR(ch,0x03);	/*;DTR=ON, RTS=ON*/

WRITE_IER(ch,0x0D);	/*;ENABLE RX READY,LINE STATUS,MODEM STATUS*/

WRITE_FCR(ch,0xc7);	/*;FIFO enable,FIFO clear, 14-bytes trigger*/

LSTAT16550(ch);		/*read Line Status*/

この初期化の後シリアル2のプロパティウインドウの「表示更新」をクリックすると最新の16550レジスタの状態が表示されます。

マウスで操作可能なモデム入力信号

保守用

図 5-2初期化後の16550のレジスタ

この中の「入力信号」を表すチェックボックスをマウスで操作して16550への外部入力を変更できます。それ以外の値は読み取り専用で変更できません。

ループバックに指定した場合は16550の仕様によりDTR,RTS,OUT1,OUT2が入力信号に接続されるので、マウス操作で入力信号を変えることはできません。

以降で16550相当のシリアル制御に使う関数の説明をします。

  - 16550の機能については以下の各メーカのホームページからデータシートをダウンロードして参考にしました。

PC16550D Universal Asynchronous Receiver/Transmitter with FIFOs

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl16c550c.pdf

void hal16550WriteDATA(int SerialNo, BYTE d);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

d		レジスタに書くデータ

戻り値

なし

説明

16550のトランスミッタ保持レジスタ(THR)またはディバイザラッチレジスタ(DLL)に値dを書く。どちらに書くかはライン制御レジスタ(LCR)のDLABの値で決まる。5.9.9 void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d)を参照。

※Cmtoyではディバイザラッチレジスタ(DLL)への書き込みは動作に影響しない。

BYTE hal16550ReadDATA(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550の受信バッファレジスタ(RBR)またはディバイザラッチレジスタ(DLL)の値を読み取る。どちらを読むかはライン制御レジスタ(LCR)のDLABの値で決まる。5.9.9 void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d)を参照。

void hal16550WriteIER(int SerialNo, BYTE d);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

d		レジスタに書くデータ

戻り値

なし

説明

16550の割込みイネーブルレジスタ(IER)またはディバイザラッチレジスタ(DLM)に値dを書く。どちらに書くかはライン制御レジスタ(LCR)のDLABの値で決まる。5.9.9 void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d)を参照。
IERの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : Enable Received Data Available Interrupt
bit1 : Enable Transmitter Holding Register Empty Interrupt
bit2 : Enable Receiver Line Status Interrupt
bit3 : Enable MODEM Status Interrupt
bit4 : 0
bit5 : 0
bit6 : 0
bit7 : 0

※CmtoyではDLMへの書き込みは動作に影響しない。

BYTE hal16550ReadIER(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550の割込みイネーブルレジスタ(IER)またはディバイザラッチレジスタ(DLM)の値を読み取る。どちらを読むかはライン制御レジスタ(LCR)のDLABの値で決まる。5.9.9 void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d)を参照。

BYTE hal16550ReadIID(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550の割込み識別レジスタ(IIR)の値を読み取る。IIRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : 0 If Interrupt Pending
bit1 : Interrupt ID Bit0
bit2 : Interrupt ID Bit1
bit3 : Interrupt ID Bit2
bit4 : 0
bit5 : 0
bit6 : FIFOs Enabled(16450モード時は０)
bit7 : FIFOs Enabled(16450モード時は０)

Bit0-3の組み合わせにより以下のような割り込み要因となります。

| Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | 割り込み要因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 割り込み要因なし |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ライン状態変化（エラー検出、ブレーク信号検出） |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 受信データあり、FIFOモード時は受信FIFOの受信トリガーレベルを超えた。 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | FIFOモード時に、受信データタイムアウト |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 送信バッファが空になった |
| 0 | 0 | 0 | 0 | モデム信号の変化を検出 |

void hal16550WriteFCR(int SerialNo, BYTE d);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

d		レジスタに書くデータ

戻り値

なし

説明

16550のFIFO制御レジスタ(FCR)に値dを書く。FCRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : FIFO Enable
bit1 : RCVR FIFO Reset
bit2 : XMIT FIFO Reset
bit3 : 0
bit4 : 0
bit5 : 0
bit6 : RCVR Trigger(LSB)
bit7 : RCVR Trigger(MSB)

BYTE hal16550ReadLSR(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550のラインステータスレジスタ(LSR)の値を読み取る。LSRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : Data Ready
bit1 : Overrun Error
bit2 : Parity Error
bit3 : Framing Error
bit4 : Break Interrupt
bit5 : Transmitter Holding Register Empty
bit6 : Transmitter Empty
bit7 : Error in RCVR FIFO(16450モード時は０)

BYTE hal16550ReadMSR(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550のモデムステータスレジスタ(MSR)の値を読み取る。MSRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : Delta Clear to Send
bit1 : Delta Data Set Ready
bit2 : Delta Trailing Edge Ring Indicator
bit3 : Delta Data Carrier Detect
bit4 : Clear to Send
bit5 : Data Set Ready
bit6 : Trailing Edge Ring Indicator
bit7 : Data Carrier Detect

void hal16550WriteLCR(int SerialNo, BYTE d);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

d		レジスタに書くデータ

戻り値

なし

説明

16550のライン制御レジスタ(LCR)に値dを書く。LCRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : Word Length Select Bit0（動作に影響しない。常に8ビット）
bit1 : Word Length Select Bit1（動作に影響しない。常に8ビット）
bit2 : Number of Stop Bits（動作に影響しない）
bit3 : Parity Enable（動作に影響しない）
bit4 : Even Parity Select（動作に影響しない）
bit5 : Stick Parity（動作に影響しない）
bit6 : Set Break
bit7 : Diviser Latch Access Bit(DLAB)

※Cmtoyではビット6,7が意味を持つ。

BYTE hal16550ReadLCR(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550のライン制御レジスタ(LCR)の値を読み取る。

void hal16550WriteMCR(int SerialNo, BYTE d);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

d		レジスタに書くデータ

戻り値

なし

説明

16550のモデム制御レジスタ(MCR)に値dを書く。MCRの定義済みビットは以下のとおり。
bit0 : Data Terminal Ready
bit1 : Request to Send
bit2 : Out1
bit3 : Out2
bit4 : Loop
bit5 : 0
bit6 : 0
bit7 : 0

BYTE hal16550ReadMCR(int SerialNo);

パラメータ

SerialNo		シリアルポート番号（０または１を指定）

戻り値

レジスタから読み取った値

説明

16550のモデム制御レジスタ(MCR)の値を読み取る。

PN 符号，疑似ランダム雑音（PseudorandomNoise）の生成

PN9とPN15を計算する機能を提供します。

WORD halCalcPN9(WORD pn_code);

パラメータ

pn_code		初期値

戻り値

計算結果

説明

与えられたpn_codeからPN9の計算をします。

WORD halGenPN9(WORD pn_code, BYTE *buf, int bytes);

パラメータ

pn_code		初期値

buf		結果を格納するバイト配列

bytes		バイト配列の要素数

戻り値

最終計算結果

説明

与えられたpn_codeから順次PN9を計算し配列bufへ格納します。

最終のPNコードを戻り値に返します。

bufはC言語で定義した配列です。ターゲット・メモリの物理アドレスではありません。

WORD halCalcPN15(WORD pn_code);

パラメータ

pn_code		初期値

戻り値

計算結果

説明

与えられたpn_codeからPN15の計算をします。

WORD halGenPN15(WORD pn_code, BYTE *buf, int bytes);

パラメータ

pn_code		初期値

buf		結果を格納するバイト配列

bytes		バイト配列の要素数

戻り値

最終計算結果

説明

与えられたpn_codeから順次PN15を計算し配列bufへ格納します。

最終のPNコードを戻り値に返します。

bufはC言語で定義した配列です。ターゲット・メモリの物理アドレスではありません。

ターゲット・メモリ

BOOL halInqTargetMemorySpec(TARGET_MEMORY_SPEC* pSpec);

パラメータ

pSpec		ターゲット・メモリの構成を受け取る構造体のアドレス(NULLも含む)

戻り値

ターゲット・メモリが定義されていればTRUE、定義されていなければFALSEを返す。

説明

ターゲット・メモリの定義はコンソール・コマンドdefine_memで行います。ここで定義した構成内容を取得するために使います。

構造体TARGET_MEMORY_SPECはhal_systembus.h（V3.03で追加）で定義しています。

pSpecがNULLの場合は戻り値だけが有効です。

マクロ

ここではC言語のプリプロセッサ・マクロを使って実装している機能を説明します。

CMTRACE (const char *formatstring, …)

パラメータ

formatstring	書式制御文字列

戻り値

なし

説明

文字列をCmtoyの出力ウインドウに出力する。

CPU制御

DIS_INT

説明

CPUを割込み禁止にします。

ENA_INT

説明

CPUを割込み許可にします。

ターゲット・メモリを操作（アドレスを即値で使用する場合）

物理アドレスを以下のようにマクロで定義してターゲット・メモリへアクセスする場合に使用します。

#define COMMAND	0xff000	/*コマンドレジスタ*/

#define STATUS	0xff001	/*ステータスレジスタ*/

void Clear()

{

char temp = READ_BYTE(STATUS);

}

void Init()

{

WRITE_BYTE(COMMAND, 0x80);

WRITE_BYTE(COMMAND, 0x01);

WRITE_BYTE(COMMAND, 0x40);

WRITE_BYTE(COMMAND, 0x55);

}

WRITE_BYTE(TADDR,DATA)

WRITE_WORD(TADDR,DATA)

WRITE_DWORD(TADDR,DATA)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリに値を書く。

未定義のメモリアドレスを指定すると、出力ウインドウに以下のメッセージを表示する。

CM: ▲WriteByte:不正な物理アドレス 1000

読み取り専用のメモリアドレスを指定すると、出力ウインドウに以下のメッセージを表示する。

CM: ▲WriteByte:書き込み不可, アドレス 100

READ_BYTE(TADDR)

READ_WORD(TADDR)

READ_DWORD(TADDR)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

戻り値

バイト、ワードまたはダブルワードの値

説明

ターゲット・メモリの値を読む。

未定義のメモリアドレスを指定すると、出力ウインドウに以下のメッセージを表示する。

CM: ▲ReadByte:不正な物理アドレス 400

OUT_BYTE(TPORT,DATA)

OUT_WORD(TPORT,DATA)

OUT_DWORD(TPORT,DATA)

パラメータ

TPORT		ターゲットIOポートのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲットIOポートに値を書く。

未定義のIOアドレスを指定すると、出力ウインドウに以下のメッセージを表示する。

CM: ▲OutByte:不正な物理アドレス 400

IN_BYTE(TPORT)

IN_WORD(TPORT)

IN_DWORD(TPORT)

パラメータ

TPORT		ターゲットIOポートのアドレスを表す整数値

戻り値

バイト、ワードまたはダブルワードの値

説明

ターゲットIOポートの内容を読む。

未定義のIOアドレスを指定すると、出力ウインドウに以下のメッセージを表示する。

CM: ▲InByte:不正な物理アドレス 100

VOID_PTR(TADDR)

BYTE_PTR(TADDR)

WORD_PTR(TADDR)

DWORD_PTR(TADDR)

CHAR_PTR(TADDR)

SHORT_PTR(TADDR)

LONG_PTR(TADDR)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

戻り値

以下のような言語Cの型付ポインタを返す

typedef unsigned char       BYTE;

typedef unsigned short      WORD;

typedef unsigned long       DWORD;

void*

BYTE*

WORD*

DWORD*

char*

short*

long*

これらのポインタは、ターゲット・メモリをシミュレートしているWindowsのメモリへのポインタです。これらのポインタでシミュレーションメモリを直接操作できます。そのため、Windowsを実行しているx86 CPUと同じリトルエンディアンかつバイト・アドレッシングの場合にだけ使用できます。

説明

ターゲット・メモリのアドレスTADDR（整数）を型付のポインタに変換する。Cmtoy上ではC-Machineの内部メモリ（Windowsのプロセス内メモリ）へのポインタとなる。

例

ターゲットCPUの0x8000と0x8002にアクセスする場合以下のようにする。

#define STATUS	*WORD_PTR(0x8000)

#define MASK	*WORD_PTR(0x8002)

void SetMask(WORD mask)

{

WORD volatile temp;

temp = STATUS;

MASK = mask;

}

未定義のターゲット・メモリのアドレスにアクセスするとWindowsのCPU例外が発生する。

書き込み属性のない（読み取り専用）ターゲット・メモリに書き込むとWindowsの例外が発生する。

OR_BYTE(TADDR,DATA)

OR_WORD(TADDR,DATA)

OR_DWORD(TADDR,DATA)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのORを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して途中で割込みが入らないことを保証する。

AND_BYTE(TADDR,DATA)

AND_WORD(TADDR,DATA)

AND_DWORD(TADDR,DATA)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのANDを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して途中で割込みが入らないことを保証する。

XOR_BYTE(TADDR,DATA)

XOR_WORD(TADDR,DATA)

XOR_DWORD(TADDR,DATA)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのXORを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して途中で割込みが入らないことを保証する。

XCHG_BYTE(TADDR,DATA)

XCHG_WORD(TADDR,DATA)

XCHG_DWORD(TADDR,DATA)

パラメータ

TADDR		ターゲット・メモリのアドレスを表す整数値

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

バイト、ワードまたはダブルワードの値

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAを入れ替える。メモリの内容を戻り値として返す。この操作はLOCKで保護して途中で割込みが入らないことを保証する。

ターゲット・メモリを操作する（構造体のメンバを使用する場合）

メモリマップドIO領域に構造体を定義して、ターゲット・メモリにアクセスする場合に使用します。

typedef volatile struct some_device_reg{

char	com;		//コマンドレジスタ

char	status;	//ステータスレジスタ

}DEV_REG;

DEV_REG* pDevReg = (DEV_REG*)0xff000;//先頭アドレス

void Clear()

{

char temp = PREAD_BYTE(pDevReg->status);

}

void Init()

{

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x80);

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x01);

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x40);

PWRITE_BYTE(pDevReg->com, 0x55);

}

PWRITE_BYTE(MEMBER,DATA)

PWRITE_WORD(MEMBER,DATA)

PWRITE_DWORD(MEMBER,DATA)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリに値を書く。

PREAD_BYTE(MEMBER)

PREAD_WORD(MEMBER)

PREAD_DWORD(MEMBER)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

戻り値

バイト、ワードまたはダブルワードの値

説明

ターゲット・メモリの値を読む。

PVOID_PTR(MEMBER)

PBYTE_PTR(MEMBER)

PWORD_PTR(MEMBER)

PDWORD_PTR(MEMBER)

PCHAR_PTR(MEMBER)

PSHORT_PTR(MEMBER)

PLONG_PTR(MEMBER)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

戻り値

以下のような言語Cの型付ポインタを返す

typedef unsigned char       BYTE;

typedef unsigned short      WORD;

typedef unsigned long       DWORD;

void*

BYTE*

WORD*

DWORD*

char*

short*

long*

これらのポインタは、ターゲット・メモリをシミュレートしているWindowsのメモリへのポインタです。これらのポインタでシミュレーションメモリを直接操作できます。そのため、Windowsを実行しているx86 CPUと同じリトルエンディアンかつバイト・アドレッシングの場合にだけ使用できます。

説明

ターゲット・メモリのアドレス（先頭アドレス->構造体のメンバ）を型付のポインタに変換する。Cmtoy上ではC-Machineの内部メモリ（Windowsのプロセス内メモリ）へのポインタとなる。

POR_BYTE(MEMBER,DATA)

POR_WORD(MEMBER,DATA)

POR_DWORD(MEMBER,DATA)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのORを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して割込みが入らないことを保証する。

PAND_BYTE(MEMBER,DATA)

PAND_WORD(MEMBER,DATA)

PAND_DWORD(MEMBER,DATA)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのANDを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して割込みが入らないことを保証する。

PXOR_BYTE(MEMBER,DATA)

PXOR_WORD(MEMBER,DATA)

PXOR_DWORD(MEMBER,DATA)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

なし

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAのXORを計算し結果をメモリに書く。この操作はLOCKで保護して割込みが入らないことを保証する。

PXCHG_BYTE(MEMBER,DATA)

PXCHG_WORD(MEMBER,DATA)

PXCHG_DWORD(MEMBER,DATA)

パラメータ

MEMBER		「構造体の先頭アドレス->メンバ」の形式で指定

DATA		バイト、ワードまたはダブルワードの値

戻り値

バイト、ワードまたはダブルワードの値

説明

ターゲット・メモリの内容とDATAを入れ替える。メモリの内容を戻り値として返す。この操作はLOCKで保護して割込みが入らないことを保証する。

CLI(コマンドライン・インタープリタ)

一般にCLIはCommand Line Interfaceを指しますが本書ではCommand Line Interfaceを実現するプログラムであるコマンドライン・インタープリタ（Command Line Interpreter）を指すことにします。

ここでは、Cmtoyを制御するためのCLIについて説明します。このCLIはコマンド機能とスクリプト機能から構成されるプログラムです。

コマンド機能を使うと以下の操作が行えます。

- μITRONアプリケーションの操作（ロード、実行開始など）

- タイマの設定、操作、参照

- デバイス（CPU,IRC,シリアル、ボリューム、スイッチ、ボタン）の設定、操作、参照

- メモリの設定、操作、参照

- スクリプトファイルの実行

- コマンド／スクリプトの機能設定

- その他のGUIの操作と同等の操作

コマンドやスクリプトの構文を説明する場合に以下の表記法を使います。

・左辺 := 右辺

左辺は右辺で定義される。

・左辺 := {A | B}

左辺はAまたはBのどちらか

・[A]ではAは省略可能を意味する

・<>で囲んだものは仮パラメータを表し、実行するコマンドラインの中では妥当な文字列（実パラメータ）に置き換える。

コマンド機能

Cmtoyはキーボードから改行コードまでの文字列をコマンドラインとして受け取り、解析して、該当する処理を実行します。ここではCmtoyのCLIの機能について説明します。

一般にCLIは常時キー入力を監視して入力された文字を内部バッファに保存します。改行コードが入力されるとバッファに保存されている文字列をコマンドラインとして解析、実行します。実行後再びキー入力の監視に戻ります。

NO

キー入力あり

YES

CLI

入力キーコードを

内部バッファに保存

ENTERキー

キー入力を待つ

内部バッファに保存した

コマンドラインを解析、実行

コマンドラインの構文（シンタックス）

Cmtoyのコマンドラインの構文形式は以下のようになります。

<コマンド名> [<空白> <パラメータリスト>] [;<注釈>] <改行>

<コマンド名>　		:= {<定義済みコマンド名> | <ファイル名>}

<パラメータリスト> 	:= [<必須パラメータリスト>] [<オプション・パラメータリスト>]

<必須パラメータリスト> := <空白を含まない文字列（先頭は-以外）>

<オプション・パラメータリスト> := {<先頭が-の文字列（空白を含む> | “...” | ‘...’}

<空白>		:= {半角空白(0x20) | タブ(0x09)}

<必須パラメータ>の例：

1234000

abcd

フォント

<オプション・パラメータ>の例：

-w

-b 11 22 33

“abcd 1234”

‘ABCD\n’

必須パラメータ（4個）

オプションパラメータ（3個）

コマンドラインの例：

define_mem 	10000 	10000 	BE     WA

set 		-s8000.1 	-b 30 31 32 33	“ABCD\n”

rotate_bank	exram		-i5

オプションパラメータ

必須パラメータ

<ファイル名>はWindowsファイルシステムのファイル名またはフルパスです。拡張子が指定されていない場合は.cmsを追加してファイル名とします。ファイル名に空白(0x20)が含まれる場合は2重引用符で囲む必要があります。

<コマンド名>と<パラメータリスト>の間には1つ以上の<空白>が必要です。

数値を指定するパラメータ部位には（）で囲んだ数値式が使えます。以下に例を挙げます。

(1000 * 2)			これは2000と同じ

-b 11 (11*2) (50t + 8)		これは-b 11 22 58tと同じ

コマンド名

コマンド名は空白を含まない文字列です。

2重引用符”で囲まれた文字列はファイル名となります。

2重引用符で囲まれていない文字列は定義済みコマンド名（コンソール・コマンド名）となります。定義済みコマンド名でない文字列はファイル名と見なします。

ファイル名に拡張子がない場合は.cmsを拡張子として追加します。以下にファイル名の例を挙げます。

Test.txt

Test			;Test.cmsの省略形

テスト.txt

“テスト 1.txt”

コマンド名の解析手順を以下に示します。

YES

YES

NO

コマンド名の解析

定義済みコマンド名

定義済みコマンド

ファイル名

ファイル名に拡張子がない場合は、拡張子.cmsを追加してファイル名とする。

2重引用符で囲まれている

NO

必須パラメータ

必須パラメータはコマンドの直後に<空白>で区切って指定します。以下は必須パラメータとして正しい形式となります。

1234000

(1000+450)

abcd

フォント

“123 xyz\n”

必須パラメータはコマンドごとに指定する順番で意味が決まり、省略できません。

オプション・パラメータ

オプション・パラメータは<空白>に続く-（マイナス）で始まり、次のオプション・パラメータの手前までとなります。-の次にパラメータの意味を示す文字列が続き、その後に複数の<空白>区切りパラメータが続きます。以下はオプション・パラメータとして正しい形式となります。

-w

-b11 22 33

-b 11 22 33

-Dt=”true”

-w 11 (1000+23) (45*3)

オプション・パラメータの意味はコマンドごとに異なります。set,fillコマンドなどでは以下のように空白に続く引用符で囲まれた文字列も1つのオプション・パラメータとなります。

“abcd 1234”

‘ABCD\n’

コマンドラインの解析

Cmtoyはマルチバイト文字セット (MBCS)を採用したアプリケーションなのでコマンドラインはシフトJISコードの文字列で2バイトコード（全角文字）を含みます。

MBCS では、1 バイトあるいは 2 バイトのいずれかで文字が表現されます。2バイト文字（全角文字）では、最初にくる "リード バイト" と、その後ろに続くバイトの両方で1 つの文字と解釈されるようになっています。この最初のバイトは、リード バイト用に予約されている範囲の値をとります。Cmtoyでは以下のリードバイトで全角文字と判定します。

| リードバイト | 説明 |
| --- | --- |
| 81-9F | JIS X 0208 |
| E0-EF | JIS X 0208 |
| F0-FC | JIS X 0213に拡張したShift_JIS-2004 |

CLIはコマンドラインの先頭から１バイトずつ取り出して構文解析を行います。アスキーコードは１バイトで１文字ですが、以下のバイト列は不可分で1文字のように扱います。

- 引用符(アスキーコードの’または”)で囲まれた文字列

- 全角文字（２バイト）

また、アスキーコード;（セミコロン）以降<改行>までは注釈（コメント）として扱います。

コマンドラインの解析実行の概略手順は以下のようなります。

ファイル名

定義済みコマンド名

コマンドラインから

コマンド名部分を抽出

コンソール・コマンド

コマンドラインの解析

終了

スクリプトファイルの処理

終了

コマンド名の解析

定義済みコマンドもファイル名も見つからないとき、例えばaaaというコマンドを実行すると以下のようなエラーを出力ウインドウに表示します。

> aaa 10 f000 –f –b 11 22 33

;▲スクリプトファイルが見つかりません。"aaa.cms"

「test_スクリプト.txt」というコマンドを実行すると以下のようなエラーを表示します。

> test_スクリプト.txt

;▲スクリプトファイルが見つかりません。"test_スクリプト.txt"

> "test スクリプト.txt"

;▲スクリプトファイルが見つかりません。"test スクリプト.txt"

コマンドパラメータ

コマンドパラメータは<空白>を含まない文字列（パラメータ要素）の並びとなります。前後を()で囲むと<空白>を含んでいても1つの数値パラメータ要素となります。

ここでは以下のパラメータ要素の表記方法について説明します。

- 識別子

- 数値（数値リテラル）

- 文字列（文字列リテラル）

- メモリアドレス

- ファイル名、ディレクトリ名

- (数式)	数式の前後を()で囲むと空白を含んでいても1つのパラメータ要素となる。

※コンピュータプログラミング言語において「リテラル」とはソースコード内に値を直接表記したものを指す。これは実行時には毎回同じ効果をもたらす。ここではコマンドライン内に値を直接表記したものを指す。

識別子

コマンドラインの中でユーザが定義した識別子を使って対象を指示することがあります。

識別子には以下のものがあります。

| 識別子 | 説明 |
| --- | --- |
| 変数型マクロ名 | defineコマンドで定義する |
| コマンドマクロ名 | aliasコマンドで定義する |
| ターゲット・メモリの領域名 | add_mem_area,add_permanent_area,add_io_areaコマンドで定義する |

識別子は<空白>を含まない文字列で、使用できる文字と規則は以下のとおりです。

- アスキー（半角）文字の英数字0～9、A～Z、a～z（大文字、小文字は区別する）

- アスキー（半角）文字の_（アンダースコア）

- 全角文字（全角空白を除くすべて）

- 先頭にアスキー（半角）文字の数字0～9は使えない

有効な識別子の例

Abc1	_abc1	_123	メモリ１		拡張RAM

不正な識別子の例

Abc1?	_%123	123	メモリ.1	拡張<RAM>

数値（数値リテラル）

コマンドパラメータの中でメモリアドレスやメモリへ書き込む値、バイト数などの数値を表記する場合があります。数値は以下の表記方法使ってパラメータに埋め込みます。

- １６進数	:=	<英数字0..9,A..F,a..fの並び>[{H | h}]

- １０進数	:=	<数字0..9の並び>{T | t}

- ２進数	:=	{0|1}<0,1,_の並び>_

数値は32ビット整数で表現できる範囲となります。16進数では0x0000 0000～0xffff ffff、10進数では0～4,294,967,295、符号付き10進数なら-2,147,483,648～2,147,483,647となります。32ビット値を符号付きか符号なしと解釈するかは、コマンドラインプログラマの意図で決まります。

１６進数の例を以下に挙げます。最後のHまたはhは省略できます。

1234	1234H	1234h	abcd	abcdH	abcdh	ff00	ff00H

１０進数の例を以下に挙げます。最後のTまたはtは必須です。

1234T	1234t

２進数の例を以下に挙げます。先頭は0または1で最後は_です。_は途中にいくつあっても有効です。

00001010_		0010_1100_		1010_0000_0000_0001_

数式

数式は数値（数値リテラル）と演算子の並びで、評価の結果として１つの数値（32ビット整数）となります。大小比較は符号なし32ビット整数として行います。

この結果の数値には論理値（真理値、真偽値）の場合も含みます。論理値の真(true)は数値１、偽(false)は数値０となります。

使用できる演算子は以下の表を参照してください。優先度はC言語を参考に決めました。ただし、後置演算子はありません。

| 優先度 | 演算子 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 後置演算子 |
| 2 | ! ~ - + ++ -- | 前置の単項演算子 |
| 3 | * / % | 乗法、除法、剰余 |
| 4 | + - | 加法、減法 |
| 5 | << >> | ビット単位のシフト |
| 6 | < <= > >= | 大小比較 |
| 7 | == != | 等価/非等価比較 |
| 8 | & | ビット単位のAND |
| 9 | ^ | ビット単位の排他的OR |
| 10 | ¦ | ビット単位の通常のOR |
| 11 | && | 論理AND |
| 12 | ¦¦ | 論理OR |

符号付きで比較する場合は定義済み関数型マクロを使ってください。@scmpb(),@scmpw(),@scmpdw()を参照。

数式とその結果の例を以下に挙げます。

1+2<<3+4		;0x180

(1+2)<<3+4		;0x180

(1+2)<<(3+4)		;0x180

1+(2<<3)+4		;0x15

0 && !1 || 1		;1(true)

(0 && !1) || 1	;1(true)

0 && (!1 || 1)	;0(false)

-1 > 0			;1(true) 32ビット符号なし整数として比較した結果

-1 == 0ffffffff	;1(true) 32ビット符号なし整数として比較した結果

演算子が空白を含まず連続した場合には、長い（２文字の）演算子を優先して構文解析を行います。以下に例を挙げます。

+++1	は ++(+1)と解釈するので結果は2となります。

1+++2	は1++(+2)と解釈するのでエラーとなります。

1+ ++2	は1+ (++2)と解釈するので結果は4となります。

> print @dword(+++1)	;++(+1)

00000002

> print @dword(1+++2)	;1++(+2)	エラーとなる。

?

> print @dword(1+ ++2)	;1+ (++2)

00000004

数値を指定する代わりに()で囲んだ数式を指定できます。

例えば

-b (10+1) 22 (-33)		;括弧()は必須

は

-b 11 22 FFFFFFCD

と同じ意味になります。

文字列（文字列リテラル）

コマンドパラメータの中で任意の空白を含む文字列を表記する場合はアスキー（半角）の単一引用符、2重引用符で囲みます。

引用符で囲まれた文字列はC言語の定数文字列と似ています。引用符内にはエスケープシーケンスを使って特殊文字を含ませることができます。使用できるエスケープシーケンスを以下の表に示します。

| エスケープシーケンス | 文字コード （C言語表記） | 説明 |
| --- | --- | --- |
| \n | 0x0a | LF、ラインフィード |
| \r | 0x0d | CR、キャリッジリターン |
| \t | 0x09 | タブ |
| \v | 0x0b | 垂直タブ |
| \b | 0x08 | BS、バックスペース |
| \f | 0x0c | FF、フォームフィード（用紙送り） |
| \a | 0x07 | ベル（警告） |
| \\ | 0x5c | バックスラッシュ、\ |
| \? | 0x3f | 疑問符、? |
| \’ | 0x27 | 単一引用符 |
| \” | 0x22 | 2重引用符 |
| \0ooo | 0ooo | 8進数値、o=0..7 |
| \xhh | 0xhh | 16進数値、h=0..9,a..f,A..F |
| \0 | 0x00 | NUL文字 |

引用符で囲まれた文字列の例を以下に挙げます。

"123" 	'123\\' 	"ancd\n" 	'ABCD\12345\n'

"漢字"	'漢字'

"123 abc\"%&"

'123 "abc\' '

メモリアドレス

ターゲット・メモリの指定はメモリアドレスとバンク番号の組み合わせで行います。メモリアドレスの表記は以下の通りです。

<アドレス>[.<バンク番号>]

ここで<アドレス>と<バンク番号>は数値（数値リテラル）です。

メモリアドレスとバンク番号表記の例を挙げます。

0000		1000.1		1000H		0100H.2t	0100T.10T

(1000+100)		(1000+20).(1+2)

ファイル名、ディレクトリ名

ファイル名、ディレクトリ名はWindowsファイルシステムの名前規則に従います。ファイル名、ディレクトリ名に空白が含まれる場合は2重引用符で囲む文字列（文字列リテラル）とします。

ファイル名の例を以下に挙げます。

app1.dll

E:\

"c:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe"

前処理（プリプロセス）

Cmtoyではコマンドラインからコマンド名とパラメータ部を分離した後のパラメータ部の文字列に対して前処理を行います。前処理は2段階に分けて行います。

- 変数型マクロの置換

- 定義済み関数型マクロの展開

この前処理を施したコマンドラインをコマンドハンドラーへ渡し実行します。

マクロ(macro)は「おおきい」とか「大規模な」という意味ですが、ここでいう「マクロ」とは、複数のコマンドパラメータ、コマンドパラメータ内の複数のパラメータ要素を1つの識別子で代表する機能です。

※C言語にもプリプロセッサ・マクロという機能があります。似ている部分もありますがそれと同じではありません。「5.12 マクロ」のマクロはC言語のプリプロセッサ・マクロを指します。

変数型マクロの置換

変数型マクロの定義はdefineコマンドで行います。defineコマンドはC言語のプリプロセッサ命令#defineと似ています。defineコマンドの構文を以下に示します。

define <変数型マクロ名> <置換文字列>

例を以下に挙げます。

define バイト		12	;バイト値

define ワード		1234	;ワード値

define data		-b 11 22 33

ここで定義したマクロ名バイト, ワード, dataをコマンドライン内で参照するにはマクロ名の前に$をつけて記述します。以下にprintコマンド,fillコマンドでこれらの変数を使う例を示します。

print A=$バイト B=$ワード 	;1

上記の2つのコマンドは前処理で下線部が以下の文字列に

置き換えられて、コマンドハンドラーに渡されます。

fill -s0 $data		;2

print A=12 B=1234 		;1

fill -s0 -b 11 22 33	;2

定義済み関数型マクロの展開

定義済み関数型マクロの構文は関数名、パラメータ部からなるC言語の関数に似ています。

@<関数名>([<パラメータ1>[,<パラメータ2>[,…]]])

Cmtoyの定義済み関数型マクロは「8.2 定義済み関数型マクロ」で説明します。

コマンドラインの中で定義済み関数型マクロを呼び出すには関数名の前に@つけて記述します。定義済み関数型マクロは前処理で文字列に置き換えます。以下にfillコマンドで定義済み関数型マクロ@inc()を使う例を示します。

fill -s0 	-b @inc(5,10)		;3

fill -s0 	-b 10 11 12 13 14	;3

前処理によるコマンドラインの変換

前処理は2段階で行われるので以下のコマンドラインは次のように変換されます。

print @inc(5,$バイト)	;4

第1段階で変数型マクロを置換して以下のようになり、

print @inc(5,12)		;4

第2段階で定義済み関数型マクロを展開し以下のようになります。

print 12 13 14 15 16	;4

この最後の文字列がコマンドハンドラーに渡されます。前処理で；以降のコメント部分はそのまま残り、コメント部を含めてコマンドハンドラーに渡されます。

前処理を迂回する（エスケープ）

コマンドラインの前処理では$は変数型マクロの先導文字となり、@は定義済み関数型マクロの先導文字となります。この$と@は前処理の段階では特別な機能文字となります。この機能文字を避けて（エスケープして）通常の文字としてコマンドラインの中に残す場合は、$と@の直前に\を置きます。以下に例を示します。

print \$バイト=$バイト \$ワード=$ワード 	;5

print \@inc(5,10)=@inc(5,10)		;6

print $バイト=12 $ワード=1234 	;5

print @inc(5,10)=10 11 12 13 14	;6

また、{}で囲まれた範囲は前処理を行わず、;（セミコロン）もコメント開始ではなくなります。

例えば以下のコマンドラインは

print A=$バイト {C=$バイト; D=$ワード;} 	;7

print A=12 {C=$バイト; D=$ワード;} 	;7

コマンドマクロ

aliasコマンドを使うと、複数のコマンドラインを1つのコマンドマクロ名に対応させることができます。aliasコマンドの構文を以下に示します。

alias <コマンドマクロ名> {<コマンドライン1>; <コマンドライン2>; ...}

以下の例は2つのコマンドに1つのdmemというコマンドマクロを定義します。コマンドラインは;（セミコロン）で区切ります。{…}の中は前処理を行わないので、変数型マクロ名、関数型マクロ名はそのまま残ります。コマンドマクロを実行する段階で前処理を行い変数型マクロ名、関数型マクロ名は展開されます。

コマンドライン2

コマンドライン1

alias dmem {define_mem 10000 1000 LE BA; add_mem_area reg 0 100 1 RW;}

この新しいdmemコマンドを実行すると定義された2つのコマンドラインを順番に実行します。aliasコマンドで定義されたdmemとコマンドラインはセットでコマンドマクロ・テーブルに格納されています。

YES

NO

終了

コマンドマクロの処理

終了

コマンドライン解析、実行

コマンドマクロ名1

コマンドライン1

コマンドライン2

コマンドライン3

…

コマンドマクロ・テーブル

コマンドラインを取り出す

コマンドマクロ名2

コマンドライン1

…

・・・

コマンド名からコマンドマクロ・テーブル内の

エントリーを探す。

aliasコマンドでは既存の定義済みコマンド名も指定できます。CLIはコマンドマクロ名を先に探すので、定義済みコマンドは実行できなくなりますが、コマンド名の前に\を指定してコマンドマクロ名をエスケープすることができます。

変数型マクロ名を使った例を以下に示します。

define mem_size	10000

define io_size	1000

define area	reg 0 100 1 RW

alias dmem {define_mem $mem_size $io_size LE BA; add_mem_area $area;}

この定義の後でdmemコマンドを実行すると以下のようになります。

> dmem

途中経過を表示したい場合はlist –mコマンドを使います。

> list -m

> dmem

/dmem[1] > define_mem  $mem_size  $io_size  LE  BA

/dmem[2] > add_mem_area  $area

前処理の途中経過を表示したい場合はlist –p コマンドを使用します。

> list -p

dmemのパラメータがないので空

> dmem

;pp1>

;pp2>

/dmem[1] > define_mem  $mem_size  $io_size  LE  BA

;pp1>+1 $mem_size => 10000

;pp1>+1 $io_size => 1000

;pp1> 10000  1000  LE  BA

;pp2> 10000  1000  LE  BA

;pp> define_mem 10000  1000  LE  BA

/dmem[2] > add_mem_area  $area

;pp1>+1 $area => reg 0 100 1 RW

;pp1> reg 0 100 1 RW

;pp2> reg 0 100 1 RW

;pp> add_mem_area reg 0 100 1 RW

コマンドラインの解析、実行手順

コマンドマクロ機能を踏まえて最終的なCLIのコマンド名の解析手順は以下のようになります。

YES

NO

YES

YES

NO

先頭が\

コマンドマクロ名が存在

コマンド名の解析

コマンドマクロ名

先頭が\でない場合コマンドマクロを探す

NO

コンソール・コマンド名

コンソール・

コマンド名

ファイル名

2重引用符で囲まれている

YES

NO

最終的なコマンドラインの解析、実行処理は以下のようになります。

NO

YES

NO

コマンド名と

パラメータ部を抽出

コマンドマクロの処理

コマンドライン解析、実行

スクリプトファイルの処理

ｄefineコマンドの

パラメータ部には

前処理を行わない

コンソールコマンドの処理

コマンドマクロ名

YES

コマンドパラメータ部を前処理

（プリプロセス）

コマンドパラメータ部を前処理

（プリプロセス）

コンソール・コマンド名

コマンドパラメータ部を前処理

（プリプロセス）

スクリプト機能

Cmtoyのスクリプトは一連のコマンド群をファイルに記述したテキストファイルです。1行に1コマンドを記述します。空白を除いた行の先頭が#で始まる行はスクリプト制御命令となります。

結局のところスクリプトは一連のコマンドを組み合わせて毎回同じ処理（バッチ処理）をするための機能です。

スクリプトファイルをコマンドラインから実行するには「6.1.2 コマンドラインの解析」で説明したようにファイル名を指定して定義済みコマンドと同様に行います。スクリプトの起動構文はコマンドと同じです。

1行の最後は<改行>コードです。行末が\<改行>で終わる行は継続行となり、次の行と連結して1行とします。以下に例を挙げます。

define	シンボル3	11 22 33	\

44 55 66

この2行は連結されて、以下のような1行のコマンドラインとしてから解析、実行されます。

define	シンボル3	11 22 33	44 55 66

Cmtoyのスクリプトファイルはマルチバイト文字セット (MBCS)のテキストファイルです。従ってシフトJISコードの2バイトコード（全角文字）を含みます。ただしテキストファイルの先頭にUTF8のBOM(Byte Order Mark)がある場合はUTF8からシフトJISに変換してスクリプトファイルを解析します。

※UTF8のBOMはEF BB BFのバイト並びです。

スクリプトファイルはテキスト形式なので1行単位で読み込み以下の手順で解析、実行します。

NO

NO

YES

NO

YES

NO

YES

スクリプトファイルを開く

（排他的オープン）

1行を読み取る

（継続行なら行を連結）

スクリプト実行

エラー

終了

行末が\<改行>

行の先頭が#

YES（ファイルの終端）

EOF

コマンドライン解析、実行

スクリプト制御命令の実行

トップレベルのスクリプト起動時には

list状態を保存

トップレベルのスクリプト終了時には

list状態を復帰

ファイルが見つからない、

すでにオープンされている場合など

コマンドラインからスクリプトを実行する

ことができる。

スクリプト起動構文

CmtoyのCLIは、定義済みコマンドでなければスクリプトファイルを探します。（「6.1.1 コマンドラインの構文（シンタックス）」を参照）

以下のようにスクリプト起動時にオプション・パラメータを指定できます。

<ファイル名> [<オプション・パラメータリスト>] [ ;<注釈>] <改行>

ファイル名に拡張子がない場合は拡張子.cmsをつけてファイルを探します。

<オプション・パラメータ> := {<先頭が-の文字列（空白を含む）> | “...” | ‘...’}

パラメータには定義済みオプション・パラメータがあります。定義済みオプション・パラメータはスクリプトの実行前に評価します。

定義済みオプション・パラメータを以下に挙げます。

-D<name>[=<value>]		変数型マクロの定義

-U<name>			変数型マクロの削除

-L[{dpsm | a}]		コマンドの表示方法を指定、dpsmの中から文字組合わせ

-S				コマンドの出力表示を停止

-F{SJIS | UTF8}		スクリプトファイルの文字符号化方式を指定

これらの定義済みオプション・パラメータ以外に任意のオプション・パラメータを指定できます。ただし、形式的にオプション・パラメータの構文に沿っている必要があります。以下に例を挙げます。

-X 11 22 33

“1234”

‘abc\n’

スクリプトのオプション・パラメータは保存され、スクリプト実行中にコマンドラインの中に定義済み関数型マクロ@ipara(),@spara()を使って埋め込むことができます。

定義済みオプション・パラメータ

-Dオプション

構文

-D<name>[=<value>]

説明

<name>		変数型マクロ名

<value>	変数型マクロを置換する文字列

変数型マクロを定義する。変数型マクロについては「6.1.4 前処理（プリプロセス）」を参照。

=の前後に空白を含むことはできない。<value>に空白を含めたい場合は、2重引用符”で囲む。以下に例を挙げる。

-Da1

-Da2=1234

-Da3=”this is sample.\n”

起動時の-Dオプションは20個まで指定できる。

-Uオプション

構文

-U<name>

説明

<name>		変数型マクロ名

変数型マクロを削除する。

-Lオプション

構文

-L[{dpsm | a}]

説明

-L	listコマンドと同じ効果

-Ld	list -dコマンドと同じ効果

-Lp	list -pコマンドと同じ効果

-Ls	list -sコマンドと同じ効果

-Lm	list -mコマンドと同じ効果

-La	list –allコマンドと同じ効果

スクリプト実行前にlistコマンドを実行する。dpsmから任意の文字の組み合わせで指定する。-Ldsと指定した場合はlist -d –sと同じ効果となる。（　7.1.3 list [-d] |[ -p] |[ -s] | [-m] |[ -all] を参照　）

      - -Sオプション

構文

-S

説明

スクリプト実行前にnolistコマンドを実行する。

-Fオプション

構文

-F{SJIS | UTF8}

説明

SJIS		シフトJISとして解析、実行する。

UTF8		UTF8からシフトJISに変換してから解析、実行する。

スクリプトファイルの文字符号化方式（CES）を指定する。

このオプションが省略された場合は、GUIの設定に従う。

スクリプトファイルの

文字符号化方式

ファイルの先頭にUTF8のBOM(Byte Order Mark)が見つかればこの指定より優先してUTF8とする。このときGUIの設定も変わる。UTF8のBOMは0xEF 0xBB 0xBFの並び。

オプション・パラメータを参照

スクリプトを起動する構文は以下のとおりです。

<ファイル名> [<オプション・パラメータリスト>] [;<注釈>] <改行>

ファイル名に拡張子がない場合は拡張子.cmsをつけてファイルを探します。

<オプション・パラメータ> := {<先頭が-の文字列（空白を含む）> | “...” | ‘...’}

スクリプト内のコマンドラインにスクリプト起動時のオプション・パラメータを取り込むことが可能です。そのために以下の定義済み関数型マクロを用意しています。

@ipara([index[,sub[,n]]])

@spara([pattern[,sub[,n]]])

スクリプトscript.cmsを以下のように起動した場合について説明します。（CLIはスクリプト起動前にパラメータ部の前処理を行い、-Lオプションの処理をします。）

script	-s8000.1 	-b 30 31 32 33	“ABCD\n”	-Ld

4番目

3番目

2番目

1番目

スクリプトscript.cms内に以下のコマンドラインを記述することができます。それぞれのコマンドラインは前処理を施されてからコマンドハンドラーに渡されます。

fill @ipara(1) @ipara(2)	;1

fill @ipara(3)		;2

print @ipara()		;3 すべてのパラメータを表示

前処理を施した結果この3行は以下のようになります。

fill 	-s8000.1 -b 30 31 32 33	;1

fill “ABCD\n”			;2

print -s8000.1 -b 30 31 32 33 “ABCD\n” -Ld	;3 すべてのパラメータを表示

GUIの「スクリプト」ボタンからスクリプトファイルを実行する場合はオプション・パラメータを指定できません。

実行制御

スクリプトの実行はファイルの先頭行からファイルの最終行まで連続して実行します。それでは実行の柔軟性、記述の柔軟性がないのでCmtoyでは以下のスクリプト実行制御機能を用意しています。

- 途中で停止してオペレータの指示を待つ。

- 条件により実行する行と読み飛ばす行を判別する。

- ファイルの途中でスクリプトを終了する。

スクリプト実行制御機能もスクリプトファイル内に記述します。空白を除く先頭が#で始まる行はスクリプト制御命令として解析、実行します。以下の制御命令があります。詳細は「9 スクリプト制御機能」を参照。

| 制御命令 | 説明 |
| --- | --- |
| #exit [<code>] [–if<数式>] | スクリプトファイルの終了 |
| #abort [–if<数式>] | スクリプトの終了。ネストされたスクリプトをすべて終了 |
| #break [–if<数式>] | スクリプトの実行を停止して、「スクリプト実行モード」ダイアログボックスを表示する。 |
| #msgbox <スタイル> -t<表題> -m<文字列> | スクリプトの実行を停止して、メッセージボックスを表示してオペレータの指示を待つ。 |
| #if <数式> | <数式>が0以外なら次行以降、#else行までを実行する。0なら次行から#elseまで、#elseがなければ#endif行まで読み飛ばす。 |
| #ifdef <変数型マクロ名> | 変数型マクロ名が定義されていれば#if 1と同じ |
| #ifndef <変数型マクロ名> | 変数型マクロ名が定義されていなければ#if 1と同じ |
| #else | #if,#ifdef,#ifndefの実行状態を#endif行まで反転する |
| #endif | #if,#ifdef,#ifndefの終了 |

コンソール・コマンド一覧

コマンドはコマンド・コンソールから使うか、スクリプトファイルに記述してバッチ処理として使います。コマンドの一般形（コマンド・シンタックス）は「6.1.1 コマンドラインの構文（シンタックス）」で説明したように以下の形式となります。

<コマンド名> [<パラメータ１> [<パラメータ２> ... ]] [;<注釈>] <改行>

ここでは各定義済みコマンドの構文の説明に、以下の記述形式を用います。

- {A | B}ではAまたはBのどちらかを指定する。

- [A]ではAは省略可能なパラメータ。

- <>で囲んだものは仮パラメータ。パラメータの意味、属性を表すので、実行時には妥当な文字列に置き換える。

- コマンドラインの実パラメータの一部として{}[]|<>を使う場合は太字で表記する。

- <>で囲んでいないパラメータ文字は実パラメータで、その通り指定する。大文字、小文字は区別しない。

仮パラメータに形式を指定する場合は<>の後に英数字、記号を添える。以下のような表記を使用します。

| 表記 | 説明 |
| --- | --- |
| <>i | 識別子 |
| <>n | 数値（１６進数、１０進数、２進数表記） |
| <>e | 数値式（数値のみの場合も含む） |
| <>ne | :={<>n ¦ ( <>e )} 数式は()で囲む。 |
| <>a | メモリ/IOアドレス。 :=<アドレス>ne[.<バンク番号>ne] .の前後に空白は指定できない |
| <>s | 空白を含まない文字列(;は含まない) |
| <>sp | 空白を含む文字列(;は含まない) |
| <>q <>” <>’ | 引用符で囲んだ文字列。”...” または’...’ 2重引用符”で囲んだ文字列 引用符’で囲んだ文字列 |
| <>f | Windowsファイルシステムのファイル名、ディレクトリ名の形式。空白を含む場合は、”（2重引用符）で囲む :={<>s ¦ <>”} |
| <>l | コマンドラインの文字列。コメント部は除く。 := <コマンド名> [<パラメータ１> [<パラメータ２> ... ]] |
| <>p | コマンドの1つのパラメータ形式の文字列 :={<必須パラメータ> ¦ <オプション・パラメータ>} |
| <>m | 指定された位置から後ろの全パラメータ部の文字列。コメント部を除く。 :=[<パラメータ>p [<パラメータ>p ... ]] |
| <>b | 空白を含む文字列の並び。文字列の配列。前後を{}で囲み、文字列の区切りは;（セミコロン）。 :={<>l; <>l; ...} :={<>m; <>m; ...} :={<>s; <>s; ...} :={<>sp; <>sp; ...} |
| <>c | 指定された文字集合からの文字の組み合わせ |

V3.00で構文を変更したコマンドを以下に挙げます。

| コマンド | 変更点 |
| --- | --- |
| setswitch | パラメータの区切りを,（カンマ）から空白に |
| fill_bank set_bank copy_bank | <領域名>と<バンク番号>の区切りを,（カンマ）から.（ピリオド）に |
| set get wait | <アドレス>と<バンク番号>の区切りを,（カンマ）から.（ピリオド）に |
| serial <シリアルポート番号> push | ブレークキャラクター受信を-bからsbに変更 受信エラーを-eからseに変更 -cオプション・パラメータを追加 |

V3.00で追加したコマンドを以下に挙げます。

| ver | CLIのバージョンを表示する |
| --- | --- |
| nolist | 出力ウインドウへの表示を止める |
| list | コマンドが表示する情報を制御する |
| clear | 出力ウインドウをクリア |
| print | 出力ウインドウへメッセージを表示する |
| trace | 出力ウインドウへメッセージを表示する |
| help | コマンドのシンタックスを表示する |
| edit | ファイルをテキスト・エディタで開く |
| cd | 作業ディレクトリを変更 |
| dir | ディレクトリのファイル名を表示 |
| define | 前処理前の文字列を使って変数型マクロを定義 |
| define_input | GUI入力から変数型マクロを定義 |
| define_literal | 前処理後の文字列を使って変数型マクロを定義 |
| undef | 変数型マクロを削除 |
| alias | コマンドマクロを定義 |
| unalias | コマンドマクロを削除 |
| include | スクリプトファイルを指定して実行 |
| setcon | コンソールの属性を設定 |
| chcon | コンソールを切替える |
| irc | 割込みコントローラを設定、表示 |
| poke | メモリ／IOの内容を操作 |
| tmem | ターゲット・メモリの情報を表示する |
| calc | 式の評価 |
| sum | メモリの和を計算 |
| crc | CRCの計算 |
| set_title | ウィンドウのタイトルバーへ文字列を追加する |

V3.00で廃止したコマンドを以下に挙げます。

messagebox

V3.03で変更したコマンドを以下に挙げます。

| コマンド | 変更点 |
| --- | --- |
| define_mem | -Dオプション、-Aオプションを追加 |
| set_interrupt_name | -Tオプションを追加 |
| set_switch_name | -Tオプションを追加 |

V3.04で追加したコマンドを以下に挙げます。

| コマンド | 説明 |
| --- | --- |
| set_shortcut_name | コマンド・ショートカットの設定、表示 |
| set_editor | テキスト・エディタを設定する。 |

V3.04で変更したコマンドを以下に挙げます。

| コマンド | 変更点 |
| --- | --- |
| set_interrupt_name | -initオプションを追加 |
| set_switch_name | -initオプションを追加 |

CLI操作

ver

パラメータ

なし

説明

CLIのバージョンを表示する。

例

> ver

CLI Version 03.00.0010

nolist

パラメータ

なし

説明

コマンドはコンソールにメッセージを表示しない。traceコマンドはこの状態でもコンソールの指定にかかわらず出力ウインドウへ表示する。

list [-d] |[ -p] |[ -s] | [-m] |[ -all]

パラメータ

-d	コマンドの付加情報を表示する。

-p	前処理の付加情報を表示する。

-s	スクリプト実行時の付加情報を表示する。

-m	コマンドマクロの付加情報を表示する。

-all	すべての付加情報を表示する。-d –p –s –mを指定した場合と同じ。

説明

コマンドが出力ウインドウに出力するメッセージを制御する。オプション・パラメータは組み合わせて使用できる。オプション・パラメータをすべて省略するとデフォルト状態に戻る。

例

以下にコマンド実行時の追加情報の表示例を示します。

コマンド実行時の追加情報の例。

> list -d	;コマンドの付加情報を表示

> define mem_size	10000

> define mem_size	20000

;warning: Symbol redefined. "mem_size".

> define_mem $mem_size 10000 BE     WA

;ターゲット・メモリを生成しました。ビッグエンディアン, バイトアドレッシング

;メモリ空間=20000H, IO空間=10000H

> add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW

;メモリ領域を定義しました。

> fill -s8000.1  -l 33 -w 44 -b 66 "sample"

;filled at 8000H (1 double-words)

;filled at 8004H (1 words)

;filled at 8006H (1 bytes)

;filled at 8007H (6 bytes)

;fillを完了：next address = mem : 800DH.1

> get -s8000.1 -b10

00 00 00 33 00 44 66 73 61 6d 70 6c 65 01 01 01

;getを完了：next address = mem : 8010H.1 (16 bytes read.)

コマンド実行時の前処理の追加情報の例。

> list -p	;前処理の情報を追加表示

> print $mem_size

;pp1>+1 $mem_size => 20000

;pp1> 20000

;pp2> 20000

;pp> print 20000

20000

スクリプト制御命令の追加情報の例。

> list -s	;スクリプト制御命令の情報を追加表示

> #if 1

> print true

true

> #else

> ;- print false

> ;- #endif

コマンドマクロ実行時の追加情報の例。

> list -m	;コマンドマクロの情報を追加表示

> alias a	{alias #1 #2}

> a dir {\dir #1 -w}

/a[0] > alias  dir {\dir #1 -w}

> dir e:\cmtoy-300

/dir[0] > \dir  e:\cmtoy-300 -w

;ディレクトリ  e:\cmtoy-300\

[.]          [..]         [bin]        [doc]        [include]    [LIB]

[mITRON]     [tools]

README.TXT

8 directories and 1 files found.

cd [<path>f]

パラメータ

<path>f	Windowsファイルシステムのディレクトリ名。ディレクトリ名に空白を含む場合は2重引用符“で囲む。

説明

作業ディレクトリを変更する。<path>が省略された場合は作業ディレクトリを表示する。

dir [<path>f] [-d] [-w] [-f]

パラメータ

<path>f	Windowsファイルシステムのディレクトリ名。ディレクトリ名に空白を含む場合は2重引用符“で囲む。

-d	ディレクトリのみを表示する

-w	ファイル名、ディレクトリ名を表示する。

-f	ファイル名、ディレクトリ名とタイムスタンプを表示する。

説明

<path>で指定したディレクトリ内のファイルを表示する。<path>が省略された場合ディレクトリの内容を表示する。

define [<symbol>i [<string>m]]

パラメータ

<symbol>i	変数型マクロ名

<string>m	置換文字列

説明

変数型マクロを定義する。

<string>を省略すると空文字列（NUL文字列）となる。

<symbol>と<string>を省略した場合は、定義した変数型マクロの一覧を表示する。一覧にはCmtoy起動時の-Dオプションで定義した変数型マクロも含めて表示する。

すでに変数型マクロ名<symbol>が存在した場合は、エラーにせず再定義する。

defineコマンドのパラメータ部に前処理は適用されない。

コマンドパラメータ部で変数型マクロを参照する場合は$文字を先導文字として$<symbol>と記述する。

例

以下は変数型マクロを3個定義して、定義済み変数型マクロ一覧を表示する例です。

> define mem_size	10000

> define io_size	1000

> define 領域1	reg 0 100 1 RW

> define

;number of defined symbols = 3

;1 : mem_size = 10000

;2 : io_size = 1000

;3 : 領域1 = reg 0 100 1 RW

変数型マクロは定義し直してもエラーにはなりません。以下ではio_size を再定義します。このときlist –dの状態で警告(warning)を表示します。

> list -d

> define io_size 100

;warning: Symbol redefined. "io_size".

定義した変数型マクロをコマンドパラメータ内で使用するには先頭に$をつけて参照します。以下では定義済みの変数型マクロをdefien_memコマンドで使用します。

> define_mem $mem_size $io_size LE BA

;ターゲット・メモリを生成しました。リトルエンディアン, バイトアドレッシング

;メモリ空間=10000H, IO空間=100H

変数型マクロはdefineコマンドでは展開されません。

> define ターゲットメモリ	$mem_size $io_size LE BA	;前処理はなし

> define_mem	$ターゲットメモリ	;前処理で変数型マクロが展開される

;ターゲットメモリを生成しました。リトルエンディアン, バイトアドレッシング

;メモリ空間=10000H, IO空間=100H

define_literal [<symbol>i [<string>m]]

パラメータ

<symbol>i	変数型マクロ名

<string>m	置換文字列

説明

変数型マクロを定義する。defineコマンドとの違いは前処理が施された結果の文字列が置換文字列となる。

<string>を省略すると空文字列（NUL文字列）となる。

すでに変数型マクロ名<symbol>が存在した場合は、エラーにせず再定義する。

コマンドパラメータ部で変数型マクロを参照する場合は$文字を先導文字として$<symbol>と記述する。

例

> undef -all

> add_mem_area	ram	8000 2000 2 RW

> set -s 8000 -b @inc(10, 0)

> peek -s8002 -l

;mem : 8002H.0 = 05040302

> define_literal snap_shot $_R

> define

;number of defined symbols = 1

;1 : snap_shot = 05040302

define_input <symbol>i [<string array>b] [-m<説明>m]

パラメータ

<symbol>i	変数型マクロ名

<string array>b	置換文字列の配列。;(セミコロン)で区切る

:={<string>m; <string>m;...}

-m<説明>m

説明

以下のダイアログボックスを表示して変数型マクロを定義する。

<string array>bが省略された場合、<string array>bが空配列の場合は、以下のダイアログボックスを表示する。

define_input 名前

define_input 名前 {}

置換文字列の入力領域

<string array>bで１個の文字列を指定した場合は、以下のダイアログボックスを表示する。

define_input mem_size {20000 1000} –mこれは１個の文字列を指定した場合の例です。

<説明>の表示領域

置換文字列をキーボードから編集できる

<string array>bで２個以上の文字列を指定した場合は、以下のダイアログボックスを表示する。

define_input endian {BE; LE;} –mこれは2個以上の文字列を指定した場合の例です。

置換文字列をコンボボックスから選択する

ここで「OK」ボタンで終了すると、変数型マクロendianが定義される。「キャンセル」ボタンで終了すると変数型マクロendianは定義されない。

undef [<symbol>i ...] [-all] [-init]

パラメータ

<symbol>i	変数型マクロ名

-all	すべての変数型マクロを削除する。

-init	すべての変数型マクロを削除してから、Cmtoy起動時に-Dオプションで定義した変数型マクロを再定義する。

説明

<symbol>列で指定した変数型マクロを削除する。

例

以下は変数型マクロmem_size とio_sizeを削除する例です。

> undef mem_size io_size

alias [<名前>i [<command lines>b]] [-np] [-f]

パラメータ

<名前>i	コマンドマクロ名

<command lines>b	 コマンドラインの列。前後を{}で囲み、コマンドラインの区切りは;。

-np	コマンドマクロ<名前>iの実行時にパラメータ部の前処理をしない

-f	<名前>iがすでに存在すれば削除してから定義する

説明

コマンドマクロを定義する。コマンドマクロは複数のコマンドラインをまとめて1つのコマンドマクロ名に割り当てる機能。

コマンドラインの列は以下のように指定する。

<command lines>b := {<command line1>l;  <command line2>l; ...}

ここでの{}はこの通りに指定する。

コマンドマクロ名はコマンド名と同じように使える。構文は以下のようにコマンドの構文と同じ。

<コマンドマクロ名> [<パラメータ1>p [<パラメータ2>p ... ]]

ここで指定されたn番目の<パラメータn>pを<command line>l内で参照するには前後を空白で区切った#nを使う。nは10進数（最後にtまたはTは付けない）。

#n		n番目以降のパラメータを参照。n=0はコマンドマクロ名を参照。

#n*		n番目以降のパラメータすべてを参照。

#*		すべてのパラメータを参照。#1*と同じ。

コンソール・コマンド名を短い名前（別名）として定義することもできる。コンソール・コマンド名と同じコマンドマクロ名を定義することもできる。コマンドを実行する際に先頭に\をつける（コマンドマクロを避ける）と常にコンソール・コマンド名と見なす。

例えば、dirコマンドを実行したときにdir –wと実行したい場合は以下のコマンドマクロを定義する。

alias dir {\dir #1 -w}

すでにコマンドマクロ名<名前>が存在した場合は、エラーとなる。再定義する場合はunaliasコマンドで一度削除する必要がある。-fオプションを指定した場合はエラーにせずに再定義する。

「2.12.5 ショートカット・ボタン」で説明したようにコマンドマクロをコマンド・コンソールのショートカット・ボタンで実行できる。そのためには以下のコマンドマクロ名を使ってコマンドマクロを定義する。

_F1	_F2	_F3	_F4

ショートカット・ボタンからスクリプトを実行するためには以下のようなコマンドマクロを定義します。

alias _F1 {<スクリプトファイル名> パラメータリスト;}

例

以下はdefineコマンドとaliasコマンドの別名dとaを定義して、定義済みコマンドマクロ一覧を表示する例です。

> alias d	{define #1 #2*} -np

> alias a	{alias #1 #2}

> alias

;number of command macros = 2

d = {define #1 #2*; } : stop preprocess

a = {alias #1 #2; }

すでにコマンドマクロ名が存在した場合は、エラーとなります。

> alias a	{alias #1 #2}

;▲コマンドマクロ名が既に存在します。"a"

定義したコマンドマクロdとaを使用する場合の例です。コマンドマクロdでは指定されたパラメータをそのまま（前処理をしないで）defineコマンドに渡す必要があります。そのためコマンドマクロdを定義するaliasコマンドでオプション-npを指定しておく必要があります。

> d mem_size	10000

> d io_size	1000

> d mem_space	$mem_size $io_size

> d

;number of defined symbols = 3

;1 : mem_size = 10000

;2 : io_size = 1000

;3 : mem_space = $mem_size $io_size

> a a

a = {alias #1 #2; }

コマンドマクロの実行時に指定されたパラメータを参照する方法の例です。まず以下のコマンドマクロpcheckを定義します。

1番目のパラメータを参照する（前後は空白）

> alias pcheck 	{print #0= #0 , #1= #1 , #2= #2 , #3= #3 , #4= #4 , #5= #5;}

このコマンドマクロpcheckにパラメータを指定して実行するとき、どのようにパラメータを参照するかいくつかの例を挙げます。

> pcheck

#0=  pcheck ,  #1=  ,  #2=  ,  #3=  ,  #4=  ,  #5=

> pcheck 123 abc "xyz" -b 11 22 33 -i5

#0=  pcheck ,  #1=  123 ,  #2=  abc ,  #3=  "xyz" ,  #4=  -b 11 22 33 ,  #5=  -i5

コマンドマクロpcheckに変数型マクロ、関数型マクロを指定した場合は以下のようになります。これらは前処理で展開された後の文字列を参照します。

> d mem	$mem_size  $io_size

> list -m

> pcheck @inc(3, 10) $mem

/pcheck[1] > print  #0=  pcheck ,  #1=  10 ,  #2=  11 ,  #3=  12 ,  #4=  10000 ,  #5=  1000

#0=  pcheck ,  #1=  10 ,  #2=  11 ,  #3=  12 ,  #4=  10000 ,  #5=  1000

ここで@inc(3, 10)と$memを前処理で展開せずにprintコマンドに渡す場合は、以下のように\記号を使って前処理をエスケープします。

> list -m

> pcheck \@inc(3, 10) \$mem

/pcheck[1] > print  #0=  pcheck ,  #1=  @inc(3, 10) ,  #2=  $mem ,  #3=  ,  #4=  ,  #5=

#0=  pcheck ,  #1=  10 11 12 ,  #2=  10000 1000 ,  #3=  ,  #4=  ,  #5=

コマンドのオプション・パラメータ形式(-で始まる一連の文字列)を使うと以下のようになります。

> pcheck -b @inc(3, 10) -x $mem_size

#0=  pcheck ,  #1=  -b 10 11 12 ,  #2=  -x 10000 ,  #3=  ,  #4=  ,  #5=

まず、以下のようなコマンドマクロ ’テスト’を定義して、’テスト’に様々なパラメータを渡して実行するスクリプトファイルを作成します。

alias テスト	{print #0= #0;	\

print #1= #1;	\

print #2= #2;	\

print #3= #3;	\

print #4= #4;	\

スクリプトファイルとする

print #5= #5;}

テスト

テスト 123 abc "xyz" -b 11 22 33 -i5

テスト $mem_size  $io_size

テスト @inc(3, 10) $mem

テスト \@inc(3, 10) \$mem

テスト -b @inc(3, 10) -x $mem_size

このスクリプトファイルの実行結果のうちコマンドマクロ’テスト’の実行部分は以下のようになります。

> テスト

#0=  テスト

#1=

#2=

#3=

#4=

#5=

> テスト 123 abc "xyz" -b 11 22 33 -i5

#0=  テスト

#1=  123

#2=  abc

#3=  "xyz"

#4=  -b 11 22 33

#5=  -i5

> テスト $mem_size  $io_size

#0=  テスト

#1=  10000

#2=  1000

#3=

#4=

前処理で「10 11 12 10000 1000」となる

#5=

> テスト @inc(3, 10) $mem

#0=  テスト

#1=  10

#2=  11

#3=  12

#4=  10000

前処理で「@inc(3, 10) $mem」となる

#5=  1000

> テスト \@inc(3, 10) \$mem

#0=  テスト

#1=  10 11 12

#2=  10000 1000

#3=

#4=

#5=

> テスト -b @inc(3, 10) -x $mem_size

#0=  テスト

#1=  -b 10 11 12

#2=  -x 10000

#3=

#4=

#5=

unalias [[<名前>i] ...] [-all]

パラメータ

<名前>i	コマンドマクロ名

-all	すべてのコマンドマクロを削除する。

説明

<名前>i列で指定したコマンドマクロを削除する。

include <filename>f [-D<name>=<value> ] [-U<name>] [-F{SJIS | UTF8}] {[-L[dpsma]] | [-S]} [<任意のオプション・パラメータ列>]

include <command lines>b [-D<name>=<value> ] [-U<name>] {[-L[dpsma]] | [-S]} [<任意のオプション・パラメータ列>]

パラメータ

<filename>f	ファイル名

<command lines>b	 コマンドラインの列。前後を{}で囲む。コマンドラインの区切りは;。

-D<name>=<value>	変数型マクロを定義する。複数指定可。

-U<name>	変数型マクロを削除する。複数指定可。

-F{SJIS | UTF8}	スクリプトファイルの文字符号化方式（CES）

-L[dpsma]	listコマンドに対応。dpsmaはこの中から複数取り出して指定する。

-S	nolistコマンドに対応。

<任意のオプション・パラメータ列>　先頭が-で始まるオプション・パラメータ形式の文字列

説明

1番目の構文ではファイル名を指定してスクリプトを実行する。拡張子は省略できない。

2番目の構文では、<command lines>bを一時ファイルに保存してからスクリプトファイルとして実行する。<command lines>bにはコンソール・コマンド、コマンドマクロ、スクリプト制御命令を;で区切って記述する。コマンド実行後一時ファイルは削除する。

どちらもスクリプトの定義済みオプション・パラメータが使用できる。（「6.2 スクリプト機能」を参照）

例

まず、以下のようなスクリプトファイルを作成します。

list -s		;スクリプト制御の追加情報を表示

define test	{	\

print p1 is @ipara(1), p2 is @ipara(2);	\

#if $条件 == 2 ;	\

スクリプトファイルとする

print 真;	\

#else	;		\

print 偽;	\

#endif;		\

define; 		\

}

include $test -D条件=2 -DTEST3="xyz 123"

このスクリプトファイルの実行結果のうちincludeコマンドの実行部は以下のようになります。

> include $test -D条件=2 -DTEST3="xyz 123"

>> print p1 is @ipara(1), p2 is @ipara(2)

p1 is -D条件=2, p2 is -DTEST3="xyz 123"

>> #if $条件 == 2

>> print 真

真

#else節はスキップ

list –sで表示

>> #else

>> ;- print 偽

>> ;- #endif

set_script_mode { I | E | S }

パラメータ

I	エラーを無視

E	エラーで停止

S	1行ずつ実行

説明

スクリプトの実行モードを設定する。「2.13.1 スクリプトの実行モード」を参照。

- GUIの表示も変わります。

chcon [<コンソール番号>ne]

パラメータ

<コンソール番号>ne	コンソール番号

1		GUIの出力ウインドウとコンソール

2		TCP/IP端末

説明

コンソールを変更する。GUIの表示も変わる。

コンソール番号を省略した場合は、現在のコンソール名とコンソール番号を表示する。

※「2.16 コンソール端末」を参照してください。

例

> chcon

;現在のコンソール = 出力ウインドウ (1)

setcon <コンソール番号>ne [-e<ces>] [-n<newline>]

パラメータ

<コンソール番号>ne	コンソール番号

1		GUIの出力ウインドウとコンソール

2		TCP/IP端末

-e<ces>	文字符号化方式

-n<newline>	改行コード

説明

コンソールを設定する。文字符号化方式と改行コードを変更する。GUIの表示も変わる。

<コンソール番号>sのみを指定した場合は現在の設定を表示する。

コンソール番号=1の設定は変更できない。

改行コードは以下の中から指定する。

CRLF		CR（キャリッジリターン）とLF（ラインフィード）

CR		CR（キャリッジリターン）のみ

LF		LF（ラインフィード）のみ

文字符号化方式は以下の中から指定する。

SJIS		シフトJIS

UTF8		UTF8（Unicode Transformation Format-8）

コンソール番号のみを指定すると、現在の設定を表示する。

※「2.16 コンソール端末」を参照してください。

例

> setcon 1

;コンソール設定： 出力ウインドウ => SJIS, CRLF

> setcon 2

;コンソール設定： TCP/IP 端末 => SJIS, CR

> setcon 2 -eUTF8

;コンソール設定： TCP/IP 端末 => UTF8, CR

> setcon 2

;コンソール設定： TCP/IP 端末 => UTF8, CR

> chcon 2

この結果GUIの表示は以下のようになります。

ターゲット・デバイス操作

load <ファイル名>f

パラメータ

<ファイル名>f	アプリケーションのDLLファイル名（空白を含むファイル名の場合は2重引用符“で囲む）

説明

μITRONアプリケーションをロードする。ファイル名がフルパスでない場合は、作業ディレクトリからの相対パスとなる。

例

作業ディレクトリ内のapp.dllをロードする場合は、以下のように記述します。

load app.dll

  - DLLのプログラム領域、データ領域、スタック領域のメモリ上の配置位置は指定できません。WindowsがCmtoyのユーザプロセス空間内に配置します。

reset [-t[<回数>ne]]

パラメータ

-t[<回数>ne]	インターバル・タイマを起動する。<回数>はインターバル・タイマの割込み回数を指定。

説明

カーネルの実行を開始する。

パラメータを指定しない場合は、インターバル・タイマを「手動操作」にするのでインターバル・タイマの割込みは起きない。

-tを指定すると、インターバル・タイマの割込みは連続的に発生する。

-t<n>を指定すると、インターバル・タイマの割込みを<n>回起こしてインターバル・タイマを停止する。

GUIのリセットボタンと同じ動作をさせるには以下のように指定する。

reset -t

int <レベル１>ne　[<レベル２>ne]

パラメータ

<レベル１>ne	IRCの割込みレベル(0～15)。

<レベル２>ne	IRCの割込みレベル(0～15)。

説明

IRCの<レベル１>と<レベル２>へ割込み要求IRをセットする。

レベル０の操作はtimerコマンドでもできる。GUIではIR8～IR15は操作できないが、このコマンドで操作できる。

set_interrupt_name [<レベル>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]

パラメータ

<レベル>ne	IRCの割込みレベル(0～7)。

<表示名>s	ボタンのキャプション（空白は含まないこと）を指定

-T<ツールチップ>”	GUI上でマウスカーソルがボタンの上で表示するツールチップを指定

-init	すべてのレベルの表示名とツールチップを初期状態に戻す

説明

<レベル>で指定されたGUIの割込みボタンの表示名とツールチップを変更する。

<表示名>が省略された場合は、初期状態(INT0,INT1,…)に戻す。<表示名>として*( asterisk)を指定した場合は現在の表示名を変更しない。

-Tは初期状態のツールチップに戻す。-Tオプションが省略された場合は、現在のツールチップを変更しない。

-initオプションが指定された場合は、最初にすべての表示名とツールチップを初期状態に戻す。同時に<レベル>が指定されていれば表示名とツールチップを設定する。

すべてのパラメータが省略された場合は、全レベルの現在の設定を表示する。

例

> set_interrupt_name 4 UART2	-T"シリアル2からの割込み" -init

;clear all INT buttons.

;set INT4 name = UART2, tooltip = "シリアル2からの割込み"

inivolume <最大値>ne

パラメータ

<最大値>ne	ボリュームの最大値（15～65535）。

説明

ボリュームの最大値を設定する。初期値は255。

対応するGUIの表示を以下に示す。

例

ボリュームの最大値を255（8ビット）にする場合は以下のように指定する。

inivolume  255t

setvolume <現在値>ne

パラメータ

<現在値>ne	ボリュームに設定する値。

説明

ボリュームの現在値を設定する

対応するGUIの表示を以下に示す。

例

ボリューム値を５０にする場合は以下のように指定する。

setvolume 50t

setswitch <スイッチ番号>ne {ON|OFF}

パラメータ

<スイッチ番号>ne	設定するスイッチ番号。

ON	スイッチON（チェックを付ける）

OFF	スイッチON（チェックを外す）

説明

指定したスイッチの状態を変更する。初期値はOFF。

対応するGUIの表示を以下に示す。

set_switch_name [<スイッチ番号>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]

パラメータ

<スイッチ番号>ne		設定するスイッチ番号。0,1, …

<表示名>s		ボタンのキャプション（空白は含まないこと）を指定

-T<ツールチップ>”	GUI上でマウスカーソルがボタンの上で表示するツールチップ

-init		すべてスイッチの表示名とツールチップを初期状態に戻す

説明

<スイッチ番号>で指定されたGUIのDIPスイッチの表示名とツールチップを変更する。

<表示名>が省略された場合は、初期状態(SW0,SW1,…)に戻す。<表示名>として*( asterisk)を指定した場合は現在の表示名を変更しない。

-Tは初期状態のツールチップに戻す。-Tオプションが省略された場合は、現在のツールチップを変更しない。

-initオプションが指定された場合は、最初にすべての表示名とツールチップを初期状態に戻す。同時に<スイッチ番号>が指定されていれば表示名とツールチップを設定する。

すべてのパラメータが省略された場合は、スイッチの現在の設定を表示する。

例

パラメータなしのコマンド実行時の例。

> set_switch_name

DIP SWITCH list:  <state> , <caption> , <tooltip>

0: OFF, SW0 , DIPスイッチ。チェックするとON、チェックを外すとOFF。

1: OFF, SW1 , DIPスイッチ。チェックするとON、チェックを外すとOFF。

2: OFF, SW2 , DIPスイッチ。チェックするとON、チェックを外すとOFF。

3: OFF, SW3 , DIPスイッチ。チェックするとON、チェックを外すとOFF。

設定例と対応するGUIの表示を以下に示します。

> set_switch_name 0 send	-T"ONで3文字+CR、OFFで20文字+CRを送信"

;set SW0 name = send, tooltip = "ONで3文字+CR、OFFで20文字+CRを送信"

> set_switch_name 1 OUT1	-T"モデム信号OUT1"

;set SW1 name = OUT1, tooltip = "モデム信号OUT1"

> set_switch_name 2 OUT2	-T"モデム信号OUT2"

;set SW2 name = OUT2, tooltip = "モデム信号OUT2"

> set_switch_name 3 LoopBack	-T"ONでループバック"

;set SW3 name = LoopBack, tooltip = "ONでループバック"

setpush {UP | DOWN}

パラメータ

UP	ボタンを離した状態にする

DOWN	ボタンを押している状態にする。

説明

初期値はUP。

対応するGUIの表示を以下に示す。

UP		　　DOWN

irc [-l<level>ne [-e] [-m{ON | OFF}]]

パラメータ

-l<level>ne	対象となるレベル

-e	対象となるレベルにEOIコマンド発行

-m{on | off}	対象となるレベルのマスク設定

説明

オプション・パラメータを省略するとすべての割込みコントローラ(IRC)のレジスタ（マスク、割込み要求、サービス中）を表示する。対象となるレベルを指定するとそのレベルのレジスタを表示する。

対象となるレベルを指定して-eオプションを指定するとそのレベルにEOIコマンドを発行する。

対象となるレベルを指定して-mオプションを指定するとそのレベルのマスクを設定(on)／解除(off)する。にEOIコマンドを発行する。

例

以下はIRCのレジスタを表示する例です。

> irc

マスクレジスタ

;level:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

割込み要求レジスタ

;Mask :  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

;Req  :  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

割込みサービス中レジスタ

;IS   :  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

> irc -l4

;level:  4

;Mask :  1

;Req  :  0

;IS   :  0

以下はEOIコマンドを発行する例です。

> irc -l4 -e

;Set EOI Command(level=4)

以下はマスクを設定する例です。

> irc -l2 -m on

;Change Mask Register(level=2): 0 -> 1

> irc -l2

;level:  2

;Mask :  1

;Req  :  0

;IS   :  0

インターバル・タイマ操作

ここでは「2.4 インターバル・タイマの操作」で説明しているGUIの操作を行うコンソール・コマンドとインターバル・タイマ制御機能を説明します。

timerlog

timermode

timerscale

timerrun

timerrun {ON | OFF}

パラメータ

ON	タイマを起動する

OFF	タイマを停止する

説明

タイマを起動／停止する。

timerlog {ON | OFF}

パラメータ

ON	タイマ・ハンドラの起動ログの出力を開始する

OFF	タイマ・ハンドラの起動ログの出力を停止する。

説明

初期値はON。

timermode {MANUAL | AUTO}

パラメータ

MANUAL	タイマを手動で1回起動する

AUTO	タイマを連続起動する

説明

タイマモードの設定する。

timerscale <スケール>ne

パラメータ

<スケール>ne	タイマ間隔の倍率

説明

タイマ間隔のスケールを設定する。タイマ割込みを待つ。

timer [<回数>ne] [-s]

パラメータ

<回数>ne	タイマ・ハンドラを起動する回数。

-s	タイマログを出力ウインドウに表示しない

説明

IRCのレベル０へ割込み要求を設定する。<回数>で指定された回数分タイマ・ハンドラを起動する。<回数>が省略されたら1回。-sオプションを指定した場合はタイマログを出力ウインドウに表示しない。

タイマ起動中はこのコマンドは何もしないで以下のメッセージを出力ウインドウに表示する。

;△タイマを停止してから実行してください

wait_timer [<回数>ne]

パラメータ

<回数>ne	タイマ・ハンドラの起動回数。

説明

タイマ・ハンドラが指定された回数起動されるまで待つ。<回数>が省略、または０が指定された場合は次のタイマ・ハンドラ起動を待つ。

ターゲット・メモリ操作

ターゲット・メモリとはターゲットCPUの扱うメモリ、ポートの両方を指します。メモリのアドレス空間を「メモリ空間」、ポートのアドレス空間を「IO空間」とします。メモリ空間にはCPUが実行するコード、データ、スタックセクションなどが配置されます。IO空間には周辺装置を制御するためのレジスタ類が配置されます。CPUによってはメモリ空間しか持たないものもあります。その場合、メモリ空間に周辺装置を制御するためのレジスタ類を配置します。このメモリ機構をメモリマップドIOと呼びます。（「1.4.5 メモリマップドIOとポートマップドIO」を参照）

ターゲット・メモリを、そのメモリ属性により「領域」に分け名前（領域名）を付けて管理します。領域はアドレスの連続する部分です。C言語のセクションと同じ考え方です。

Cmtoyでは以下の属性を想定しています。

- 書き込み不可（ROM）

- 読み書き可能（RAM)

- メモリバンク領域

- メモリマップドIO領域

- 読み書き可能な永続的メモリ

- 共有メモリ

- 機能ごとのメモリ、ポートの連続領域（デバグのしやすさなどでもよい）

メモリ空間内の領域を「メモリ領域」、IO空間内の領域を「IO領域」と呼ぶことにします。領域名はメモリ領域、IO領域にかかわらず同じ名前は使えません。

領域名には空白、タブ以外に以下の文字も使えません。さらに先頭に-（マイナス）も使えません。

\/:*?"<>|'%;.,(){}[]

領域名は識別子です。（V3.00で変更、「6．1．3（1）識別子」を参照）

これらの領域にアプリケーション・プログラムからアクセスするには、「5 C-Machineの機能」で説明しているC言語の関数、マクロを使います。

※ここで定義するメモリ操作（読み／書き）コマンドはバスマスターとして行います。CPUはLOCK期間中はバス操作の権限を放棄しません。そのためCPUがLOCK操作している間はメモリ操作を遅延し、LOCK解除後まで待ってから実行します。

define_mem <メモリサイズ>ne <IOサイズ>ne {BE | LE} {BA | WA} [-f] [-D<データバス>ne] [-A]

パラメータ

<メモリサイズ>ne	メモリ空間のアドレスサイズを指定

<IOサイズ>ne	IO空間のアドレスサイズを指定

BE	ビッグエンディアン

LE	リトルエンディアン

BA	バイト・アドレッシング（8ビットメモリセル）

WA	ワード・アドレッシング（16ビットメモリセル）

-f	警告せずに既存のメモリ領域を削除して再定義する

-D<データバス>ne		データバス幅を指定する。1,2,4を指定する

-A	16ビット、32ビットオペランドで奇数アドレスを指定した場合に警告を表示する

説明

ターゲットCPU固有のアドレス空間を定義する。ターゲットCPUの物理アドレスに依存するメモリをシミュレートする場合に実行しておく。メモリアドレスの範囲は0～<メモリサイズ>-1。
一般にメモリ空間内には、RAM,ROM,EEPROM,フラッシュメモリなどを配置するのでそれらをシミュレートする場合に使用する。
IOアドレスの範囲は0～<IOサイズ>-1。

<メモリサイズ>の最大値は1000000Hです。

<IOサイズ>の最大値は10000Hです。

<データバス>はデータバス幅を指定し、1:8-Bit、2:16-Bit、4:32-Bitです。

すでにdefine_memでメモリが定義されていた場合は以下のダイアログを表示する。

ここで「はい」をクリックすると定義されていたターゲット・メモリを削除して再定義する。

-fオプションを指定するとこのダイアログは表示せずにターゲット・メモリを削除して再定義する。

-Dオプションでデータバス幅を指定した場合は、GUIに「MemOp」ボタンが表示されます。「MemOp」ボタンでメモリ操作のトレースを表示します。

例

１６ビットのリトルエンディアンでバイト・アドレッシングのCPUで64Kバイトのメモリ空間だけを使う場合は以下のように指定します。

define_mem 10000 0 LE BA

１６ビットのビッグエンディアンでワード・アドレッシングのCPUで64Kのメモリ空間とIO空間を使う場合は以下のように指定します。

define_mem 10000 10000 BE WA

ビッグエンディアン、バイト・アドレッシング、16ビットのデータバスを指定する例を以下に示します。

define_mem 100000 10000 BE  BA -D2

このコマンドが成功すると、「MemOp」ボタンが表示されます。

クリックするとメモリ操作トレースのウインドウを表示する

メモリ操作トレースのウインドウを以下に示します。

オペランド値または

バスデータの値

セクションの属性

バスオペレーション

CPU命令とそれに対応するバスオペレーション

CPU命令とオペランドサイズ(8/16/32Bit)

32ビットデータバス、リトルエンディアン構成で、アドレス1002Hに32ビットデータ12345678Hを書き込んだ場合のメモリ操作トレースを以下に示します。（1.4.3　メモリシステム（メモリの構成）を参照）

チェックすると奇数アドレスにアクセスで警告を出力ウインドウに表示する

32ビットデータバス、ビッグエンディアン構成で、アドレス1002Hに32ビットデータ12345678Hを書き込んだ場合のメモリ操作トレースを以下に示します。

add_mem_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne <バンク数>ne {R | RW} [-V]

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域の名前を指定

<ベース>ne	領域のメモリ空間内のベースアドレスを指定

<サイズ>ne	領域のメモリ空間内のアドレスサイズを指定

<バンク数>ne	バンク数を指定（バンクがないときは１を指定）

R	リードオンリ（読み取り専用）領域

RW	リード・ライト可能領域

-V	メモリマップドIO領域

説明

メモリ空間内にRAM、EEPROM、メモリマップドIO領域などのメモリ領域を定義する。領域は<ベース>アドレスから<サイズ>で指定される連続領域とする。

確保したメモリ領域はバイト単位に0xffを書き込む。バンク数を指定した場合は、バンク0が選択された状態となる。バンク１以降には全バイトにバンク番号を書き込む。つまりバンク１には0x01で、バンク２には0x02を書き込む。

例

アドレス0x00～0xffまでを”register”という領域名で登録したい場合は、以下のように指定します。

add_mem_area register 0 100 1 RW

add_permanent_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne <バンク数>ne {R | RW} [<ファイル名>f]

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域の名前を指定

<ベース>ne	領域のメモリ空間内のベースアドレスを指定

<サイズ>ne	領域のメモリ空間内のアドレスサイズを指定

<バンク数>ne	バンク数を指定（バンクがないときは１を指定）

R	リードオンリ（読み取り専用）領域

RW	リード・ライト可能領域

<ファイル名>f	ファイルを指定するパス名（空白を含む場合は“”で囲む）

説明

このメモリ領域はいわゆる永続的メモリ領域となり、メモリ領域の初期値は指定されたファイルの内容となる。RWが指定されている場合は、書き換えた内容は終了時にファイルの内容に書き戻す。ファイルの内容とメモリとの関係は以下のようになる。

ファイルのサイズが<サイズ>＊<バンク数>より小さい場合は、<サイズ>＊<バンク数>に拡張する。

ファイル名がフルパスでない場合は、作業ディレクトリからの相対パスとなる。このファイルは排他モードで開かれるのでロックされる。すでに使用されているファイルを指定するとアクセス違反となる。この領域が削除されるとファイルのロックは解除される。

例

アドレス0xa000～0xafffまでを”font”という領域名で初期値をファイルfont_han2.binを指定して登録する場合は、以下のように指定します。

add_permanent_area font a000 1000 1 R font_han2.bin

add_io_area <領域名>i <ベース>ne <サイズ>ne

パラメータ

<領域名>i	IO領域の名前を指定

<ベース>ne	領域のIO空間内のベースアドレスを指定

<サイズ>ne	領域のIO空間内のアドレスサイズを指定

説明

IO空間内にIO領域を定義する。領域はベースアドレスからサイズで指定される連続領域とする。

IO領域にはバンク機構を指定できない。

例

アドレス0x0～0xfまでを”map”という名前で登録したい場合は、以下のように指定します。

add_io_area map 0 10

delete_area <領域名>i

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域、IO領域の名前を指定

説明

<領域名>で指定されたメモリ領域、IO領域を削除する。

erase_area <領域名>i

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域、IO領域の名前を指定

説明

<領域名>で指定されたメモリ領域、IO領域を0xffで初期化する。永続的メモリ領域を指定した場合は、ファイルの内容も初期化される。

例

“const”という名前で作成したメモリ領域を初期値0xffに戻す場合は以下のように指定します。

erase_area const

rotate_bank <領域名>i [-i<レベル>ne]

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域の名前を指定

<レベル>ne	IRCの割込みレベル(0～15)を16進数で指定

説明

<領域名>で指定されたメモリ領域のバンク切り替えを行う。現在のバンク番号が１なら２へと変える。最後のバンクならバンク０へ変える。-iオプションで割込み要求を設定する。

アプリケーション・プログラムは割込みでバンクが切り替わったことを知る。

fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-PN9 | -PN15} [-init]

fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] –t<fill_spec> [-init]

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域、IO領域の名前を指定

<バンク番号>ne	バンク番号を指定

-PN9	PN符号としてPN9を指定

-PN15	PN符号としてPN15を指定

-init	初期値を使ってPN符号を生成開始する

-t<fill_spec>	<fill_spec>は以下のどれか

{PN9 | PN15}				PN符号で埋める

{DUP | DUPW} <xx>ne ...		データ列の繰り返しで埋める

{INC | INCW | DEC | DECW} [<初期値>ne]	増加、減少データ列で埋める

説明

<領域名>で指定されたメモリ領域のバンクを<fill_spec>で指定された方法で埋める。<バンク番号>が省略された場合はバンク０が対象となる。

1）fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-PN9 | -PN15} [-init]

2）fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] -t{PN9 | PN15} [-init]

-initが指定されたら初期値を使ってPN符号を生成し、省略された場合は前回の続きでPN符号を生成する。初期値としてPN9の場合は‐1、PN15の場合は０を使う。

3）fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-DUP | -DUPW} <xx>ne …

-DUPはバイト列<xx>ne …で繰り返し埋める。-DUPWはワード列<xx>ne …で埋める。

4）fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-INC | -INCW} [<初期値>ne]

-INCは<初期値>neから+1しながらバイト単位で埋める。-INCWは<初期値>neから+1しながらワード単位で埋める。<初期値>neが省略された場合は前回の続きから始める。

5）fill_bank <領域名>i[.<バンク番号>ne] {-DEC | -DECW} [<初期値>ne]

-DECは<初期値>neから-1しながらバイト単位で埋める。-DECWは<初期値>neから-1しながらワード単位で埋める。<初期値>neが省略された場合は前回の続きから始める。

例

“ram”という名前で作成したメモリ領域に対して以下のコマンドを実行した場合、エンディアン、メモリセルのサイズの違いでどうなるかを示します。

fill_bank ram –tPN9 –init

バイト・アドレッシングの場合はエンディアンの違いにかかわらずバンクの先頭から以下のようになります。

| バンク内 オフセット | ビッグエンディアン リトルエンディアン |
| --- | --- |
| 0 | 07 |
| 1 | BE |
| 2 | 2E |
| 3 | 64 |

ワード・アドレッシングの場合はエンディアンの違いによりバンクの先頭から以下のようになります。

| バンク内 オフセット | ビッグエンディアン | リトルエンディアン |
| --- | --- | --- |
| 0 | 07BE | BE07 |
| 1 | 2E64 | 642E |
| 2 | 129D | 9D12 |
| 3 | A3CF | CFA3 |

※ワード・アドレッシングのメモリにおけるバイト列は「1.4.3 メモリシステム」を参照。

set_bank [<領域名>i[.<バンク番号>ne] <ファイル名>f [-o<オフセット>ne]]

パラメータ

<領域名>i	メモリ領域、IO領域の名前を指定

<バンク番号>ne	バンク番号を16進数で指定

<ファイル名>f	ファイル名（空白を含むファイル名の場合は2重引用符“で囲む）

<オフセット>ne	ファイル内の先頭からの位置

説明

<領域名>で指定されたメモリ領域のバンクを指定されたファイルの内容で埋める。<オフセット>が指定された場合は、ファイルの先頭から<オフセット>位置からのデータで埋める。

<バンク番号>が省略された場合はバンク０が対象となる。

<オフセット>を指定しないで連続してこのコマンドを実行すると<オフセット>は０から始まり、順次バンクのサイズを加えた位置からのデータでバンクメモリを設定する。

1回目のオフセットは０

2回目のオフセットはバンクサイズ

3回目のオフセットはバンクサイズ＊２

違うファイル名を指定し、-oオプションを省略するとオフセットは０となる。

パラメータをすべて省略すると、現在のファイル名とファイル位置を表示する。

ファイルの内容は常にバイト配列とみなすと、これをバイト・アドレッシングのメモリに書き込む場合はバイト配列をバイト配列にコピーすることと同じとなる。ワード・アドレッシングのメモリ（ワード配列）にコピーする場合は、以下のようになる。まず、ファイルの内容が先頭から以下のようなバイト配列とすると、

04,00,0c,00,38,00,50,00,5a,06,f2,06,…

Cmtoyではこのファイルをワード・アドレッシングのアドレス0xa000へ読み込んでメモリを参照したときの値はエンディアンの違いにより以下のようになる。

| ファイル内 オフセット | ファイルの 値 |  | メモリ アドレス | リトル エンディアン | ビッグ エンディアン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 04 |  | a000 | 0004 | 0400 |
| 1 | 00 |  |  |  |  |
| 2 | 0c |  | a001 | 000c | 0c00 |
| 3 | 00 |  |  |  |  |
| 4 | 38 |  | a002 | 0038 | 3800 |
| 5 | 00 |  |  |  |  |
| 6 | 50 |  | a003 | 0050 | 5000 |
| 7 | 00 |  |  |  |  |
| 8 | 5a |  | a004 | 065a | 5a06 |
| 9 | 06 |  |  |  |  |
| a | f2 |  | a005 | 06f2 | f206 |
| b | 06 |  |  |  |  |

※ワード・アドレッシングのメモリにおけるバイト列は「1.4.3 メモリシステム(メモリの構成）」を参照。

例

使用例です。

> define_mem 10000 10000 BE     BA

> add_mem_area	com1	8000 1000 2 RW

> set_bank com1.0 font_han2.bin -o0

> set_bank

;現在のファイル位置：font_han2.bin, offset = 1000H.

copy_bank <先領域名>i[.<バンク番号>ne] <元領域名>i[.<バンク番号>ne]

パラメータ

<先領域名>i	コピー先メモリ領域、IO領域の名前を指定

<元領域名>i	コピー元メモリ領域、IO領域の名前を指定

<バンク番号>ne	バンク番号を指定

説明

バンクメモリ間で内容をコピーする。

<先領域名>と<元領域名>は違うこと。<先領域名>と<元領域名>のバンクサイズは同じこと。

<バンク番号>が省略された場合はバンク０が対象となる。

set [-{s | p}<アドレス>a] {[-{b[u] | w | l}] <xx>ne | < string >q} ... [-i<レベル>ne]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b <xx>ne …	書き込むバイト列を指定する。

-bu <xx>ne …	書き込むバイト列を指定する。

-w <xx>ne …	書き込むワード列を指定する。

-l <xx>ne …	書き込むダブルワード列を指定する。

<string>q	マルチバイト文字列を指定する。文字列は”（2重引用符）または’（引用符）で囲む。

-i<レベル>ne	IRCの割込みレベル(0～15)

説明

メモリ領域、IO領域へデータを書き込む。データをすべて書いた後-i<レベル>が指定されていれば割込み要求を設定する。

<バンク番号>が省略された場合はバンク０が対象となる。

-sオプション、-pオプションを省略すると直前のset,fillコマンドの続きに書き込む。

バイト・アドレッシング（8ビットメモリセル）の場合、オプション-bと-buは同じ結果となる。また、< string >は”（2重引用符）または’（引用符）で囲んでも同じ結果となる。

ワード・アドレッシング（16ビットメモリセル）の場合の-bオプションと-buオプションの違い、< string >の”（2重引用符）と’（引用符）の違いは以下を参照のこと。-bオプションをパック形式、-buオプションををアンパック形式と呼ぶことにする。

0x3031

アドレス

(16進)

8000

8001

8002

8003

0x3233

set –s8000 –b 30 31 32 33

set -s8000 “0123”

ビッグ

エンディアン

set –s8000 –bu 30 31 32 33

set –s8000 ‘01234’

0x0030

0x0031

0x0033

0x0032

ビッグエンディアン

リトルエンディアン

0x3130

0x3332

リトル

エンディアン

パラメータをすべて省略した場合は、次のアドレス、バンク番号を表示する。

例

0番地からバイト、ワード、ダブルワードでデータを書き込む場合は、

set –s8000 -b 30 31 32 33

set –s8004 -w 1234 5678

set –s8008 -l 12345678

または

set –s8000 -b 30 31 32 33

set -w 1234 5678

set -l 12345678

とします。この後setコマンドで次のアドレス、バンク番号が確認できます。

> set

;現在のwrite位置：mem : 800CH.0

アスキー列で指定する場合は、

set -s8000 "ABCDEFGH"

バンク番号を指定する場合は、

set -s8000.1 -b 30 31 32 33

割込みレベル１を発生させる場合は、

set -s8000.1 -i1 -b 30 31 32 33

IO空間に書き込む場合は、

set –p0000 –w 0001

のようにします。

アドレスを省略すると前回の続きに書き込みます。（ビッグエンディアン、ワード・アドレッシング）

>  set -s8020 "0123456"

>  set  "789ABCDEF"

> get -s8020 -w8

3031 3233 3435 3637 3839 4142 4344 4546

get [-{s | p}<アドレス>a] -{b | w | l | c[u]}<個数>ne ]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b<個数>ne 	読み出すバイト数を指定する。

-w<個数>ne	読み出すワード数を指定する。

-l<個数>ne	読み出すダブルワード数を指定する。

-c<個数>ne	読み出す文字数を指定する。アスキー列で表示。

-cu<個数>ne	読み出す文字数を指定する。アスキー列で表示。

説明

メモリ領域、IO領域の内容を読み出し表示する。

<バンク番号>が省略された場合はバンク０が対象となる。

-sオプション、-pオプションを省略すると直前のgetコマンドの続きを読み出す。

バイト・アドレッシング（8ビットメモリセル）の場合、オプション-cと-cuは同じ結果を表示する。ワード・アドレッシング（16ビットメモリセル）の場合の-cオプションと-cuオプションの違いは例を参照のこと。

例

ビッグエンディアン、ワード・アドレッシングの場合は、

> define_mem 10000 10000 BE     WA

> add_mem_area	com	8000 2000 2 RW

>

> set -s8000 '0123456789ABCDEF'

> get -s8000 -w4

0030 0031 0032 0033

> get -s8000 -cu8

".0.1.2.3"

> get -s8000 -c8

".0.1.2.3"

> get -s8000 -b8

00 30 00 31 00 32 00 33

>

> set -s8000 "0123456789ABCDEF"

> get -s8000 -w4

3031 3233 3435 3637

> get -s8000 -cu8

"01234567"

> get -s8000 -c8

"01234567"

> get -s8000 -b8

30 31 32 33 34 35 36 37

ビッグエンディアン、バイト・アドレッシングの場合は、

> define_mem 10000 10000 BE     BA

> add_mem_area	com	8000 2000 2 RW

>

> set -s8000 '0123456789ABCDEF'

> get -s8000 -w4

3031 3233 3435 3637

> get -s8000 -cu8

"01234567"

> get -s8000 -c8

"01234567"

> get -s8000 -b8

30 31 32 33 34 35 36 37

>

> set -s8000 "0123456789ABCDEF"

> get -s8000 -w4

3031 3233 3435 3637

> get -s8000 -cu8

"01234567"

> get -s8000 -c8

"01234567"

> get -s8000 -b8

30 31 32 33 34 35 36 37

fill [-{s | p}<アドレス>a] {[-{b | bu | w | l} <x>ne ...] | [<string>q]} ]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b <xx>ne …	書き込むバイト列を指定する。

-bu <xx>ne …	書き込むバイト列を指定する。

-w <xx>ne …	書き込むワード列を指定する。

-l <xx>ne …	書き込むダブルワード列を指定する。

<string>q	マルチバイト文字列（バイト列）を指定する。文字列は”（2重引用符）または’（引用符）で囲む。

説明

メモリ領域、IO領域へデータを書き込む。

バンク番号が省略された場合はバンク０が対象となる。

-sオプション、-pオプションを省略すると直前のset,fillコマンドの続きに書き込む。

バイト・アドレッシング（8ビットメモリセル）の場合、オプション-bと-buは同じ結果となる。また、< string >は”（2重引用符）または’（引用符）で囲んでも同じ結果となる。

ワード・アドレッシング（16ビットメモリセル）における-bオプションと-buオプションの違い、<string>の”（2重引用符）と’（引用符）の違いは以下を参照のこと。-bオプションをパック形式、-buオプションをアンパック形式と呼ぶことにする。

setコマンドと違い-b,-bu,-w,-l, <string>qを混在して指定できる。指定した順番にメモリ、IOへ続けて書き込む。

ワード・アドレッシング（16ビットメモリセル）の場合の-bオプション、< string >の”（2重引用符）で奇数バイト数指定の後に-w,-lが続く場合は以下のようになるので注意が必要となる。-bu,-w,-lオプションは必ずワード境界から書き込む。

ワード境界から書き込む

0x3031

アドレス

(16進)

8000

8001

8002

8003

0x32XX

fill –s8000 –b 30 31 32 -w 55aa

fill -s8000 “012” –w 55aa

ビッグ

エンディアン

0x55aa

0x3130

0xXX32

リトル

エンディアン

0x55aa

例

以下はワード・アドレッシングのメモリへfillコマンドで書き込む例です。

> define_mem 10000 10000 BE     WA

5回繰り返す

> add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW

> erase_area com_io	;0xffで埋める

> fill -s8000.1  @reps(5 , -l 33 -w 44 -b 66 "sample" )

> get -s8000.1 -w23

次はWARD境界から開始するため

0000 0033 0044 6673 616d 706c 65ff 0000

0033 0044 6673 616d 706c 65ff 0000 0033

0044 6673 616d 706c 65ff 0000 0033 0044

6673 616d 706c 65ff 0000 0033 0044 6673

616d 706c 65ff

> get

;現在のread位置：mem : 8023H.1

以下はバイト・アドレッシングのメモリへfillコマンドで書き込む例です。

5回繰り返す

> define_mem 10000 10000 BE     BA

> add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW

> erase_area com_io	;0xffで埋める

> fill -s8000.1  @reps(5 , -l 33 -w 44 -b 66 "sample" )

> get -s8000.1 -b46

00 00 00 33 00 44 66 73 61 6d 70 6c 65 00 00 00

33 00 44 66 73 61 6d 70 6c 65 00 00 00 33 00 44

66 73 61 6d 70 6c 65 00 00 00 33 00 44 66 73 61

6d 70 6c 65 00 00 00 33 00 44 66 73 61 6d 70 6c

65 ff ff ff ff ff

> get

;現在のread位置：mem : 8046H.1

wait -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l} <xx>ne[.{OR | AND}]  [-t[<タイムアウト>]ne]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b <xx>ne 	比較するバイト値を指定する。

-w <xx>ne 	比較するワード値を指定する。

-l <xx>ne 	比較するダブルワード値を指定する。

OR	比較する値の１のビットのどれかが一致したら待ち解除

AND	比較する値の１のビットがすべて一致したら待ち解除

<タイムアウト>ne	待ち時間をミリ秒指定。10進数で指定。

説明

メモリ領域、IO領域の内容を読み出し、比較する値とOR,ANDの条件で比較し、条件が一致するまで待つ。ORとANDが省略された場合は読み出した内容と比較する値が一致するまで待つ。

-tオプションを指定した場合は時間指定で条件が一致するのを待つ。省略した場合は永久待ち。それ以外はのタイムアウトの指定は以下のようになる。

-t		永久待ち指定（省略した場合と同じ）

-t0		ポーリング指定

-t<時間>	指定した時間まで待つ

例

wait -p0 -w 0101.OR

wait -s8004.1 -w 1004.AND

wait -s8004.1 -w 1234

peek -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l}

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b	操作対象はバイト。ワード・アドレッシングのメモリではワード。

-w  	操作対象はワード。

-l  	操作対象はダブルワード。

説明

メモリ領域、IO領域の内容を読み出す。

バンク番号が省略された場合はバンク０が対象となる。

直前の結果は定義済み変数型マクロ_R,_ZF,_SFで参照できる。

例

> define_mem 10000 10000 BE     BA	-f

> add_mem_area	com	8000 2000 2 RW

>

> fill -s8000 -b @inc(10, 00) 80 81 82 83

> get -s8000 -b14		;メモリの初期状態

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

80 81 82 83

>

> peek -s 8000 -b

;mem : 8000H.0 = 00

> print $_R, $_ZF, $_SF

00, 1, 0

>

> peek -s 8000 -w

;mem : 8000H.0 = 0001

> print $_R, $_ZF, $_SF

0001, 0, 0

>

> peek -s 8010 -b

;mem : 8010H.0 = 80

> print $_R, $_ZF, $_SF

80, 0, 1

poke -O<操作> -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l} [<data>ne] [-i<レベル>ne]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-O<操作>	<操作>は以下のどれか

NOP	何もしない

INC	対象メモリをインクリメント（<data>neは不要）

DEC	対象メモリをデクリメント（<data>neは不要）

NOT	対象メモリのビット反転（<data>neは不要）

NEG	対象メモリの符号を反転（<data>neは不要）

READ	対象メモリを読み出す（<data>neは不要）

WRITE	対象メモリへ<data>neを書く

ADD	対象メモリへ<data>neを加え、結果を書き戻す

SUB	対象メモリから<data>neを引き、結果を書き戻す

AND	対象メモリと<data>neのAND演算を行い、結果を書き戻す

OR	対象メモリと<data>neのOR演算を行い、結果を書き戻す

XOR	対象メモリと<data>neのXOR演算を行い、結果を書き戻す

-b [<data>ne] 	操作対象はバイト。ワード・アドレッシングのメモリではワード。<data>neは演算対象値。

-w [<data>ne] 	操作対象はワード。<data>neは演算対象値。

-l [<data>ne] 	操作対象はダブルワード。<data>neは演算対象値。

-i<レベル>ne	IRCの割込みレベル(0～15)

説明

メモリ領域、IO領域の内容を読み出し演算操作する。結果を元のメモリ領域、IO領域に書き戻す。

バンク番号が省略された場合はバンク０が対象となる。

-s,-pオプションは省略できません。

直前の結果は定義済み変数型マクロ_R,_ZF,_SFで参照できる。

例

> fill -s8000 -b @inc(10, 50)

> get -s8000 -b10		;メモリの初期状態

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f

>

> poke -Onop -s8000 -b

> poke -Oinc -s8001 -b

;mem : 8001H.0 = 52

> poke -Odec -s8002 -b

;mem : 8002H.0 = 51

> poke -Onot -s8003 -b

;mem : 8003H.0 = AC

> poke -Oneg -s8004 -b

;mem : 8004H.0 = AC

> poke -Oread -s8005 -b

;mem : 8005H.0 = 55

> poke -Owrite -s8006 -b 34

;mem : 8006H.0 = 34

> poke -Oadd -s8007 -b 11

;mem : 8007H.0 = 68

> poke -Osub -s8008 -b 11

;mem : 8008H.0 = 47

> poke -Oand -s8009 -b f0

;mem : 8009H.0 = 50

> poke -Oor -s800a -b 80

;mem : 800AH.0 = DA

> poke -Oxor -s800a -b ff

;mem : 800AH.0 = 25

> print $_R, $_ZF, $_SF

25, 0, 0

sum -{s | p}<アドレス>a -{b | w | l}<個数>ne

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b<個数>ne 	バイト数を指定する。バイト列の和を計算。

-w<個数>ne	ワード数を指定する。ワード列の和を計算。

-l<個数>ne	ダブルワード数を指定する。ダブルワード列の和を計算。

説明

連続するメモリ領域、IO領域の内容の和を計算する。結果は32ビット整数値。

直前の計算結果は定義済み変数型マクロ_R,_ZF,_SFで参照できる。

例

バイト・アドレッシングの場合

> define_mem 10000 10000 BE     BA	-f

> add_mem_area	com	8000 2000 2 RW

> get -s 8000 -b 10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

> get -s 8000 -w 8

0100 0302 0504 0706 0908 0b0a 0d0c 0f0e

> sum -s 8000 -b10

00000078

> print $_R

00000078

> sum -s 8000 -w8

00003840

> sum -s 8000 -l4

181C2024

ワード・アドレッシングの場合（チェックサム値はバイト・アドレッシングと同じ）

> define_mem 10000 10000 BE     WA	-f

> add_mem_area	com	8000 2000 2 RW

>

> set -s 8000 -b @inc(10, 0)

> get -s 8000 -b 10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

> get -s 8000 -w 8

0001 0203 0405 0607 0809 0a0b 0c0d 0e0f

>

> sum -s 8000 -b10

00000078

> print $_R

00000078

> sum -s 8000 -w8

00003840

> sum -s 8000 -l4

181C2024

    - crc [-{s | p}<アドレス>a -b<個数>ne -t{L | R}<ビット数>ne -P<poly> [-I<init>] [-X]]

パラメータ

-s<アドレス>a	メモリ空間のアドレスとバンク番号を指定

-p<アドレス>a	IO空間のアドレスを指定

-b<個数>ne 	バイト数を指定する。バイト列の和を計算。

-P<poly>ne	CRC多項式

-I<初期値>ne	初期値。省略すると０

-X	計算結果とffffffffのXOR（排他的論理和）をとる。

説明

メモリ領域のCRC(Cyclic Redundancy Check)を計算し、結果を１６進数文字列に変換する。CRC多項式の指定方法の例を以下に示す。

| 名称 | 多項式 | 2進数表記 | 16進数表記 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC-7 | x7 + x6 + x2 +1 | 左送り100_0101_ 右送り101_0001_ | 45(bit6-0) 51(bit6-0) |
| CRC-8/ATM | x8 + x2 + x + 1 | 左送り0000_0111_ 右送り1110_0000_ | 07 E0 |
| CRC-8/CCITT | x8 + x7 + x3 + x2 + 1 | 左送り1000_1101_ 右送り1011_0001_ | 8D B1 |
| CRC-16: The HDLC (CRC-CCITT) | x16 + x12 + x5 + 1 | 左送り0001_0000_0010_0001_ 右送り1000_0100_0000_1000_ | 1021 8408 |
| CRC-16 (CRC-ANSI) | x16 + x15 + x2 + 1 | 左送り1000_0000_0000_0101_ 右送り1010_0000_0000_0001_ | 8005 a001 |
| CRC-32 | x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 | 左送り0000_0100_1100_0001_ 0001_1101_1011_0111_ 右送り1110_1101_1011_1000_ 1000_0011_0010_0000_ | 04c11db7 edb88320 |

CRCはメモリ上のバイト列に対して計算する。ワード・アドレッシングのメモリでのバイト列とメモリの関係は「1.4.3 メモリシステム（メモリの構成）」を参照。

CRCはビット列に対して計算するので各バイト内のMSB(Most Significant Bit)側から計算するのか、LSB(Least Significant Bit)側から計算するのかを指定しなければいけない。

左送りとはMSBからLSBへのビット並びとして扱う。右送りとはLSBからMSBへのビット並びとして計算する。そのため多項式の数値表記は高次を左送りならMSB、右送りならLSBに設定する。

処理は多項式に対応した変換テーブルを作り、対象バイト列からバイト単位で取り出し計算する。変換テーブルはCRCのビット数により以下のようにする。

| CRCのビット数 | 変換テーブルの配列（要素数は256） |
| --- | --- |
| 1～8 | バイト（8ビット）の配列 |
| 9～16 | ワード（16ビット）の配列 |
| 17～32 | ダブルワード（32ビット）の配列 |

変換テーブルの内容はパラメータなしのcrcコマンドで確認できる。左送りの場合は多項式をMSB詰めとした値を使用する。例えば上記のCRC7左送りの場合は、45をMSB詰めとするため1ビット左へシフトし8Aとしてから変換テーブルの配列を作成する。

計算結果は左送りの場合、右送りの場合ともにLSB詰めの値として返す。オプション・パラメータXを指定すると計算結果の全ビットを反転した値を返す。

直前のCRC計算結果は定義済み変数型マクロ_R,_ZF,_SFで参照できる。

パラメータをすべて省略した場合は、直前に使ったCRCルックアップテーブルを表示する。

例

> define_mem 10000 10000 BE     BA -f

> add_mem_area	ram	8000 2000 2 RW;

> set -s 8000 "123456789"

> get -s 8000 -b10

31 32 33 34 35 36 37 38 39 ff ff ff ff ff ff ff

> crc -tL32t -s 8000 -b9  -P4C11DB7  -I(-1) -X	;CRC-32/BZIP2

FC891918

> crc -tL16t -s 8000 -b9  -P 8005		;CRC-16

FEE8

> crc -tL16t -s 8000 -b9  -P 1021  -I(-1) -X	;CRC-16/CCITT

D64E

> crc -tL8   -s 8000 -b9  -P 07			;CRC-8/ATM

F4

> crc -tL8   -s 8000 -b9  -P 8d			;CRC-8/CCITT

D2

以下はCRC7の例です。

> set -s 8010 -b 01 01 ef

> set -s 8020 -b 80 80 f7

> crc -tL7 -s 8010  -b3 -P 45	;多項式はbit6-0。結果はbit6-0の7ビット

38

> crc -tR7 -s 8020  -b3 -P 51	;多項式はbit6-0。結果はbit6-0の7ビット

0E

直前のCRC計算に使ったルックアップテーブルを表示する例。

> crc -tL16t -s 8000 -b 9 -P1021 -I ( -1) -X	;CRC-16/CCITT

D64E

> crc

;CRC-16 Lookup Table:

;polynominal=1021, shift left

0000 1021 2042 3063 4084 50A5 60C6 70E7

8108 9129 A14A B16B C18C D1AD E1CE F1EF

1231 0210 3273 2252 52B5 4294 72F7 62D6

9339 8318 B37B A35A D3BD C39C F3FF E3DE

2462 3443 0420 1401 64E6 74C7 44A4 5485

A56A B54B 8528 9509 E5EE F5CF C5AC D58D

3653 2672 1611 0630 76D7 66F6 5695 46B4

B75B A77A 9719 8738 F7DF E7FE D79D C7BC

48C4 58E5 6886 78A7 0840 1861 2802 3823

C9CC D9ED E98E F9AF 8948 9969 A90A B92B

5AF5 4AD4 7AB7 6A96 1A71 0A50 3A33 2A12

DBFD CBDC FBBF EB9E 9B79 8B58 BB3B AB1A

6CA6 7C87 4CE4 5CC5 2C22 3C03 0C60 1C41

EDAE FD8F CDEC DDCD AD2A BD0B 8D68 9D49

7E97 6EB6 5ED5 4EF4 3E13 2E32 1E51 0E70

FF9F EFBE DFDD CFFC BF1B AF3A 9F59 8F78

9188 81A9 B1CA A1EB D10C C12D F14E E16F

1080 00A1 30C2 20E3 5004 4025 7046 6067

83B9 9398 A3FB B3DA C33D D31C E37F F35E

02B1 1290 22F3 32D2 4235 5214 6277 7256

B5EA A5CB 95A8 8589 F56E E54F D52C C50D

34E2 24C3 14A0 0481 7466 6447 5424 4405

A7DB B7FA 8799 97B8 E75F F77E C71D D73C

26D3 36F2 0691 16B0 6657 7676 4615 5634

D94C C96D F90E E92F 99C8 89E9 B98A A9AB

5844 4865 7806 6827 18C0 08E1 3882 28A3

CB7D DB5C EB3F FB1E 8BF9 9BD8 ABBB BB9A

4A75 5A54 6A37 7A16 0AF1 1AD0 2AB3 3A92

FD2E ED0F DD6C CD4D BDAA AD8B 9DE8 8DC9

7C26 6C07 5C64 4C45 3CA2 2C83 1CE0 0CC1

EF1F FF3E CF5D DF7C AF9B BFBA 8FD9 9FF8

6E17 7E36 4E55 5E74 2E93 3EB2 0ED1 1EF0

tmem

パラメータ

なし

説明

ターゲット・メモリの定義情報を表示する。

例

まず以下のコマンドでターゲット・メモリを作成ます。

define_mem 10000 10000 LE     BA

add_mem_area	reg	0000 0100 1 RW

add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW

add_mem_area	exram	c000 1000 8 RW

add_mem_area	ROM	e000 2000 8 R

add_mem_area	MIO	d000 0100 1 RW -V

add_permanent_area フォント a000 1000 1  R font_han2.bin

add_permanent_area NV 	b000 1000 1  RW nvdata.bin

add_io_area	スイッチ		0000 0010

次にtmemコマンドを実行した例を示します。

> tmem

;Target Memory Configuration:

;little endian

;byte addressing

;Memory space:

section name     attr   b tbase   tsize   filename

reg              RW     1 000000H 000100H

com_io           RW     2 008000H 002000H

フォント         R:P    1 00A000H 001000H font_han2.bin

NV               RW:P   1 00B000H 001000H nvdata.bin

exram            RW     8 00C000H 001000H

MIO              RW:V   1 00D000H 000100H

ROM              R      8 00E000H 002000H

;IO space:

スイッチ         RW:V   1 000000H 000010H

シリアル・ポートの操作

シリアル・ポートを操作するコマンドの構文（シンタックス）は、ポート番号に続いてサブコマンドを記述する形式となります。

serial <シリアルポート番号>ne <サブコマンド>sp

serial <シリアルポート番号>ne <サブコマンド>sp

パラメータ

<シリアルポート番号>ne 設定するポート番号（0または1）

<サブコマンド>sp		　サブコマンド

説明

指定したシリアルポート番号へサブコマンドを発行する。

サブコマンドには{init | info | push | set | probe}がある。

※「5.9 16550相当のシリアル制御関数」も参照してください。

init <割込みレベル>ne <チップ種別>s

パラメータ

<割り込みレベル>ne　シリアルポートに割り当てる割込みレベル。

<チップ種別>s	16550を指定（シミュレートするシリアルコントローラ種別）。

説明

シリアルポートを簡易シリアルから特定のシリアルコントローラをシミュレートする機能に切り替える。現在は16550相当のシミュレートのみ可能。

起動時は簡易シリアル（チップ種別＝０）となっている。

例

シリアル2を16550相当の機能に変更し、割込みレベル４を割り当てる場合は以下のように指定します。

serial 1 init 4 16550

このときGUI上のシリアル2の表示は以下のように変わります。

info

パラメータ

なし

説明

シリアルポートの設定情報を表示する。

例

> serial 1 init 5 16550

> serial 1 info

;serial 1 info : type = 16550, irq = 5, TCP/IP port = 701。

set {CTS | DSR | RI | DCD} {ON | OFF}

パラメータ

CTS	Clear to Send（送信可）

DSR	Data Set Ready（データセットレディ）

RI	Ring Indicator（ベル検出、被呼表示）

DCD	Data Carrier Detect（受信キャリア検出）

ON	信号を１に設定する

OFF	信号を０に設定する

説明

16550の入力ピンへの信号状態を設定する。16550のプロパティウインドウからも設定できる。

例

シリアル2のCTSをonにする場合は以下のように指定します。

serial 1 set CTS on

push {<xx>ne | <アスキー>" | sb | se} ...	[-c<間隔>ne]

パラメータ

<xx>ne	8ビット値

<アスキー>”	2重引用符“で囲んだアスキー文字列（空白を含む）

sb	ブレークキャラクタ受信を受信FIFOに設定

se	直後の受信文字と同時に受信エラー（パリティエラー、 フレーミングエラー）を受信FIFOに設定

-c<間隔>ne	FIFOに設定する間隔（文字の倍数）。省略すると1文字分。

説明

16550の受信FIFOへデータを挿入する。

sbオプションは受信FIFOにデータ0x00を設定してブレークキャラクタ受信を設定する。

seオプションは次に受信FIFOにデータを設定するときにパリティエラー、フレーミングエラーを設定する。

受信FIFOがあふれた場合はオーバーランエラーをラインステータスレジスタに設定する。

<間隔>neはFIFOに設定した後何文字分空けて次を設定するかを指定する。省略すると1文字分空ける。0を指定すると間を空けずに設定するのでCPUが読み取る前にFIFOを満杯でき、オーバーフローを起こせる。

※16550の仕様によりブレークキャラクタ受信、パリティエラー、フレーミングエラーは該当データが受信FIFOの先頭に移動したときにラインステータスレジスタに反映される。オーバーランエラーはFIFOがあふれた時点でラインステータスレジスタに反映される。

例

シリアル2の受信FIFOへ文字列”12345” と改行コードを挿入する場合は以下のように指定します。

serial 1 push “12345” 0a 0d

シリアル2の受信FIFOへ0aを設定するときに、パリティエラー、フレーミングエラーを起こす場合は以下のようにします。

serial 1 push “12345” se 0a 0d

オーバーフローエラーを起こす場合は以下のように指定します。17文字以降はFIFOがあふれるので捨てられます。

serial 1 push  "12345678901234567890" -c0	;オーバーフロー発生

probe {DTR | RTS | OUT1 | OUT2} [–w[<タイムアウト>]ne]

パラメータ

DTR	Data Terminal Ready（データ端末レディ）

RTS	Request To Send（送信要求）

OUT1	OUT1出力ピン状態

OUT2	OUT2出力ピン状態

-w<タイムアウト>	ne待ち時間をミリ秒指定。

説明

16550の出力ピンの信号状態を読み取る。これらの信号は16550のプロパティウインドウでも見ることができる。

-wオプションを指定した場合は信号が変化するまで待つ。省略した場合はその時点での信号状態を表示する（ポーリング指定）。それ以外のタイムアウトの指定は以下のようになる。

-w		永久待ち指定

-w0		ポーリング指定（省略した場合と同じ）

-w<ミリ秒>	指定した時間間隔の間待つ

例

シリアル2のDTRの状態を読み取る場合には以下のように指定する。結果は出力ウインドウに表示されます。

serial 1 probe DTR

ユーティリティ・コマンド

CLIを使用するにあたり作業を助ける機能を提供します。

clear

パラメータ

なし

説明

コンソール（出力ウインドウ）をクリアする。TCP/IP端末へはフォームフィード(‘\f’)を送る。

print <メッセージ>m

パラメータ

<メッセージ>m	表示する文字列。

説明

前処理を施した結果の文字列をコンソールに表示する。nolistコマンドが実行された状態では表示しない。

trace <メッセージ>m

パラメータ

<メッセージ>m	出力ウインドウに表示する文字列。

説明

前処理を施した結果の文字列を出力ウインドウに表示する。

nolistコマンドが実行された状態でも表示する。

現在のコンソールに関係なく出力ウインドウに表示する

help [*][<コマンド名>s]

パラメータ

<command>s	コマンド名またはコマンド名の一部

説明

コマンド名の先頭から<コマンド名>sと一致するコンソール・コマンドの構文を表示する。

*を指定した場合は<コマンド名>sを含むコンソール・コマンドの構文を表示する。

アルファベット順に表示します。

例

以下はaddで始まるコマンド一覧を表示する例です。

> help add

add_io_area <name> <base> <size>

add_mem_area <name> <base> <size> <banks> <attr> [-V]

add_permanent_area <name> <base> <size> <banks> <attr> <filename>

以下はコマンド名にareaの文字があるコマンド一覧を表示する例です。

> help *area

add_io_area <name> <base> <size>

add_mem_area <name> <base> <size> <banks> <attr> [-V]

add_permanent_area <name> <base> <size> <banks> <attr> <filename>

delete_area <name>

erase_area <name>

edit [<ファイル名>f]

パラメータ

<ファイル名>f	テキストファイルを指定する。ファイル名に空白を含む場合は2重引用符“で囲む。

説明

<ファイル名>で指定されたファイルをテキスト・エディタ(メモ帳)で開く。Cmtoy起動時の-eオプションまたはset_editorコマンドでテキスト・エディタが指定されている場合は、指定されているエディタで開く。-eオプションについては「2.2.3 テキスト・エディタを変更する」を参照。

<ファイル名>fが省略された場合は、直前に実行されたスクリプト・ファイルを開く。

win_app <ファイル名>f [<string>m]

パラメータ

<ファイル名>f	Windowsアプリケーションの実行ファイル(*.exe)またはドキュメントファイルを指定する。ファイル名に空白を含む場合は2重引用符“で囲む。

<string>m	実行ファイル(*.exe)に渡すパラメータ文字列

説明

Windowsアプリケーションを起動する。<ファイル名>はWindowsアプリケーションの実行ファイル(*.exe)またはドキュメントファイル。ドキュメントファイルを指定した場合はドキュメントファイルと関連付けられたWindowsアプリケーションが起動する。

実行ファイル名に続いてパラメータ文字列を指定できる。

例

以下のようにテキストファイル(*.txt)を指定するとメモ帳が起動しテキストファイルを表示します。Windowsの機能により拡張子*.txtと関連付けられたアプリケーションが開きます。

> win_app test.txt

DOSプロンプト（cmd.exe）を起動することもできます。

> win_app cmd

calc <数値式>ne

パラメータ

<数値式>ne	数値式

説明

<数値式>neを評価し32ビット値の結果を表示する。比較は符号なし32ビット値として行う。

結果の32ビット値は以下の形式で表示する。

16進数、符号付き10進数（符号なし10進数）、2進数

直前の結果は定義済み変数型マクロ_R,_ZF,_SFで参照できる。

例

> calc 1+2<<3+4		;0x180

00000180H, 384T(+384T), 1_1000_0000_

> calc 1+(2<<3)+4		;0x15

00000015H, 21T(+21T), 1_0101_

> print $_R

00000015

> calc -$_R + 1

FFFFFFECH, -20T(+4294967276T), 1111_1111_1111_1111_1111_1111_1110_1100_

>

> calc 0 && !1 || 1	;1(true)

00000001H, 1T(+1T), 1_

32ビット符号なし整数として比較した結果の例です。

> calc -1>0		;1(true)

00000001H, 1T(+1T), 1_

> calc -1 == ffffffff	;1(true)

00000001H, 1T(+1T), 1_

set_title <タイトル>m

パラメータ

<タイトル>m	タイトルバーに表示する文字列。

説明

Cmtoyのウインドウのタイトルバーに文字列を追加する。最大アスキー30文字（全角だと15文字）表示できる。

例

> set_title 追加のタイトル

このコマンドの結果、Cmtoyのウインドウのタイトルバーは以下のようになります。

set_shortcut_name [<ボタン番号>ne [<表示名>s] [-T[<ツールチップ>”]]] [-init]

パラメータ

<ボタン番号>ne	コマンド・ショートカットのボタン番号（1,2,...）。

<表示名>s	ボタンのキャプション（空白は含まないこと）を指定

-T<ツールチップ>”	マウスカーソルがボタンの上で表示するツールチップを指定

-init	すべての表示名とツールチップを初期状態に戻す

説明

<ボタン番号>で指定したコンソールのショートカット・ボタンのGUI表示名とツールチップを変更する。

<表示名>が省略された場合は、初期状態（F1,F2,…）に戻す。<表示名>として*( asterisk)を指定した場合は現在の表示名を変更しない。

-Tは初期状態のツールチップに戻す。-Tオプションが省略された場合は、現在のツールチップを変更しない。

-initオプションが指定されたら最初にすべての表示名とツールチップを初期状態に戻し、すべての関連付けられたコマンドマクロ(_F1,_F2,…)を削除する。同時に<ボタン番号>が指定されていれば表示名とツールチップを設定する。

パラメータがすべて省略されたら、現在の設定一覧を表示する。

※ショートカット・ボタンの機能は2.12.5 ショートカット・ボタンを参照。

※set_shortcut_nameコマンドとalias,unaliasコマンドの関係を以下に示す。

ショートカット・ボタンnの表示名の状態遷移は以下の通り。(n=1～4)

ショートカット・ボタンnのツールチップの状態遷移は以下の通り。(n=1～4)

デフォルトツールチップの文字列は“コマンドマクロ _Fn は未定義です。”。

例

パラメータなしのコマンド実行時の例。

> set_shortcut_name

Command Shortcut list: <caption> , <tooltip> , <alias>

1: F1 , コマンドマクロ _F1 は未定義です。, _F1 =

2: F2 , コマンドマクロ _F2 は未定義です。, _F2 =

3: F3 , コマンドマクロ _F3 は未定義です。, _F3 =

4: F4 , コマンドマクロ _F4 は未定義です。, _F4 =

コマンドマクロ _F1が設定されている時は、以下のようになります。

> alias _F1 {win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe";}

> set_shortcut_name

Command Shortcut list: <caption> , <tooltip> , <alias>

1: F1 , { win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe"; }, _F1 = { win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe"; }

2: F2 , コマンドマクロ _F2 は未定義です。, _F2 =

3: F3 , コマンドマクロ _F3 は未定義です。, _F3 =

4: F4 , コマンドマクロ _F4 は未定義です。, _F4 =

ここでF1に表示名PuTTY、ツールチップ“PuTTYを開く”という設定すると以下のようになります。

> alias _F1 {win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe";}

> set_shortcut_name 1 PuTTY -T"PuTTYを開く"

;set F1 name = PuTTY, tooltip = "PuTTYを開く"

> set_shortcut_name

Command Shortcut list: <caption> , <tooltip> , <alias>

1: PuTTY , "PuTTYを開く", _F1 = { win_app "c:\Program Files\PuTTY\putty.exe"; }

2: F2 , コマンドマクロ _F2 は未定義です。, _F2 =

3: F3 , コマンドマクロ _F3 は未定義です。, _F3 =

4: F4 , コマンドマクロ _F4 は未定義です。, _F4 =

コマンドマクロが設定されていない

ボタンの表示名は灰色

コンソール・ウィンドウは以下のようになります。

ボタン番号1

ここでunalias _F1を実行するとF1ボタンは灰色表示となります。

> unalias _F1

> set_shortcut_name

Command Shortcut list: <caption> , <tooltip> , <alias>

1: PuTTY , "PuTTYを開く", _F1 =

2: F2 , コマンドマクロ _F2 は未定義です。, _F2 =

3: F3 , コマンドマクロ _F3 は未定義です。, _F3 =

4: F4 , コマンドマクロ _F4 は未定義です。, _F4 =

ここでset_shortcut_name -initを実行すると、表示名は初期状態に戻ります。ツールチップはコマンドマクロ _F1の{コマンドリスト}になります。

> set_shortcut_name -init

;clear all Shortcut buttons.

> set_shortcut_name

Command Shortcut list: <caption> , <tooltip> , <alias>

1: F1 , コマンドマクロ _F1 は未定義です。, _F1 =

2: F2 , コマンドマクロ _F2 は未定義です。, _F2 =

3: F3 , コマンドマクロ _F3 は未定義です。, _F3 =

4: F4 , コマンドマクロ _F4 は未定義です。, _F4 =

表示名は変えずにツールチップのみを変更する場合は、表示名に*( asterisk)を指定します。

> set_shortcut_name 1 * -T"PuTTYを開く"

ツールチップを変えずに表示名だけ変える場合は-Tオプションを省略します。

> set_shortcut_name 1 terminal

set_editor [<ファイル名>f] [-f]

パラメータ

<ファイル名>f	テキスト・エディタの実行ファイル(*.exe)のフルパス名を指定する。ファイル名に空白を含む場合は2重引用符“で囲む。

-f	警告通知なしで即座に設定する。

説明

editコマンドおよびGUIの「編集」ボタンをクリックしたときに実行されるテキスト・エディタの実行ファイル(*.exe)を指定する。

パラメータなしの場合は、現在のテキスト・エディタを表示する。

> set_editor

;Current Text Editor = c:\Windows\System32\notepad.exe

<ファイル名>fが指定された場合は、まず<ファイル名>fを実行して、次の確認パネルを表示する。

ここで正しくテキスト・エディタが起動されたことを確認して「はい」をクリックするとテキスト・エディタを変更する。

> set_editor  "C:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe"

;Set New Text Editor = "C:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe"

-fオプションが指定された場合は、確認パネルを表示せずに無条件に設定する。

> set_editor  "C:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe" -f

;Set New Text Editor = "C:\Program Files (x86)\TeraPad\TeraPad.exe"

<ファイル名>fが省略されて-fオプションのみが指定された場合はデフォルトのテキスト・エディタを設定する。デフォルトのテキスト・エディタとしてWindowsアプリケーションnotepad.exeを設定する。

> set_editor -f

;Set New Text Editor = c:\Windows\System32\notepad.exe

例

コマンド・コンソールからフルパス名を入力する場合は、「ファイル選択」ボタンをクリックして、*.exeファイルを指定します。

ここで「開く」ボタンで終了するとコマンド・コンソールにフルパス名が入力されます。

参考

例えば、存在しないフルパス名aaa.exeを設定した場合は以下のようになります。

> set_editor aaa.exe -f

;Set New Text Editor = aaa.exe

> set_editor

;Current Text Editor = aaa.exe

ここで、editコマンドまたはGUIの「編集」ボタンをクリックすると、該当のWindowsアプリケーションが見つからないので、デフォルトのテキスト・エディタを設定してからそのエディタ・アプリケーションを開きます。

> edit

;▲Windowsアプリケーションが実行できません。"aaa.exe "

;△デフォルトのテキスト・エディタに変更します。"c:\Windows\System32\notepad.exe" > set_editor

;Current Text Editor = c:\Windows\System32\notepad.exe

定義済みマクロ

定義済み変数型マクロ

コマンドパラメータ中に使うと前処理で文字列に置き換えられます。変数型マクロを参照する場合はアスキーの$を先導文字として使います。

define,define_literal,define_inputコマンドでこれらの変数型マクロ名を再定義することはできません。undefコマンドでこれらの変数型マクロ名を削除することもできません。

_APP_NAME

説明

Cmtoy.exeのアプリケーション名を参照する。

例

> print $_APP_NAME	;アプリケーション名

μITRONトレーナ Cmtoy Ver 3.00

_APP_EXE

説明

Cmtoy.exeのフルパス名を参照する。

例

> print $_APP_EXE		;Cmtoy.exeのフルパス名

E:\cmtoy-300\bin\Cmtoy.exe

_APP_VER

説明

Cmtoy.exeのモジュールバージョン番号を参照する。

例

> print $_APP_VER		;Cmtoy.exeのモジュールバージョン

03000000

_CM_VER

説明

cm.dllのモジュールバージョン番号を参照する。

例

> print $_CM_VER		;cm.dllのモジュールバージョン

01000010

_KP_VER

説明

kpdll.dllのモジュールバージョン番号を参照する。

例

> print $_KP_VER		;kpdll.dllのモジュールバージョン

01010010

_CLI_VER

説明

CLIのバージョン番号を参照する。

例

> print $_CLI_VER		;CLIのバージョン

03000000

_WD

説明

作業ディレクトリを参照する。

例

> print $_WD	;作業ディレクトリ名

E:\cmtoy-300\bin

_DATE

説明

その時点の日付を参照する。

例

> print $_DATE	;日付

"2023/01/11"

その時点の日付を保持したい場合は

> define_literal DATE $_DATE

_TIME

説明

その時点の時刻を参照する。

例

> print $_TIME	;時刻

"08:50:07"

その時点の時刻を保持したい場合は

> define_literal TIME $_TIME

_TIMESTAMP

説明

その時点のタイムスタンプを参照する。

例

> print $_TIMESTAMP	;タイムスタンプ

"2023/01/11 08:50:07"

その時点の時刻を保持したい場合は

> define_literal TIMESTAMP $_TIMESTAMP

_FILE

説明

実行しているスクリプトファイル名を参照する。スクリプト起動時に使ったファイル名でフルパス名とは限らない。

例

sample_pdsymbol.txtというスクリプトファイル内で実行した結果を示します。

> print $_FILE

E:\cmtoy-300\bin\script_sample\sample_pdsymbol.txt

_FILE_NAME

説明

実行しているスクリプトファイルのファイル名の部分を参照する。

例

> print $_FILE_NAME	;スクリプトファイル名

sample_pdsymbol.txt

_FILE_PATH

説明

実行しているスクリプトファイルのフルパス名を参照する。

例

> print $_FILE_PATH	;スクリプトファイルのフルパス名

E:\cmtoy-300\bin\script_sample\sample_pdsymbol.txt

_DIR_PATH

説明

実行しているスクリプトファイルのフルパス名を参照する。

例

> print $_DIR_PATH	;スクリプトファイルのディスプレイ名

E:\cmtoy-300\bin\script_sample\

_LINE

説明

実行しているスクリプトファイル内の行番号を参照する。行番号は10進数文字列。

例

> print line no. = $_LINE

line no. = 4

> print $_FILE < $_LINE >

E:\cmtoy-300\bin\script_sample\sample_pdsymbol.txt < 5 >

行番号を保持したい場合は

> define_literal LINE1 $_LINE

_FILE_HIST

説明

実行しているスクリプトファイルのネストしているファイル名と行番号を参照する。

例

> print $_FILE_HIST	;スクリプトのネスト歴

/sample_pdsymbol.txt(10)

_MSGBOX

説明

直前のスクリプト制御命令#msgboxの実行結果を保存している。どのボタンをクリックして終了したかがわかる。

1	「OK」ボタンで終了

6	「はい」ボタンで終了

7	「いいえ」ボタンで終了

例

> #msgbox 1 -t 確認 -m「OK」をクリックしてください。

> print $_MSGBOX

1

_EXIT_CODE

説明

直前のスクリプト制御命令 #exitで指定した終了コードを保存している。16進数文字列を返す。

例

> print $_EXIT_CODE

1234H

_R

_ZF

_SF

説明

以下のコマンド結果を１６進数文字列で返す。直前のコマンドの結果のみを保存している。

- peek

- poke

- sum

- crc

- calc

| 変数型マクロ名 | 呼び名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| _R | コマンド結果 | コマンドの結果に合わせて８ビット、１６ビット、３２ビット値を１６進数文字列で返す。 |
| _ZF | ゼロフラグ | 結果が０なら１を返す。０以外なら０を返す。 |
| _SF | 符号フラグ | 結果の最上位ビット（MSB）を返す。 |

結果を文字列リテラルとして保持する場合はdefine_literalコマンドで変数型マクロを定義する。

例

以下はpokeコマンドの例です。

> fill -s8000 -b @inc(10, 50)

> get -s8000 -b10		;メモリの初期状態

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f

>

> poke -Oxor -s800a -b ff

;mem : 800AH.0 = A5

> print $_R, $_ZF, $_SF

A5, 0, 1

> define_literal R800a	$_R

以下はsumコマンドの例です。

> sum -s8000 -b10

000005C3

> print $_R, $_ZF, $_SF

000005C3, 0, 0

> define_literal SUM8000_10	$_R

>

> define

;number of defined symbols = 2

;1 : R800a = A5

;2 : SUM8000_10 = 000005C3

定義済み関数型マクロ

コマンドラインのパラメータ中に使うと前処理で文字列に置き換えられます。関数型マクロを参照する場合はアスキーの@（アットマーク）を先導文字として使います。

定義済み関数型マクロの構文は関数名、パラメータ部からなるC言語の関数に似ています。

@<関数名>([<パラメータ1>[,<パラメータ2>[,…]]])

前処理の関数型マクロでエラーが起きた場合は?文字に置き換えます。エラーの詳細はlist -d状態で表示します。

未定義関数名が使われた場合は、前処理で変換されずそのまま残ります。

16進数文字列を生成

ここで扱える数値は32ビット整数値、16ビット整数値、8ビット整数値、1ビット論理値です。

32ビット整数値、16ビット整数値、8ビット整数値を符号なしの正の整数と扱うか、MSB(Most Significant Bit)を符号ビットとした正負の整数（2の補数形式）と扱うかは

・コンソール・コマンドでは、パラメータの意味で決まる。

・それ以外の場面ではコマンド・プログラマの意図で決まる。

表現できる整数の範囲を16進数と10進数で以下に示します。

| ビット幅 | 符号なしの整数の範囲 | 符号付きの整数の範囲 |
| --- | --- | --- |
| 32ビット値 | 0～FFFFFFFF 0t～4294967295t | 80000000～FFFFFFFF, 0～7FFFFFFF -2147483648t～2147483647t |
| 16ビット値 | 0～FFFF 0t～65535t | 8000～FFFF,0～7FFF -32768t～32767t |
| 8ビット値 | 0～FF 0t～255t | 80～FF ,0～7F -128t～127t |
| 1ビット論理値 | 0（偽）,1（真） |  |

@byte(<数値>ne)		bit0-7を2桁の16進数文字列に

@word(<数値>ne)		bit0-15を4桁の16進数文字列に

@dword(<数値>ne)		bit0-31を8桁の16進数文字列に

@hbyte(<数値>ne)		bit8-15を2桁の16進数文字列に

@hword(<数値>ne)		bit16-31を4桁の16進数文字列に

パラメータ

<数値>ne	数値

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出し16進数文字列に変換する。

例

> print @byte(12345678)

78

> print @word(12345678)

5678

> print @dword(12345678)

12345678

> print @hbyte(12345678)

56

> print @hword(12345678)

1234

> print @dword(12345678T)		;10進数文字列

00BC614E

> print @byte(1000_1001_)		;2進数文字列

89

> print @long(12345678)		;未定義関数

@long(12345678)

> print @byte(zx)			;パラメータエラー

?

@splitw(<数値>ne,<エンディアン>s)		ワード値をバイト列に

@splitdw1(<数値>ne, <エンディアン>s)	ダブルワード値をバイト列に

@splitdw2(<数値>ne, <エンディアン>s)	ダブルワード値をワード列に

パラメータ

<数値>ne	数値

<エンディアン>s	エンディアンを指定。

:={B | b | L | l}

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後エンディアン指定に従いバイト列、ワード列に変換する。16進文字列の並びとなり空白で区切る。

例

> print @splitw(12345678, b)	;ビックエンディアン

56 78

> print @splitdw1(12345678, b)	;ビックエンディアン

12 34 56 78

> print @splitdw2(12345678, b)	;ビックエンディアン

1234 5678

>

> print @splitw(12345678, L)	;リトルエンディアン

78 56

> print @splitdw1(12345678, L)	;リトルエンディアン

78 56 34 12

> print @splitdw2(12345678, L)	;リトルエンディアン

5678 1234

>

> print @splitdw(12345678, z)	;未定義関数

@splitdw(12345678, z)

> print @splitdw1(12345678, z)	;パラメータエラー

?

@boolb(<数値>ne)		下位8ビット値の0以外チェック

@boolw(<数値>ne)		下位16ビット値の0以外チェック

@booldw(<数値>ne)		下位32ビット値の0以外チェック

パラメータ

<数値>ne	数値

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出し0と0以外を調べて論理値に変換する。0なら0（偽）を、0以外なら1（真）を返す。

例

> print @boolb(0012)	@boolb(1200)

1	0

> print @boolw(0012)	@boolw(120000)

1	0

> print @booldw(-1)	@booldw(0)

1	0

@absb(<数値>ne)		下位8ビットの絶対値を返す

@absw(<数値>ne) 		下位16ビットの絶対値を返す

@absdw(<数値>ne) 		下位32ビットの絶対値を返す

パラメータ

<数値>ne	数値

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出し絶対値を求める。8ビット値、16ビット値、32ビット値のMSBを符号ビットとし、MSBが1なら負の整数と判断する（2の補数形式）。

例

> print @absb(17f)	@absw(17fff)	@absdw(7fffffff)

7F	7FFF	7FFFFFFF

> print @absb(17f+1)	@absw(17fff+1)	@absdw(7fffffff+1)

80	8000	80000000

> print @absb(-1)	@absw(-1)	@absdw(-1)

01	0001	00000001

> print @absb(-12)	@absw(-1234)	@absdw(-12345678)

12	1234	12345678

> print @absb(-128t)	@absw(-32768t)	@absdw(-2147483648t)

80	8000	80000000

> print @absb(128t)	@absw(32768t)	@absdw(2147483648t)

80	8000	80000000

@sextb(<数値>ne)		下位8ビットを符号拡張し32ビット値とする

@sextw(<数値>ne)		下位16ビットを符号拡張し32ビット値とする

パラメータ

<数値>ne	数値または数値式

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出し絶対値を。8ビット値、16ビット値のMSBを符号ビットとし、MSBを上位ビットへ拡張する。

例

> print @sextb(17f)	@sextw(17fff)

0000007F	00007FFF

> print @sextb(17f+1)	@sextw(17fff+1)

FFFFFF80	FFFF8000

@signb(<数値>ne)		下位8ビットの符号ビットを調べる

@signw(<数値>ne) 		下位16ビットの符号ビットを調べる

@signdw(<数値>ne) 	下位32ビットの符号ビットを調べる

パラメータ

<数値>ne	数値

説明

<数値>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出し絶対値を。8ビット値、16ビット値のMSBを符号ビットとして返す。

例

> print @signb(17f)	@signw(17fff)		@signdw(7fffffff)

0	0	0

> print @signb(17f+1)	@signw(17fff+1)	@signdw(7fffffff+1)

1	1	1

@scmpb(<数値1>ne, <数値2>ne)	符号付きバイト値での比較

@scmpw(<数値1>ne, <数値2>ne)	符号付きワード値での比較

@scmpdw(<数値1>ne, <数値2>ne)	符号付きダブルワード値での比較

パラメータ

<数値1>ne	数値

<数値2>ne	数値

説明

<数値1>neと<数値2>neを形式に従い32ビット値（バイナリ）に変換後その一部を取り出して符号付き整数として大小比較を行う。

<数値1>ne　＞ <数値2>neなら1（真）を返し、そうでないなら0（偽）を返す。

例

calcコマンドでは符号なし正の整数として比較するので結果の違いを示します。

> calc -1>0

00000001H, 1T(+1T), 1_

> print @scmpb(-1, 0)	@scmpw(-1, 0)	@scmpdw(-1, 0)

0	0	0

> print @scmpb(ff, 0)	@scmpw(ff, 0)	@scmpdw(ff, 0)

0	1	1

@inc(<回数>ne,<開始>ne[,<差>ne])		増加するバイト列に

@incw(<回数>ne,<開始>ne[,<差>ne])		増加するワード列に

@dec(<回数>ne,<開始>ne[,<差>ne])		減少するバイト列に

@decw(<回数>ne,<開始>ne[,<差>ne])		減少するワード列に

パラメータ

<回数>ne	繰り返し回数

<開始>ne	開始数値

<差>ne	増加/減少差分。省略されたときは1。

説明

増加/減少するバイト/ワード文字列を生成する。１６進数文字列の並びとなり空白で区切る。

例

> print @inc(5, 80)

80 81 82 83 84

> print @dec(5, 80)

80 7F 7E 7D 7C

> print @inc(5, 80, 2)

80 82 84 86 88

> print @dec(5, 80, 2)

80 7E 7C 7A 78

>

> print @incw(5, -1)

FFFF 0000 0001 0002 0003

> print @decw(5, -1)

FFFF FFFE FFFD FFFC FFFB

> print @incw(5, -1, 2)

FFFF 0001 0003 0005 0007

> print @decw(5, -1, 2)

FFFF FFFD FFFB FFF9 FFF7

メモリ/IOアドレス

@addr(<アドレス>ne[,<バンク>ne])		<addr>[.<bank>]形式の文字列に

パラメータ

<アドレス>ne	メモリ/IOアドレス

<バンク>ne	バンク番号

説明

メモリ操作コマンドで使用する<アドレス>[.<バンク番号>]形式の文字列を返す。アドレス、バンク番号は１６進数文字列。

例

> print @addr(1000+100)

1100

> print @addr(1000+100,1)

1100.1

@sect(<領域名>i[,<オフセット>ne])		領域内アドレスを１６進数文字列に

パラメータ

<領域名>i	メモリ/IO領域名

<オフセット>ne	領域内のオフセット

説明

領域の先頭からオフセット位置のメモリ/IOアドレスを返す。

例

> ;            data   io   endian addressing

> define_mem 10000 10000 LE     BA

> add_mem_area	ram	8000 2000 2 RW

> print @sect(ram)

8000

> print @sect(ram, 1023)

9023

> print @addr(@sect(ram, 1023), 1)

9023.1

スクリプトパラメータ

スクリプトをコマンドラインから起動する時の構文は以下のとおりです。「6.2 スクリプト機能」を参照。

<ファイル名> [<オプション・パラメータリスト>] [;<注釈>] <改行>

ここで指定されたオプション・パラメータをスクリプト内のコマンドラインへ埋め込むための定義済み関数型マクロの説明します。

@ipara(<パラメータ番号>ne[,<サブ>ne[,<個数>ne>]])

パラメータ

<パラメータ番号>ne	オプション・パラメータの番号

<サブ>ne	オプション・パラメータ内の要素番号。省略するとパラメータ全体。

<個数>ne	オプション・パラメータ内から取り出す要素数。省略すると1。

説明

オプション・パラメータの中から順番を指定して取り出す方法を提供する。

@ipara(0)はスクリプトファイル名を返す。

@ipara(1)は1番目のパラメータ全体を取り出す。

@ipara(1,0)は1番目のパラメータの中から先頭の要素を取り出す。

@ipara(1,1)は1番目のパラメータの中から2番目の要素を取り出す。

例

まず以下のようなスクリプトを作成します。

define ipara	{	\

trace \@ipara(0) = @ipara(0);		\

trace \@ipara(1) = @ipara(1);		\

trace \@ipara(1,0) = @ipara(1,0);	\

trace \@ipara(1,1) = @ipara(1,1);	\

trace \@ipara(1,2) = @ipara(1,2);	\

trace \@ipara(1,2,2) = @ipara(1,2,2);	\

trace \@ipara(2) = @ipara(2);		\

trace \@ipara(2,0) = @ipara(2,0);	\

trace \@ipara(2,1) = @ipara(2,1);	\

trace \@ipara(2,1,2) = @ipara(2,1,2);	\

trace \@ipara(3) = @ipara(3);		\

}

include $ipara 11000 -DTEST3="xyz 123" -S		;①

include $ipara -b11 22 33 44 -x 123 xyz "string" -S	;②

これを実行した①と②の結果を以下に挙げます。

3番目

2番目

1番目

> include $ipara 11000 -DTEST3="xyz 123" -S		;①

@ipara(0) = E:\cmtoy-300\bin\sample_script_ipara.txt(23).tmp

@ipara(1) = 11000

@ipara(1,0) = 11000

@ipara(1,1) =

@ipara(1,2) =

@ipara(1,2,2) =

@ipara(2) = -DTEST3="xyz 123"

@ipara(2,0) = -DTEST3="xyz 123"

@ipara(2,1) =

2番目

3番目

4番目

1番目

@ipara(2,1,2) =

@ipara(3) = -S

>

> include $ipara -b11 22 33 44 -x 123 xyz "string" -S	;②

@ipara(0) = E:\cmtoy-300\bin\sample_script_ipara.txt(25).tmp

@ipara(1) = -b11 22 33 44

@ipara(1,0) = -b11

@ipara(1,1) = 22

@ipara(1,2) = 33

@ipara(1,2,2) = 33 44

@ipara(2) = -x 123 xyz

@ipara(2,0) = -x

@ipara(2,1) = 123

@ipara(2,1,2) = 123 xyz

@ipara(3) = "string"

@spara(<パターン>s[,<サブ>ne[,<個数>ne>]])

パラメータ

<パターン>s	オプション・パラメータの識別文字列（-に続く文字列)

<サブ>ne	オプション・パラメータ内の要素番号

<個数>ne	オプション・パラメータ内から取り出す要素数。省略するとすべて。

説明

オプション・パラメータの中からオプション識別文字を指定して取り出す方法を提供する。

@spara(-b)は-bオプション全体を取り出す。識別文字-bを除いた部分。

@spara(-b,0)は-bオプションの識別文字-bを取り出す。

@spara(-b,1)は-bオプションの識別文字を除いた全体を取り出す。

@spara(-b,1,2)は-bオプションの識別文字を除いた2番目の要素を取り出す。

例

まず以下のようなスクリプトを作成します。

define spara	{	\

trace \@spara(-D) = @spara(-D);		\

trace \@spara(-D,1) = @spara(-D,1);	\

trace \@spara(-x) = @spara(-x);		\

trace \@spara(-b) = @spara(-b);		\

trace \@spara(-b,0) = @spara(-b,0);	\

trace \@spara(-b,1) = @spara(-b,1);	\

trace \@spara(-b,1,2) = @spara(-b,1,2);	\

}

include $ipara 11000 -DTEST3="xyz 123" -S		;①

include $ipara -b11 22 33 44 -x 123 xyz "string" -S	;②

これを実行した①と②の結果を以下に挙げます。

-Dオプション

> include $spara 11000 -DTEST3="xyz 123" -S		;①

@spara(-D) = TEST3="xyz 123"

@spara(-D,1) = TEST3="xyz 123"

@spara(-x) =

@spara(-b) =

@spara(-b,0) =

-xオプション

-bオプション

@spara(-b,1) =

@spara(-b,1,2) =

>

> include $spara -b11 22 33 44 -x 123 xyz "string" -S	;②

@spara(-D) =

@spara(-D,1) =

@spara(-x) = 123 xyz

@spara(-b) = 11 22 33 44

@spara(-b,0) = -b

@spara(-b,1) = 11 22 33 44

@spara(-b,1,2) = 11 22

    - システムの状態

@tapp(<種別>ne)

パラメータ

<種別>ne	問い合わせ種別

0：カーネルがロード済みか

1：ユーザ・アプリケーションがロード済みか

2：CPU実行中（リセット済み）か

説明

Cmtoyのユーザ・アプリケーションの状態を問い合わせる。

@tapp(0)	カーネルがロード済みなら1、未ロードなら0を返す。

@tapp(1)	ユーザ・アプリケーションがロード済みなら1、未ロードなら0を返す。

@tapp(2)	CPU実行中（リセット済み）なら1、未実行なら0を返す。

例

Cmtoy起動直後。

> print @tapp(0) @tapp(1) @tapp(2)

1 0 0

@tdev(<デバイス>ne[,<種別>ne])

パラメータ

<デバイス>ne	デバイス番号

0：システムタイマ

1：ボリューム

2：DIPスイッチ

3：ボタン

4：シリアル

<種別>ne	問い合わせ種別。

説明

ターゲット・デバイスの状態を問い合わせる。<種別>neが省略されたら、デバイスのユニット数を返す。

@tdev(0,0)	タイマ起動中なら１を返す。

@tdev(0,1)	タイマモードが手動制御なら1を返す。

@tdev(0,2)	タイマスケールを返す

@tdev(0,3)	タイマログがONなら1を返す。

@tdev(1,0)	ボリュームの現在値を返す。

@tdev(1,1)	ボリュームの最大値を返す。

@tdev(2,0)	DIPスイッチ0の現在値を返す。チェックされていれば1を返す。

@tdev(2,1)	DIPスイッチ1の現在値を返す。チェックされていれば1を返す。

@tdev(2,2)	DIPスイッチ2の現在値を返す。チェックされていれば1を返す。

@tdev(2,3)	DIPスイッチ3の現在値を返す。チェックされていれば1を返す。

@tdev(3,0)	ボタンの現在値を返す。押されていれば1を返す。

@tdev(4,0)	シリアル1のタイプを返す。0または16550

@tdev(4,1)	シリアル2のタイプを返す。0または16550

例

> print タイマ数＝@tdev(0)

タイマ数＝1

> print @tdev(0,0)	@tdev(0,1)	@tdev(0,2)	@tdev(0,3)

0	0	64	1

>

> print ボリューム数＝@tdev(1)

ボリューム数＝1

> print @tdev(1,0)	@tdev(1,1)

C9	FF

>

> print スイッチ数＝@tdev(2)

スイッチ数＝4

> print @tdev(2,0)	@tdev(2,1)	@tdev(2,2)	@tdev(2,3)

0	0	0	0

>

> print ボタン数＝@tdev(3)

ボタン数＝1

> print @tdev(3,0)

0

>

> print シリアル数＝@tdev(4)

シリアル数＝2

> print @tdev(4,0)	@tdev(4,1)

0	0

> serial 1 init 4 16550

> print @tdev(4,0)	@tdev(4,1)

0	16550

@tmem(<種別>ne)

パラメータ

<種別>ne	種別

1：メモリ空間のあり／なし

2：IO空間のあり／なし

3：エンディアンの問い合わせ

4：アドレッシングモードの問い合わせ

説明

ターゲット・メモリの状態を問い合わせる。

@tmem(1)	メモリ空間が確保済みなら1、未確保なら0を返す。

@tmem(2)	IO空間が確保済みなら1、未確保なら0を返す。

@tmem(3)	リトルエンディアンなら1、ビッグエンディアンなら2を返す。

@tmem(4)	バイト・アドレッシングなら1、ワード・アドレッシングなら2を返す。

例

Cmtoy起動直後。

> print  @tmem(1) @tmem(2) @tmem(3) @tmem(4)

0 0 0 0

ターゲット・メモリを定義後。

> define_mem 10000 10000 BE     BA -f

> add_mem_area	com_io	8000 2000 2 RW

> print  @tmem(1) @tmem(2) @tmem(3) @tmem(4)

1 1 2 1

文字列操作、文字列生成

@reps(<回数>ne,<文字列>sp)	文字列の繰り返し

パラメータ

<回数>ne	繰り返し回数

<文字列>sp	空白を含む文字列。 ,（カンマ）;（セミコロン）は含めないこと。

説明

<文字列>spを<回数>ne回繰り返した文字列を返す。

例

-l 33 -w 44 -b 66 "sample"を2回繰り返す例。

> print  @reps(2 , -l 33 -w 44 -b 66 "sample" )

-l 33 -w 44 -b 66 "sample"   -l 33 -w 44 -b 66 "sample"

@format(<フォーマット>s,<数値>ne)		数値を表示形式に変換

パラメータ

<フォーマット>s	表示形式

=: <スタイル>s[<桁数>ne]

<数値>ne	数値

説明

<数値>neを指定した表示形式に変換する。

<スタイル>s :={b | B | h | H | t | T | _}

b	:論理値　<数値>ne が0以外なら”true”,そうでないなら “false”

B	:論理値　<数値>ne が0以外なら1,そうでないなら 0

h	:16進文字列（ゼロサプレス）

H	:16進文字列（桁数に合わせて先頭にゼロを付ける）

t	:正負の10進数文字列

T	:正の10進数文字列

_	:2進数文字列（桁数に合わせて先頭にゼロを付ける）

例

論理値表示の例です。

> print @format(b, 1234)	@format(B, 1234)

true		1

> print @format(b, 0)	@format(B, 0)

false		0

16進数文字列表示の例

> print @format(h, 1234)	@format(H, 1234)

1234H		1234H

> print @format(h8, 1234)	@format(H8, 1234)

1234H		00001234H

10進数文字列表示の例

> print @format(t, -1)	@format(T, -1)

-1t		4294967295t

> print @format(t, 1234t)	@format(T, 1234t)

1234t		1234t

2進数文字列表示の例

> print @format(_, -1)

1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_1111_

> print @format(_, 1234)

1_0010_0011_0100_

> print @format(_20t, 1234)

0000_0001_0010_0011_0100_

@defined(<識別子>i[,<タイプ指定>ne])

パラメータ

<識別子>i	変数型マクロ名、定義済み変数型マクロ名、定義済み関数型マクロ名、コンソール・コマンド名、コマンドマクロ名、メモリ領域名。

<タイプ指定>ne	対象識別子のタイプ指定（加算して複数指定可）

01	ユーザ定義変数型マクロ名、定義済み変数型マクロ名

02	コマンドマクロ名

04	領域名

08	定義済みコンソール・コマンド名

10	定義済み関数型マクロ名

説明

識別子が存在するか調べる。存在すれば1、存在しなければ0を返す。タイプ指定は組み合わせて指定できる。11を指定するとユーザ定義変数型マクロ名、定義済み変数型マクロ名と定義済み関数型マクロ名を探す。

例

変数型マクロ名を調べる例です。

> define a

> define b $a

> define c 1234

> print @defined(a) @defined(c) @defined(d)

1 1 0

> print @defined(_R) @defined(_R, 1)

1 1

コンソール・コマンド名を調べる例です。

> print @defined(clear) @defined(clear, 8)

0 1

変数型マクロ名と定義済み関数型マクロ名を調べる例です。

> print @defined(a, 1+10) @defined(byte, 1+10)  @defined(clear, 1+10)

1 1  0

@IsEmpty(<文字列>sp)

パラメータ

<文字列>sp	空白を含む文字列。;(セミコロン)は含めないこと。

説明

<文字列>spの前処理の結果を調べる。結果が空文字列なら1を返す。

例

変数型マクロ名の前処理の結果を調べる例です。

> define a

> define b $a

> define c 1234

>

> print @IsEmpty() @IsEmpty($a) @IsEmpty($b)  @IsEmpty($c)

1 1 1  0

> print @IsEmpty(-b $a )

0

スクリプトのパラメータを調べる例です。

> print @IsEmpty(@ipara(0))  @IsEmpty(@ipara(3))

0  1

@note(<文字列>sp)

パラメータ

<文字列>sp	空白を含む文字列。;(セミコロン)は含めないこと。

説明

<文字列>spに関係なく空文字列を返す。コマンドラインの中に埋めこんでも空文字列になるのでコマンドラインに影響を与えない。

例

> print  11 @note(これはnoteです。 ) 22

11  22

@strcmp (<文字列1>sp, <文字列2>sp)

パラメータ

<文字列1>sp	空白を含む文字列。;(セミコロン)は含めないこと。

<文字列2>sp	空白を含む文字列。;(セミコロン)は含めないこと。

説明

大文字、小文字を区別して文字列を比較する。一致したら0を返す。

例

変数型マクロ$appがapp5と一致した場合に行う処理の例です。

> #if @strcmp($app , app5) == 0

> set_interrupt_name  1 LEFT	-T"LEDを点灯"

;int1 name = LEFT

> set_interrupt_name  2 RIGHT 	-T"LEDを消灯"

;int2 name = RIGHT

> #endif

スクリプト制御機能

スクリプト内にスクリプトの実行を制御する命令（スクリプト制御命令）を記述できます。空白を除く先頭文字が#の行はスクリプト制御行となります。

制御命令を使うとスクリプトの実行を停止してオペレータの指示を待ったり、中断したり、条件で実行する範囲を制御することができます。

| 制御命令 | パラメータ | 説明 |
| --- | --- | --- |
| #exit | [<code> [-if<条件式>] | スクリプトファイルの終了。 |
| #abort | [-if<条件式>] | スクリプトの終了。ネストしている場合、親のスクリプトもすべて終了。 |
| #break | [-if<条件式>] | スクリプトの実行を中断してオペレータの指示を待つ。 |
| #msgbox | <style> -t<title> -m<メッセージ> | メッセージボックスを表示してスクリプトの実行を中断してオペレータの指示を待つ。 |
| #if | <条件式> | <条件式>が0以外ならば以降の行を実行する。0ならば以降の行を#elseまたは#endifの行まで読み飛ばす。 |
| #ifdef | <識別子> | <識別子>が存在すれば以降の行を実行する。存在しなければ以降の行を#elseまたは#endifの行まで読み飛ばす。 |
| #ifndef | <識別子> | <識別子>が存在しなければ以降の行を実行する。存在すれば以降の行を#elseまたは#endifの行まで読み飛ばす |
| #else |  | #if,#ifdef,#ifndefの条件を反転する |
| #endif |  | #if,#ifdef,#ifndefの終了 |

スクリプト制御命令の構文

スクリプト制御命令の構文形式は以下のようになります。

#<制御命令名> [<パラメータリスト>] [;<注釈>] <改行>

制御命令の解析実行の概略手順は以下のようなります。

制御命令名と

パラメータ部を抽出

パラメータ部を前処理

（プリプロセス）

制御命令処理

制御命令の実行

スクリプト制御命令一覧

#exit [<終了コード>ne] [-if<条件式>ne]

パラメータ

<終了コード>ne	終了コードを指定する数値または数式。省略すると0となる。

-if<条件式>ne	<条件式>neが0か0以外で制御が変わる。

説明

スクリプトファイルを終了します。スクリプトファイルの以降の行は無視されます。終了コードは次のスクリプトファイルが実行されるまで保持され、定義済み変数型マクロ_EXIT_CODEで参照できます。

<条件式>neが0の場合にはスクリプトを終了せずに続行します。

例

#exit

#exit 10

#exit 10*2 –if1

#abort	[-if<条件式>ne]

パラメータ

-if<条件式>ne	<条件式>neが0か0以外で制御が変わる。

説明

スクリプトを終了します。ネストされていた場合すべての親のスクリプトまで終了します。

<条件式>neが0の場合にはスクリプトを終了せずに続行します。

#break	[-if<条件式>ne]

パラメータ

-if<条件式>ne	<条件式>neが0か0以外で制御が変わる。

説明

スクリプトを停止して以下の「スクリプト実行モード」のメッセージボックスを表示します。

このメッセージボックスの説明は、「2.13.1 スクリプトの実行モード」を参照してください。

<条件式>neが0の場合にはスクリプトを停止せずに続行します。

#msgbox <スタイル>ne  -t <タイトル>  -m <文字列>

パラメータ

<スタイル>ne	メッセージボックスのスタイルを指定

1: 「OK」のボタンを持ったメッセージボックス

2: 「はい」と「いいえ」のボタンを持ったメッセージボックス

<タイトル>	メッセージボックスの表題

<文字列>	メッセージボックスに表示する文字列（;または行末まで）

説明

スクリプトを停止してメッセージボックスを表示する。

<スタイル>neが1は「OK」のボタンを持ったメッセージボックスを表示する。

<スタイル>neが2は「はい」と「いいえ」のボタンを持ったメッセージボックスを表示する。

どのボタンをクリックして終了したかは、定義済み変数型マクロ_MSGBOXを使って確認できる。

例

#msgbox 1 -t 確認 -m「OK」をクリックしてください。

上記の制御命令を実行した場合、以下のメッセージボックスを表示します。

実行結果を以下に示します。

> #msgbox 1 -t 確認 -m「OK」をクリックしてください。

> print $_MSGBOX

1

次に以下の制御命令を実行した場合、

#msgbox 2 -t 確認 -m「はい」をクリックしてください。

以下のメッセージボックスを表示します。

「はい」をクリックすると

> #msgbox 2 -t 確認 -m「はい」をクリックしてください。

> print $_MSGBOX

6

となり。「いいえ」をクリックすると以下のように変数型マクロ_MSGBOXの値が変わります。

> #msgbox 2 -t 確認 -m「いいえ」をクリックしてください。

> print $_MSGBOX

7

「はい」をクリックすれば、スクリプトは続行し、「いいえ」をクリックするとスクリプトを終了する場合は以下のようにします。

#msgbox 2 -t 確認 -m スクリプトを続行しますか？ 「はい」をクリックすると続行します。

#if $_MSGBOX == 7

#exit

#endif

「いいえ」をクリックした場合は以下のようになります。

> #msgbox 2 -t 確認 -m スクリプトを続行しますか？ 「はい」をクリックすると続行します。

> #if $_MSGBOX == 7

> #exit

Exited at "E:\cmtoy-300\bin\script_sample\sample_pdsymbol.txt"(37)

#if <条件式>ne

パラメータ

<条件式>ne	数値式

説明

スクリプト制御命令#elseと#endifと組み合わせて使用する。スクリプトファイル内に#ifと#endifは1対1で対応している必要がある。#ifと#endifの間の行に1つの#else行を含めることができる。

#if、#else、#endifは他の#if～#endif、#if～#else、#else～#endifの間にネストすることができる。同様に#ifdef～#endif、#ifdef～#elseの間にネストすることができる。同様に#ifndef～#endif、#ifndef～#elseの間にネストすることができる。

CLIは<条件式>neを評価し結果が0以外ならば次行以降のコマンドラインを実行する。#else行が現れると、それ以降の行は#endif行が現れるまで読み飛ばす（スキップ）する。

<条件式>ne の結果が0ならば次行から実行せずにスキップする。#else、#endif行が現れると次行以降のコマンドラインを実行する。

例

> undef -all

> define A 1

> define B 2

>

> list -s

> #if $A>0

> print $A

1

> #endif

>

> #if $A==$B

> ;- print A is equal B.

> ;- #else

> print A id not equal B.

A id not equal B.

> #endif

#ifdef <変数型マクロ名>i

パラメータ

<変数型マクロ名>i	変数型マクロ名

説明

スクリプト制御命令#elseと#endifと組み合わせて使用する。スクリプトファイル内に#ifdefと#endifは1対1で対応している必要がある。#ifdefと#endifの間の行に1つの#else行を含めることができる。

CLIは<変数型マクロ名>iが存在すれば次行以降のコマンドラインを実行する。#else行が現れると、それ以降の行は#endif行が現れるまで読み飛ばす（スキップ）する。

<変数型マクロ名>iが存在しなければ次行から実行せずにスキップする。#else、#endif行が現れるまでコマンドラインをスキップする。

例

> undef -all

> define A 1

> define B 2

>

> list -s

> #ifdef A

> print A is defined.

A is defined.

> #else

> ;- print A is not defined.

> ;- #endif

>

#ifndef <変数型マクロ名>i

パラメータ

<変数型マクロ名>i	変数型マクロ名

説明

スクリプト制御命令#elseと#endifと組み合わせて使用する。スクリプトファイル内に#ifndefと#endifは1対1で対応している必要がある。#ifndefと#endifの間の行に1つの#else行を含めることができる。

CLIは<変数型マクロ名>iが存在しなければ次行以降のコマンドラインを実行する。#else行が現れると、それ以降の行は#endif行が現れるまで読み飛ばす（スキップ）する。

<変数型マクロ名>iが存在すれば次行から実行せずにスキップする。#else、#endif行が現れるまでコマンドラインをスキップする。

例

> undef -all

> define A 1

> define B 2

>

> list -s

> #ifndef C

> print C is not defined.

C is not defined.

> #else

> ;- print C is defined.

> ;- #endif

#else

パラメータ

なし

説明

スクリプト制御命令#if,#ifdef,#ifndefと#endifと組み合わせて使用する。#if,#ifdef,#ifndefの説明を参照。

#endif

パラメータ

なし

説明

スクリプト制御命令#if,#ifdef,#ifndefと#elseと組み合わせて使用する。#if,#ifdef,#ifndefの説明を参照。

μITRONチュートリアル

コンピュータシステムはハードウェアとソフトウェアで構成されています。

ここでは、ソフトウェアをマルチタスク・プログラムの技術を使って開発する場合に考慮すべきことをプログラミング例を示して解説します。簡単なタスク構成の例からより複雑な例を取り上げて、μITRONカーネルの動きを理解する手助けをします。実際のソースコードを示しながらサービスコールの使い方を示します。そこで各サンプルプログラムを以下の視点から説明します。

・システム要求仕様	何をするシステムかを説明する。UMLユースケース図も使う。

・システム分析		システムを構成する静的なプログラムとデータ構成、時間軸に沿った振る舞いをUMLのクラス図、状態図を使い分析する。

・実装設計		タスク構成、オブジェクトの割り当て、割込み定義、ファイル構成など

ここで作成するμITRONアプリケーションは、外部プログラムとしてμITRONカーネ(kpdll.dll)とC-Machine(cm.dll)を前提としています。これらの外部プログラムは、UMLインターフェイスとして以下のように定義してこれ以後のシステム分析で使用します。

<<interface>>

μITRONカーネル

サービスコール関数郡

(itron.hを参照)

<<interface>>

C-Machine

ハードウェアシミュレーション関数郡

（hal.h,hal_uart.hを参照）

μITRONカーネルオブジェクトの定義（ファイルkernel_cfg.c）を以下のクラスであらわすことにします。

オブジェクト定義

TaskDefinition

SemaphoreDefinition

EventflagDefinition

MailboxDefinition

FixedMemoryPoolDefinition

InterruptHandlerDefinition

AttachApplication()

注）ここで使用するUMLの記述は、簡略化しているので厳密にはUML規格に合っていない部分があるかもしれません。

チュートリアルでは以下の各ステップに沿って段階的に複雑な例の説明をします。

| ステップ | 概要 | 使用するサービスコール |
| --- | --- | --- |
| １ | 1秒間隔でLEDの点灯位置を左隣へ変える | tslp_tsk ext_tsk |
| ２ | デバッグタスクを追加する | tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx ref_mpf |
| ３ | タイマタスクを追加する | tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx ref_mpf snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl |
| ４ | 割り込みハンドラを追加する。 | tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx ref_mpf snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl sig_sem wai_sem |
| ５ | 割込みレベル１と割込みレベル２の割り込みでLEDの点灯数を増減する。 システム起動時からの秒数を10進数で1秒おきに表示器に設定する。 プッシュボタンが押されている間はボリューム値を16進数で表示器に設定する。 プッシュボタンのUP/DOWNは20ms間隔で3回連続したら確定とする。 | tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx ref_mpf snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl iset_flg wai_flag |
| ６ | メモリプール機能を使ってステップ５のプログラムを書き換える。 | tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx rel_mpf snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl iset_flg wai_flag pget_mpf ref_mpf |

μITRONを使ったプログラム開発については以下の書籍も参考にしてください。各ステップのより詳細な解説、考察をしています。

μITRON」入門―“組み込み系”「リアルタイムOS」の基礎 (I・O BOOKS)　 工学社

ステップ１(app1.dll)

システム要求仕様

1秒間隔でLEDの点灯位置を左隣へ変える。

左端までいったら右端を点灯する。

ユースケース図

step1システム

LEDを順番に点灯

LED

システム分析

クラス図

<<task>>

LED点灯処理

起床回数

C-Machine

μITRONカーネル

<<include>>

<<include>>

オブジェクト定義

<<include>>

初期化処理

<<include>>

<<include>>

初期化処理の状態図

初期化

entry/

ハードウェア初期化

LED点灯処理の状態図

時間待ち

entry/

LED点灯切替

１秒経過/タイマ起動

/タイマ起動

実装設計

タスク構成

初期化処理	InitTask		LEDの初期化（すべて消灯）

LED点灯処理	LedTask		1秒に1回点灯LEDを変える。

解説

InitTaskは優先度１で必ず1番最初に動くタスクとする。初期化が終わったらタスクを終了(ext_tsk)する。

LedTaskは、サービスコールtslp_tskで1000ミリ秒おきに起床する。

LedTaskが待ち状態の間はカーネル内部で用意してあるアイドルタスクが動いている（CPUを占有している）。アイドルタスクの優先度が最も低いことはコンフィギュレーションファイルでのタスク登録で指定している。

ファイル構成

step1\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

led1.c			1秒おきにLEDを更新するタスク

app1\

app.dsw		app1.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app1_08\

app.sln		app1.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app1_17\

app.sln		app1.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk

ステップ２(app2.dll)

システム要求仕様

ステップ１のシステムにデバッグタスクを追加する。

デバッグタスクはシリアルポートの先にハイパーターミナルが接続されていると想定する。

ハイパーターミナルからデバッグコマンドを使ってシステムの状態が参照できるようにする。

デバッグコマンドして以下のものを定義する。

| コマンドシンタックス | 説明 |
| --- | --- |
| help | コマンド一覧の表示 |
| ver | デバッグタスクとμITRONカーネルのバージョン表示 |
| mem | ターゲット・メモリの構成を表示 |
| mode { echo ¦ noecho } | キーボードからの文字入力の画面への表示を端末で行う場合はnoechoを、端末へ表示文字を送る場合はechoを指定する |
| d[{w¦d}] <addr> [<count>] | メモリのバイト（ワード、ダブルワード）ダンプ |
| s[{w¦d}] <addr> [<op>] <data> <op> := & ¦ ^ x X | メモリの書き換え、バイト（ワード、ダブルワード）単位 & メモリ値と<data>のANDをとった結果を書き込む ¦ メモリ値と<data>のORをとった結果を書き込む ^ メモリ値と<data>のXORをとった結果を書き込む x,X メモリ値と<data>を入れ替える（結果は書き換えと同じだが、CPUの命令が違う） |
| in{b¦w¦d} <port> | ポートからバイト（ワード、ダブルワード）をリード |
| out{b¦w¦d} <port> <data> | ポートへバイト（ワード、ダブルワード）をライト |
| tsk [<tskid>] | タスク（一覧）の表示 |
| sem [<semid>] | セマフォ（一覧）の表示 |
| flg [<flgid>] | イベントフラグ（一覧）の表示 |
| mbx [<mbxid>] | メイルボックス（一覧）の表示 |
| mpf [<mpfid>] | 固定長メモリプール（一覧）の表示 |

※ハイパーターミナルの代わりにPuTTYなどの端末エミュレータソフトも使えます。

ユースケース図

step2システム

LEDを順番に点灯

LED

μITRON情報を表示（デバッグ）

シリアルポート

システム分析

クラス図

<<task>>

LED点灯処理

起床回数

<<task>>

デバッグタスク

コマンドバッファ

InitConsole()

SenseChar()

GetChar()

PutChar()

WaitCommand()

PutString()

Printf()

C-Machine

μITRONカーネル

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

システム定義

デバグタスクのID

デバグタスクの優先度

LED1タスクのID

LED1タスクの優先度

…

<<include>>

オブジェクト定義

<<include>>

<<include>>

ここでは、タスクIDやタスク優先度などシステム全体で重複のないように決めないといけない定数をクラス「システム定義」として分離しています。（初期化処理は省略）

デバッグタスクの状態図

キー入力検出

entry/

シリアルポートを読む

コマンド処理

do/

シリアルポートを読み、

ENTERキーでコマンド実行

時間経過/タイマ起動

TABキー検出

コマンド実行終了

/タイマ起動

実装設計

タスク構成

初期化処理	InitTask		LEDの初期化（すべて消灯）、シリアルポート初期化

LED点灯処理	LedTask		1秒に1回点灯LEDを変える。

デバッグタスク	DebugTask	タスクなどの状態を表示する

解説

デバッグタスクは、以下の仕事をする。

①シリアルポートを定期的(20ミリ秒)に監視する。

②TABコード（09H）を検出したら文字列‘CLI> ’を送信し、シリアルポートからCR（キャリッジリターン）コードまでを読み取りバッファに格納する。読み取りはこの文字列をコマンドと呼ぶ。

③CRコードを受け取った時点でコマンド文字列を解析して、実行する。

④コマンド実行後は、①に戻る。

シリアルポートからの読み取りには割り込みは使わない。

デバッグタスクの優先度は2とする（初期化タスクより低く、他のタスクより高くする）。

②および③の間はデバッグタスクがCPUを占有し続けるので他のタスクは動けない。

タスク一覧を表示するtskコマンドはref_tskサービスコールを使っている。以下のソースコードを参照。

for(tskid = MIN_OBJID; tskid < MAX_TSKID; ++tskid){

if(ref_tsk(tskid, &tskinfo) == E_OK){

PrintTaskInfo(tskid, &tskinfo);

}

}

このように使用できるタスクIDをすべて調べているので、存在しないタスクを参照すると以下のエラーが出力ウインドウに表示される。「4.1.4(5) サービスコールのエラー」を参照。

00014ff1: E_NOEXS by ref_tsk in task[2].debug

他のオブジェクト一覧を表示する場合も同様。

②では関数DebugGetCharを使っている。この関数を以下のように変更した。（V3.00で変更)

/*デバグコンソールから１文字入力を待つ*/

char DebugGetChar(void)

{

int c = -1;

if (DebugPort > 0){

while((c = halSerialReadChar(0)) < 0){

dly_tsk(10);/*2023,2,27追加*/

}

}

return c;

}

これでキー入力を待つ間も優先度の低いタスクが動くことができる。

ファイル構成

step2\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

led1.c			1秒おきにLEDを更新するタスク

debug.c			シリアルポートを使ってハイパーターミナルと通信するタスク

debug.h

system_def.h		オブジェクトID定義

app2\

app.dsw		app2.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app2_08\

app.sln		app2.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app2_17\

app.sln		app2.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem	 ref_flg ref_mbx	 ref_mpf

ハイパーターミナルの設定方法

CmtoyはシリアルポートをWinsock(TCP/IP)でシミュレートするので、Cmtoyを実行している同じPCのハイパーターミナルと接続するためには、ハイパーターミナルを以下のように設定してください。

「ASCII 設定」では、「受信データに改行文字を付ける」をチェックしてください。

Cmtoyを起動し、ハイパーターミナルをこのように設定してこのサンプルapp2.dllを「ロード」して、「リセット」するとハイパーターミナルに以下の文字列が表示されます。

Debug CLI, V1.00

ここでハイパーターミナルからTABキーを入力すると以下のようになります。

ここで‘help’と入力し最後にENTERキーを押すと以下のように、コマンドリストが表示されます。

PuTTYの設定方法

ハイパーターミナの代わりにPuTTYを使用する場合は以下のように設定してください。

PuTTYは/pˈʌṭi/と発音するらしい。日本語では「パティ」、「プッティ」、「プティ」などと呼ばれるらしい。以下はRelease 0.70の設定画面です。

PuTTYからTABキーを入力して‘help’と入力し最後にENTERキーを押すと以下のように、コマンドリストが表示されます。

デバッグタスクのメモリ操作の例

binフォルダ内のスクリプト・ファイルstep2_mem.txtを実行すると32ビットデータバスのターゲットメモリを定義します。以下のメモリ構成が表示されます。

この状態でPuTTYをCmtoyのシリアル1に接続して、デバッグタスクを使いメモリを操作します。

最初にデバッグタスクのソース（C言語で記述）を参照してください。s(Substitute)コマンドの実装関数は以下のような呼び出し関係になっています。

SubstituteCommand関数

READ_BYTEマクロ

WriteByteOp関数

AND_BYTEマクロ

OR_BYTEマクロ

XOR_BYTEマクロ

XCHG_BYTEマクロ

WRITE_BYTEマクロ

ここで、各マクロはCPUの1命令に対応するアトミックなメモリ操作となります。

SubstituteWordCommand関数とSubstituteDWordCommand関数も同様です。

ここで‘s 0’とコマンドを実行し、アドレス0に‘aa’を書き込む操作をした場合のメモリ操作のトレースは以下のようになります。

アドレス0をaaに書き換える

アドレス0の値

コマンド‘sw 0’と‘sd 2’を実行したときのメモリ操作のトレースは以下のとおりです。

メモリ操作に関しては1.4.3 メモリシステム（メモリの構成）とdefine_memコマンドを参照してください。

ステップ３(app3.dll)

システム要求仕様

ステップ２のLED点灯タスクを汎用タイマタスクからのメッセージ受信で動作させるように変更する。

ユースケース図

step3システム

LEDを順番に点灯

LED

μITRON情報を表示（デバッグ）

シリアルポート

タイマ管理方法

以下の前提の下にタイマタスクの機能を説明します。

- システム内で用途ごとに使用するタイマ番号（0～15）を決めておく。

- タイムアウトメッセージの領域は、用途ごとにタスク側で確保しておく。

- 送信メッセージのヘッダ部の形式はシステム内で統一しておく。

各タスクは、

タイマ番号

タイムアウトメッセージを受け取るメイルボックスID

タイムアウトメッセージ領域（アドレス）

タイムアウト値

を指定して、timSetTimer関数でタイマを設定します。（この時点ではタイマは停止中）

このタイマは、以下のようなタイマ管理テーブルで管理されています。

タイマ管理テーブル

| タイマ番号 | 現在のカウント値 | タイムアウト値 | 送信先 メイルボックスＩＤ | 送信メッセージ （アドレス） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ０ | １０ | １００ | １ | ｘｘｘｘ |
| １ | ０ | ５０ | ２ | ｙｙｙｙ |
| ２ | ０ | ０ | ０ | ０（NULL） |

「現在のカウント値」が０以外のタイマは起動中。（上記のタイマ番号０）

「タイムアウト値」が０以外で「現在のカウント値」が０のタイマは停止中。（上記のタイマ番号１）

「タイムアウト値」が０のタイマは未定義。（上記のタイマ番号２）

タイマの起動とタイムアウト通知の方法

タイマの起動、タイムアウトの通知は以下のように行われます。

- timStartTimer関数は、「現在のカウント値」に「タイムアウト値」を設定する。

- タイマタスクは一定時間おきに起動中のタイマの「現在のカウント値」を－１し、０になったら「送信先メイルボックスID」で指定されるメイルボックスに「送信メッセージ（アドレス）」を送信(snd_msg)する。

LED点灯処理

LED点灯処理は、以下のように変更します。

起動時に

timSetTimer関数でタイマ０を設定

timStartTimer関数でタイマ起動

以後以下を繰り返す。

メッセージを受信したらLEDの点灯位置を変更

timStartTimer関数でタイマを再起動

システム分析

クラス図

ここでは、タイマタスクを導入して汎用タイマ機能を実装します。タイムアウト通知もUMLイベントとして扱うために「イベント機構（イベント送信、イベント待ち）」を導入します。

以後、C-Machine、μITRONカーネル、デバッグタスク、イベント機構、オブジェクト定義をパッケージ「カーネル」としてクラス図に記述します。（初期化処理は省略）

イベント機構

SendEvent()

WaitEvent()

WaitEventTimeout()

デバッグタスク

C-Machine

μITRONカーネル

カーネル

オブジェクト定義

<<include>>

以降のシステム分析ではこの「カーネル」パッケージを使い説明します。

イベント機構はμITRONのメイルボックスとメッセージを使って実装します。そのため、メッセージの先頭部分にイベント機構に必要な構造を持たせます。

このイベント用メッセージを使いシステム分析結果を以下に示します。

<<include>>

<<task>>

LED点灯処理

受信メイルボックスID

<<task>>

タイマタスク

SetTimer

CancelTimer

StartTimer

StopTimer

タイマ管理テーブル

タイマ番号

現在のカウント値

設定したカウント値

送信先メイルボックスＩＤ

メッセージのサイズ

送信メッセージのアドレス

カーネル

<<include>>

1   n

システム定義

<<include>>

イベント用メッセージ

1

0..1

<<include>>

以後、C-Machine、μITRONカーネル、デバッグタスクをパッケージ「カーネル」としてクラス図に記述します。

タイマタスクの状態図

時間待ち

entry/

論理タイマのカウントダウン。タイムアウトしたらタイムアウトメッセージ送信

時間経過/タイマ起動

/タイマ起動

LED点灯処理の状態図

時間待ち

entry/

LED点灯切替

タイムアウトメッセージ/タイマ起動

/タイマ起動

実装設計

タスク構成

初期化処理	InitTask		LEDの初期化（すべて消灯）

タイマタスク	TimerTask	汎用的な時間管理タスク

LED点灯処理	LedTask		メッセージ受信で点灯LEDを変える。

デバッグタスク	DebugTask	タスクなどの状態を表示する

解説

このシステムのタスク間の関係は以下の図のとおりです。

ファイル構成

step3\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

timer.c			汎用タイマタスク

timer.h

event.c			イベント機構

event.h			イベント用メッセージ

led3.c			1秒おきにLEDを更新するタスク

debug.c			シリアルポートを使ってハイパーターミナルと通信するタスク

debug.h

system_def.h		オブジェクトID定義

app3\

app.dsw		app3.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app3_08\

app.sln		app3.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app3_17\

app.sln		app3.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg ref_mbx	 ref_mpf snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl

ステップ４(app4.dll)

システム要求仕様

割込みレベル１の割り込みが発生したら割り込み発生数を表示器（８セグメントLED）に設定する。

ユースケース図

step4システム

LEDを順番に点灯する

LED

μITRON情報を表示（デバッグ）

シリアルポート

割込みレベル1処理

表示器

割込みレベル１

システム分析

クラス図

<<include>>

<<include>>

論理タイマ

LED点灯処理

カーネル

タイマタスク

タイマ管理テーブル

<<task>>

割込み1タスク

割込み回数

<<include>>

<<include>>

1   n

以後、タイマタスクとタイマ管理テーブルをパッケージ「論理タイマ」としてクラス図に記述します。（初期化タスクは省略）

割込み１処理の状態図

割込み１待ち

entry/

割込み回数を表示器に設定

割込み１

/割込み１許可

実装設計

タスク構成

初期化処理	InitTask		LEDの初期化（すべて消灯）

タイマタスク	TimerTask	汎用的な時間管理タスク

LED点灯処理	LedTask		メッセージ受信で点灯LEDを変える。

デバッグタスク	DebugTask	タスクなどの状態を表示する

割込み１タスク	Int1Task		セマフォ１で待って割込み回数を表示器に表示

割込みハンドラ構成

割込み１		Int1Handler	セマフォ１へ信号操作

解説

割込みレベル１の割込みハンドラからセマフォ１を使って割込みタスクを起動する。

ファイル構成

step4\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

timer.c			汎用タイマタスク

timer.h

event.c			イベント機構

event.h			イベント用メッセージ

led3.c			1秒おきにLEDを更新するタスク

irq1.c			割込み１タスク、INT1割込みハンドラ

debug.c			シリアルポートを使ってハイパーターミナルと通信するタスク

debug.h

system_def.h		オブジェクトID定義

app4\

app.dsw		app4.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app4_08\

app.sln		app4.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app4_17\

app.sln		app4.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem isig_sem wai_sem ref_flg ref_mbx snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl ref_mpf

ステップ５(app5.dll)

システム要求仕様

割込みレベル１と割込みレベル２の割り込みでLEDの点灯数を増減する。

システム起動時からの秒数を10進数で1秒おきに表示器に設定する。

プッシュボタンが押されている間はボリューム値を16進数で表示器に設定する。

プッシュボタンのUP/DOWNは20ms間隔で3回連続したら確定とする。

ユースケース図

step5システム

LED表示操作

LED

μITRON情報を表示（デバッグ）

シリアルポート

秒数の表示

表示器

プッシュボタン

割込みレベル１

割込みレベル2

ボリューム

ボリューム値の表示

LED操作

8個のLEDを使って9段階の状態を表示する。○はLEDのOFF、●はONを表す。

段階	LEDの点灯、消灯位置

８	●　●　●　●　●　●　●　●　		すべてON

７	●　●　●　●　●　●　●  ○

６	●　●　●　●　●　●  ○　○

５	●　●　●　●　●  ○　○　○

４	●　●　●　●  ○　○　○　○

３	●　●　●  ○　○　○　○　○

２	●　●  ○　○　○　○　○　○

１	●  ○　○　○　○　○　○　○

０	○　○　○　○　○　○　○　○　		すべてOFF

システム起動時は段階４の状態とする。

INT1の割込みで１つ上の段階となる。段階８でINT1が発生してもすべてOFFで変わらない。

INT2の割込みで１つ下の段階となる。段階０でINT2が発生してもすべてONで変わらない。

システム分析

クラス図

<<include>>

<<task>>

表示処理

<<task>>

割込み1,２待ち

LEDパターン

累積秒数

<<task>>

ボタン処理

現在の状態

直前の状態

確定状態

確定回数

一致回数

カーネル

論理タイマ

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

（初期化タスクは省略）

コラボレーション図

1秒経過

：表示処理

：タイマタスク

：ボタン処理

ボタンダウン

ボタンアップ

LED操作の状態図

割込み１，２待ち

割込み１/LED点灯数を減らす

割込み2/LED点灯数を増やす

割込み１，２許可

ボタン処理の状態図

定常状態

entry/

ボタン状態を読む

判定中

entry/

ボタン状態を読む

時間経過[ボタン状態変化]/

タイマ起動

時間経過[ボタン状態確定]/

タイマ起動

時間経過[同じボタン状態]/タイマ起動

時間経過[未確定]/タイマ起動

表示処理の状態図

ボタンダウン/

ボリューム値表示

秒数表示中

entry/

秒数をカウントアップ

表示秒数を更新

ボリューム値表示中

entry/

秒数をカウントアップ

ボタンアップ/

秒数を表示

1秒経過/タイマ起動

1秒経過/タイマ起動

実装設計

タスク構成

初期化処理	InitTask		LEDの初期化（すべて消灯）

タイマタスク	TimerTask	汎用的な時間管理タスク

表示処理		DisplayTask	表示器へ秒数、ボリューム値を表示。

ボタン処理	ButtonTask	ボタンのUP/DOWNのデバンス処理。

デバッグタスク	DebugTask	タスクなどの状態を表示する

LED操作処理　　Irq12Task	イベントフラグ１で待って割込み１、２によりLEDの点灯状態を変える。

割込みハンドラ構成

INT1割込み	Int1Handler	イベントフラグ１へ１を設定

INT2割込み	Int2Handler	イベントフラグ１へ２を設定

解説

INT1とINT2の割込みハンドラからイベントフラグ１を使ってIrq12Taskを起動する。Irq12Taskは、イベントフラグ１のセットされているビットを見てどちらの割り込みが発生したかを調べる。両方のビットがセットされている場合も考慮する。

iset_flg(ビット1)

INT2

INT1

割込みハンドラ２

割込みハンドラ１

割込み1,2タスク

●●●●○○○○

イベントフラグ

LED

iset_flg(ビット０)

wai_flg()

ファイル構成

step5\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

timer.c			汎用タイマタスク

timer.h

event.c			イベント機構

event.h			イベント用メッセージ

display5.c			表示タスク

button5.c			ボタンタスク

irq1_irq2.c			割込み１，２タスク、INT1割込みハンドラ、INT2割込みハンドラ

debug.c			シリアルポートを使ってハイパーターミナルと通信するタスク

debug.h

system_def.h		オブジェクトID定義

app5\

app.dsw		app5.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app5_08\

app.sln		app5.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app5_17\

app.sln		app5.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg iset_flg wai_flag ref_mbx snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl ref_mpf

ステップ６(app6.dll)

システム要求仕様

ステップ５のシステムで用いた実装方法は以下の点で見直す必要があります。

- イベントインスタンス領域をユーザプログラムが構造体を静的に定義して確保している。

- イベントの送受信をμITRONのメイルボックスを使ったメッセージの送受信で実装している。

- μITRONのメイルボックスではメッセージ領域のポインタを受け渡す。そのため、メッセージがメイルボックスにある（まだ受信されていない）場合にそのメッセージを間違ってイベント領域として使うと予期しない事態が発生する。

そこで、ステップ６ではイベントインスタンスの領域を固定長メモリプールのメモリブロックを使って確保するように変更します。

- イベントインスタンスの領域確保は、メモリプールからメモリブロック取得に置き換える。

- イベントを送信するタスクがメモリプールからメモリブロックを確保する。

- イベントを受信したタスクは、対応する処理を終了したらメモリブロックをメモリプールに返却する。

- ただし、メモリブロック長はすべてのイベントの中での最大データ長を格納できるメッセージの長さ以上にしておく必要がある。

システム分析

クラス図

ここでは、タイマタスクの見直しとイベント送信、受信機構の見直しを行います。

タイマタスク

kpSetTimerEvent()

kpCancelTimer()

タイマ管理テーブル

タイマ番号

現在のカウント値

設定したカウント値

送信先メイルボックスＩＤ

メッセージのサイズ

送信メッセージのアドレス

1   n

イベント

メッセージヘッダ

メモリプールID

送信先メイルボックスID

イベント番号

イベント固有データ

1   0..1

イベントを受け取るタスク

タスクID

/受信メイルボックスID

タスクIDと同じ値を使う

イベント機構

kpCreateEvent()

kpDeleteEvent()

kpSendEvent()

kpWaitEvent()

kpWaitEventTimeout()

実装設計

タスク構成とハンドラ構成はステップ５と同じです。

ただし、タスクのイベントを待つメイルボックスＩＤはタスクＩＤと同じ値にします。こうすることによりデバッグしやすくなります。

イベント送信時にイベントインスタンスを作成し、受信側でイベントインスタンスを解放します。このようにすることにより、イベントインスタンスを排他的に使うことを保証します。

  - イベントの送信は以下のようになります。

EVENT* pEvent = kpCreateEvent(イベントＩＤ);//イベントインスタンスの作成

if(pEvent){

//イベントインスタンスを設定

pEvent->evMbx = イベントを受け取るメイルボックスＩＤを指定;//

kpSendEvent(MID_Display, pEvent);//メイルボックスMID_Displayへイベント送信

}else{

//イベントインスタンスが作れない

}

  - タスクはイベントを受信した場合の処理を以下の形式で処理します。

void Task()

{

while(1){

pEvent = kpWaitEvent(MID_Display);

if(pEvent){

//イベント受信

処理

kpDeleteEvent(pEvent);//イベントインスタンスの解放

}else{

//イベントなし

}

}

}

  - タイマイベントの使い方は以下のようになります。

EVENT* pEvent = kpCreateEvent(TIMEOUT_EVENT);	//イベントインスタンスの作成

if(pEvent){

//イベントインスタンスを設定

pEvent->evMbx = タイマイベントを受け取るメイルボックスＩＤを指定;//

kpSetTimerEvent(tno, 1000, pEvent);	//タイマ番号tnoにタイマイベントを設定

}else{

//イベントインスタンスが作れない

}

ファイル構成

step6\

kernel_cfg.c		μITRONコンフィギュレーションファイル

init.c			初期化タスク

timer6.c			汎用タイマタスク

timer6.h

event6.c			イベント機構

event6.h			イベント用メッセージ

display6.c			表示タスク

button6.c			ボタンタスク

irq1_irq2.c			割込み１，２タスク、INT1割込みハンドラ、INT2割込みハンドラ

debug.c			シリアルポートを使ってハイパーターミナルと通信するタスク

debug.h

system_def.h		オブジェクトID定義

app6\

app.dsw		app6.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

makefile.bcc	Borland C++ Compiler 5.5付属のmake用メイクファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app6_08\

app.sln		app6.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app6_17\

app.sln		app6.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

使用サービスコール

tslp_tsk ext_tsk ref_tsk ref_sem ref_flg iset_flg wai_flag ref_mbx snd_msg rcv_msg vchg_ifl vget_ifl pget_mpf rel_mpf ref_mpf

C-Machineのプログラム例

これらのサンプルプログラムは、C-Machineを使うための関数、マクロのプログラミング例です。通常割込みハンドラ内では最小限の処理で、タスク側で時間のかかる処理を行いますが、これらのサンプルプログラムではそうはなっていません。割込みボタン「INTn」のクリックでテスト用の関数を呼び出すようになっています。

付属のスクリプトファイルはコンソール・コマンドの使用例となります。

タスクと割込みハンドラの例

ファイル構成

実行ファイルは以下のフォルダです。

bin\sample\

app.dll		μITRONアプリケーションファイル

cminit.cms		スクリプトファイル

ソースファイルは以下のフォルダです。

mITRON\sample\

kernel_cfg.c	μITRONコンフィグレーションファイル

sample.c		Int7, InitHandler

test.c		Task1, Task2, Task3, Task4, Int1, Int2, Int3, Int4

app\

app.dsw		app.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app_08\

app.sln		app.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app_17\

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.03の変更：test.c, sample.cを最小限のコードに整理、debug.cの修正

システムの概要

Cmyoyを起動して、「スクリプト」ボタンからcminit.cmsを実行すると以下の処理が行われます。

・割込みボタン「INTn」の表示名を変える

・アプリケーションファイルのロード（「ロード」ボタンに対応）

・カーネルから実行開始（「リセット」ボタンに対応）

初期化ハンドラ内でサービスコールを呼び出しているのでエラーが出力ウインドウに表示されます。

> reset -t			;カーネルを実行開始

app: InitHandler invoked.

Exited at "E:\cmtoy-303\bin\sample\cminit.cms"(18)

▲KP：初期化ハンドラ内ではサービスコール禁止です。

▲KP：初期化ハンドラ内ではサービスコール禁止です。

▲KP：初期化ハンドラ内ではサービスコール禁止です。

CmtoyのGUIの表示は以下のようになります。

Task4をiset_flgで起動

スイッチの状態をLEDランプに表示

マクロFATAL_ERRORを実行宇

Task3をisig_semで起動

割込み回数を表示器に表示

Task2をiwaup_tskで起動

この後「カーネル情報」ボタンから「カーネルオブジェクト」を表示すると、以下のタスクと割込みハンドラが確認できます。

ここで、アイドルタスク（ID=0）の状態はRUN（実行状態）。

タスク(ID=1,名前=init)の関数は実行後終了しているので、状態はDMT（休止状態）。

タスク(ID=2,名前=slp_tsk)の状態はSLP（slp_tskで待ち状態）。

タスク(ID=3,名前=wai_sem)の状態はSEM（wai_semで待ち状態）。

タスク(ID=4,名前=wai_flg)の状態はFLG（wai_flgで待ち状態）。

タスク関数

Task1		システムを初期化してext_tskを呼び出さないで終了

Task2		slp_tskで待ち状態

Task3		wai_semで待ち状態

Task4		wai_flgで待ち状態。スイッチの状態をイベントフラグで受け取り、LEDランプに表示する。

割込みハンドラ関数

Int1		割込み回数を表示に設定

Int2		iwup_tskでタスク(ID=2,名前=slp_tsk)を起動

Int3		isig_semでタスク(ID=3,名前=wai_sem)を起動

Int4		iset_flgでスイッチの状態をタスク(ID=4,名前=wai_flg)に渡す

Int7		割込みハンドラ内でマクロFATAL_ERRORを呼び出す

初期化ルーチン関数

InitHandler	表示器を00に初期化。サービスコールは使えないのでエラーとなる。

使用関数、マクロ

halSetSegLED, halSetLED,

CMTRACE, FATAL_ERROR,

マクロCMTRACE

出力ウインドウ（現在のコンソール）へ文字列を出力する。hal.hで実装。

関数5.3.2 void halDebugPrintf(const char *formatstring, …);を使っている。

マクロFATAL_ERROR

INT7に対応する「fatal」ボタンをクリックすると、割込みハンドラ内でマクロFATAL_ERROR （hal.hで実装）を呼び出します。

このマクロを実行すると、割込み禁止にし、タイマを停止してエラーメッセージを出力ウインドウに表示し、メッセージボックスを表示をして、無限ループに入ります。出力ウインドウには以下のエラーメッセージが表示されます。メッセージにはFATAL_ERRORを呼び出したソースファイル名と行番号が含まれます。

>Int 7 #1

app: handler context.

;Timer Stopped.

▲▲致命的エラー：app: Int7 invoked.

<E:\cmtoy-303\mITRON\sample\test.c(87)>

このように割込みハンドラ内で無限ループに入っている状態で「カーネルオブジェクト」の表示を更新すると以下のようになっています。

このとき「IRC情報」ボタンをクリックし、IRC(割込みコントローラ)の状態を確認すると以下のようになっています。（CPUは割込み禁止、IRCのISRレベル7はサービス中）

外部割込み機構のトレースを表示する（保守用）

ターゲット・メモリの例

ファイル構成

実行ファイルは以下のフォルダです。

bin\memory\

app.dll		μITRONアプリケーションファイル

cminitLB.txt	リトルエンディアン、バイト・アドレッシング用スクリプトファイル

cminitLB_D1.txt	リトルエンディアン、バイト・アドレッシング、8-Bitデータバス用スクリプトファイル

cminitLB_D2.txt	リトルエンディアン、バイト・アドレッシング、16-Bitデータバス用スクリプトファイル

cminitLB_D3.txt	リトルエンディアン、バイト・アドレッシング、32-Bitデータバス用スクリプトファイル

cminitLW.txt	リトルエンディアン、ワード・アドレッシング用スクリプトファイル

cminitBB.txt	ビッグエンディアン、バイト・アドレッシング用スクリプトファイル

cminitBW.txt	ビッグエンディアン、ワード・アドレッシング用スクリプトファイル

font_han.bin	フォント定義ファイル（リトルエンディアン形式）

font_han2.bin	フォント定義ファイル（font_han.binと同じ)

ソースファイルは以下のフォルダです。

mITRON\sample_memory\

kernel_cfg.c	μITRONコンフィグレーションファイル

debug.c		デバグタスク、シリアル１へ表示するDebugPrintf関数など

debug.h

sample.c		TimerTask, WatchButtonTask, InitTask

test.c		Int1, Int2, Int3, Int4, Int5, Int6, SetPnCode

test.h

font.c		デバグタスクのコマンドを拡張するExecCustomCommandLine

font.h

app\

app.dsw		app.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app_08\

app.sln		app.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app_17\

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.00の変更：debug.cの先頭で_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

※V3.00の変更：font.cの先頭で_CRT_NONSTDC_NO_WARNINGSを定義（警告C4996を抑制)

※V3.03の変更：test.c, sample.c, debug.cの修正

    - システムの概要

PuTTYをTCP/IPポート700（シリアル1）へ接続し、スクリプトcminitLB.txtを実行するとターゲット・メモリをリトルエンディアン、バイト・アドレッシングで作成します。その後app.dllをロードし、実行を開始します。GUIは以下のようになります。

ONならPN15,OFFならPN9

ONなら初期値,OFFなら継続

ONならWRITE,OFFならREADテスト

A000番地は書き込み不可

フォントイメージのROM

C000の現在のバンクをPN符号で埋め、次のバンクへ切り替える

PuTTYには以下のようなメッセージが表示されます。

この後「カーネル情報」ボタンから「カーネルオブジェクト」を表示すると、以下のタスクと割込みハンドラが確認できます。

タスク関数

InitTask		初期化タスク

DebugTask	デバグタスク（シリアル1を入出力に使う）

TimerTask	LEDを順次点灯、SW1(PN9/15)を監視

WatchButtonTask	ボタンの状態を監視

割込みハンドラ関数

Int1		Exramの現在のバンクをPN符号で埋め、次のバンクへ切り替える

Int2		0000番地を読む、または書き込む

Int3		a000番地を読む、または書き込むと書き込み不可のエラー

Int4		8000番地を読む、または書き込む

Int5		c000番地を読む、または書き込む

Int6		IOの0000番地を読む、または書き込む

初期化ルーチン関数

InitHandler	表示器を00に初期化。デバグタスクにカスタムコマンドを登録。

フォントファイル

font_han.bin, font_han2.binは半角文字のフォントイメージ（8x16ビットマップ形式）を格納しています。その構造は以下のとおりです。

font_han.bin, font_han2.binはWindowsのアプリケーションで作成したのでリトルエンディアン形式です。実際のデータは以下のようになっています。

| ファイル内 オフセット | データ | 項目名 | 項目の値 （リトルエンディアン） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 04 | ブロック数 | 0004 |
| 0001 | 00 |  |  |
| 0002 | 0c | ブロック１ オフセット | 000c |
| 0003 | 00 |  |  |
| 0004 | 38 | ブロック２ オフセット | チェックサムを計算する範囲 （8バイト） 0038 |
| 0005 | 00 |  |  |
| 0006 | 50 | ブロック３ オフセット | 0050 |
| 0007 | 00 |  |  |
| 0008 | 5a | ブロック４ オフセット | 065a |
| 0009 | 06 |  |  |
| 000a | f4 | チェックサム | 8バイトの和 00f4 |
| 000b | 00 |  |  |
| 000c | ff | ブロック１ タイプ | ffff（作成者） |
| 000d | ff |  |  |
| . . . |  |  |  |
| 0038 | fe | ブロック２ タイプ | fffe（作成年月日） |
| 0039 | ff |  |  |
| . . . |  |  |  |
| 0050 | 02 | ブロック３ タイプ | 0002（半角フォント） |
| 0051 | 00 |  |  |
| . . . |  |  |  |
| 065a | 02 | ブロック４ タイプ | 0002（半角フォント） |
| 065b | 00 |  |  |
| . . . |  |  |  |

ターゲット・メモリの領域（a000番地）をこのファイルのデータを使って永続的で読み取り専用としています。以下のコンソール・コマンドを使って行います。

add_permanent_area font a000 1000 1  R font_han2.bin

ファイル内のオフセットはa000番地からのオフセットとなります。

デバグコマンドの拡張

デバグタスクのコマンドライン解析で先頭が’.’（ピリオド）の場合は、それ以降の文字列を関数pfnCustomCommandProcに渡します。pfnCustomCommandProcは、DebugSetCustomCommandProcを使って事前に登録しておきます。

このサンプルプログラムでは、μITRONの初期化ハンドラInitHandlerでfont.c内の関数ExecCustomCommandLineを登録しています。

この拡張コマンド解析ExecCustomCommandLineでは以下の２つのコマンドを追加します。

・フォントを探す

シンタックス	ff <addr>

パラメータ

<addr>	フォントを探すターゲット・メモリのアドレス

説明	<addr>の内容をフォントファイルのフォーマットに従いチェックサムを調べ一致していれば正しいフォントと判断して、フォントのベースを<addr>に設定し、ブロック情報を表示する。

・フォントの表示

シンタックス	vf <code>

パラメータ

<code>	表示する文字コード

説明	フォントのベースから<code>に対応する半角フォントのビットパターンを探し表示する。

PuTTYのCmtoy-700（シリアル1へ接続済み）で上記のコマンドを実行すると以下のようになります。

このカーソルが出ている時には

PuTTYにキーボード入力ができる

コード0x31のフォントパターンを表示

フォントのメモリ上の位置

使用関数、マクロ

halSerialInit, halSerialWriteChar, halSerialReadChar,

halSetSegLED, halSetLED, halGetPushButton, halGetSwitch, halGetVolume

halSelectBank, halGetCurrentBank

halCalcPN15, halCalcPN9

CMTRACE,

READ_BYTE, READ_WORD, READ_DWORD, IN_BYTE, IN_WORD, IN_DWORD, OUT_BYTE

void DebugPrintf(const char *formatstring, ...);

シリアル1（TCP/IPポート700）へ文字列を出力する。プログラムの実行状態を確認するために使う。タスク関数からも割り込みハンドラからも使える。debug.cで実装。

関数5.8.3 void halSerialWriteChar(int SerialNo, int c);を使ってシリアル1(SerialNo=0)へ文字を出力する。

マクロCMTRACE

出力ウインドウ（現在のコンソール）へ文字列を出力する。hal.hで実装。

関数5.3.2 void halDebugPrintf(const char *formatstring, …);を使っている。

16550制御例

ファイル構成

実行ファイルは以下のフォルダです。

bin\16550\

app.dll			μITRONアプリケーションファイル

sample_serial_init.txt	スクリプトファイル（初期設定）

sample_serial_push.txt	スクリプトファイル（16550受信FIFOへデータ設置）

ソースファイルは以下のフォルダです。

mITRON\sample16550\

kernel_cfg.c	μITRONコンフィグレーションファイル

debug.c		DebugTask、シリアル１へ表示するDebugPrintf関数など

debug.h

sample.c		TimerTask, WatchButtonTask, InitHandler

test16550.c	Init16550, IntHdr16550, Task16550

test.h

app\

app.dsw		app.dllを作成するVisualStudio6.0のワークスペースファイル

StdAfx.h		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

StdAfx.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app.cpp		VisualStudio6.0のAppWizardが生成したファイル

app_08\

app.sln		app.dllを作成するVisual C++ 2008 Express Editionのソリューションファイル

app_17\

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2017 Professionalのソリューションファイル

app_19\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2019 Professionalのソリューションファイル

app_22\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2022 Professionalのソリューションファイル

app_26\			V3.02でソリューションファイルを分離

app.sln		app.dllを作成するVisual Studio 2026 Professionalのソリューションファイル

※V3.03の変更：debug.cの修正

システムの概要

スクリプトsample_serial_init.txtを実行するとGUIは以下のようになります。

ループバック指定/解除

モデム信号OUT2制御

モデム信号OUT1制御

データ送信テスト

シリアル２を

16550に設定

シリアル２に

割込みレベル４を割付

ここでハイパーターミナルまたはPuTTYをシリアル１、２へTCP/IPポート700、701を使って接続します。

次にアプリケーションapp.dllを実行すると関数Init16550()によってシリアル２の16550が初期化されます。（「5.9 16550相当のシリアル制御関数」を参照）

左の入力信号を変更すると

LEDに反映する。

DCD

RI

DSR

CTS

外部からのモデム入力信号をシミュレート

この後「カーネル情報」ボタンから「カーネルオブジェクト」を表示すると、以下のタスクと割込みハンドラが確認できます。

タスク関数

WatchButtonTask	ボタンの状態を監視、ボタンを押し下げてる間BREAK信号をON

Task16550	シリアル２を初期化、DIPスイッチ0(send)の状態が変化したらシリアル2へ送信

割込みハンドラ関数

IntHdr16550	シリアル２からの割込みをハンドリング、モデム入力信号をLEDに反映

初期化ルーチン関数

InitHandler	表示器を00に初期化。

    - 使用関数、マクロ

halSerialInit, halSerialWriteChar, halSerialReadChar,

halSetSegLED, halSetLED, halGetPushButton, halGetSwitch, halGetVolume

Init16550

CMTRACE,

READ16550, WRITE16550

WRITE_LCR, WRITE_IER, WRITE_LCR, WRITE_MCR, WRITE_FCR, LSTAT16550, MSTAT16550

SET_OUT116550, CLEAR_OUT116550, SET_OUT216550, CLEAR_OUT216550,

SET_LOOPBACK16550, CLEAR_LOOPBACK16550

ENA_TX16550, IID16550, DIS_TX16550

void DebugPrintf(const char *formatstring, ...);

シリアル1（TCP/IPポート700）へ文字列を出力する。プログラムの実行状態を確認するために使う。タスク関数からも割り込みハンドラからも使える。debug.cで実装。

関数5.8.3 void halSerialWriteChar(int SerialNo, int c);を使ってシリアル1(SerialNo=0)へ文字を出力する。

マクロCMTRACE

出力ウインドウ（現在のコンソール）へ文字列を出力する。hal.hで実装。

関数5.3.2 void halDebugPrintf(const char *formatstring, …);を使っている。

#define WRITE16550(c,d)	hal16550WriteDATA((c),(d))

シリアル2（TCP/IPポート701）へ文字を出力するためには以下のようにマクロWRITE16550を使用する。

WRITE16550(1,文字コード)

「5.9.1 void hal16550WriteDATA(int SerialNo, BYTE d)」を参照。

端末PuTTYへの表示

●　アプリケーションapp.dllを実行するとシリアル1のPuTTYに以下のメッセージが表示されます。DebugPrintf関数を使ってメッセージを出力します。

●　DIPスイッチsendをチェックし（abc+CRを送信）、その後チェックを外す（12345678901234567890+CRを送信）とシリアル2のPuTTYに文字列が以下のように表示されます。WRITE16550を使って16550の送信FIFOに設定した文字が表示されます。

●　DIPスイッチLoopBackをチェックし、DIPスイッチsendをチェックし、その後チェックを外すと送信データは16550から外に出ないのでCmtoy-701へは表示されません。その代わり受信データとして戻ってくるので、それをCmtoy-700へ表示します。

abc+CRを受信

16550割込み要因は受信タイムアウト

12345678901234を受信（14バイト）

16550割込み要因は受信データあり

（受信FIFOトリガー）

567890+CRを受信

16550割込み要因は受信タイムアウト

●　レシーバFIFOにデータを送り込むには以下のコンソール・コマンドを使います。

serial 1 push  "12345678901234567890"

ここでは20文字送るので受信FIFOに14文字入ると受信FIFOの受信トリガーレベルを超えた割込み（RxReady）がCPUに入るので割込みハンドラ（関数IntHdr16550）ですべて読み出します。

残りの6文字は受信FIFOに入った後受信データタイムアウトの割込みがCPUに入るので割込みハンドラですべて読み出します。

以下のコマンドでブレークキャラクタを送り込むことができます。割込みハンドラでは以下のような表示をします。

serial 1 push  11 22 33 sb 44 55		;ブレークキャラクタ

ブレークキャラクタ受信でデータは00となる。

後ろにbを表示する。

以下のコマンドでパリティエラー、フレーミングエラーとともにデータを送り込むことができます。割込みハンドラでは以下のような表示をします。

serial 1 push  11 22 33 se 44 55		;パリティ、フレーミングエラー

パリティエラー、フレーミングエラー検出。

後ろにpfを表示する。

以下のオーバーフローエラーとともにデータを送り込むことができます。割込みハンドラでは以下のような表示をします。

serial 1 push  "12345678901234567890" 	-c0	;オーバーフロー発生

オーバーフローを検出したので受信データ31の後ろにoを表示します。

16バイト受信

※受信データが受信FIFOのトリガーレベルを超えると割込み要因RxReadyの割込みが発生する。

※最後のデータが受信FIFOに入ってから4文字分空くと受信タイムアウトの割込みが発生する。

※ブレークキャラクタ受信、パリティエラー、フレーミングエラーが検出された文字の場合、その文字が受信FIFOのトップに移行した時にラインステータスレジスタへセットされる。

※-c0オプションでpushコマンドはCPUが読むよりも早くFIFOにデータを充填するので17バイト目でオーバーフローエラーがラインステータスレジスタへセットされる。それ以降のデータは捨てられる。しかしFIFOの先頭を取り出すときにオーバーフローエラーが検出できる。

考察

VisualStudio6.0のデバッガ

デバッグは、まずapp.dswをVisual Studio 6.0で開いて「アクティブな構成の設定」を「Win32 Debug」に変更して、デバッグバージョンでリビルドします。デバッグバージョンではDapp.dllというファイル名でサンプルアプリケーションが作られます。次に「ビルド」メニュの「デバグの開始」→「実行」をするとCmtoyが動き図1-2のウインドウが現われます。ここでアプリケーションタスク、割込みハンドラのソースコードを開きブレークポイントを設定することもできます。

もうひとつの方法は、デバッグバージョンのDapp.dllを作成した後ワークスペースを閉じてからCmtoyを起動してDapp.dllをロードします。ここでVisual Studio 6.0で「ビルド」メニュの「デバグの開始」→「プロセスへアタッチ」でCmtoyプロセスにアタッチするとデバッグ可能となります。アタッチしただけではソースファイルは開かれていないので、「ファイル」メニュの「開く」からデバッグしたいソースファイルを開いてブレークポイントを設定し、Cmtoyのウインドウに戻り「リセット」で実行を開始します。

現状のシミュレーションでは、μITRONタスクをWin32のスレッドに割り当てる方法をとっています。この方法で一通りμITRONのスケジューリングをシミュレートできそうなんですが、VisualStudio6.0のデバッガをCmtoyにアタッチするとスレッドの動きがこちらで想定しているようにならないときがあります。（当然Cmtoyにバグがある可能性もありますが）
あてずっぽうですが、
・VisualStudio6.0のデバッガは、プロセス内のユーザ空間内のプログラムのみをデバッグ可。
・Windowsのスレッドスケジューリングはカーネル内で行っているようです。
を前提にすると、ユーザプログラムをブレークポイントで停止させてもカーネルや他のプロセスは動いているのでスレッドの動きが思ったようにならないのかもしれません。特にタイマイベントが溜まっているようで、ブレークポイントを解除したときにタイマイベントが連続して発生 するように見えます。SoftICEのようなカーネルも停止させるデバッガを使えばいいのかもしれません。(2002年)

Regsvr32

これは、ActiveXコントロールを登録するマイクロソフトの再頒布可能なユーティリティです。これで一度登録したActiveXコントロールの登録解除もできます。通常WindowsのSYSTEMディレクトリに含まれています。既定では、Windows 98/MEではC:\WINDOWS\SYSTEMに、Windows 2000ではC:\WINNT\SYSTEM32に、Windows XPではC:\WINDOWS\SYSTEM32に含まれています。Windows 98/ME付属のREGSVE32.EXEは、Windows 2000/XPでは使えるようですが、Windows 2000/XP付属のREGSVE32.EXEは、Windows 98/MEでは機能しないようです。(2002年)

Borland C++ 5.5.1

DLLからイクスポートする関数名がVisual C++とBorland C++で違うことが分かりました。__declspec(dllexport)で宣言した関数名はVisual C++では先頭に_（アンダースコア）が付かないのに、Borland C++では先頭に_（アンダースコア）が付いた関数名になります。Cmtoyでは、アプリケーションモジュールをロードしてからイクスポートされた関数エントリポイントを関数名で探しますが、その手順を以下のようにしました。

①Visual C++の関数名で探す。
②見つからないとBorland C++の関数名で探す。

どちらでも見つからないときはエラーとなります。(2002年)

UMLについて

サンプルプログラムの説明にUMLを使ってみました。まだ自己流にUML記述を使っている部分も含まれています。しかし、ユースケース図で何をやろうとしているプログラムかがわかりやすくなったような気がします。

使ったことのあるUMLツールはBridgePoint、mc3020とRose Realtimeですが、UMLは組込みシステムの開発にも有効だと感じました。これらのツールはUMLのクラス図、状態図、アクションからC/C++/java のソースコードを生成します。そのためXT（Executable and Translatable）UMLともいうようです。

20年くらい前から組込みシステムの各タスクをイベント（メッセージ）駆動型にして動作を状態遷移表（有限状態マシン）として設計していたので、システムをUMLステートチャートで設計することにそれほど違和感はありませんでした。それより有限状態マシンを実装する場合に必要となるイベント定義、イベント送受信/イベントキュー/イベントディスパッチのメカニズム、タスクへのマッピングを自前で実装する必要がないのでシステム要求仕様の分析、実装設計に専念できます。また、BridgePointではオブジェクトコラボレーション図などを自動生成してくれるので、設計の妥当性を確認する手助けになります。また、原則的に同じ手法で設計したUMLモデルからOSを指定してコード生成をするので、設計段階でOSの違いをあまり意識しなくすみそうです。またOSを使わない指定をするとそれなりの動作するコードを生成してくれるので、OSを使う場合も使わない場合も同じように設計、実装できます。

CがCPUに依存しない組込みシステム開発をある程度可能にしたように、XTUMLはOS/プラットフォームに依存しない組込みシステム開発を可能にできるかもしれないと感じました。

- BridgePointはProject Technology社の製品です。

- mc3020はROX Software社の製品です。日本語対応は（株）東陽テクニカが行っています。

- Rose Realtimeは、Rational Software社の製品です。

(2002年)

Visual C++ 2008 Express Edition

無料で使用できるVisual C++ 2008 Express Edition SP1でCmtoyのサンプルプログラムを再コンパイル（リビルド）して、動作を確認しました。Visual C++ 2008 Express EditionにはSDKが同梱されているのでSDKを別途インストールする必要はないようです。Visual C++ 2008 Express Editionについては、以下を参照してください。

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/

(2008年)

Windows XP 以前のOSへのインストール

Windows XP以前のOS（例えばWindows 2000 Professionalなど）でCmtoyが起動できない場合、led.ocxがinstall.batで登録できないことが考えられます。これは、install.batを実行したDOSプロンプトで以下のコマンドを実行することで確認できます。

regsvr32 -c led.ocx

ここで、以下のエラーを通知するダイアログボックスが表示されます。

このような場合は、マイクロソフトの再頒布可能なDLLであるMSVCP60.DLLをマイクロソフトのサイト

http://support.microsoft.com/kb/259403/ja

から取得するか、MSVCP60.LZHをホームページからダウンロードして解凍し、MSVCP60.DLLをCmtoy\binへコピーしてください。

その後、再度install.batを実行してください。(2009年)

Windows Vista、Windows 7で使用する場合

ハイパーターミナル

VistaおよびWindows 7ではハイパーターミナルが搭載されていないので以下のページを参照してください。（日本語ページは機械翻訳のようで読みにくい）

http://www.windowsvistaplace.com/hyperterminal-alternative-in-windows-vista/downloads/ja/

http://www.windowsvistaplace.com/hyperterminal-alternative-in-windows-vista/downloads/

Windowws XPからhypertrm.dllとhypertrm.exeを取り出してVistaにコピーしました。

具体的には、

１．hypertrm.dllとhypertrm.exeをC:\Cmtoy\toolsフォルダにコピーする。

２．環境変数のPathにC:\Cmtoy\toolsを追加する。（コントロールパネルのシステムを開き、「システムの詳細設定」を選び「環境変数」から登録できる）

３．hypertrm.exeのショートカットをC:\Cmtoy\toolsフォルダにつくり、ファイル名をhypertrm700とする。このショートカットのプロパティを開き、リンク先に

C:\Cmtoy\tools\hypertrm.exe cmtoy 700.ht

と入力する。同様にシュートカットhypertrm701を作成し、リンク先を

C:\Cmtoy\tools\hypertrm.exe cmtoy 701.ht

とする。このショートカットからハイパーターミナルを起動する。

(2009年)

コマンドプロンプト

VistaおよびWindows 7ではセキュリティ機能が強化され、管理者モードでのコマンドプロンプトでないとRegsvr32を実行できません。管理者モードでのコマンドプロンプトを実行する方法の例は、

「2.1.1 Windows Vista,Windows 7でのインストール」を参照してください。(2009年)

Windows10でVisual Studio 6.0を使う方法

Windows 10でVisualStudio6.0を使う方法がCodeOrojectの以下のページで紹介されていました。

Install Visual Studio 6.0 on Windows 10

経験的にはVisualStudio6.0でMFCと統合開発環境はほぼ完成したと感じていました。Cmtoyの開発にはVisualStudio6.0を使っていたので、Windows10でVisualStudio6.0が使えるのはありがたい。私にとっては使い慣れているのと起動時間も短いので使いやすい。

V2.00	2019年4月1日

システム初期化手順

実機での初期化手順

まず、実際のコンピュータシステムでの電源ON、またはハードウェアリセットの場合の動作を考察しておきましょう。ここではパソコン（Windowsマシン）の初期化手順を考察します。パソコンではCPUとしてx86が使われています。このx86アーキテクチャCPUでは電源ON、またはハードウェアリセット直後は8086（リアルモード）として動き、以下のようになるようです。

- CS:IPがffff:0に初期化される。割込み禁止状態。

アドレスの高位f000:0-f000:ffffはROM（システムBIOS）。ffff:0にはJMP命令がありシステムBIOSの開始ルーチンへJMPする。

- BIOSの開始ルーチンでは、POST(Power On Self Test)を行い、周辺装置を初期化。ベクタテーブル(0:0-0:3ff)を設定。BIOSはどの外部記憶装置からシステムを起動するかを知っている。

- 外部記憶装置（FD,ディスクなど）のMBR(Master Boot Record：シリンダ０、ヘッド０、セクタ１）の内容（512バイト）をメモリ0:7c00へ読み出して、開始ルーチンへJMPする。MBRは実行コード(boot code)と4個のパーティションテーブル(partition table)を含んでいる。パーティションテーブルは各パーティションの外部記憶装置上の位置とサイズを定義している。

- マスタブートはパーティションテーブルの中から起動フラグのあるパーティションを探し、その先頭セクター(boot sector またはvolume boot record)をメモリ上にロードしてその先頭ルーチンへJMPする。

- Boot sectorのコードはそのパーティションのファイルシステムを知っているのでファイル名でセカンドブートをメモリへロードして、その先頭ルーチンへJMPする。

セカンドブートにはBOOTMGR、NTLDR、SYSLINUX、GRUBなどがある。おそらくここで32ビットモード／64ビットモードへ移行する。

- セカンドブートがOSをメモリ上へロードする。OS（Windows）の初期化が始まる。

このように電源ON後最初に実行するプログラムはROM（Read Only Memory）に格納しておく必要があります（ROM内のデータは電源をOFFしても消えない）。

C言語の処理系での初期化

Cコンパイラは、ソースコードから命令部分、データ部分などを抽出してそれらをセクションというまとまりとしてオブジェクトコードを生成します。Cコンパイラが生成する主要なセクションを以下に挙げます。セクションは連続したメモリ領域となります。

| セクション名 | 説明 |
| --- | --- |
| .text | CPUが実行する命令コードの集まり |
| .data | 初期値を持つ変数領域 |
| .bss | 初期値を持たない変数領域。０で初期化される。 |
| .rodata | 書き換える必要のない初期値を持つ変数領域。const宣言された変数。 |

C言語の処理系は、メモリ上にこれらのセクション配置した後、.bss領域を０でクリアしてSP（スタックポインタ）を適切な値に設定し、main関数を呼び出します。当然これらのセクション以外にスタック領域を確保しておく必要があります。

セクション.textと.rodataは書き換える必要がないのでROM内に配置することもできますが、セクション.dataと.bssはプログラムが書き換えることができるRAM領域へ配置する必要があります。

これら以外にCコンパイラが独自のセクションを作る場合もありますし、プログラマが独自のセクションを定義(#pragma section)して特定のコード、データ領域をそこに集めることもできます。

Cコンパイラは分割コンパイルが前提になっているので、各ソースファイルからそれぞれ上記のセクションを含んだオブジェクトファイルを作ります。これらの複数のオブジェクトファイルを集めて、同じ名前のセクションを１つの連続領域に結合して１つのオブジェクトファイルを作る必要があります。このとき違う名前のセクションを１つのセクション（連続領域）にまとめ、新しい名前を付けることもできます。これを行うツールは一般にリンカとかロケータと呼ばれます。

リンカ／ロケータでは結合したセクションの配置アドレスを指定した実行可能形式のオブジェクトファイルまたは配置アドレスを指定しないでセクションを結合しただけの再配置可能（relocatable）オブジェクトファイルを作ります。

以上の様子を以下に図で示します。以下のファイル名は便宜的なものです。実際の開発では内容に即した意味のある名前となります。

初期化ルーチン

標準Cライブラリ

ファイルフォーマットはCOFF、OMFなど

S1.c

A1.asm

R1.rel

S1.obj

S2.c

S2.obj

S3.c

S3.obj

A1.obj

C　　コ　　ン　　パ　　イ　　ラ

アセンブラ

E.abs

or

E.rel

リンカ／ロケータ

E.map

R2.rel

・実行可能形式オブジェクトファイルE.absには特定アドレスに配置されたセクション情報が含まれていて、すべてのexternシンボルのアドレスが解決されています。

・C言語プログラムが動く前の初期化ルーチンはアセンブラで記述します。この初期化ルーチンはエントリポイントとしてリンカ／ロケータで指定します。初期化ルーチンはbssセクションを0x00でクリアし、スタック領域を確保し、main関数のパラメータを用意して最後にCのmain関数を呼び出します。

・標準Cライブラリは再配置可能オブジェクトファイルとしてCコンパイラに付属しています（ファイル名はコンパイラメーカが決めた名前）。

・再配置可能オブジェクトファイルE.relは再度リンカ／ロケータの入力ファイルに使えます。

・オブジェクトファイルの形式としてCOFF(Common Object File Format)やOMF(Object Module Format)などがあります。

・マップファイルE.mapは各セクションの先頭アドレスとサイズ、関数や変数の実際のアドレスなどがわかるテキストファイルです。これによりメモリの使用状況や空き領域の確認ができます。

プログラムをメモリへ配置する

Windowsシステムでのメモリへの配置方法

Windowsのユーザ・アプリケーション（*.exeや*.dll）のファイル形式はCOFFをベースにしたPE(Portable Executable)で、再配置可能形式です。Windowsのアプリケーションローダがプロセスを用意してそのアドレス空間に配置します。アプリケーションローダの主要な機能を担うサービスコールCreateProcessは1個のプロセス(Process)と1個のスレッド(Thread)を作成し、外部記憶装置から*.exeを読み出しPEを解読しながらメモリ上に配置して、依存する*.dllがあればそれもメモリ上に配置してシンボルの解決を行います。

プロセスはCPUのアドレス空間をそれぞれのアプリケーションに提供する仕組みです。もう少し正確に言うなら、32ビット論理アドレス空間のうち後半（0x80000000-0xffffffff）にはWindowsカーネルとデバイスドライバが配置されていて、ユーザ・アプリケーションは前半(0x00000000-0x7fffffff)に配置されます。各アプリケーション・プログラムはCPUのアドレス空間(0x00000000-0x7fffffff)を占有できます。

※ここでのアドレスはプログラムが使用する論理アドレスです。論理アドレスはCPUのセグメンテーション変換、ページ変換をへて物理アドレスに変換されてアドレスバスへ出力されます。

※メモリへ配置後、スタックを確保してエントリポイント(mainCRTStartup)からスレッドは実行を開始します。mainCRTStartupからmain関数を呼び出します。

※Microsoft C/C++で開発されるWindowsアプリケーションの初期化ルーチン(mainCRTStartup)はランタイムライブラリ(LIBC.LIB)に含まれているのでユーザ・アプリケーションはランタイムライブラリとリンクする必要があります。

μITRONシステムでのメモリへの配置方法

Windowsは汎用コンピュータで様々はアプリケーションに対応できることが必須ですが、μITRONシステムでは特定の用途に対応するためにハードウェア、ソフトウェアが用意されるのが一般的です。アドレス空間は物理アドレスと論理アドレスが一致し、この単一のアドレス空間に起動時のブートプログラム、μITRONカーネル、μITRONアプリケーションをすべて配置します。そのためアドレス空間を用途別に事前に割り当てておく必要があります。

そこでメモリの用途別に領域を以下のようにリストアップしましょう。

| 領域 | ROM/RAM | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ブートプログラム用コード | ROM | 固定アドレス（CPUのスタートアドレスを含む領域） |
| ブートプログラム用 データ、スタック | RAM | カーネルに制御が移ると使用されない |
| 割込みベクターテーブル | RAM/ROM | 固定アドレス、固定サイズ（CPUに依存） |
| μITRONカーネルコード | RAM | 実行コード、定数領域 |
| μITRONカーネル データ、スタック | RAM | カーネル初期化時のスタック カーネルオブジェクト領域 μITRONタスク用スタック領域 |
| μITRONコンフィグレーションテーブル（注１） | RAM | 固定アドレス、μITRONアプリケーションに含まれる。 |
| μITRONアプリケーション コード | RAM | 実行コード、定数領域（.textや.rodataセクションなど) |
| μITRONアプリケーション データ | RAM | 変数領域（.dataや.bssセクションなど） |

注１：kernal_cfg.cで定義されるデータ領域。このファイルをコンパイルすると.dataセクションとして作成されるので、この部分を別な名前のセクションとしてオブジェクトを作成するにはC言語のソースファイルの先頭で以下のような宣言（コンパイラに依存）が必要です。

#pragma section(“config_data”, read)

μITRONアプリケーションをリンカ／ロケータで配置するときにこのセクションconfig_dataを特定のアドレスに配置します。このアドレスはμITRONカーネルとの間で決めておく置く必要があり、μITRONカーネル、μITRONアプリケーションに修正があっても変更する必要がないように決めておきます。

ここでは、電源ONまたはハードウェアリセット時にブートプログラムが外部記憶からμITRONカーネルとμITRONアプリケーションをRAMに配置する前提で考察します。このようにするとμITRONカーネルとμITRONアプリケーションに修正が発生した場合に修正が容易になるためです。

以上を踏まえ、ブートプログラム(boot.abs)、μITRONカーネル(kernsl.abs)、μITRONアプリケーション(app.abs)はおのおの配置済みの実行可能形式として作成します。

ブートプログラム boot.abs

ブートプログラムのコードや定数部はROMとして作成するので以下のような手順となります。

開発マシン（Windowsなど）

Boot.abs

Boot.hex or Boot.s

ROMライタ

ROM

Boot.bin

RS232CまたはUSBで接続

ファイルフォーマットはCOFF、OMFなど

HEXフォーマットまたは

Sフォーマット

バイナリ・フォーマット

（メモリイメージ）

基盤に装着すればアドレス空間に配置されます

ROMに格納されるブートプログラムには以下の機能があればよさそうです。

・外部記憶からのμITRONカーネルとμITRONアプリケーションのメモリ上へのロード

・ハードウェアの自己診断

・外部記憶装置がフラッシュメモリなどで取り外しできない実装とされるなら、RS232C、ネットワークなどを使って外部からダウンロードしてμITRONカーネルとμITRONアプリケーションを更新する。

・外部記憶装置が取り外し可能なメモリカードならWindowsマシンなどで書き換えればいいのでブートプログラムで書き換えができる必要はない。

・その他、システムの都合に合わせて必要な処理を行う

μITRONカーネル、μITRONアプリケーションの外部記憶のフォーマットとしては以下の形式が考えられます。

・COFF,OMFなど				リンカ／ロケータの出力形式

・HEXフォーマットまたはSフォーマット	COFF,OMF形式から変換

・バイナリフォーマット（メモリイメージ）	HEX,S形式から変換

実機でのサービスコールの呼びだし機構

μITRONカーネル、μITRONアプリケーションを別々にリンカ／ロケータで作成するとμITRONアプリケーションからμITRONカーネルのサービスコールの呼び出し方法に工夫がいります。μITRONカーネルに修正があった場合でもμITRONアプリケーションの実行可能形式ファイル(app.abs)を変更しなくてもよいのが望ましいからです。１つの方法は、μITRONアプリケーションはカーネルのインターフェース・ライブラリとリンクして実行可能形式ファイル(app.abs)を作成することです。カーネルのインターフェース・ライブラリはソフトウェア割り込みを使いカーネルのサービスコール本体へパラメータを渡します。

以下の書籍でサービスコールの呼び出し機構を解説しているので参考にしてください。

μITRON」入門―“組み込み系”「リアルタイムOS」の基礎 (I・O BOOKS)　 工学社

μITRONアプリケーションモジュールの作成手順は以下のようになります。

S1.c

kernel.asm

R1.rel

S1.obj

S2.c

S2.obj

Kernel_cfg.c

Kernel_cfg.obj

kernel.obj

C　　コ　　ン　　パ　　イ　　ラ

アセンブラ

app.abs

リンカ／ロケータ

app.map

インターフェース・ライブラり

言語Cの標準ライブラリ

自前のライブラリなど

コンフィグレーションテーブル

初期化ルーチン

このようにμITRONアプリケーションモジュールには言語Cの初期化ルーチンは必要ありません。main関数はなくてもかまいません。ブートプログラムがメモリにロードした段階で各セクション（.text, .rodata, .data, .bssなど）は初期化済みとなることを前提にしています。

V2.00b	2019年7月1日

「マクロ」について

「マクロ」という単語はコンピュータプログラミングの領域ではよく目に耳にします。マクロ(macro)は「おおきい」とか「大規模な」という意味ですがコンピュータプログラミングの現場ではいろんな場面で遭遇する言葉です。私が経験したものを挙げて見ます。

- マクロアセンブラのテキストマクロ

- ASM386のコードマクロ

- C/C++言語のプリプロセッサ・マクロ

- VBA（Visual Basic for Applications）とマクロ

ASM386のレファレンスは以下から取得できます。

https://mirror.math.princeton.edu/pub/oldlinux/Linux.old/Ref-docs/asm-ref.pdf

マクロアセンブラのテキストマクロ

よく使われる複数のアセンブリ命令（機械語に対応している）をひとまとめにして名前をつけて、アセンブリ・プログラムの中にその名前を使って一連の命令を埋め込むことができます。アセンブリ・プログラムは簡単な処理でも行数が多くなるのでテキストマクロを使うと行数を少なくできソースプログラムの可読性がよくなるので重要な機能です。

以下はASM386のテキストマクロの例です。2つのマクロPROLOGとEPILOGを定義しています。

%*DEFINE (PROLOG) (

PUSH EBP

MOV EBP, ESP

)

%*DEFINE (EPILOG) (

POP EBP

RET 8

)

ASM386のコードマクロ

新しくアセンブリ命令を定義する機能です。アセンブリ命令は機械語のオペコード（operation code）に対応したニーモニック（mnemonic）とオペランド（レジスタ／メモリ／即値）指定部で構成されています。

x86プロセッサは8086,80285,80386,486,Pentiumと命令セットを増やしながら進化してきました。80386以降のプロセッサは86モード、286モードで動作することもできます。その場合8086、80286で持っていなかった機能も利用できます。例えば286モードでもオペランド・サイズ・プリフィックス（prefix）を命令の直前に付けると同じ機械語でオペランドを16ビットから32ビットに変更できます。

このようにCPUの新しい機能に後からニーモニックを与えてアセンブリ命令を作成するとアセンブリ・プログラムの中で使えて便利です。（アセンブラを改修する必要なく新しいCPU機能が使える。）

C/C++言語のプリプロセッサ・マクロ

これはマクロアセンブラのテキストマクロのC言語版といえる機能です。テキストマクロより便利な関数型のマクロが定義できます。しかしこのマクロはプリプロセッサの機能なのでC/C++コンパイラの持っている型チェックの機能を使うことができません。

VBA（Visual Basic for Applications）とマクロ

MicrosoftのOfficeアプリケーションにはVBAが組み込まれています。アプリケーションのよく使う一連の操作をVBAで記述してGUIのボタンに登録しておくと便利です。単にボタンをクリックするだけで一連の操作を実行できます。これこそマクロ機能と呼ぶにふさわしい機能です。

VisualStudioにもVBAが組み込まれていてマクロ機能が使えます。

V3.00	2023年3月1日

VisualStudioのバージョンによる違い

Cmtoyのユーザ・アプリケーションの開発、デバッグにはマイクロソフト社の統合開発環境VisualStudio（略してVS）を使います。ここではVisualStudioの各バージョンの違いを調べたのでまとめます。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSの名称 | C/C++ コンパイラ バージョン _MSC_VER | VS6のワークスペースの変換 | Windows バージョン WINVER | エディットコンティニュー | アンセーフ CRT ライブラリ関数 _CRT_SECURE_NO_WARNINGS | POSIX 関数名 _CRT_NONSTDC_NO_WARNINGS |
| VS6 | 1200 | 可 | 0x0500 | 可 |  |  |
| VS2003 | 1310 | 可 | 0x0500 | 可 |  |  |
| VS2008 | 1500 | 可 | 0x0500 | 可 |  | 警告C4996 |
| VS2010 | 1600 | 可 | 0x0500 | 可 | 警告C4996 | 警告C4996 |
| VS2013 | 1800 | 可 | 0x0501 | 可 | 警告C4996 | 警告C4996 |
| VS2015 | 1900 | 可 | 0x0501 | 不可 | 警告C4996 | 警告C4996 |
| VS2017 | 1916 | 可 | 0x0501 | 不可 | 警告C4996 | 警告C4996 |
| VS2019 | 1929 | 不可 | 0x0501 | 不可 | 警告C4996 | 警告C4996 |

- C/C++コンパイラバージョン

マイクロソフト社が定義しているプリプロセッサマクロ_MSC_VERの値。

調査したときに使ったコンパイラの定義している値。

- VisualStudio6.0のプロジェクトワークスペースファイル(*.dsw)を直接開くことができるかどうか。開ける場合は「可」。サンプルプログラムをVS2019以降でコンパイルしたい場合は、VS2008やVS2017のソリューションファイルを開いて変換することができる。

- コードがサポートするWindowsオペレーティングシステムの最小バージョンを指定するプリプロセッサ・マクロWINVERの値。

4．コンパイラのスイッチ

「error D8016: コマンド ライン オプション '/ZI' と '/Gy-' は同時に指定できません。」が発生する。

デバッグ情報の形式を「プログラムデータベース(/Zi)」に変更してコンパイル可能となる。

5．安全でないCランタイムライブラリ関数

「warning C4996: 'sprintf': This function or variable may be unsafe. Consider using sprintf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS.」が発生する。

ライブラリ関数'sprintf','strcpy','strncpy', '_splitpath','sscanf','strtok','fopen','getenv','vsprintf','_vsnprintf','strncat','strcat'などで発生。

プリプロセッサマクロ_CRT_SECURE_NO_WARNINGSを定義して警告を抑制できる。

6．POSIX関数名

「warning C4996: 'stricmp': The POSIX name for this item is deprecated. Instead, use the ISO C++ conformant name: _stricmp. See online help for details.」が発生する。

プリプロセッサマクロ_CRT_NONSTDC_NO_WARNINGSを定義して警告を抑制できる。

V3.00	2023年3月1日

MFCのCFileクラス

MFCのCFileクラスがVS6.0とそれ以降で変更になっている。ファイルポインタを表すデータタイプがDWORDからULONGLONGに変更になっている。

| VS6.0 | VS2003以降 |
| --- | --- |
| DWORD SeekToEnd(); virtual LONG Seek(LONG lOff, UINT nFrom); virtual void SetLength(DWORD dwNewLen); virtual DWORD GetLength() const; virtual UINT Read(void* lpBuf, UINT nCount); virtual void Write(const void* lpBuf, UINT nCount); virtual void LockRange(DWORD dwPos, DWORD dwCount); virtual void UnlockRange(DWORD dwPos, DWORD dwCount); // backward compatible ReadHuge and WriteHuge DWORD ReadHuge(void* lpBuffer, DWORD dwCount); void WriteHuge(const void* lpBuffer, DWORD dwCount); | ULONGLONG SeekToEnd(); virtual ULONGLONG Seek(LONGLONG lOff, UINT nFrom); virtual void SetLength(ULONGLONG dwNewLen); virtual ULONGLONG GetLength() const; virtual UINT Read(void* lpBuf, UINT nCount); virtual void Write(const void* lpBuf, UINT nCount); virtual void LockRange(ULONGLONG dwPos, ULONGLONG dwCount); virtual void UnlockRange(ULONGLONG dwPos, ULONGLONG dwCount); |

V3.02	2026年2月1日

データのバス転送機構

80386 CPUのデータシートによると、メモリとCPUの間のデータ転送はメモリアドレスとCPUの命令オペランドサイズに依存する方式となっているようです。

考慮すべき点は

- 32ビットデータバスによるデータ転送は32ビット（4バイト）単位で行う。1回のバスオペレーションでは常に4の倍数アドレスとの間で32ビット（4バイト）データの読み書きを行う。

- オペランドサイズが16ビット、32ビットデータを任意のアドレスとの間で読み書きをする場合、複数のデータオペレーションが必要となる場合がある。

となる。

そのため80386CPUでは、下図のようにByte Enables（BE0#,…,BE3#）という信号を定義している。

（注）CmtoyではData Duplicationを

定義していません。

この表をもとに、CPUが任意のアドレスに対してバイト(8ビット)、ワード(16ビット)、ダブルワード(32ビット)のアクセスを行う場合のパターンを列挙してみると以下のようになります。80386CPUはリトルエンディアンでバイトアドレッシングであるということも考慮します。

| アドレス（4の倍数アドレスからのオフセット） | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | バスオペレーションの回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| バスオペレーション | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  |  |
| Byte Enables | BE0# | BE1# | BE2# | BE3# | BE0# | BE1# | BE2# | BE3# |  |
| データバス | D7-0 | D15-8 | D23-16 | D31-24 | D7-0 | D15-8 | D23-16 | D31-24 |  |
| バイトアクセス | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1回 |
| ワードアクセス | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 2回 |
| ダブルワードアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2回 |
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 2回 |
|  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 2回 |

○は有効データ位置（書き込みの場合、データバスのこの位置のデータのみメモリへ転送する）

これをビッグエンディアンでバイトアドレッシングの場合に適応させることを考えると、ビッグエンディアンではデータバスのMSBがメモリの低アドレス側、LSBがメモリの高アドレス側になるので以下のようにします。

| アドレス（4の倍数から始まる） | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | バスオペレーションの回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| バスオペレーション | 1回目 |  |  |  | 2回目 |  |  |  |  |
| Byte Enables | BE0# | BE1# | BE2# | BE3# | BE0# | BE1# | BE2# | BE3# |  |
| データバス | D31-24 | D2316 | D15-8 | D7-0 | D31-24 | D2316 | D15-8 | D7-0 |  |
| バイトアクセス | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1回 |
| ワードアクセス | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 1回 |
|  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | 2回 |
| ダブルワードアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 1回 |
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 2回 |
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 2回 |
|  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 2回 |

○は有効データ位置（書き込みの場合、データバスのこの位置のデータのみメモリへ転送する）

ちなみに80386CPUでは32ビットデータバス、16ビットデータバスのどちらにも対応しているので、それを区別する制御信号BS16#を持っています。以下はPIN DESCRIPTION TABLEからの抜粋。

| Symbol | Type | Name and Function |
| --- | --- | --- |
| BS16# | I | BUS SIZE 16 input allows direct connection of 32-bit and 16-bit data buses. |

# 	The named signal is active LOW.

I 	Input signal.

V3.04	2026年7月28日